## РЕСПУБЛИКА МОРДОВИЯ

## ЧАМЗИНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

## СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МИЧУРИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

## РЕШЕНИЕ

## 31.07.2017г. № 45

## с. Мичурино

## ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА МИЧУРИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЧАМЗИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ

В соответствии с изменениями в Градостроительном кодексе Российской Федерации вступившими  в  силу  с 1 января 2017 года, Совет  депутатов Мичуринского сельского поселения РЕШИЛ:

1. Утвердить Генеральный план Мичуринского сельского поселения Чамзинского муниципального района Республики Мордовия /прилагается/.

2. Настоящее решение подлежит обязательному опубликованию в газете «МИР» Мичуринского сельского поселения.

### Глава

### Мичуринского сельского поселения

### А.А.Трофимов

### Приложение

### к решению Совета депутатов

### от 31.07.2017г. №45

#### Генеральный план Мичуринского сельского поселения Чамзинского муниципального района Республики Мордовия

#### Положение о территориальном планировании

##### ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Работы по подготовке проекта внесения изменений (актуализации) в Генеральный план Мичуринского сельского поселения Чамзинского муниципального района Республики Мордовия выполнены по заказу Администрации Мичуринского сельского поселения Чамзинского муниципального района Республики Мордовия.

###### 1.  Основания для разработки

- Муниципальный контракт на выполнение работ по подготовке проекта внесения изменений (актуализации) в Генеральный план Мичуринского сельского поселения Чамзинского муниципального района Республики Мордовия.

- Техническое задание на выполнение работ по подготовке проекта внесения изменений (актуализации) в Генеральный план Мичуринского сельского поселения Чамзинского муниципального района Республики Мордовия.

###### 2.   Градостроительная документация

- Генеральный план Мичуринского сельского поселения Чамзинского муниципального района Республики Мордовия.

- Проектные решения, которые необходимо учесть при разработке Генерального плана.

###### 3.  Программы социально-экономического развития

- Стратегия социально-экономического развития Республики Мордовия до 2025 года;

- Муниципальная программа «Комплексного социально-экономического развития чамзинского муниципального района республики мордовия на 2015-2019 годы»;

- Муниципальная программа «Повышение качества государственных и муниципальных услуг в Чамзинском муниципальном районе Республики Мордовия на 2015 – 2019 годы»;

- Муниципальная программа «Укрепление общественного порядка и обеспечение общественной безопасности в Чамзинском муниципальном районе на 2016-2020 годы»;

- Муниципальная программа «Молодёжь Чамзинского муниципального района на 2016 - 2020 годы»;

- Муниципальная программа «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства Чамзинского муниципального района, на 2016-2020 годы»;

- Муниципальная программа «Оформление права собственности на муниципальные и бесхозяйные объекты недвижимого имущества, расположенные на территории Чамзинского муниципального района, на 2015-2018 годы»;

- Муниципальная программа «Комплексного социально-экономического развития Чамзинского муниципального района Республики Мордовия на 2015-2019 годы»;

- Муниципальная программа «Гармонизация межнациональных и межконфессиональных отношений в Чамзинском муниципальном районе Республики Мордовия на 2014 – 2020 годы»;

- Муниципальная программа «Развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Чамзинском муниципальном районе Республики Мордовия на 2015–2020 годы»;

- Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Чамзинском муниципальном районе Республики Мордовия Республики Мордовия на 2016 – 2020 годы»;

- Муниципальная программа Чамзинского муниципального района Республики Мордовия «Охрана окружающей среды и повышение экологической безопасности на 2014 - 2018 годы»;

- Муниципальная программа «Модернизация и реформирование жилищно-коммунального хозяйства на 2016-2019 годы в Чамзинском муниципальном районе Республики Мордовия «

- Муниципальная программа «Развитие культуры и туризма в Чамзинском муниципальном районе Республики Мордовия на 2014-2018 годы»;

- Муниципальная программа «Развитие образования в Чамзинском муниципальном районе Республики Мордовия» на 2016-2020 годы»;

- Муниципальная программа «Развитие физической культуры и массового спорта в Чамзинском муниципальном районе Республики Мордовия на 2016 - 2020 годы»;

- Муниципальная программа «Духовно нравственное воспитание детей, молодежи и населения в Чамзинском муниципальном районе Республики Мордовия на 2016 - 2020 годы»

- Муниципальная программа «Формирование информационного общества»

- Муниципальная программа «Устойчивое развитие сельских территорий«;

- Муниципальная программа программа «Жилище»;

- Муниципальная программа «Развитие автомобильных дорог» на 2015-2018 годы в Чамзинском муниципальном районе Республики Мордовия, Республики Мордовия»;

- Прогноз социально-экономического развития муниципального образования на среднесрочный и долгосрочный период;

- Муниципальная программа «Охрана окружающей среды и повышение экологической безопасности на 2016-2020 годы»;

- Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Мичуринском сельском поселении Чамзинского муниципального района РМ на 2016-2020 годы»;

- Муниципальная программа «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Мичуринского сельского поселения Чамзинского района  РМ на 2016-2020 годы».

###### 4.   Исходные материалы

- Схема территориального планирования Чамзинского муниципального района.

- Материалы земельного кадастра Чамзинского муниципального района (Сведения, содержащиеся в государственном кадастре недвижимости (ГКН) и космоснимки.

- Информации, предоставленная администраций Чамзинского муниципального района и Мичуринского сельского поселения, а также территориальными органами государственной власти РФ по Республике Мордовия и эксплуатирующими организациями Мичуринского сельского поселения.

###### Нормативно-правовая база, использованная в проекте

- Градостроительный кодекс РФ;

- Водный кодекс РФ;

- Земельный кодекс РФ;

- Воздушный кодекс РФ;

- Лесной кодекс РФ;

- Федеральный закон от 08.11.2007 № 257 «Об автомобильных дорогах и дорожной деятельности в Российской Федерации»;

- Федеральный закон от 24.07.2007 г. № 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости»;

- Приказ Минрегионразвития РФ от 30.01.2012 № 19 «Об утверждении требований к описанию и отображению в документах территориального планирования объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения»;

- Приказ Минэкономразвития России от 01.09.2014 № 540 «Об утверждении классификатора видов разрешенного использования земельных участков» (в редакции от 30.09.2015 № 709);

- СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*;

- СП 30-102-99 «Планировка и застройка территорий малоэтажного жилищного строительства»;

- СП 36.13330.2012 Магистральные трубопроводы. Актуализированная редакция СНиП 2.05.06-85*;

- Нормативно-правовые акты, регулирующие водоохранные, санитарные, противопожарные и др. нормы;

- Нормативно - правовые акты Республики Мордовия и Чамзинского муниципального района в области градостроительной деятельности;

- Информация с официальных сайтов Чамзинского муниципального района и Мичуринского сельского поселения.

###### Этапы процесса разработки Генерального плана

- Сбор и систематизация исходных данных.

- Комплексный анализ исходных данных.

- Оценка современного состояния Мичуринского сельского поселения.

- Внесение изменений в Генеральный план Мичуринского сельского поселения Чамзинского муниципального района Республики Мордовия в соответствии со ст. 23 Градостроительного кодекса РФ.

- Корректировка границ населенных пунктов, подлежащих изменению.

- Корректировка границ зон с особыми условиями использования территории.

- Корректировка предложений на основе сравнения вариантов решений по функционально-планировочной организации территории с установлением планируемых границ земель различных категорий, выделение зон различного функционального назначения с определение режимов их содержания и использования.

- Перерасчет базовых параметров развития территории: прогноз численности населения и объемов жилищного строительства, определение площадок для размещения жилой застройки, объектов обслуживания, производства, транспорта, инженерного обеспечения и зеленых насаждений на расчетные периоды реализации проекта.

- Изменение концепции градостроительного развития Мичуринского сельского поселения на расчетный период с изменением первоочередных (приоритетных) проблем, а также предложения по развитию на перспективу.

- Внесение дополнительных предложений по реконструкции и развитию инженерно-технического обеспечения: водоснабжения, канализации, теплоснабжения, газоснабжения, электроснабжения и связи, санитарной очистке территории.

###### Проектные периоды для реализации Генерального плана

Первая очередь строительства – 2017-2025 годы (в соответствии с Стратегия социально-экономического развития Республики Мордовия до 2025 года).

Расчетный срок строительства – 2026-2037 годы (в соответствии с Градостроительным кодексом РФ - генеральные планы утверждаются на срок не менее 20 лет).

##### РАЗДЕЛ 1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, «территориальное планирование направлено на определение в документах территориального планирования назначения территорий, исходя из совокупности социальных, экономических, экологических и иных факторов в целях обеспечения устойчивого развития территорий, развития инженерной, транспортной, социальной инфраструктур, обеспечения учета интересов граждан и их объединений, Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований» (гл. 3, ст. 9).

Основной целью Генерального плана Мичуринского сельского поселения является разработка долгосрочной градостроительной стратегии на основе принципов устойчивого развития, создания благоприятной среды проживания.

Устойчивое развитие предполагает обеспечение прогресса в экономическом развитии муниципального образования, повышение инвестиционной привлекательности его территории, повышение уровня жизни и условий проживания населения, достижение долговременной экологической безопасности, рациональное использование всех видов ресурсов, современные методы организации транспортных и инженерных систем, создание благоприятной для жизни среды проживания

Основными задачами Генерального плана, на решение которых направлены основные разделы проекта, являются:

- разработка мероприятий по качественному улучшению состояния градостроительной среды - новое строительство, реконструкция и благоустройство всех функциональных типов территорий;

- функциональное зонирование территории для размещения жилищного строительства, объектов обслуживания, производства, отдыха и других функций;

- разработка мероприятий по охране объектов культурного наследия;

- определение границ зон с особыми условиями использования территорий;

- разработка мероприятий по охране окружающей среды;

- разработка мероприятий по развитию системы зеленых насаждений и благоустройству территории муниципального образования;

- разработка мероприятий по реконструкции и развитию транспортной и инженерной инфраструктур.

##### РАЗДЕЛ 2. ОСНОВНЫЕ СТРАТЕГИЧЕСКИЕ НАПРАВЛЕНИЯ (КОНЦЕПЦИЯ) ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Положения Схемы территориального планирования Чамзинского муниципального района, куда структурно, наряду с 13 поселениями входит территория Мичуринского сельского поселения, базируются на материалах Схемы территориального планирования Республики Мордовия.

В соответствии с этими градостроительными документами определяются основные перспективные направления социально-экономического развития и системы расселения на территории района и муниципального образования и формируются мероприятия по территориальному планированию по следующим вопросам:

- функционально-планировочная организация территории;

- земельный фонд;

- жилищное строительство;

- система культурно-бытового и социального обслуживания;

- транспортная инфраструктура;

- инженерная инфраструктура;

- оценка экологической ситуации;

- отходы производства и санитарная очистка территории;

- основные факторы риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и обеспечение пожарной безопасности.

Развитие Чамзинского муниципального района предусматривается на основе расширения деятельности АПК и строительства производственных объектов, в т.ч. объектов по производству стройматериалов позволит развивать капитальное строительство, как в жилом, так и общественном секторах. Основные объекты общественного назначения, как и в настоящее время, будут сосредоточены в п. Чамзинка и п. Комсомольский (в т.ч. футбольное поле в соответствии с региональной программой).

Помимо развития этих двух населенных пунктов проектом предлагается развивать и другие населенные пункты с целью создания новых рабочих мест, закрепления их как «ключевых» планировочных элементов (точек роста), связанных с природно-экологическим и транспортным каркасом., в том числе с. Мичурино.

В Схеме территориального планирования Республики Мордовия одним из мероприятий по развитию промышленного и агропромышленного комплекса предусмотрено развитие промузла «Чамзинка-Комсомольский». Для этого есть все возможности:

-    наличие федеральной и региональных автомагистралей, которые будут реконструироваться;

-    наличие железной дороги, имеющей ответвления в районе цемзавода;

-    наличие незастроенных территорий в СЗЗ от существующих объектов;

-    выделены территории горных отводов для добычи сырья;

-    имеют возможности по реконструкции и модернизации существующих производств.

Республиканской программой также предусмотрено:

-    строительство мясокомбината в п. Чамзинка (2015-2030 гг.);

-    строительство комбикормового завода в п. Чамзинка (2015-2030 гг.);

-    строительство сахарного завода (2015-2030 гг.);

-    строительство цемзавода в п. Комсомольский (2015-2030 гг.);

-    реконструкция и новое строительство животноводческого комплекса ООО «Сабур-Мачкаское» в с. Сабур-Мачкасы на 500 голов;

-    реконструкция и новое строительство животноводческого комплекса на 1100 голов в ООО «Рассвет»;

-    развитие складской инфраструктуры у п. Чамзинка (логистика) в непосредственной близости от транспортных магистралей.

Помимо перечисленных мероприятий предполагается также реконструкция и модернизация основных производственных объектов района – ОАО «Мордовцемент», ОАО «Лато», а также объектов АПК.

С учетом имеющегося хозяйственного, производственного, социально-культурного потенциала, а также наличия условий для развития проектом определены следующие перспективные населенные пункты «точки роста», в том числе с. Алексеевка.

Схемой территориального планирования территории Чамзинского района предусматривается:

- реорганизация среды обитания в районе, повышение ее качества;

- усиление взаимосвязи мест приложения труда и мест проживания;

- размещение новых производственных объектов в основном на уже сформировавшихся площадках за счет упорядочения территорий и интенсификации их использования;

- максимальный учет природно-экологических и санитарно-гигиенических ограничений, создание на основе существующих лесных массивов с ценными породами деревьев, памятников природы;

- создание максимально компактных жилых образований, в существующих границах населенных пунктов;

- развитие природно-экологического каркаса и инженерно-транспортной инфраструктуры района;

- размещение многофункциональных объектов вдоль основных транспортных артерий района.

В последующий период до 2030 года численность населения предположительно будет колебаться в пределах 30,0-31,0 тыс. чел., в том числе городского – 23,5-24,0 тыс. чел, сельского – 6,5-7,0 тыс. чел.

При оценке потребности в жилищном фонде и объемов ввода дополнительной жилищной площади учитывались нормативы 26,7 и 30,4 кв. м жилищной площади в среднем на одного человека соответственно в 2015 и 2030 годах («Региональные нормативы градостроительного проектирования Республики Мордовия»), нормативы ввода жилья 0,4 и 0,8 кв. м жилищной площади в среднем на одного человека соответственно в 2015 и 2030 годах (проект «Стратегии массового жилищного строительства в РФ»). При определении убыли и ввода жилищного фонда на территории района приняты во внимание расчетные показатели схемы территориального планирования Республики Мордовия.

На территории Мичуринского сельского поселения в соответствии со Схемой территориального планирования Чамзинского муниципального района планируется:

###### в области социальной инфраструктуры:

- организация подвоза детей в школы;

###### развитие транспортной и инженерной инфраструктуры:

- реконструкция с заменой опор и ТП 10/0,4 кВ и строительство дополнительных сетей для резервирования электроснабжения потребителей электроэнергии;

- строительство миниочистных мощностью 1,0 тыс. м3/сут в с. Мичурино;

- строительство очистных сооружений канализации в с. Мичурино;

- восстановление радиофикации;

- реконструкция автодороги п. Чамзинка –с. Мичурино;

###### развитие рекреации и туризм:

- размещения объектов отдыха на базе лесных массивов и водных объектов;

- размещения объектов спорта на базе лесных массивов и овражно-балочной сети;

- размещения объектов охоты и спортивного рыболовства на базе имеющихся лесных угодий и водных объектов;

- организации пешеходных и транспортных маршрутов по наиболее интересным природным и историческим местам района;

- организации сельскохозяйственного туризма на базе существующих сельскохозяйственных объектов и организаций.

##### РАЗДЕЛ 3. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ТЕРРИТОРИАЛЬНОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ

###### Перечень мероприятий по территориальному планированию Мичуринского сельского поселения включает в себя:

- функциональное зонирование территории;

- мероприятия по развитию и преобразованию функционально-планировочной структуры;

- мероприятия по развитию и размещению объектов капитального строительства, в том чиcле:

- мероприятия по развитию и размещению основных объектов экономической деятельности;

- мероприятия по развитию жилого фонда и размещению объектов культурно-бытового обслуживания населения;

- мероприятия по развитию и размещению объектов транспортной инфраструктуры;

- мероприятия по развитию и размещению объектов инженерной инфраструктуры

- мероприятия по сохранению объектов культурного наследия;

- мероприятия по развитию экономического потенциала поселения;

- мероприятия по улучшению экологической обстановки и охране окружающей среды;

- мероприятия по предотвращению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и пожарной безопасности.

###### 3.1. Планируемое функциональное зонирование территории

Перспективная территориальная организация Мичуринского сельского поселения базируется на исторически сложившейся планировочной структуре и дальнейшем ее совершенствовании.

Функциональное зонирование является одним из основных инструментов регулирования градостроительной деятельности. Зонирование устанавливает рамочные условия использования территории, обязательные для всех участников градостроительной деятельности в части функциональной принадлежности, плотности и характере застройки, ландшафтной организации территории.

Функциональное зонирование территории области основывается на анализе современного использования территории, положения элементов территории в общей пространственной системе районов, характера природопользования.

Разработанное в Генеральном плане Мичуринского сельского поселения функциональное зонирование базируется на выводах комплексного градостроительного анализа, учитывает планировочную специфику поселения, сложившиеся особенности использования сельских земель, требования охраны объектов природного и культурного наследия. При установлении территориальных зон учтены положения Градостроительного, Земельного и Водного кодексов Российской Федерации, требования специальных нормативов и правил, касающиеся зон с нормируемым режимом градостроительной деятельности.

При разработке зонирования был проведен принцип экологического приоритета принимаемых решений:

- размещение нового жилищного строительства и объектов социальной инфраструктуры на экологически безопасных территориях, вне санитарнозащитных зон и других планировочных ограничений;

- развитие системы зеленых насаждений и рекреационных территорий;  разработка мероприятий по снижению негативного экологического воздействия источников загрязнения окружающей среды.

Проектное функциональное зонирование территории поселения:

- преемственность в функциональном назначении зон по отношению к сложившемуся использованию территории и ранее разработанным градостроительным проектам, если это не противоречит нормативным требованиям экологической безопасности, эффективному и рациональному использованию территорий;

- развитие общественно-деловых, общественно-жилых и рекреационных зон;  резервирование территорий для перспективного градостроительного развития, выходящего за расчетный срок.

Для государственных и муниципальных нужд Генеральным планом предусматривается резервирование территорий

- под развитие улично-дорожной сети;

- под объекты инженерной инфраструктуры;

- под жилищное строительство;

- под  зеленые насаждений общего пользования.

Генеральным планом на территории населенных пунктов муниципального образования Мичуринского сельского поселения устанавливаются границы следующих функциональных зон:

######     Жилые зоны:

- зона застройки индивидуальными жилыми домами;

- зона застройка малоэтажными жилыми домами;

######    Общественно-деловые зоны:

- зона делового, общественного и коммерческого назначения,

- зона дошкольных и общеобразовательных учреждений;

- зона учреждений здравоохранения и социальной защиты;

- зона культовых зданий;

######     Зоны производственного использования:

- зона производственных объектов IV, V класса опасности;

######    Зоны инженерной и транспортной инфраструктур:

- зона объектов инженерной инфраструктуры;

######    Зоны сельскохозяйственного использования:

- зона сельскохозяйственных угодий;

- зона сельскохозяйственного производства;

######    Зоны рекреационного назначения:

- зона озеленения общего пользования,

######    Зоны специального назначения:

- зона кладбищ;

######    Зоны, не вовлеченная в градостроительную деятельность.

Границы функциональных зон установлены с учетом границ зон с особыми условиями использования территорий и отображены на чертеже «Карте функциональных зон».

- Жилые зоны – необходимо предусматривать в целях создания для населения удобной, здоровой и безопасной среды проживания.  В жилых зонах разрешается размещать жилые дома разных типов, с включением встроенных или пристроенных объектов социального и культурно-бытового обслуживания, в соответствии с СП 42.13330.2011, п.5.1.

- Общественно-деловые – предназначены для размещения объектов здравоохранения, культуры, торговли, общественного питания, социального и коммунально-бытового назначения, предпринимательской деятельности, объектов среднего и высшего профессионального образования, административных, научно-исследовательских учреждений, культовых зданий, стоянок автомобильного транспорта, объектов делового, финансового назначения, иных объектов, связанных с обеспечением жизнедеятельности граждан.

- Производственные зоны – предназначены для размещения промышленных и коммунально-складских объектов или иных предназначенных для этих целей производственных объектов, с различными воздействиями на окружающую среду, как правило, требующих устройства санитарно-защитных зон шириной более 50 м.

- Зоны инженерной и транпортной инфраструтур – предназначены для застройки объектами железнодорожного, автомобильного, речного, морского, воздушного и трубопроводного транспорта, связи, инженерной инфраструктуры.

- Рекреационные зоны – это территории, занятые лесами, скверами, парками, садами, прудами, озерами, водохранилищами, пляжами, а также территории, предназначенные для отдыха, туризма, занятий физической культурой и спортом.

- Зоны сельскохозяйственного использования – предназначены под пашни, под многолетние насаждения, для размещения предприятий и объектов сельскохозяйственного назначения, а также для ведения сельского хозяйства, дачного хозяйства, садоводства, личного подсобного хозяйства.

- Зоны специального назначения – территории, используемые или предназначенные для размещения кладбищ и свалок, а также территории санитарно-защитных зон и санитарных разрывов;

- Зоны, не вовлеченные в градостроительную деятельность – территории лугов, пастбищ, сенокосов, залежей, болот, древесно-кустарниковой растительности, нарушенных земель и т. п.

Режимы использования территории в пределах рассматриваемых зон должны соответствовать строительным, экологическим, противопожарным и другим действующим нормам. Цель функционального зонирования - обеспечить сохранение качеств местности и последовательное оздоровление окружающей среды, которая достигается выполнением комплекса мероприятий. Данные положения являются базой для последующей разработки регламентов в «Правилах землепользования и застройки», на основе функционального зонирования в качестве местного нормативного акта.

###### Зоны с особыми условиями использования территории

Режимы использования территории в пределах рассматриваемых зон должны соответствовать строительным, экологическим, противопожарным и другим действующим нормам. Цель функционального зонирования - обеспечить сохранение качеств местности и последовательное оздоровление окружающей среды, которая достигается выполнением комплекса мероприятий. Данные положения являются базой для последующей разработки регламентов в «Правилах землепользования и застройки», на основе функционального зонирования в качестве местного нормативного акта.

К основным ограничениям градостроительной деятельности относятся зоны с особыми условиями использования территории. В соответствии с Градостроительным кодексом РФ к зонам с особыми условиями использования территории отнесены:

- санитарно-защитные зоны;

- охранные зоны:

- зоны санитарного разрыва;

###### Санитарно-защитные зоны

Основные требования по организации и режимы использования территорий санитарно-защитных зон определены в СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» Новая редакция, СанПиН 2.2.1./2.1.1.-2361-08 «Изменения № 1 к СанПиН 2.2.1./2.1.1.1200-03 Новая редакция, СанПиН 2.2.1/2.1.1.2555-09 «Изменение № 2 к СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 Новая редакция, СанПиН 2.2.1/2.1.1.2739-10 «Изменения и дополнения № 3 к СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 Новая редакция, СНиП 42-01-2002 «Газораспределительные системы», СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность», СНиП 32-03-96 «Аэродромы»; ГОСТ 22283-88 «Шум авиационный. Допустимые уровни шума на территории жилой застройки и методы его измерения»; СНиП 23-03-2003 Защита от шума.

###### Санитарно-защитные зоны предприятий, сооружений и иных объектов

Санитарно-защитные зоны (СЗЗ) предприятий предназначены для создания защитного барьера между территориями промышленных площадок и жилой застройки, ландшафтно-рекреационных зон, зон отдыха, курортов с обязательным установлением специальных информационных знаков, а также организации дополнительных озелененных площадей. Размеры СЗЗ устанавливаются в соответствии с санитарной классификацией предприятий, производств и объектов (СанПиН.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов»).

В целях обеспечения безопасности населения и в соответствии с ФЗ «О санитарно – эпидемиологическом благополучии населения», вокруг объектов и производств, являющихся источниками воздействия на среду обитания и здоровье человека, устанавливается специальная территория с особым режимом использования, размер которой обеспечивает уменьшение воздействия загрязнений на атмосферный воздух (химического, биологического и физического) до значений, установленных гигиеническими нормативами.

Ориентировочный размер СЗЗ промышленных производств и объектов разрабатывается последовательно: расчетная (предварительная) санитарно – защитная зона, выполненная на основании проекта с расчетами рассеивания загрязнения атмосферного воздуха и физического воздействия на атмосферный воздух и установленная (окончательная) – на сновании натурных наблюдений и измерений для подтверждения расчетных параметров.

Размеры и границы санитарно-защитной зоны определяются в проекте санитарно-защитной зоны (СЗЗ). Разработка проектов СЗЗ для объектов I-III класса опасности является обязательной.

Использование площадей С33 должно осуществляться с учетом ограничений, установленных действующим законодательством и нормативными документами.

###### Территория санитарно-защитной зоны предназначена для:

- обеспечения снижения уровня воздействия до требуемых гигиенических нормативов по всем факторам воздействия за её пределами;

- создания санитарно-защитного и эстетического барьера между территорией предприятий и территорией жилой застройки;

- организации дополнительных озелененных площадей, обеспечивающих экранирование, ассимиляцию и фильтрацию загрязнителей атмосферного воздуха, и повышение комфортности микроклимата.

###### Основные требования по организации и режимы использования территорий санитарно-защитных зон (СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов»

Таблица 3.1.1.

| Допускается | Запрещается |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| Допускается размещать в границах санитарнозащитной зоны промышленного объекта или производства здания и сооружения для обслуживания работников указанного объекта и для обеспечения деятельности промышленного объекта (производства): - нежилые помещения для дежурного аварийного персонала; - помещения для пребывания работающих по вахтовому методу (не более двух недель); - здания управления, конструкторские бюро; - здания административного назначения; - научно-исследовательские лаборатории; - поликлиники; - спортивно-оздоровительные сооружения закрытого типа; | В санитарно-защитной зоне не допускается размещать: - жилую застройку, включая отдельные жилые дома, ландшафтно-рекреационные зоны; - зоны отдыха; - территории курортов, санаториев и домов отдыха; - территорий садоводческих товариществ и коттеджной застройки; - коллективных или индивидуальных дачных и садово-огородных участков; - а также других территорий с нормируемыми показателями качества среды обитания; |
| Допускается размещать в границах санитарнозащитной зоны промышленного объекта или производства здания и сооружения для обслуживания работников указанного объекта и для обеспечения деятельности промышленного объекта (производства): - бани, прачечные; объекты торговли и общественного питания; - мотели, гостиницы; - гаражи, площадки и сооружения для хранения общественного и индивидуального транспорта; - пожарные депо; - местные и транзитные коммуникации, ЛЭП; - электроподстанции, нефте- и зопроводы; - артезианские скважины для технического водоснабжения; - водоохлаждающие сооружения для подготовки технической воды; - канализационные насосные станции; - сооружения оборотного водоснабжения; автозаправочные станции; - станции технического обслуживания автомобилей; - в санитарно-защитной зоне объектов пищевых отраслей промышленности, оптовых складов продовольственного сырья и пищевой продукции, производства лекарственных веществ, лекарственных средств и (или) лекарственных форм, складов сырья и полупродуктов для фармацевтических предприятий, допускается размещение новых профильных, однотипных объектов, при исключении взаимного негативного воздействия на продукцию, среду обитания и здоровье человека. | В санитарно-защитной зоне не допускается размещать: − спортивные сооружения, детские площадки; − образовательные и детские учреждения, − лечебно-профилактические и оздоровительные учреждения общего пользования. |
|  | В санитарно-защитной зоне и на территории объектов других отраслей промышленности не допускается размещать: - объекты по производству лекарственных веществ; лекарственных средств и (или) лекарственных форм; - склады сырья и полупродуктов для фармацевтических предприятий; - объекты пищевых отраслей промышленности; - оптовые склады продовольственного сырья и пищевых продуктов; - комплексы водопроводных сооружений для подготовки и хранения питьевой воды, которые могут повлиять на качество продукции. |

Санитарно-защитная зона является обязательным элементом промышленного предприятия и объекта, являющегося источником химического, биологического или физического воздействия. Уровень загрязнения или уровень воздействия в ней выше нормативов, принятых для селитебных территорий. Предоставление земельных участков в границах санитарно-защитных зон производится при наличии заключения территориальных органов Госсанэпиднадзора об отсутствии нарушений санитарных норм и правил.

Достаточность ширины санитарно-защитной зоны должна быть подтверждена выполненными по согласованным и утвержденным в установленном порядке методам расчета рассеивания выбросов в атмосфере для всех загрязняющих веществ, распространения шума, вибрации и электромагнитных полей с учетом фонового загрязнения среды обитания по каждому из факторов за счет вклада действующих, намеченных к строительству или проектируемых предприятий.

Ограничения градостроительной деятельности, связанные с санитарно-защитными зонами, носят временный характер и подлежат корректировке в системе градостроительного и санитарно-гигиенического мониторинга.

Рекомендуется на промышленных и производственных предприятиях, которые являются источниками вредных выбросов и в санитарно-защитную зону которых попадает жилая застройка и другие запрещенные нормативами объекты, предусмотреть внедрение передовых ресурсосберегающих, безотходных и малоотходных технологических решений, позволяющих максимально сократить или избежать поступлений вредных химических или биологических компонентов выбросов в атмосферу, почву и водоемы, предотвратить или снизить воздействие физических факторов до гигиенических нормативов и ниже.

После реализации мер по уменьшению вредного воздействия на окружающую среду возможно сокращение размеров санитарно-защитных зон и разрывов.

Подобные решения принимаются и осуществляются учреждениями государственной санитарно-эпидемиологической службы с учетом результатов данных санитарно-эпидемиологической экспертизы, материалов, характеризующих применяемый технологический процесс, расчетов рассеивания выбросов загрязняющих веществ и вредных физических воздействий, и при обязательном подтверждении достаточности С33 данными лабораторных наблюдений.

Использование площадей С33 осуществляется с учетом ограничений, установленных действующим законодательством, СанПиН и нормами Градостроительного кодекса РФ и должно иметь последовательную проработку её территориальной организации – озеленения и благоустройства.

Территория СЗЗ не может рассматриваться как резервная для расширения промышленной и жилой застройки без соответствующей обоснованной корректировки границ СЗЗ.

###### Охранные зоны

###### Водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы водных объектов

Водоохранной зоной является территория, примыкающая к акваториям морей, рек, озер, водохранилищ, болот и других поверхностных водных объектов, на которой устанавливается специальный режим хозяйственной и иных видов деятельности с целью предотвращения загрязнения, засорения, заиления и истощения водных объектов, а также сохранения среды обитания объектов животного и растительного мира. В пределах водоохранных зон устанавливается специальный режим хозяйствования и иных видов деятельности. Соблюдение особого режима хозяйствования на территории водоохранных зон и прибрежных защитных полос является составной частью комплекса природоохранных мер по улучшению гидрологического, гидрохимического, санитарного и экологического состояния водных объектов и благоустройству их прибрежных территорий.

В границах водоохранных зон устанавливаются прибрежные защитные полосы, на территориях которых вводятся дополнительные ограничения хозяйственной и иной деятельности.

Полоса земли вдоль береговой линии водного объекта предназначается для общего пользования. Каждый гражданин вправе пользоваться (без использования механических транспортных средств) береговой полосой для передвижения и пребывания около водных объектов, в том числе, для осуществления любительского и спортивного рыболовства и причаливания плавучих средств.

Размеры водоохранных зон и береговых полос водных объектов на территории Мичуринского сельского поселения в соответствии со статьей 65 Водного кодекса РФ представлены в таблице 3.1.2.

##### Размер водоохранных зон и прибрежных защитных полос водных объектов

##### Мичуринского сельского поселения

Таблица 3.1.2.

| № п/п. | Наименование водного объекта | Протяженность водотока, км | Размер водоохраной зоны (м) | Размер прибрежной защитной полосы (м) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Пруд |  | 50 | 50 |
| 2. | р. Инелей |  | 50 | 50 |
| 3. | р. Сингалейка |  | 50 | 50 |
| 4. | р. Б. Турлейка |  | 50 | 50 |
| 5. | р. М. Турлейка |  | 50 | 50 |
| 6. | р. Бутырлейка |  | 50 | 50 |
| 7. | р. Нуя |  | 50 | 50 |

##### Установленные регламенты хозяйственной деятельности водоохранных зон и прибрежных защитных полос (в соответствии с Водным кодексом Российской Федерации от 4.12.2006 г. № 201-ФЗ статья 65)

Таблица 3.1.3.

| Зоны | Запрещается | Допускается |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Водоохранная зона | использование сточных вод для удобрения почв; размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребления, радиоактивных, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ; осуществление авиационных мер по борьбе с вредителями и болезнями растений; движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие. | - проектирование, размещение, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения и истощения вод в соответствии с водным законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды. |
| Прибрежная защитная полоса | - распашка земель; - размещение отвалов размываемых грунтов; - выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн. |  |

Согласно ст. 65 ч.18 Водного кодекса РФ, установление на местности границ водоохранных зон и границ прибрежных защитных полос водных объектов, в том числе посредством специальных информационных знаков, осуществляется в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.

###### Зоны санитарной охраны источников водоснабжения

Использование территорий в соответствии с СанПиНом 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения», СНиП 2.04.02-84 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения», СанПиН 2.1.5.980-00 «Гигиенические требования к охране поверхностных вод». Основной целью создания и обеспечения режима в зонах санитарной охраны (ЗСО) является санитарная охрана от загрязнения источников водоснабжения и водопроводных сооружений, а также территорий, на которых они расположены.

В соответствии СанПиН 2.1.4.1110-02:

- границы первого пояса ЗСО подземных водозаборов должна находиться на расстоянии не менее 30 и 50 м от крайних скважин.

- граница второго пояса ЗСО определяется гидродинамическими расчетами исходя из условий, что микробное загрязнение, поступающее в водоносный пласт за пределами второго пояса, не достигнет водозабора.

- граница третьего пояса ЗСО, предназначенного для защиты водоносного пласта от химических загрязнений, также определяется гидродинамическими расчетами.

##### Ограничения на использование территорий зон санитарной охраны источников питьевого водоснабжения (СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения», СНиП 2.04.02-84 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения», СанПиН 2.1.5.980-00 «Гигиенические требования к охране поверхностных вод»)

Таблица 3.1.4.

| Наименование зон | Запрещается | Допускается |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| I пояс ЗСО | - все виды строительства; - проживание людей; посадка высокоствольных деревьев; - применение ядохимикатов и удобрений; - размещение жилых и хозяйственно бытовых помещений; спуск сточных вод, в т.ч. водного транспорта; купание, стирка белья, водопой скота; другие виды водопользования, оказывающие влияние на качество воды. | - ограждение; планировка территории; озеленение; отведение поверхностного стока за пределы пояса в систему КОС. |
| II пояс ЗСО | - закачка отработанных вод в подземные горизонты, подземное складирование твердых отходов, разработка недр земли; - размещение складов ГСМ, ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей промстоков, шламохранилищ и др.; - размещение кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации, полей фильтрации, навозохранилищ, животноводческих и птицеводческих предприятий и др.; - применение удобрений и ядохимикатов; - расположение стойбищ и выпас скота; - рубка главного пользования и реконструкция; сброс промышленных, сельскохозяйственных, городских и ливневых сточных вод. | - купание, туризм, водный спорт, рыбная ловля, в установленных местах при соблюдении гигиенических требований к охране вод и к зонам рекреации; рубки ухода и санитарные рубки леса ; - новое строительство с организацией отвода стоков на КОС; - добыча песка, гравия, дноуглу- бительные работы по согласованию с Госсанэпиднадзором отведение сточных вод, не отвечающих гигиеническим требованиям санитарное благоустройство территории населенных пунктов. |
| III пояс ЗСО | - размещение кладбищ, ското- могильников, полей ассенизации, полей фильтрации, навозохранилищ, животноводческих и птицеводческих предприятий и др.; - применение удобрений и ядохимикатов; расположение стойбищ и выпас скота; - рубка главного пользования и реконструкция; - сброс промышленных, сельскохозяйственных, городских и ливневых сточных вод. |  |

- пояс (строгого режима) включает территорию расположения водозаборов, очистных сооружений, резервуаров чистой воды, напорных резервуаров и водонапорных башен, а также санитарно-защитные полосы водоводов, в пределах которых запрещаются все виды строительства, не имеющего непосредственного отношения к водозабору.

- пояс (режимов ограничений) включает территорию, предназначенную для предупреждения загрязнения воды источников водоснабжения. В пределах II-III поясов ЗСО градостроительная деятельность допускается при условии обязательного канализования зданий и сооружений, благоустройства территории, организации поверхностного стока и др.

###### Охранные зоны

Охранная зона – территория с особыми условиями использования, которая устанавливается в порядке, определённом Правительством Российской Федерации, вокруг объектов инженерной, транспортной и иных инфраструктур в целях обеспечения охраны окружающей природной среды, нормальных условий эксплуатации таких объектов и исключения возможности их повреждения.

Охранные зоны объектов инженерной инфраструктуры (объектов электросетевого хозяйства, объектов системы газоснабжения, сетей связи и сооружений связи, магистральных трубопроводов) устанавливаются в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 24 февраля 2009 г. № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон»; Федеральным законом от 7 ноября 2011 г. № 303-ФЗ «О газоснабжении в Российской Федерации»; Постановление Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 № 878 «Об утверждении Правил охраны газораспределительных сетей»; Федеральным законом от 7 июля 2003 г. № 126-ФЗ  «О связи»; Постановлением Правительства Российской Федерации от 09 июня 1995 № 578 «Об утверждении Правил охраны линий и сооружений связи Российской Федерации»; Постановлением Госгортехнадзора Российской Федерации от 22 апреля 1992 № 9 «Правила охраны магистральных трубопроводов».

По территории Мичуринского сельского поселения проходит коридор ЛЭП, напряжением 110 кВ, 35 кВ и 10 кВ.

Вдоль действующих воздушных линий электропередачи по прямой линии в обе стороны от крайних проводов напряжением: до 1 кВ – 2 м; 1-20 кВ – 10 м; до 35 кВ – 15 м; до 110 кВ – 20 м.

Вдоль действующих подземных электрокабелей – по 5 м в обе стороны от коммуникаций (на чертеже условно не показаны).

Вдоль действующих кабелей связи – по 2 м в обе стороны от коммуникаций (на чертеже условно не показаны).

Охранная зона электроподстанции устанавливается шириной 15 м.

По территории Мичуринского поселения проходит газопровод.

Для межпоселкового газопровода, для обеспечения нормальных условий эксплуатации и исключения возможности повреждения должны быть установлены охранные зоны в соответствии с «Правилами охраны газораспределительных сетей» (Постановление правительства РФ от 20.11.2000. № 878) – для данных трасс – 2 метра от осей крайних газопроводов с каждой стороны.

Придорожные полосы устанавливаются в соответствии с Федеральным законом от 8 ноября 2007 г. №257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Постановлением Правительства Российской Федерации от 1 декабря 1998 г. № 1420 «Об утверждении Правил установления и использования природорожных полос федеральных автомобильных дорог общего пользования». Для автомобильных дорог, за исключением автомобильных дорог, расположенных в границах населенных пунктов, устанавливаются придорожные полосы. Решение об установлении границ придорожных полос автомобильных дорог федерального, регионального или муниципального, местного значения или об изменении границ таких придорожных полос принимается соответственно федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по оказанию государственных услуг и управлению государственным имуществом в сфере дорожного хозяйства, уполномоченным органом исполнительной власти субъекта.

Размер придорожной полосы зависит от категории автомобильной дороги. На территории сельского поселения представлены автомобильные дороги следующих категорий:

- 75 м - для автомобильных дорог первой и второй категорий;

- 50 м - для автомобильных дорог третьей и четвертой категорий;

- 25 м - для автомобильных дорог пятой категории.

###### Зоны санитарного разрыва

К зонам санитарного разрыва относятся земельные участки, необходимые для обеспечения нормального функционирования транспорта, сохранности, прочности и устойчивости сооружений, устройств и других объектов транспорта, а также прилегающие к землям транспорта земельные участки, подверженные оползням, обвалам, размывам и другим опасным воздействиям. Порядок установления охранных зон, их размеров и режима определяется для каждого вида транспорта в соответствии с действующим законодательством.

Санитарный разрыв определяется минимальным расстоянием от источника вредного воздействия до границы жилой застройки или другой территории с нормируемыми показателями среды обитания.

Санитарные разрывы от транспортных коммуникаций устанавливаются в соответствии с СанПиНом 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» (новая редакция), СанПиН 2.2.1. /2.1.1.-2361-08 «Изменения № 1 к СанПиН 2.2.1./2.1.1.1200-03 Новая редакция, СанПиН 2.2.1/2.1.1.2555-09 «Изменение № 2 к СанПиНу 2.2.1/2.1.1.1200-03 Новая редакция, СанПиН 2.2.1/2.1.1.2739-10 «Изменения и дополнения № 3 к СанПиНу 2.2.1/2.1.1.1200-03 Новая редакция, СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений».

Санитарные разрывы от инженерных коммуникаций (магистральных газопроводов, магистральных нефтепроводов, линий электропередач) определяются в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» (новая редакция), СанПиН 2.2.1. /2.1.1.-236108 «Изменения № 1 к СанПиН 2.2.1./2.1.1.1200-03 Новая редакция, СанПиН 2.2.1/2.1.1.2555-09 «Изменение № 2 к СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 Новая редакция, СанПиН 2.2.1/2.1.1.2739-10 «Изменения и дополнения № 3 к СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 Новая редакция; СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»; СНиП 2.05.06-85* «Магистральные трубопроводы»; СНиП 42-012002 «Газораспределительные системы».

- Для межпоселковых газопроводов (св. 0,6 до 1,2 МПа, диаметром до 300 мм)    создаются санитарные разрывы, минимальные расстояния от газопровода до фундаментов зданий и сооружений приняты в настоящем проекте в размере – 10 м (от оси крайнего газопровода с каждой стороны), (СП 42-101-2003).

- В районах усадебной и садово-дачной застройки расстояния от окон жилых помещений (комнат, кухонь и веранд) до стен дома и хозяйственных построек (сарая, гаража, бани), расположенных на соседних земельных участках, должны быть не менее 6 м, а расстояния до сараев для содержания скота и птицы – в соответствии с СанПиНом 2.2.1/2.1.1.1200. Расстояние от границ участка должно быть не менее: до стены жилого дома – 3 м, до хозяйственных построек – 1 м. При отсутствии централизованной канализации расстояние от туалета до стен соседнего дома необходимо принимать не менее 12 м, до источника водоснабжения (колодца) – не менее 25 м. (СП 42.13330.2011, п.7.1).

- В сельских поселениях размещаемые в пределах жилой застройки группы сараев должны содержать не более 30 блоков каждая. Сараи для скота и птицы следует предусматривать на расстоянии от окон жилых помещений дома не менее: одиночные или двойные – 10 м, до 8 блоков – 25 м, от 8 до 30 блоков – 50 м.  (СП 42.13330.2011, п.7.3).

- Вдоль автодорог муниципального значения (общей сети) для вновь размещаемой жилой застройки устанавливается санитарный разрыв - 50 метров, до садово-дачной застройки - 25 метров.

###### Зона месторождений полезных ископаемых

В соответствии с ФЗ «О недрах» и СНиП 2.07.01–89*, п. 14.3 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений», Актуализированная редакция, застройка площадей залегания подземных ископаемых, а также размещение в местах их залегания подземных сооружений допускается с разрешения Федерального органа управления государственным фондом недр или его территориальных органов и органов государственного горного надзора только при условии обеспечения возможности извлечения полезных ископаемых или доказанности экономической целесообразности застройки.

###### Зоны с особым природоохранным режимом

К территориям природоохранного назначения относятся леса, выполняющие защитные функции. В пределах земель природоохранного назначения вводится особый правовой режим использования территории, ограничивающий или запрещающий виды деятельности, которые несовместимы с основным назначением этих земель. В соответствии с Лесным Кодексом РФ к защитным лесам относятся леса, основным назначением которых является выполнение водоохранных, защитных, санитарно-гигиенических, оздоровительных и иных функций.

Все леса на землях лесного фонда в поселении относятся к защитным лесам.

По целевому назначению и категории защитности леса в поселении подразделяются:

1.         Защитные леса, в том числе:

1.1.      Леса, выполняющие функции защиты природных и иных объектов, в том числе:

1.1.1  Зеленые зоны;

1.1.2  Защитные полосы лесов, расположенных вдоль автодорог;

1.1.3  Противоэрозионные леса;

1.2.    Ценные леса, в том числе:

1.2.1. Запретные полосы лесов по берегам рек и водохранилищ.

Защитные леса подлежат освоению в целях сохранения средообразующих, водоохранных, защитных, санитарно-гигиенических, оздоровительных и иных полезных функций лесов с одновременным использованием лесов при условии, если это использование совместимо с целевым назначением защитных лесов.

###### Рыбоохранные зоны

Порядок организации рыбоохранных зон устанавливается Постановлением Правительства Российской Федерации от 6 октября 2008 г. № 743 «Об утверждении Правил установления рыбоохранных зон».

###### Рыбохозяйственные заповедные зоны

Порядок организации рыбохозяйственных заповедных зон устанавливается Постановлением Правительства Российской Федерации от 12 августа 2008 г. № 603 «Об утверждении Правил образования рыбохозяйственных заповедных зон»

###### Охранные зоны стационарных пунктов наблюдений за состоянием окружающей природной среды

Охранные зоны стационарных пунктов наблюдений за состоянием окружающей природной среды устанавливаются в соответствии с Федеральным законом от 19.07.1998 № 113-ФЗ «О гидрометеорологической службе» и Постановлением Правительства РФ от 27.08.1999 № 972 «Об утверждении Положения о создании охранных зон стационарных пунктов наблюдений за состоянием окружающей природной среды, ее загрязнением».

###### Охранные зоны и охрана геодезических пунктов

Охранные зоны и охрана геодезических пунктов устанавливаются в соответствии с Федеральным законом от 26.12.1995 № 209-ФЗ «О геодезии и картографии» и Постановлением Правительства РФ от 07.10.1996 № 1170 «Об утверждении Положения об охранных зонах и охране геодезических пунктов на территории Российской Федерации».

###### Инженерная подготовка территории

На территории Мичуринского сельского поселения отмечен целый ряд физико-геологических процессов и явлений, отрицательно влияющих на нормальную жизнедеятельность территории.

Среди них: затопление паводками редкой повторяемости, подтопление грунтовыми водами и наличие заболоченных территорий, неорганизованный сток поверхностных вод и сброс их в водоемы без очистки, оврагообразование, речная эрозия, наличие карстующихся, слабых и просадочных грунтов.

Развитие экзогенных геологических процессов обусловлено особенностями геоморфологического и геологического строения территории.

Экзогенные геологические процессы наносят значительный ущерб народному хозяйству, в ряде случаев приводят к разрушительным последствиям. Вследствие активизации оползней, затопления, подтопления, боковой речной эрозии разрушены или находятся под угрозой разрушения жилые здания и прочие объекты некоторых населенных пунктах.

Для ликвидации отрицательных факторов природных условий и в целях повышения общего благоустройства территории предусмотрен комплекс мероприятий по инженерной защите и подготовке территории:

- мероприятия по защите от затопления;

- понижение уровня грунтовых вод и ликвидация заболоченностей;

- регулирование русел рек и водотоков;

- противоэрозионные мероприятия (благоустройство овражных территорий, строительство берегоукрепительных и противооползневых сооружений);

- организация поверхностного стока;

- строительство очистных сооружений ливневой канализации.

Все перечисленные мероприятия образуют единый, взаимоувязанный комплекс инженерной защиты, направленный на оптимизацию среды проживания и предотвращение возможности техногенных аварий, связанных с хозяйственной деятельностью.

На последующих стадиях проектирования по результатам инженерно-геологических изысканий проектные предложения должны уточняться.

###### 3.2. Мероприятия по развитию и преобразованию функционально-планировочной структуры

Перспективная территориальная организация Мичуринского сельского поселения  базируется на исторически сложившейся планировочной структуре и дальнейшем ее совершенствовании.

Мичуринское сельское поселение имеет выгодное географическое расположение, благодаря развитой транспортной инфраструктуре, в том числе за счет расположения вблизи железнодорожной станции Нуя.

Территория сельского поселения сохраняется в установленных административных границах на площади 12316 9636 га, что составляет 12,1 % от территории Чамзинского муниципального района.

Все население муниципального образования сохраняет на перспективу статус сельского населения.

Село Мичурино остается главным опорным организующим центром расселения и системы культурно-бытового обслуживания населения поселения.

Природопространственной планировочной осью территории муниципального образования остается река Большая Турлейка.

Инженерно-транспортная инфраструктура достаточно развита.

Перспектива развития функционально-планировочной структуры муниципального образования взаимосвязана с совершенствованием (реконструкцией) транспортной инфраструктуры – автомобильной дороги общего значения. Функционально-планировочная структура с. Мичурино остается без изменений.

Основные принципы формирования и перспективы развития системы расселения на территории Мичуринскогоо сельского поселения должны строиться на решении следующих задач:

•   учет положений концепции градостроительного развития по организации расселения и системы населенных мест на основе планировочного каркаса, предложенного в «Схеме территориального планирования Республики Мордовия» и «Схеме территориального планирования Чамзинского муниципального района, которые рассматривают территорию Мичуринского сельского поселения в качестве активной составляющей системы расселения района;

•   сохранение и развитие основы экономического потенциала муниципального образования – сельскохозяйственного производства (животноводства и растениеводства) на основе сложившейся системы сельхозпроизводителей: крестьянско-фермерских хозяйств, личных подсобных хозяйств;

•   развитие транспортных автомобильных (строительство новых или реконструкция существующих автодорог) связей, как наиболее важного фактора в организации системы расселения в районе, в том числе при организации туристско-рекреационных потоков;

•   решения проблем инженерной инфраструктуры во всех населенных пунктах;

•   совершенствование организации системы детских образовательных учреждений (ДОУ); развитие и модернизация физкультурно-оздоровительных объектов с предоставлением услуг, в первую очередь, детям и подросткам;

•   учет системы объектов культурного наследия как важной составляющей в использовании природно-ландшафтного и историко-культурного потенциала муниципального образования;

•   развитие туристической отрасли как части социально-экономического развития района и муниципального образования с целью активной разработки и освоения маршрутов экологического, культурно-познавательного туризма и создания туристической инфраструктуры;

•   разработка и реализация на территории муниципального образования системы сбора, удаления и утилизации промышленных отходов и ТБО.

###### 3.3. Мероприятия по развитию и размещению объектов капитального строительства

###### 3.3.1. Мероприятия по развитию и размещению основных объектов экономической деятельности

К основным мероприятиям по развитию экономической деятельности на территории сельского поселения относятся:

- сохранение и развитие экономического потенциала муниципального образования на основе функционирующих сейчас предприятиях и ЛПХ специализирующихся на молочном и мясном животноводстве, а также растениеводстве;

- развитие сельскохозяйственного производства на территории Мичуринского сельского поселения;

- сохранения и развитие с учетом нового строительства и реконструкции автодорог на территории муниципального образования экономического потенциала дорожно-ремонтного потенциала;

- строительство новых коммунальных предприятий предлагается развивать на существующих коммунальных площадках;

- модернизацию действующих предприятий предлагается осуществлять в пределах территорий этого предприятия, или при обосновании за счет примыкающих резервных территорий, предусмотренных для промышленности, при их наличии;

- интенсификацию использования и повышение плотности застройки сохраняемых территорий; строительство там объектов деловой, торговой сфер деятельности. Модернизацию предприятий на основе применения новейших технологий и современного оборудования при совершенствовании функционально-планировочной организации сохраняемых производственных зон. Комплексное благоустройство, озеленение производственных территорий, улучшение состояния окружающей среды, обеспечение на действующих предприятиях требований экологических нормативов, сокращение разрешенных санитарно-защитных зон, развитие зоны производственно-коммунальных объектов.

###### 3.3.2. Мероприятия по развитию жилого фонда и размещению объектов культурно-бытового обслуживания населения

Развитие жилищного строительства предполагает решение целого комплекса взаимосвязанных задач:

- создание за счет нового строительства муниципального жилья и выделения земель для индивидуального строительства условий для привлечения на постоянное место жительства и работы специалистов бизнес - среды и бюджетной сферы на территорию развивающихся сельских поселений;

- создание условий для комплексной высокоплотной застройки объектами МКД и ИЖС территорий, имеющих потенциал развития или уже обеспеченных соответствующей транспортной, инженерной и социальной инфраструктурой;

- развитие инженерной инфраструктуры в местах компактного проживания населения и на территориях перспективного развития на принципах ГЧП;

- развитие социальной инфраструктуры, отвечающей современным стандартам социального обслуживания в соответствии с прогнозом численности населения;

- создание условий для развития малого бизнеса в сфере оказания жилищных, коммунальных, бытовых и других социальных услуг на территориях компактного проживания населения;

- обеспечение соблюдения стандартов социального обслуживания населения всех сельских поселений Чамзинского муниципального района (выравнивание уровня социального обслуживания);

- обеспечение надлежащей регистрации прав собственности на недвижимость как фундаментальной основы доходов муниципального бюджета.

При относительной стабилизации численности населения в поселении генпланом прогнозируется перспективная численность населения на расчетный срок (2037 г.) в размере 1,4 тыс. чел.

Перспективное развитие жилого фонда планируется на территории в с. Мичурино.

К основным мероприятиям по развитию системы образования относятся:

на 1 очередь:

- текущий ремонт общеобразовательной школы в с. Мичурино;

на расчетный срок:

- реконструкция общеобразовательной школы в с. Мичурино.

К основным мероприятиям по развитию в сфере здравоохранения относятся:

на 1 очередь:

- конкретизация государственных гарантий оказания гражданам бесплатной медицинской помощи;

на расчетный срок:

- реконструкция ФАП в с. Мичурино, с. Новоселки, с. Красный Посёлок;

- укрепление материально-технической базы учреждений здравоохранения, социального обслуживания престарелых и инвалидов;

- создание эффективной модели управления финансовыми ресурсами программы государственных гарантий;

- улучшение лекарственного обеспечения граждан в амбулаторных условиях в рамках системы обязательного медицинского страхования;

- повышение квалификации медицинских работников и создание системы мотивации их к качественному труду;

- развитие медицинской науки и инноваций в здравоохранении;

- информатизация здравоохранения.

К основным мероприятиям по развитию в области культуры относятся:

на 1 очередь:

- пополнение книжного фонда библиотеки в с. Мичурино, с. Знаменское, с.Красный Посёлок;

- текущий ремонт библиотеки в с. Мичурино;

- приобретение оборудования в МБУ «Культурно-досуговый центр».

на расчетный срок:

- увеличение книжного фонда библиотеки до 20 тыс. томов;

- укрепление материально-технической базы и технического состояния МБУ «Культурно-досуговый центр» в с. Мичурино;

- капитальный ремонт здания МБУ «Культурно-досуговый центр» в с. Мичурино.

К основным мероприятиям по развитию в области дополнительного образования относятся:

на расчетный срок:

- создание на базе существующего дома культуры детской школы дополнительного образования.

К основным мероприятиям по развитию в области физкультуры и спорта относятся:

на 1 очередь:

- обустройство спортивной площадки в с. Мичурино;

- проведение мероприятий в области физической культуры и спорта, фестивалей, праздников здоровья, спартакиад.

на расчетный срок:

- проведение мероприятий в области физической культуры и спорта, фестивалей, праздников здоровья, спартакиад;

- капитальный ремонт спортивных учреждений в с. Мичурино.

К основным мероприятиям по развитию в области связи и управления и финансирования относятся:

на 1 очередь:

- перспективное развитие сетей связи.

на расчетный срок:

- реконструкция действующих и строительство новых учреждений, предприятий и организации связи, управления и финансирования.

К основным мероприятиям по развитию в области бытового обслуживания относятся:

на 1 очередь:

- строительство магазинов, общей площадью около 100 кв. м торговой площади в с. Мичурино;

на расчетный срок:

- строительство магазинов, общей площадью около 150 кв. м торговой площади в с. Мичурино;

- строительство предприятия общественного питания на 55 посадочных мест в с. Мичурино;

- строительство предприятий бытового обслуживания на 9 рабочих мест в с. Мичурино.

###### 3.3.3. Мероприятия по развитию и размещению объектов транспортной инфраструктуры

###### Внешние и внутренние транспортные связи

Проектом планируется:

- реконструкция автомобильной дороги с переводом в статус региональной для повышения уровня проницаемости границ –  п.  Чамзинка - с. Мичурино.

###### Улично-дорожная сеть

Согласно муниципальной программе «Развитие автомобильных дорог на 2015 – 2018 годы» в Чамзинском муниципальном районе Республики Мордовия, на территории Мичуринского сельского поселения требуется благостройство улиц, общей протяженностью 2,1 км.

на 1 очередь:

- благоустройство существующих сельских улиц, по которым проходят основные автомобильные дороги, предусматривающее строительство тротуаров и полос озеленения – 19,9 км;

- строительство улиц местного значения в населенных пунктах на площадках нового малоэтажного строительства первой очереди.

на расчетный срок:

- строительство улиц местного значения в населенных пунктах на площадках нового малоэтажного строительства;

- для обеспечения транспортного сообщения с республиканским центром, с населенными пунктами поселения, а также обеспечения проезда временно проживающих (дачников) проектом предусматривается реконструкция второстепенных автодорог местного значения с созданием покрытий переходного типа;

- строительство разворотных площадок, благоустройство автопавильонов, обустройство дорог и устройство ограждений;

- введение системы главных и поселковых улиц с их благоустройством (совершенствование покрытия проезжей части, ликвидация грунтовых разрывов, строительство тротуаров, озеленение), а также оснащение улично-дорожной сетью новых районов жилой застройки.

- строительство улиц местного значения в населенных пунктах на площадках нового малоэтажного строительства. Предлагается поэтапное оборудование всех улиц населенных пунктов поселения средствами наружного искусственного освещения.

###### Пассажирское сообщение:

- обновление парка автобусов, обустройство линий движения муниципальных автобусов, а именно: организация конечных пунктов с площадками отстоя автобусов, строительство заездных карманов и пассажирских павильонов по трассам всех автобусных маршрутов;

- улучшение организационно-технических условий в организации перевозок пассажиров и повышение их качества обслуживания;

- по мере совершенствования дорожной сети поселения, настоящим проектом предусмотрено развитие автобусной сети, с тем, чтобы охватить все населенные пункты поселения. Также предлагается возведение остановочных павильонов на линиях пригородного автобуса. Для повышения качества пассажирских перевозок целесообразно увеличение числа рейсов на существующих автобусных маршрутах на 25%.

###### Автомобильный транспорт

###### Объекты обслуживания транспорта:

Проектом предусматривается строительство станции технического обслуживания автомобилей в с. Мичурино.

###### Сооружения и устройства для хранения транспортных средств:

Территория поселения в основном застроена усадебными жилыми домами. Генеральный план на следующих стадиях развития сохраняет эту тенденцию.

К концу расчетного срока по поселению ориентировочно предполагается 800 индивидуальных легковых автомобилей.

В пределах проектируемых территорий индивидуальной жилой застройки гаражи-стоянки размещаются в границах приусадебного участка.

Количество мест для постоянного хранения транспортных средств индивидуальных владельцев автотранспорта многоквартирного жилого дома в с. Мичурино, принято в соответствии с СП 42.13330.2011 СНиП 2.07.01-89* – не менее 90% расчетного числа индивидуальных легковых автомобилей, при пешеходной доступности не более 800 м.

Места хранения транспортных средств жителей многоквартирного жилого дома предусматривается на придомовой территории, проектом предлагается предусмотреть расширение стояночных мест на прилегающей территории.

Более детальное определение мест для хранения индивидуального автотранспорта для многоквартирной жилой застройки будет прорабатываться на стадии проекта планировки с учетом нормативных санитарных разрывов.

###### 3.3.4. Мероприятия по развитию и размещению объектов инженерной инфраструктуры

###### Мероприятия по модернизации и развитию водоснабжения:

Проектом предусмотрено:

- строительство водопроводных сетей и сооружений для жилищного строительства в с. Мичурино;

- строительство новых водопроводных сетей с подключением их в единую кольцевую сеть;

- обустройство зон санитарной охраны источников водоснабжения;

- защита подземных источников от загрязнения;

- мониторинг источников питьевого водоснабжения;

- реконструкция действующих и строительство новых сетей канализации и насосных станций с применением безопасных методов обеззараживания воды (ультрафиолетовое облучение, озонирование);

- инвентаризация и паспортизация систем водоснабжения и водоотведения с восстановлением утраченной технической документации.

- введение новой очистки воды гипохлоритом натрия взамен хлорирования в качестве метода обеззараживания воды.

Основными первоочередными мероприятиями являются:

- ремонт сетей водоснабжения в с. Мичурино;

- реконструкция водозаборного узла в с. Мичурино;

- ремонт скважин;

- обустройство водоохранных зон и прибрежных защитных полос объектов гидрографической сети;

- облесение и залужение приовражных прибрежных и водоохранных зон;

- обвалование объектов загрязнителей и вынос их из пределов водоохранных зон.

###### Мероприятия по модернизации и развитию водоотведения:

Проектом предусмотрено:

- усовершенствование технологии очистки сточных вод, разместив на территории блок для глубокой очистки сточных вод до качества, удовлетворяющего приему очищенных сточных вод в водоем рыбохозяйственного назначения;

- ликвидация сброса сточных вод без очистки в водные объекты;

- строительство централизованных систем водоотведения в с. Мичурино;

- строительства закрытой сети дождевой канализации и открытых лотков в с. Мичурино.

Основными первоочередными мероприятиями являются:

- строительство миниочистных мощностью 1,0 тыс. м3/сут в с. Мичурино;

- капитальный ремонт канализационных сетей в с. Мичурино.

###### Ливневая канализация

Согласно СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89* в районах одно-, двухэтажной застройки допускается применение открытых водоотводящих устройств (канав, кюветов, лотков).

Проектом предусмотрена открытая водосточная сеть в районах новой жилой застройки. Открытые водостоки представляют собой придорожные канавы, собирающие поверхностный сток и отводящие его на рельеф в места естественного водосброса. В местах пересечения канав с автодорогами устраиваются железобетонные лотки. Ширина канавы по дну составляет 0,3 м, глубина в начальной точке 0,4 м, в конечной точке – 1,0 м, заложение откосов 1:1.5. Размеры канав приняты в соответствии с требованиями пункта 2.43 СНиП 2.04.03-85 «Канализация. Наружные сети и сооружения». Укрепление дна и бортов канав производится в зависимости от уклона канавы по дну засевом травы или укладкой бетонных плит.

В районах новых садово-дачных участков предусмотрено размещение дождевой (ливневой) канализации, необходимой для организованного и достаточно быстрого отвода выпавших на проектируемой территории атмосферных осадков или талых вод. Устройство водосточной сети предусмотрено открытого типа, в виде канавы, расположенной вдоль проезжей части. При проектировании канавы следует придерживаться следующих норм: ширина канавы по дну при трапецеидальном поперечном сечении не меньше 0,3 м, глубина - 0.4 м. Откосы и дно канавы необходимо укреплять при помощи бетонных плит, либо засевом травы. Конкретные параметры сооружения устанавливаются на последующих стадиях проектирования, исходя из инженерных расчетов, зависящих от множества факторов.

###### Мероприятия по модернизации и развитию теплоснабжения:

###### Проектом предусмотрено:

На основании имеющихся резервов существующих источников теплоснабжения, а также учитывая близость расположения объектов проектирования к основному источнику тепла и тепловым сетей от него, данным проектом предлагается:

- внедрение энергосберегающих технологий (приборы коммерческого учета тепловой энергии на тепловых источниках и др.).

- капитальный ремонт объектов теплоснабжения;

- замена теплоизоляционных материалов;

- строительство новых сетей теплоснабжения.

###### Мероприятия по модернизации и развитию электроснабжения:

###### На расчетный срок:

- реконструкция с заменой опор и ТП 10/0,4 кВ и строительство дополнительных сетей для резервирования электроснабжения потребителей электроэнергии;

- модернизация существующих ТП 10/0,4 кВ с внедрением энергосберегающих технологий и реконструкция сетей 10 кВ (в соответствии с планами эксплуатирующей организации);

- установка независимых источников питания (контейнерных дизельэлектропод-станций ДЭС);

- приведение к нормативной категории надежности электроснабжения существующих объектов соцкультбыта, газо-, тепло-, и водоснабжения не обеспеченных в настоящее время такой категорией;

- реконструкция существующих сетей 0,4 кВ (увеличения сечения проводов, уменьшение протяженности электрических сетей) для достижения нормативного уровня напряжения в жилых домах в соответствии с Правилами устройства электроустановок и «Инструкцией по проектированию городских электрических сетей» РД 34.20.185-94.

Основными первоочередными мероприятиями:

- реконструкция распределительных сетей 0,4 – 10 кВ;

- модернизация существующих ТП 10/0,4 кВ с внедрением энергосберегающих технологий и реконструкция сетей 10 кВ (в соответствии с планами эксплуатирующей организации);

- установка уличного освещения;

- установка приборов учета используемых энергетических ресурсов.

###### Мероприятия по модернизации и развитию газоснабжения:

###### На расчетный срок:

- последующая газификация перспективных потребителей – в с. Мичурино;

- внедрение энергосберегающих технологий в с. Мичурино;

- строительство внутриплощадочных газопроводов к площадкам новой застройки.

###### Мероприятия по модернизации и развитию связи:

###### Проектом предусмотрено:

- модернизация АТС с использованием современных цифровых технологий.  Перевод аналогового оборудования АТС на цифровое станционное с использованием, по возможности, оптико-волоконных линейных сооружений;

- развитие оптико-волоконной связи, сотовой связи, IP-телефонии, сети Internet.

- строительство линейных сооружений связи;

- внедрение новейших технологических достижений в области средств связи включая спутниковую связь и цифровое телерадиовещание.

###### Основными первоочередными мероприятиями являются:

- обновление технической базы телефонной связи с использованием цифровой АТС и оптических кабелей для и удовлетворения всех заявок на установку телефонов;

- обеспечение содействия организациям связи, оказывающим универсальные услуги связи, в строительстве сооружений связи и предоставлении помещений, предназначенных для оказания универсальных услуг связи. Подготовка сети телевизионного вещания к переходу на цифровое вещание.

###### Мероприятия по санитарной очистке территории:

- разработка и реализация Генеральной схемы санитарной очистки территории Мичуринского сельского поселения;

- разработка рабочего проекта и строительство организованной свалки;

- ликвидация несанкционированных свалок;

- организация и максимальное использование селективного сбора ТБО с целью получения вторичных ресурсов и сокращение объема выводимых на полигон ТБО;

- организация мест временного складирования ТБО в каждом населённом пункте с последующим их вывозом на полигон. Организация контейнерных площадок для сбора и временного накопления отходов с установленными на них контейнерами (бункерами):

- покрытие площадки выполняется из не разрушаемого и не проницаемого для токсичных веществ материала (асфальт, бетон, плитка и др.);

- площадка должна иметь удобный подъезд автотранспорта для вывоза отходов;

- для защиты массы отходов от воздействия атмосферных осадков и ветра должна быть предусмотрена эффективная защита (навес, упаковка отходов в тару, контейнеры с крышками и др.).

- обеспечение предприятий коммунального хозяйства необходимым специализированным транспортом и организовать мытьё и дезинфекцию мусороуборочных контейнеров и ящиков.

- поиск инвестора для строительства полигона ТБО.

###### 3.4. Мероприятия по сохранению объектов культурного наследия

###### К основным мероприятиям по сохранению объектов культурного наследия на территории муниципального образования относятся:

###### Зоны охраны объектов культурного наследия

В настоящее время историко-архитектурные планы, границы территорий объектов культурного наследия, границы зон объектов археологии и проекты зон охраны объектов культурного наследия для Мичуринского сельского поселения не утверждались.

В целях обеспечения охраны объектов культурного наследия, расположенных на территории Мичуринского сельского поселения, необходимо учитывать ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства, расположенных на территориях, прилегающих к объектам культурного наследия (при отсутствии разработанного проекта зон охраны объекта культурного наследия) в соответствии с требованиями Федерального закона от 25 июня 2002 года №73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации».

###### 3.5. Мероприятия по развитию экономического потенциала поселения

###### Развитие агропромышленного комплекса

Проектом Генерального плана учитываются мероприятия Схемы территориального планирования Чамзинского муниципального района и Стратегии социально-экономического развития Республики Мордовия до 2025 года.

Мероприятия по развитию агропромышленного комплекса Чамзинского муниципального района имеют целью:

- создать условия для устойчивого развития сельских территорий;

- повысить занятость и уровень жизни сельского населения;

- увеличить производство сельскохозяйственной продукции для удовлетворения потребностей населения.

Значительные площади крестьянских (фермерских) хозяйств могут использоваться более эффективно.

Площади зарастающих сельскохозяйственных земель, после проведения на них культуртехнических мероприятий должны быть вовлечены в хозяйственную деятельность. Пахотные земли целесообразно использовать под картофель, овощи и для производства кормов. Необходимо развивать на территории поселения товарное рыбоводство, а также рыболовство, в т.ч. спортивное и любительское.

Развитие сельского хозяйства придаст стимулирующий эффект развитию всего поселения.

В земельном фонде и растениеводстве:

- Улучшение существующих сельхозугодий, восстановление их почвенного плодородия в результате применения научно-обоснованной системы земледелия.

- внедрение ресурсосберегающих, экологически чистых технологий производства;

- внедрение севооборотов;

- биологизация земледелия;

- развитие семеноводства;

- проведение мелиоративных работ.

В результате: повышение продуктивности сельхозугодий и рост урожайности сельхозкультур.

- Увеличение посевных площадей за счёт неиспользуемой в настоящее время пашни на 10% (при соотношении паров к пашне – 16%).

- Производство качественной, конкурентоспособной, экологически чистой продукции растениеводства и переработка её в поселении.

- Наличие кормовых ресурсов (корма на пашне, сенокосы и пастбища) позволяющих увеличить поголовье КРС скота на 30%.

Необходима покупка племенного скота.

Производство продукции животноводства увеличится: молоко на 40 %, мясо на 35 %.

Максимально возможная переработка полученной продукции.

- Обеспечение круглогодичной занятости населения.

- Государственная поддержка:

- льготное кредитование и налогообложение;

- страхование отрасли;

- интеграция и кооперация;

- организация агросервисного обслуживания, ремонта, проката сельхозтехники и пр.;

- организация пунктов сбора, заготовки, переработки сельхозпродукции у всех товаропроизводителей.

###### Развитие рекреации и туризма

Развитие туристско-рекреационного комплекса должно стать одним из направлений развития экономического потенциала Мичуринского сельского поселения. Основным направлением развития станет благоустройство мест массового отдыха населения, строительство новых объектов туристско-рекреационной инфраструктуры, создание новых, развитие и благоустройство существующих туристских маршрутов и экологических троп.

В соответствии со статьёй 14 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» к вопросам местного значения поселения относится организация обустройства мест массового отдыха населения.

Для стимулирования развития отрасли туризма и рекреации предполагается стимулирование развития кустарных промыслов.

Рекреация и туризм Чамзинского муниципального района характеризуется наличием объектов туристско-экскурсионного показа. На его территории зарегистрировано 65 памятников истории и культуры: 40 - истории, 4 - градостроительства и архитектуры, 5 - искусства, 16 - археологии. Древнейшие элементы культурного ландшафта представлены Апраксинскими, Каменскими, Маломаресевскими и другими курганами, многие из которых относятся к эпохе бронзы.

В качестве интересных объектов для природного туризма можно отметить лесные массивы (предлагаемые в Схеме территориального планирования Чамзинского муниципального района к включению в памятники природы): лесной массив охотхозяйства (в дальнейшем комплексный памятник природы «Чамзинский»), комплексный памятник природы «Степной склон и дубрава на третичном останце» в с. Сабур-Мачкасы, ботанический памятник природы «Нагорная дубрава» севернее с. Пичеуры.

Помимо природных объектов представляют интерес и памятники истории, расположенные в различных начеленных пунктах (исторический туризм). Наиболее интересные из них Михайлово-Архангельская (п. Чамзинка), Знаменская (с. Знаменское), Ильинская (с. Сорлиней), Трехсвятская (с. Сабур-Мачкасы), Дмитрия Солунского (с. Мичурино), Казанская (с. Маколово) церкви.

Современное состояние инженерной, транспортной и социальной инфраструктуры района, способствующей развитию туристических услуг, представляет собой следующее:

- Средства размещения - 2 гостиницы.

- Транспортное обеспечение. Достаточно развитая транспортная инфраструктура района, прохождение через его территорию федеральной автомагистрали. Автобусное сообщение действует с большинством населенных пунктов. Индивидуальными предпринимателями осуществляется перевозка пассажиров на микроавтобусах «Газель». С 2005 г. функционирует служба такси. Спрос населения района на транспортные услуги полностью удовлетворен.

- Предприятия связи в районе представлены отделениями почтовой связи, телефоном (телеграфом), цифровым телевидением, сотовыми компаниями. Наблюдается увеличение доступности населения к сети Интернет. Развивается соответствующая инфраструктура, организуются пункты коллективного доступа для населения в почтовых отделениях связи.

- Система общественного питания и торговли развита, имеются предприятия общественного питания.

- Благоустройство туристских территорий способствует не только развитию туризма, но и созданию комфортных условий жизни для населения района.

- Информационное обеспечение. Потенциальным туристам нет возможности получить необходимую информацию о районе (средствах размещения, туристских и экскурсионных маршрутах, достопримечательностях, объектах развлечения и др.).

В связи с характерными физико-географическими признаками (разнообразие природных условий района, благоприятные климатические условия, богатство и разнообразие животного и растительного мира, лесные массивы и озелененная овражно-балочная сеть с водоемами), Чамзинский муниципальный район обладает туристско-рекреационным потенциалом. В табл. 68 представлены характерные виды туризма для Чамзинского муниципального района.

##### Анализ развития и потенциала видов программного туризма в Чамзинском муниципальном районе

Таблица 3.5.1.

| Вид туризма | Особенности/перспективы |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| Агротуризм | Существует ресурс для формирования агротуризма, однако главной проблемой является отсутствие соответствующей инфраструктуры туризма и туристской направленности |
| Молодежный | Главное требование - недорогое проживание и питание. Характер предоставляемых услуг - спортивно-развлекательные. Данный вид туризма не развит, несмотря на то что не требует больших затрат |
| Оздоровительный | В районе есть ресурсы для развития оздоровительного туризма |
| Познавательный | Район обладает достаточными ресурсами для формирования этого вида. Для этого потребуется их планомерная и глубокая разработка |
| Рекреационный | Как показывает анализ природных рекреационных ресурсов, условия для формирования рекреационного туризма весьма благоприятны |
| Религиозно-познавательный | Район обладает достаточными ресурсами для формирования этого вида услуг. Потребуются недорогие гостиницы и пункты питания |
| Спортивный | В настоящее время ресурсы спортивного зимнего и летнего туризма не развиты |
| Экологический | Как показывает анализ природных рекреационных ресурсов, условия для формирования экологического туризма весьма благоприятны |

Таким образом, выбор туризма как одного из видов отраслевой специализации экономики Чамзинского муниципального района Республики Мордовия определяется наличием уникального комплекса туристских ресурсов. Район обладает большим потенциалом для организации отдыха и туризма (размещение объектов отдыха и спорта на базе лесных массивов и водных объектов, охоты и спортивного рыболовства, организации пешеходных и транспортных маршрутов по наиболее интересным природным и историческим местам, организации сельскохозяйственного туризма на базе существующих сельскохозяйственных объектов и организаций), который недостаточно используется в настоящее время.

Наиболее перспективным является развитие экологического туризма. На территории района расположено три гидрологический памятника природы: родник Святой у с. Альза, Алексеевский в с. Алексеевка, Нешка Пандо Лисьма в с. Мичурино. К объекту экологического туризма необходимо также отнести ботанический памятник природы - дуб-долгожитель в лесопарковой зоне пгт Чамзинка.

Включение Чамзинского муниципального района в региональный и федеральный туристские рынки потребует материальных, трудовых и финансовых ресурсов, а также выработку стратегии формирования сети туристских объектов, разработку моделей наиболее перспективных предприятий с составлением их экономических характеристик, определение туризма как фактора сохранения и возрождения уникальных исторических и природных территорий, активизацию экономики республики.

Устойчивое развитие туризма способно благоприятно влиять на ускорение социально-экономических процессов, происходящих в районе.

Агротуризм

Мичуринское сельское поселение обладает значительным потенциалом для организации на его территории системы гостевых домов.

Гостевые дома – это дома жителей поселения, где возможно их использование для размещения отдыхающих, при выполнении определённых условий, в части комфорта и обустроенности с учётом всех санитарных норм.

Данная система получила большое развитие в странах Западной и Восточной Европы и сейчас развивается в нашей стране.

Основной спрос на услуги гостевых домов представляют жители крупных городов, желающие провести отдых в комфортной обстановке в тихом деревенском месте. Возможно так же участие отдыхающих в простом сельскохозяйственном труде – агротуризм.

Основными потребителями услуг гостевых домов и агротуризма могут быть иностранные граждане, в дальнейшем с повышением благосостояния и культуры отдыха в России, возможно массовое привлечение отечественных туристов.

На данном этапе не представляется возможным экономически просчитать эффективность организации гостевых домов, для этого требуется разработка специального бизнес плана.

###### Мероприятия по развитию производственных территорий:

Успешное экономическое развитие сельского поселения связано с диверсификацией экономики. Генеральным планом предусмотрено в дальнейшем развитие существующей производственных зон, перепрофилирование неиспользуемых промышленных площадок под производства IV-V класса опасности. Предусматривается комплексное благоустройство существующих производственных зон.

###### 3.6. Мероприятия по улучшению экологической обстановки и охране окружающей среды

###### К основным мероприятиям по улучшению экологической обстановки и охране окружающей среды относятся:

Проектные предложения Генерального плана Мичуринского сельского поселения направлены на обеспечение устойчивого и экологически безопасного развития территории, рационального природопользования, формирования благоприятных условий жизнедеятельности населения. Прогнозируемое увеличение техногенной нагрузки обусловлено развитием существующих и организацией новых производств, в том числе сельскохозяйственных, развитием транспортных коммуникаций, увеличением объёмов жилищного строительства, что требует усиления мер по охране окружающей среды.

###### Перечень природоохранных мероприятий

###### Мероприятия по охране атмосферного воздуха

Для поддержания благоприятного состояния атмосферного воздуха рекомендуется проводить следующие мероприятия:

- установить для всех стационарных и передвижных источников нормативов предельно-допустимых выбросов (ПДВ), которые не приведут к превышению предельно-допустимых концентраций (ПДК). Разработать и утвердить нормативы ПДВ в атмосферу по всем предприятиям, имеющим выбросы. Осуществлять оперативное регулирование работы предприятий и производств при неблагоприятных метеорологических условиях (НМУ);

- установить размеры санитарно-защитных зон предприятий принять в соответствии с СанПиНом 2.2.1. /2.1.1.2361-08;

- достижение нормативов (ПДВ, ПДК) по охране атмосферного воздуха на стацинарных источниках на основе:

- оснащения источников выбросов в атмосферу газоочистными и пылеулавливающими установками;

- совершенствования на предприятиях технологических процессов производства с целью полной ликвидации или сокращения до минимума вредных выбросов в атмосферный воздух, снижения воздействия физических факторов до гигиенических нормативов (главное направление в решении проблемы оздоровления воздушного бассейна). После реализации мер по уменьшению вредного воздействия на окружающую среду, возможно сокращение размеров санитарно-защитных зон и санитарных разрывов в соответствии с п. 2.14-2.19 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03;

- организации и благоустройства санитарно-защитных зон (СЗЗ) предприятий с высвобождением из СЗЗ жилого фонда; изменение функционального назначения жилых зданий на общественно-деловое;

- увеличение доли использования газообразного топлива при выработке тепла и энергии;

- сокращения или прекращения выбросов загрязняющих веществ в атмосферу в связи с ожидаемыми НМУ;

- совершенствования и развития системы озеленения;

- асфальтирование дорог и улиц, оптимизация дорожного движения.

- достижение нормативов (ПДВ, ПДК) по охране атмосферного воздуха на автотранспорте на основе:

- перевода автотранспортных средств на малотоксичные виды топлива (перевод на газ), использования неэтилированного бензина для снижения концентрации в атмосфере соединений свинца;

- технического усовершенствования топливной аппаратуры, направленного на уменьшение токсичности отработавших газов двигателей внутреннего сгорания;

- снижения токсичности отработавших газов благодаря систематическому контролю при регулировке систем питания и зажигания двигателей автомобилей;

- организации контрольно-регулировочных пунктов по проверке сокращения токсичности выхлопных газов автомобилей;

- осуществления организационных мер, направленных на сокращение простоев автотранспорта (рациональной организации движения транспортных потоков).

###### Мероприятия по охране подземных и поверхностных вод

В целях охраны, рационального использования, улучшения санитарного состояния поверхностных и подземных вод и предотвращения возможности их загрязнения проектом предлагаются следующие мероприятия:

- обеспечение контроля за химическим составом и свойствами сбрасываемых вод;

- соблюдение зон санитарной охраны подземных источников водоснабжения.

Для улучшения санитарного состояния водных объектов, а также для повышения качества воды питьевого назначения проектом предусматривается развитие и реконструкция водопроводны и канализационных сетей. В населенных пунктах предусматривается развитие системы ливневой канализации с организацией предварительной очистки. Для сохранения водных объектов необходимо осуществлять контроль за соблюдением режима прибрежных защитных полос и водоохранных зон.

###### Мероприятия по охране окружающей среды от физических факторов

Для оперативного принятия градостроительных решений необходимо разработать карту вредных физических воздействий с выявлением зон дискомфорта (превышением допустимого уровня вредного воздействия физических факторов) сельского поселения.

На последующих стадиях проектирования при размещении новой усадебной застройки и жилых домов в существующих микрорайонах проводить оценку шумового, электромагнитного загрязнения и оценку возможности реализации градостроительных мероприятий.

###### Мероприятия по защите населения от шума

Проектом предлагается комплекс эколого-градостроительных мероприятий, направленных на снижение уровня шума в Мичуринском сельском поселении:

- реконструкция дорог и улиц поселения, в том числе асфальтирование;

- оптимизация транспортного движения с выводом грузового транспорта из центральной части;

- соблюдение нормативных санитарных разрывов от проектируемых источников шума до жилой застройки;

- выделение зоны общественно-жилой застройки вдоль основных магистралей жилых районов;

- формирование системы зеленых насаждений;

- использование специальных приемов планировки и застройки. Выбор компактных геометрических форм межмагистральных территорий;

- шумовая защита зданий, выходящих на внешние дороги и магистральные улицы (установка шумозащитных экранов, шумозащитных стеклопакетов и пр.);

- повышение звукоизолирующей способности ограждающих конструкций типовой застройки, ориентированных на дороги и улицы.

Реконструкция и развитие улично-дорожной сети населенных пунктов может привести к росту уровней шума центральных улиц и расширению зоны акустического дискомфорта территорий жилой застройки, прилегающих к улицам.

На следующих стадиях проектирования жилых районов и УДС следует обратить особое внимание на комплексное решение проблемы защиты селитебных территорий от транспортного шума. В каждом конкретном случае для получения количественных характеристик шумового режима проектируемого жилого массива или элемента УДС необходимо выполнение специальных акустических расчетов. На основании результатов расчетов разрабатываются конкретные градостроительные и строительно-акустические мероприятия по защите территорий жилых районов от воздействия автотранспорта.

Основные способы и средства защиты от транспортного шума:

1. Метод зонирования застройки примагистральных и межмагистральных территорий, т.е. взаимное удаление источников шума и объектов, требующих шумозащиты; экранирование источников шума застройкой;

2. Шумозащитные окна – окна с повышенной звукоизоляцией, снабженные специальными вентиляционными устройствами, глушителями шума;

3. Шумозащитные экраны (экраны-стенки, элементы рельефа, здания, тоннели, барьеры и пр.);

4. Шумозащитное озеленение.

###### Мероприятия по защите населения от электромагнитного излучения

В соответствии с нормативными требованиями, а также с учетом планировочной ситуации, в генплане предложены следующие мероприятия по снижению воздействия источников ЭМИ:

- организация и соблюдение охранных зон (защитных коридоров) вдоль линий электропередач, СЗЗ объектов системы энергоснабжения (электроподстанций), которые включены в систему планировочных ограничений при размещении жилой застройки, рекреационных зон;

- реконструкция ЛЭП, имеющих значительный физический износ, замена устаревшего оборудования на современное, обновление существующих трансформаторов, установленных в трансформаторных подстанциях 6/0.4кВ населенных пунктов и вынос воздушных линий электропередачи 0,4кВ, попадающих в зону проектируемой застройки, в коридоры существующих улиц;

- проведение инвентаризации и комплексного исследования источников электромагнитного излучения, расположенных вблизи жилой застройки;

- достижение нормативов предельно-допустимых уровней (ПДУ) излучений на основе постоянного контроля за источниками электромагнитного излучения (ЭМИ).

###### Мероприятия по охране почв

В целях решения задач по охране почв в проекте предлагаются следующие планировочные и организационные мероприятия, способствующие снижению антропогенных нагрузок на природную среду:

- на всех предприятиях должны быть проведены меры по сокращению объемов промышленных отходов и их вторичному использованию;

- строительство на всех предприятиях, где образуются промышленные отходы природоохранных утилизационных установок для переработки и обезвреживания отходов.

- для ликвидации загрязнения почв горюче-смазочными материалами произвести очистку территорий предприятий, имеющих производственные гаражи, автотранспорт. Обязать организации и частных лиц своевременно сдавать на нефтебазы отработанные масла.

- передача нефтесодержащих отходов на нейтрализацию и переработку спец. организациям;

- передача опасных отходов производства и потребления (люминесцентные лампы) на утилизацию спец. организациям;

- передача специализированным предприятиям отходов производства и потребления на утилизацию в целях снижения объемов складирования нетоксичных твердых отходов на территории предприятий населенных пунктов;

- строительство механизированных моек автотранспорта с системой оборотного водоснабжения, нефте- и грязеловушками;

- организация централизованного сбора отходов, их удаления с территории населенных пунктов (с установкой контейнеров в частном жилом секторе). Твердые отходы от жилых и общественных зданий временно складируются в мусорные контейнеры и вывозятся на полигон твердых бытовых отходов;

- удаление жидких отходов с усадебной неканализованной территории производится ассенизационными машинами и вывозятся на существующие очистные сооружения в с. Мичурино.

Органы местного самоуправления должны стимулировать переход предприятий на безотходное производство, либо вовлечение отходов в производственный цикл в качестве вторичного сырья.

Рекомендуется осуществление раздельного сбора образующихся отходов производства и потребления по их видам, классам опасности (с учетом федерального классификационного каталога отходов) и другим признакам с тем, чтобы обеспечить их использование в качестве вторичного сырья, переработку или последующее размещение, снизить количество образования отходов высокого класса опасности.

Отвод участков под усадебную застройку и строительство дошкольных и школьных учреждений в зонах с зафиксированным или потенциальным загрязнением почвенного покрова осуществлять только при заключении об экологической безопасности почв или при наличии программы мероприятий по ее рекультивации.

Исключить выращивание продуктов питания в границах установленных нормативных СЗЗ предприятий с источниками химического воздействия на почву вдоль автомагистралей.

###### Мероприятия по охране объектов растительного и животного мира

Проектом предлагаются следующие мероприятия, направленные на улучшение состояния зеленого фонда:

- профилактические противопожарные мероприятия;

- предупреждение (профилактика) вспышек массового размножения и распространения вредных насекомых и болезней;

- преподавание основ экологических знаний в образовательных учреждениях;

- распространение экологических знаний через средства массовой информации, учреждения культуры;

- создание внутрисельских систем озеленения общего пользования и специального назначения.

###### Особо охраняемые природные территории

###### Существующие особо охраняемые природные территории

На территории Мичуринского сельского поселения отсутствуют особо охраняемые природные территории.

###### Мероприятия в области санитарной очистки и обращения с отходами

В целях решения задач в области санитарной очистки и обращения с отходами в проекте предлагаются следующие планировочные и организационные мероприятия, способствующие снижению антропогенных нагрузок на природную среду:

- ликвидация с проведением дальнейшей рекультивации несанкционированных свалок;

- контроль за санитарно-техническим состоянием свалки ТБО, санитарным состоянием помещений, территории, прилегающей к свалке, осуществляется один раз в месяц, программа производственного контроля;

- в случаях, когда в соответствии с действующими нормами и правилами невозможно устройство контейнерной площадки, организацией по согласованию с уполномоченными органами определяются места временного хранения отходов;

- организации, управляющие жилищным фондом, иные организации, а также владельцы индивидуальных жилых домов обязаны заключать договоры на вывоз и утилизацию (захоронение) отходов только с организациями, имеющими разрешение на транспортировку и размещение опасных отходов.

- все организации обязаны предусмотреть места для сбора твердых бытовых отходов и обеспечить их вывоз силами специализированной организации.

Несанкционированные свалки образуются из-за отдаленности санкционированных свалок, санитарной неграмотности населения. Меры, принятые для ликвидации – выданы предписания, наложены административные взыскания.

Для ликвидации несанкционированных свалок предлагаются следующие планировочные и организационные мероприятия:

- ликвидация свалок является действенным средством борьбы за чистоту почвы;

- строительство установок по утилизации ртути и ртутьсодержащих приборов, по обезвреживанию, утилизации пестицидов в районе не ведется. Промышленные, ртутьсодержащие отходы хранятся на временных площадках на предприятиях, для дальнейшего вывоза на специализированные предприятия для обезвреживания и утилизации;

- для сбора жидких бытовых отходов в не канализованных домовладениях должны устраиваться дворовые выгребные ямы и туалеты, имеющие водонепроницаемый выгреб и наземную часть с крышкой и решеткой для отделения твердых фракций.

- расчет объем и необходимого количества выгребов устанавливается исходя в соответствии с нормами накопления жидких бытовых отходов и количества жителей.

Для решения вопросов переработки и утилизации бытовых отходов, отнесенных к вопросам местного значения Чамзинского муниципального района необходимо:

- строительство новых объектов по переработке и захоронению бытовых отходов;

- организация экологически безопасного сбора, хранения, транспортировки, использования и обезвреживания опасных бытовых отходов;

- разработка мероприятий по извлечению вторичных сырьевых ресурсов из бытовых отходов и использование их в качестве вторичного сырья;

- внедрение новых технологий использования вторичных материальных ресурсов, позволяющих обеспечить получение качественной продукции;

- создание эффективной системы информирования населения, юридических лиц по вопросам обращения с отходами и вовлечение вторичных сырьевых ресурсов в гражданский оборот;

- обеспечение эффективного мониторинга окружающей среды в районе объектов по сбору, складированию, обеззараживанию и захоронению бытовых отходов;

- формирование механизмов экономического стимулирования сбора и использования вторичных сырьевых ресурсов;

- отработка технологии утилизации энергосберегающих ламп в рамках муниципальной Программы повышения энергетической эффективности и энергосбережения.

###### 3.7. Мероприятия по предотвращению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и пожарной безопасности

###### Общие положения

Согласно СНиП 22.01-95 «Геофизика опасных природных воздействий» по оценке сложности природных условий участки строительства относятся к категории простых.

Поскольку Мичуринское сельское поселение не находится в зоне опасных сейсмических воздействий, выполнение норм проектирования, установленных СНиП 11-7-81* «Строительство в сейсмических районах» не требуется.

###### К основным факторам риска возникновения ЧС природного характера на территории МО относятся:

- ландшафтные и лесные пожары;

- ураганы, бури, смерчи;

- ливневые дожди;

- подтопления (весенние паводки);

- снежные бури;

- эрозии;

- град, оказывающий ударную динамическую нагрузку;

- сильные морозы, приводящие к температурным деформациям ограждающих конструкций, замораживанию и разрушению коммуникаций;

- грозы с электрическими разрядами.

###### К основным факторам риска возникновения ЧС техногенного характера на территории МО относятся:

- автомобильная дорога, железная дорога, разливы нефтепродуктов и химически опасных веществ, аварии на транспорте;

- межпоселковые газопроводы, газовое хозяйство: аварийные ситуации, повреждение систем газоснабжения;

- наличие коридоров ЛЭП с защитными зонами: взрывы трансформаторов, повреждение электросетей, пожары, перебои в электроснабжении;

- очистные канализационные сооружения: аварийная остановка очистных сооружений;

- котельные (защитная зона – 100 м), электропостанции: аварийная остановка, фонд скважин;

- аварии на гидродинамических объектах;

- взрывопожароопасные объекты (склады ГСМ);

- пожары. Необходимо отметить, что в последнее время происходит существенное увеличение рисков возникновения чрезвычайных ситуаций на объектах промышленности, ЖКХ. Дополнительным фактором риска является значительный рост численности населения, прибывающего на территорию сельского поселения в летний период, выходные и праздничные дни на отдыхе.

###### Мероприятия по защите от ЧС техногенного и природного характера

В соответствии с Федеральными законами  от 12.02.1998 № 28-ФЗ «О гражданской обороне», от 21.12.1994 года № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», от 21.12.1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», Законом Республики Мордовия от 28 декабря 2004 года № 110-З «Об обеспечении пожарной безопасности в Республике Мордовия», Постановлениями Правительства Российской Федерации от 02.11.2000 № 841 «Об утверждении Положения об организации обучения населения в области гражданской обороны», на территории муниципального образования действует порядок подготовки и обучения населения способам защиты при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

###### Обеспечение безопасности населения и территории» должно предусматривать:

- Проведение мероприятий с населением по информированию и пропаганде первичных мер пожарной безопасности;

- Содержание муниципальных пожарных водоемов;

- Привлечение добровольных пожарных к участию в тушении пожаров, проведению аварийно- спасательных работ, спасению людей и имущества при пожарах;

- Создание материальных резервов для обеспечения мероприятий гражданской обороны и для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

- Обеспечение деятельности муниципальных казённых учреждений.

Подготовка к ведению гражданской обороны заключается в заблаговременном выполнении мероприятий по подготовке к защите населения, материальных и культурных ценностей от опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий, а также при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и осуществляется на основании годовых и перспективных планов, предусматривающих основные мероприятия по вопросам гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций сельского поселения.

План основных мероприятий на год разрабатывается администрацией Мичуринского сельского поселения, согласовывается с Главным управлением МЧС России по Республике Мордовия и утверждается Главой сельского поселения. Планирование основных мероприятий гражданской обороны производится с учетом всесторонней оценки обстановки, которая может сложиться на территории муниципального образования в результате применения современных средств поражения, а также в результате возможных террористических актов и чрезвычайных ситуаций.

Методическое руководство созданием и обеспечением готовности сил и средств гражданской обороны в муниципальном образовании, а также контроль в этой области осуществляется Главным управлением МЧС России по Республике Мордовия.

Глава Мичуринского сельского поселения несет персональную ответственность за организацию и проведение мероприятий пО гражданской обороне и защите населения (статья 11 Федерального закона от 12 февраля 1998 г. № 28-ФЗ).

###### Требования пожарной безопасности

###### Размещение подразделений пожарной охраны с соблюдением требований пожарной безопасности (в соответствии с Федеральным законом от 22.07.2008 г. № 123 – ФЗ).

В соответствии с Федеральным законом №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008 года ст.76 дислокация подразделений пожарной охраны на территориях поселений и городских округов определяется из условия, что время прибытия первого подразделения к месту вызова в сельских поселениях не должно превышать 20 минут.

На территории поселения пожарное депо отсутствует. Проектом предлагается организация добровольных пожарных дружин и снабжение их необходимыми техническими средствами тушения пожаров.

Во всех населенных пунктах на искусственных и естественных водоемах предлагается организация пирсов и подъездов для забора воды пожарными автомобилями.

На объектах должна предусматриваться система пожарной безопасности, направленная на предотвращение воздействия на людей опасных факторов пожара, в том числе их вторичных проявлений.

Согласование отступлений от требований пожарной безопасности проводится в соответствии с требованиями приказа МЧС России «Об утверждении инструкции о порядке согласования отступлений от требований пожарной безопасности, а также не установленных нормативными документами дополнительных требований пожарной безопасности» от 16.03.2007 г. № 141 по конкретному объекту в обоснованных случаях при наличии дополнительных требований пожарной безопасности, не установленных нормативными документами и отражающих специфику противопожарной защиты конкретного объекта, и осуществляется органами Государственного пожарного надзора (подробнее о мероприятиях, обеспечивающих пожарную безопасность, см. раздел «Основные факторы риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»).

Порядок и методика определения мест дислокации подразделений пожарной охраны на территориях населенных пунктов устанавливается нормативными документами пО пожарной безопасности.

К мероприятиям по предотвращению пожаров относятся:

- соблюдение противопожарных норм и правил;

- проведение разъяснительной работы с населением;

- привести в исправное состояние все пожарные водоемы;

- совершенствование системы оповещения.

###### Мероприятия по обеспечению антитеррористической защищенности зданий и сооружений

Согласно п. 7 ст. 14 Федерального закона от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации самоуправления в Российской Федерации», ст.3, ст.5 Федерального закона от 25.07.2002 года № 114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности», п.4 ст.3 и ч.3 ст.5 Федерального закона от 06.03.2006г. № 35-ФЗ «О противодействии терроризму» администрацией Мичуринского сельского поселения должна быть утверждена муниципальная программа по обеспечению безопасности населения и территории поселения.

##### РАЗДЕЛ 4. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

| Показатели |  | Ед. изм. | Современное состояние 01.01.2017 г. | I очередь 2025 г. | Расчетный срок 2037 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. Территория |  |  | 12316 | 12316 | 12316 |
| 1.1. Общая площадь земель в границах муниципального образования - всего, в т.ч.: |  |  |  |  |  |
| Земли сельскохозяйственного назначения |  | га | 7763,6 | 7754,8 | 7754,8 |
| Земли населенных пунктов |  | га | 740,2 | 749 | 749 |
| с. Мичурино |  | га | 218 | 219,3 | 219,3 |
| с. Красный поселок |  | га | 117 | 117,2 | 117,2 |
| с. Знаменское |  | га | 122,7 | 124,6 | 124,6 |
| с.Новоселки |  | га | 127,7 | 128,8 | 128,8 |
| д. Азарьевка |  | га | 18,6 | 18,7 | 18,7 |
| д. Александровка |  | га | 7,4 | 7,8 | 7,8 |
| п. Железный |  | га | 16,7 | 16,76 | 16,76 |
| с. Инелей |  | га | 40,9 | 43,5 | 43,5 |
| п. Макеевка |  | га | 26,4 | 26,6 | 26,6 |
| д. Нагорная Вышенка |  | га | 24,2 | 24,4 | 24,4 |
| п. Смирновка |  | га | 20,6 | 21,4 | 21,4 |
| Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения |  | га | - | - | - |
| Земли особо охраняемых территорий и объектов |  | га | - | - | - |
| Земли лесного фонда |  | га | 3769,6 | 3769,6 | 3769,6 |
| Земли водного фонда |  | га | 42,6 | 42,6 | 42,6 |
| Земли запаса |  | га | - | - | - |
| 1.2. Функциональное зонирование |  | га |  |  |  |
| Жилые зоны |  |  |  |  |  |
| Зона застройки индивидуальными жилыми домами |  | га | 523,02 | 523,02 | 523,02 |
| Общественно-деловые зоны |  |  |  |  |  |
| Зона делового, общественного и коммерческого значения |  | га | 1,07 | 1,07 | 1,07 |
| Зона дошкольных и общеобразовательных учреждений |  | га | 0,7 | 0,7 | 0,7 |
| Зона учреждений здравоохранения и социальной защиты |  | га | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
| Зона культовых зданий |  | га | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| Зоны производственного использования |  |  |  |  |  |
| Зона производственных объектов IV, V класса опасности |  | га | - | - | - |
| Зоны инженерной и транспортной инфраструктур |  |  |  |  |  |
| Зона объектов инженерной инфраструктуры |  | га | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| Зоны сельскохозяйственного использования |  |  |  |  |  |
| Зона сельскохозяйственных угодий |  | га | 20,7 | 20,7 | 20,7 |
| Зона сельскохозяйственного производства |  | га | 46,7 | 46,7 | 46,7 |
| Зоны рекреационного назначения |  |  |  |  |  |
| Зона озеленения общего пользования |  | га | 145,6 | 149,43 | 149,43 |
| Зоны специального назначения |  |  |  |  |  |
| Зона кладбищ |  | га | - | 5,03 | 5,03 |
| Зоны, не вовлеченная в градостроительную деятельность |  |  |  |  |  |
|  |  | га | 1,6 | 1,6 | 1,6 |
| 2. Население |  |  |  |  |  |
| Численность постоянного населения |  | тыс. чел. | 0,9 | 1,1 | 1,4 |
| Возрастная структура населения: население моложе |  | % | 14,3 | 20,5 | 27,1 |
| трудоспособного возраста |  |  |  |  |  |
| население в трудоспособном возрасте |  | % | 52,1 | 52,0 | 54,5 |
| население старше трудоспособного возраста |  | % | 33,6 | 27,5 | 18,5 |
| 3. Жилищный фонд |  |  |  |  |  |
| Жилищный фонд – всего, в том числе: |  | тыс. кв. м | 22,0 | 30,8 | 42,0 |
|  |  | % | 100 | 100 | 100 |
| Существующий сохраняемый жилищный фонд |  | тыс. кв. м | 22,0 | 30,8 | 42,0 |
| Новое жилищное строительство – всего, в том числе: |  | тыс. кв. м | - | 8,8 | 11,2 |
|  |  | % | - | 100 | 100 |
| - индивидуальная жилая застройка с участками |  | тыс. кв. м | - | 8,8 | 42,0 |
|  |  | % | - | 100 | 100 |
| Средняя обеспеченность населения общей площадью квартир |  | кв. м/чел. | 24,4 | 28,0 | 30,0 |
| 4. Учреждения и предприятия обслуживания населения |  |  |  |  |  |
| Объекты местного значения |  |  |  |  |  |
| Дошкольные образовательные учреждения |  | число | - | - | - |
|  |  | мест |  |  |  |
|  |  | ед. | - | - | - |
| Общеобразовательные учреждения |  | число | 80 | 80 | 80 |
|  |  | мест |  |  |  |
|  |  | ед. | 1 | 1 | 1 |
| Клубы, учреждения клубного типа | всего | ед. | 3 | 3 | 3 |
|  | на 1000 чел. | число мест | 165 | 165 | 165 |
| Общедоступные библиотеки | всего | ед. | 3 | 3 | 3 |
|  | на 1000 чел. | тыс. единиц хранения | 17,0 | 18,0 | 20 |
| Спортивные залы | всего | кв. м | 1 | 1 | 1 |
|  | на 1000 чел. | площ. пола | 120 | 120 | 120 |
| Плоскостные сооружения | всего | тыс. кв. м | 1 | 1 | 1 |
|  | на 1000 чел. |  | 200 | 200 | 200 |
| Предприятия розничной торговли | всего | кв. м | 176,4 | 276,4 | 276,4 |
|  | на 1000 чел. | торговой площади | 176,4 | 276,4 | 276,4 |
| Предприятия общественного питания | всего | число | н/д | 100 | 100 |
|  | на 1000 чел. | мест | н/д | 100 | 100 |
| Предприятия бытового обслуживания | всего | число | н/д | 9 | 9 |
|  | на 1000 чел. | рабочих мест | н/д | 9 | 9 |
| 5. Транспортная инфраструктура |  | км |  |  |  |
| Протяженность автомобильных дорог - всего |  |  | 19,9 | 19,9 | 19,9 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |
| - федерального значения |  |  |  |  |  |
| - регионального значения |  |  |  |  |  |
| - местного значения |  |  | н/д | н/д | н/д |
| Протяженность улично-дорожной сети поселения |  | ед. | 19,9 | 19,9 | 19,9 |
| АЗС |  |  |  |  |  |
| СТО |  | ед. | 0 | 1 | 1 |
| 6. Инженерное оборудование и благоустройство |  |  |  |  |  |
| 6.1. Электроснабжение: |  |  |  |  |  |
| 6.1.1. Потребность в электроэнергии на коммунально-бытовые нужды в год |  | тыс. кВт час. | н/д | 0,5 | 0,9 |
| 6.2. Газоснабжение: |  |  |  |  |  |
| 6.2.1. Потребление природного газа на ЖКС– всего, в т.ч.: |  | млн. куб. м/год | н/д | 1,4 | 2,3 |
| на бытовые нужды населения |  |  |  | 12,6 | 15,7 |
| тепловые источники, |  |  |  | 1,9 | 2,6 |
| 6.2.3. Источники подачи газа. |  | комп. |  |  |  |
| 6.3. Теплоснабжение: |  |  |  |  |  |
| Потребность тепла на коммунально-бытовые нужды ЖКС – всего, в том числе: |  | Гкал/ч | н/д | 3,65 | 5,14 |
| автономные источники тепла |  | Гкал/ч |  |  |  |
| 6.4. Водоснабжение: |  |  |  |  |  |
| 6.4.1. Суммарное водопотребление |  | тыс. | 0,15 | 0,20 | 0,24 |
|  |  | куб. м/сут |  |  |  |
| 6.4.2. Производительность водозаборных сооружений |  | тыс. куб. м/сут | 2,48 | 2,48 | 2,73 |
| 6.4.3. Водопотребление в среднем на 1 чел. |  | л/сут | 100 | 100 | 100 |
| 6.5. Канализация: |  |  |  |  |  |
| 6.5.1. Объем сброса сточных вод в поверхностные водоемы |  | тыс. | 0,30 | 0,30 | 0,36 |
|  |  | куб. м/сут |  |  |  |
| 6.5.2. Из общего количества сброс сточных вод после биологической очистки |  |  | н/д | 2,69 | 2,99 |
| Производительность очистных сооружений канализации |  |  | н/д | 2,69 | 2,99 |
| 6.6. Санитарная очистка: |  |  |  |  |  |
| Ориентировочные расчеты образования ТБО |  | тыс. куб. м | 1,8 | 1,9 | 2,3 |
| 7. Ориентировочная стоимость реализации мероприятий проекта Генерального плана |  |  |  |  |  |
| - жилищное строительство |  | млн руб. | - | 432 | 540 |
| - учреждения и предприятия обслуживания |  | млн руб. | - | - | 45 |
| - транспортная инфраструктура |  | млн руб. | - | 16 | 18 |
| - инженерное оборудование |  | млн руб. | - | 12,9 | 28,6 |
| - охрана окружающей среды и благоустройство территории |  | млн руб. | - | - | - |

#### Материалы по обоснованию генерального плана

##### РАЗДЕЛ 1. СВЕДЕНИЯ О ПЛАНАХ И ПРОГРАММАХ КОМПЛЕКСНОГО СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ

###### 1. Стратегии устойчивого развития сельских территорий Российской Федерации на период до 2030 года

Согласно Стратегии устойчивого развития сельских территорий Российской Федерации на период до 2030 года, целями государственной политики в области устойчивого развития сельских территорий на период до 2030 года являются:

- создание благоприятных социально-экономических условий для выполнения сельскими территориями их общенациональных функций и решения задач территориального развития;

- обеспечение стабилизации численности сельского населения и создание условий для его роста за счет снижения смертности, увеличения ожидаемой продолжительности жизни, уменьшения миграционного оттока населения;

- обеспечение занятости, повышение уровня и качества жизни сельского населения с учетом современных требований и стандартов;

- повышение эффективности сельского хозяйства и вклада сельских территорий в социально-экономическое развитие страны. Государственная политика в области обеспечения устойчивого развития сельских территорий осуществляется в соответствии со следующими принципами:

- развитие сельской местности как единого территориального исторически сложившегося комплекса, выполняющего важные общественно значимые функции и вносящего значительный вклад в комплексное социально-экономическое развитие Российской Федерации;

- обеспечение конституционных прав граждан, проживающих в сельской местности, в том числе обеспечение доступности и качества государственных и муниципальных услуг;

- создание условий для повышения доступности и качества иных социально значимых услуг, предоставляемых сельским жителям на возмездной основе;

- использование различных форм государственной поддержки для обеспечения благоприятных условий социально-экономического развития сельских территорий, всестороннего использования, существующего экономического и социально-демографического потенциала;

- партнерство между государством, органами местного самоуправления, бизнесом и сельским населением в целях обеспечения устойчивого развития сельских территорий;

- использование потенциала развития всех сельских населенных пунктов с выделением центров межселенного обслуживания;

- расширение и углубление связей сельских территорий с городами, интегрирование сельских территорий в единую общеэкономическую систему на основе агропромышленной интеграции и кооперации, развития современных экономически эффективных форм организации хозяйственной деятельности организаций всех форм собственности;

- развитие в сельской местности местного самоуправления, институтов гражданского общества, всех форм кооперации, повышение участия сельского населения в принятии решений по вопросам развития сельских территорий;

- рациональное природопользование, сохранение и улучшение традиционных агро-ландшафтов, бережное отношение к невосполнимым природным ресурсам;

- создание дополнительных высокотехнологичных рабочих мест в организациях агропромышленного комплекса в сельской местности;

- наличие мер по стимулированию привлечения внебюджетных источников в целях комплексного развития социально-инженерной инфраструктуры и улучшения жилищных условий в сельской местности.

###### 2. Стратегия социально-экономического развития приволжского федерального округа на период до 2020 года

Стратегической целью развития Приволжского федерального округа является устойчивое улучшение качества жизни населения за счет повышения производительности труда и формирования конкурентоспособной экономики округа на основе сбалансированного взаимовыгодного партнерства гражданского общества, бизнеса и власти.

Основной задачей является создание достойных условий жизни в городах и сельской местности округа.

В целях улучшения условий жизни в сельской местности должны решаться задачи развития социальной инфраструктуры и инженерного обустройства сельских поселений, в том числе развития транспортной, энергетической, информационной и телекоммуникационной инфраструктур, необходимых для ликвидации разобщенности городов и сельских поселений.

В реальном секторе экономики важнейшими направлениями развития являются:

- технологическая модернизация основных отраслей промышленности; развитие научно-технологической базы;

- формирование конкурентоспособных территориально-отраслевых кластеров, работающих на мировом уровне производительности труда; повышение эффективности отраслей агропромышленного комплекса округа;

- формирование развитого сегмента малого и среднего бизнеса.

Важной задачей Приволжского федерального округа является становление округа в качестве одного из российских лидеров инновационного технологического развития.

В результате реализации данных задач возможность жить и работать в Приволжском федеральном округе должна стать фактором инвестиционной и миграционной привлекательности округа в целом и его отдельных регионов.

Сценарий развития Приволжского федерального округа увязан с инновационным сценарием Концепции долгосрочного социально- экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года.

В результате реализации мероприятий Стратегии к концу 2020 года Приволжский федеральный округ займет одно из первых мест по величине валового регионального продукта среди федеральных округов страны. Это будет округ с развитой по международным стандартам индустрией, диверсифицированным высокопроизводительным сельским хозяйством, одной из передовых развитых научно-технических конгломераций, уровень внедрения инновационных технологий в которой достигнет 30 – 40 процентов.

Существенно сократится разрыв с ведущими странами мира по уровню благосостояния. К 2020 году среднее по округу значение индекса развития человеческого потенциала - показателя, объединяющего продолжительность жизни, образовательный уровень и валовой внутренний продукт на душу населения, достигнет 0,86 - 0,88.

В результате реализации Стратегии показатели темпов роста доходов населения Приволжского федерального округа достигнут лидирующего положения по Российской Федерации в целом.

###### 3. Стратегия социально-экономического развития Республики Мордовия до 2025 года

Миссия Стратегии социально-экономического развития Республики Мордовия - формирование инновационно-технологического узла межрегионального электротехнического кластера.

С учетом сложившейся на предыдущем этапе развития экономической специализации региона, существующей социально-экономической ситуации и макроэкономических трендов, а также долгосрочных задач развития Российской Федерации, основной целью развития региона является повышение конкурентоспособности территории за счет инновационного сектора экономики и повышения качества жизни населения.

Задачи развития региона:

- развитие базовых секторов специализации региона и формирование условий для появления новых секторов;

- реформирование рынка труда и рынка образовательных услуг;

- развитие пространственной организации региона;

- сохранение демографического и социального капитала.

Приоритетные направления экономического, социального и пространственного развития Республики Мордовия настоящее время одним из наиболее распространенных механизмов повышения инвестиционной привлекательности региона становится создание агентства регионального (инвестиционного) развития, основными функциями которого являются:

- инициирование, разработка и сопровождение перспективных инвестиционных проектов;

- продвижение региона и инвестиционных проектов в России и за рубежом;

- создание коммуникационной площадки между инициаторами проектов и потенциальными инвесторами;

- организация работы с инвесторами по принципу «одного окна» (получение инвестором информации о регионе, его потенциале и инвестиционных возможностях, о мерах государственной поддержки и льготах);

- работа по повышению инвестиционного рейтинга региона;

- работа с конкретными инвесторами, иностранными банками и инвестиционными фондами, занимающимися проектным финансированием в России, привлечением инвесторов через торгпредставительства РФ в странах с большими свободными инвестиционными ресурсами, работой с торгово-промышленными палатами других государств по продвижению инвестиционных проектов;

- реализация программ промышленного девелопмента и территориального развития (в некоторых случаях).

Создание Агентства регионального (инвестиционного) развития позволяет:

а) повысить качество услуг, предоставляемых инвесторам;

б) разделить функции развития территории, закрепляемые за Агентством, и функции администрирования и нормативно-правового обеспечения инвестиционного процесса, закрепляемые за структурными подразделениями Правительства региона.

Другим механизмом повышения инвестиционной привлекательности региона является реализация программ территориального маркетинга.

Наиболее распространенными инструментами регионального маркетинга выступают:

- имиджевый маркетинг - формирование регионального бренда (имиджа места);

- инфраструктурный маркетинг - синхронизация развития инфраструктур с потребностями развития;

- информационный маркетинг - прямая реклама, система PR и GR мероприятий, создание системы сайтов в Интернете, посвященных региону, его инвестиционной привлекательности, отдельным инвестиционным проектам (Портал развития).

Но при этом инструменты могут и различаться в зависимости от того рынка, на котором позиционируется регион.

###### 4. Муниципальная программа «Комплексного социально-экономического развития Чамзинского муниципального района Республики Мордовия на 2015-2019 годы»

###### Цель программы

– повышение уровня и качества жизни населения Чамзинского муниципального района, обеспечение комплексности решения проблем экономического и социального развития Чамзинского муниципального района, определение направлений устойчивого развития экономики, развитие  инвестиционного потенциала, формирование благоприятных условий  для развития малого и среднего предпринимательства, увеличение доходных источников бюджета Чамзинского муниципального района и повышение эффективности бюджетных расходов бюджета Чамзинского муниципального района.

###### Задачи программы:

-  обеспечение благоприятного инвестиционного климата в районе

- содействие развитию промышленного комплекса;

- содействие развитию агропромышленного комплекса;

- ускоренное решение жилищной проблемы;

-развитие дорожной сети, улучшение транспортного обслуживания

- повышение качества предоставляемых жилищно-коммунальных услуг;

- формирование благоприятных условий для активизации предпринимательской деятельности и развитие малого и среднего бизнеса;

- развитие торгового и бытового обслуживания населения района;

-  организация благоустройства территории;

-содействие управлению муниципальным имуществом;

-улучшение качества административного управления районом.

- стабилизация демографической ситуации;

- улучшение социальной среды (развитие образовательного, культурного, туристско-рекреационного потенциала района, системы здравоохранения, физической культуры и спорта);

- содействие развитию рынка труда, повышение занятости населения;

- улучшение состояния окружающей среды;

###### Ожидаемые результаты:

В муниципальной программе определены условия, способствующие выходу района на новый качественный уровень финансового устойчивого функционирования и гармоничного социально-экономического развития:

- увеличение среднемесячной заработной платы по крупным и средним предприятиям к 2019 гг. до 35410 руб.;

-увеличение производства объема молока сельскохозяйственными предприятиями района к 2019 г. до 21927 тонн;

-увеличение объема производства мяса сельскохозяйственными предприятиями района к 2019г. до 122086 тонн;

-увеличение числа субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 10 тыс. чел. населения к 2019 г. до 266 ед.;

-увеличение оборота розничной торговли во всех каналах реализации к 2019 году до 4209117тыс. руб.;

-увеличение общей площади жилых помещений, приходящейся на одного жителя к 2019г. до 29 кв. м;

-переселение граждан из многоквартирных домов, признанных в установленном порядке аварийными и подлежащих сносу;

-обеспечение населения доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами;

- обеспечение населения чистой питьевой водой, соответствующей установленным требованиям;

-снижение уровня износа основных фондов жилищно-коммунального хозяйства до 10 %;

-развитие сети дорог и дорожной инфраструктуры;

-повышение доступности качественного образования;

-развитие инновационных моделей общеобразовательных учреждений;

- снижение доли муниципальных дошкольных образовательных учреждений, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем числе муниципальных дошкольных образовательных учреждений к 2019 г. до 16,7 %;

- снижение смертности трудоспособного населения к 2018-2019 гг. до 565,6 случаев на 1000тыс. населения;

- снижение смертности от ДТП к 2018-2019гг. до 12,5случаев на 1000 населения.

###### 5. Муниципальная программа «Модернизация и реформирование жилищно-коммунального хозяйства» на 2016 -  2019 годы

###### Целями

Программы являются обеспечение к 2020 году собственников помещений многоквартирных и индивидуальных жилых домов коммунальными услугами нормативного качества и доступная стоимость коммунальных услуг при надежной и эффективной работе коммунальной инфраструктуры.

###### Задачи:

- обеспечение надежности и эффективности поставки коммунальных ресурсов за счет масштабной реконструкции и модернизации систем коммунальной инфраструктуры;

- обеспечение доступности для населения стоимости жилищно-коммунальных услуг;

- улучшение качества жилищного фонда.

###### Показатели:

процент площади многоквартирных домов с физическим износом от 31 до 65% в общей площади многоквартирных домов;

процент площади многоквартирных домов с физическим износом более 65% в общей площади многоквартирных домов;

доля многоквартирных домов, полностью оборудованных общедомовыми приборами учета электроэнергии, холодной, горячей воды и тепла;

доля многоквартирных домов, полностью оборудованных отоплением, горячим и холодным водоснабжением, канализацией, электроснабжением, газоснабжением или электроснабжением на приготовление пищи;

доля расходов на коммунальные услуги в доходах населения;

доля семей, получающих субсидии на жилищно-коммунальные услуги;

количество аварий и инцидентов в год на 1 км сетей организаций коммунального комплекса в сфере тепло- и водоснабжения, % к уровню 2015 года.

Ожидаемые конечные результаты реализации Программы:

стабилизация до 2019 года финансового положения предприятий жилищно-коммунального комплекса и ликвидация убыточных предприятий;

создание благоприятных условий для привлечения частных инвестиций в проекты по модернизации объектов коммунальной инфраструктуры;

стабилизация занятости и доходов работников сферы жилищно-коммунального хозяйства:

увеличение доли благоустроенного жилищного фонда до 35%;

снижение уровня износа основных фондов жилищно-коммунального комплекса до 45%

###### 6. Муниципальная программа «Развитие культуры и туризма в Чамзинском муниципальном районе на 2014 – 2018 годы»

###### Цели муниципальной Программы

создание условий для диалога культур в многонациональной республике;

создание условий для сохранения культурного потенциала и культурного наследия республики;

укрепление единого культурного пространства на территории Чамзинского муниципального района;

сохранение историко-культурного наследия Чамзинского муниципального района

создание условий для обеспечения равного доступа населения Чамзинского муниципального района к отечественным и мировым культурным ценностям.

###### Задачи муниципальной Программы

создание условий для сохранения историко -  культурного наследия и устойчивого развития культурного потенциал населения Чамзинского муниципального района;

поддержка инновационных и творческихпроектов в сфере культуры Чамзинского муниципального района;

повышение качества услуг в сфере культуры, предоставляемым муниципальными учреждениями культуры, образовательными учреждениями дополнительного образования детей Чамзинского муниципального района;

укрепление и модернизация материально-технической базы объектов культурыЧамзинского муниципального района.

###### Ожидаемые результаты реализации муниципальной Программы

укрепление единого культурного пространства Чамзинского муниципального района;

создание благоприятных условий для творческой деятельности самодеятельных художественных коллективов и отдельных исполнителей;

увеличение удельного веса населения Чамзинского муниципального района в  платных культурно-досуговых мероприятиях, проводимых учреждениями культуры Чамзинского муниципального района;

освоение новых форм и направлений культурной деятельности;

увеличение доступности и расширение предложений населению культурных благ и информации в сфере культуры;

активизация экономических процессов развития культуры в Чамзинском муниципальном районе;

оптимизация расходования бюджетных средств, сосредоточение ресурсов на решении приоритетных задач в области культуры.

###### 7. Муниципальная целевая программа «Развитие физической культуры и массового спорта» в Чамзинском муниципальном районе на 2016-2020 годы».

###### Цель программы

- обеспечение возможностей гражданам систематически заниматься физической культурой и массовым спортом и вести здоровый образ жизни, повышение спортивного мастерства.

###### Задачи программы:

совершенствование системы физического воспитания различных категорий и групп населения, в том числе в образовательных учреждениях;

развитие инфраструктуры физической культуры и спорта, в том числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов;

реализация комплекса мер по развитию студенческого спорта;

повышение эффективности пропаганды физической культуры и спорта, включая меры по популяризации нравственных ценностей спорта и олимпизма в средствах массовой информации.

###### Ожидаемые результаты реализации программы:

по итогам реализации программы ожидается достижение следующих показателей:

увеличение доли граждан, проживающих на территории, Чамзинского муниципального района занимающихся физической культурой и спортом по месту работы, в общей численности населения, занятого в экономике, до 30 %;

введение 7 новых современных спортивных площадок к 2020 году;

увеличение доли учащихся и студентов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности учащихся и студентов с 66% в 2012 году до 80% к 2020 году;

увеличение доли лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом.

увеличение доли физкультурно-спортивных мероприятий среди учащихся и студентов.

###### 8. Муниципальная программа «Развитие автомобильных дорог на 2015 – 2018 годы» в Чамзинском муниципальном районе Республики Мордовия

Цель и задачи программы -  формирование муниципальной дорожной сети на основе координируемого развития федеральных, автомобильных дорог республиканского значения.

Ожидаемые результаты реализации Программы и показатели показатели социально-экономической эффективности

В результате реализации Программы к 2018 году предполагается получить следующие результаты:

Увеличится:

протяженность участков автомобильных дорог муниципального значения, после проведения капитального ремонта и ремонта, на 10 км;

количество отремонтированных железнодорожных переездов, отвечающих нормативному состоянию - 1 шт.;

протяженность построенных пешеходных тротуаров - 4 км;

протяженность построенных барьерных ограждений на автомобильных дорогах - 1,0 км;

протяженность построенных линий будут изготовлены и установлены 4 автопавильона;

освещения вдоль автомобильных дорог — 4,0 км;

Уменьшится:

смертность в результате дорожно-транспортных происшествий, в том числе детей, к 2018 году на 4 человека (100 процентов) по сравнению с 2015 годом.

##### РАЗДЕЛ 2. ПОЛОЖЕНИЕ ТЕРРИТОРИИ В СИСТЕМЕ РАССЕЛЕНИЯ, АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ УСТРОЙСТВО

Чамзинский муниципальный район расположен в центре восточной части Республики Мордовия.

На севере он граничит с Ичалковским, на востоке – с Атяшевским и Дубенским, на юге – с. Большеберезниковским и Лямбирским, на западе – с Ромодановским районами Республики Мордовия. Общая площадь территории района составляет 1009,5 км2. В настоящее время в районе проживает 32,4 тыс. человек.

Протяженность района с севера на юг – 45 км, с запада на восток – 40 км.

Экономико-географическое положение района благоприятно для связи с республиканским центром и регионами РФ.

С юго-запада на северо-восток через район проходит автомобильная магистраль федерального значения – Саранск – Ульяновск и железнодорожная магистраль Красный Узел – Канаш.

В субмеридиальном направлении на территории района проходит автомобильная магистраль регионального назначения п.Комсомольский – п.Атяшево – г.Ардатов – Тургенево.

Река Нуя и вышеуказанные транспортные магистрали являются основными элементами опорного каркаса территории Чамзинского района.

Район расположен в лесостепной зоне. Значительная часть территории района пригодна для сельскохозяйственного освоения.

Мичуринское сельское поселение образовано на основании закона Республики Мордовия от 28.12.2004 № 128-З «Об установлении границ муниципальных образований Чамзинского муниципального района, Чамзинского муниципального района и наделении их статусом сельского поселения, городского поселения и муниципального района».

Мичуринское сельское поселение имеет статус сельского поселения.

Мичуринское сельское поселение граничит на севере с Ромодановским и Атяшевскоми районами, на юге с Апраксинским и Сабур-Мачкасским сельскими поселениями.

Площадь территории поселения составляет - 12316 га, в том числе населенных пунктов – 740,2 га. Площадь земель с/х назначения 7763,6 га.

В состав Мичуринского сельского поселения входит 11 населенных пунктов: с. Мичурино, с. Красный поселок, с. Знаменское, с.Новоселки, д. Азарьевка, д. Александровка, п. Железный, с. Инелей, п. Макеевка, д. Нагорная Вышенка, п. Смирновка. Административным центром сельского поселения является село Мичурино.

Основное направление развития Мичуринского сельского поселения - сельское хозяйство, растениеводство, молочное животноводство, кормопроизводство, резьба по дереву.

Численность населения Мичуринского сельского поселения на 01.02.2017 г. – 885 чел.

Мичуринское сельское поселение имеет выгодное географическое расположение, благодаря развитой транспортной инфраструктуре.

В Мичуринском сельском поселении имеются необходимые условия для дальнейшего развития экономики и социальной сферы. Связь с пгт. Чамзинка также предопределяют потенциальные возможности для развития транспортно-промышленного комплекса.

Территория поселения по природным условиям относится к агроклиматическому району. В целом, климатические условия района благоприятны для роста и развития всех основных районированных сельскохозяйственных культур.

Анализ предложений по перспективному развитию хозяйственного комплекса сельского поселения на расчетный срок не дает оснований для кардинального изменения ее планировочной структуры. Основным предложением в этой области можно считать дальнейшее развитие села Мичурино.

##### РАЗДЕЛ 3. АНАЛИЗ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ. ВОЗМОЖНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ ЭТИХ ТЕРРИТОРИЙ И ПРОГНОЗИРУЕМЫХ ОГРАНИЧЕНИЙ ИХ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

###### 3.1. Анализ и оценка современного состояния территории сельского поселения

Внешние и внутренние транспортные связи осуществляются автомобильным транспортом. Транспортный каркас Мичуринского сельского поселения сформирован автомобильными дорогами местного значения.

Паасажирское сообщение Мичуринского сельского поселения осуществляет Чамзинское муниципальное автотранспортное предприятие и автобусы частных предпринимателей с лицензиями на перевозки.

Профилирующие отрасли Мичуринского сельского поселения сельское хозяйство.

Сельскохозяйственная отрасль представлена деятельностью сельскохозяйственными предприятиями и ЛПХ. Основной продукцией сельскохозяйственной отрасли являются молоко, картофель и овощи, птицеводство, овцеводство. Сбыт продукции ориентирован на внутренний рынок региона.

Перспектива сельского поселения – развитие сельского хозяйства, рекреации и туризма.

Общая площадь муниципального жилищного фонда всего поселения составляет 22 тыс. кв. м.

Средняя жилищная обеспеченность составляет 24,4 кв. м/чел.

Инженерная инфраструктура достаточно развита. Есть холодное водоснабжение, электроснабжение, газоснабжение.

На территории сельского поселения в с. Мичурино расположена подстанции 35/10 кВ и 110/10 кВ и проходят 110 кВ, 35 кВ и 10 кВ.

Связь осуществляется через республиканский филиал ОАО «Ростелеком» и беспроводную сотовую связь в районе осуществляет ОАО «Мобильные телесистемы», ОАО «Мегафон».

В с. Мичурино расположены административно-управленческие учреждения муниципального образования.

Перечень предприятий и организаций производственного назначения, действующих на территории Мичуринского сельского поселения: ООО «Садовод», ООО «Калиновское», ООО «Юбилейное».

Особо охраняемых природных территорий (далее – ООПТ) на территории Мичуринского сельского поселения нет.

На территории Мичуринского сельского поселения находятся объекты культурного наследия местного значения – памятники истории и культуры.

Объекты культурно-бытового обслуживания населения расположены:

- образование: 1 общеобразовательное учреждение;

- объекты дополнительного образования: в школе;

- здравоохранение: 3 ФАПа;

- физическая культура и спорт: спортзал при школе, спортивная площадка;

- обслуживание: 4 магазина;

- культура: 3 Дома культуры и 3 библиотеки;

- кладбища: 11 кладбищ;

- пожарные части: отсутствуют.

Основная проблема - наличие несанкционированных свалок бытового и производственного мусора.

###### 3.2. Современное использование территории

За период проведения земельной реформы в Республике Мордовия был принят ряд законодательных актов по регулированию земельных отношений, в том числе:

Закон Республики Мордовия от 12 марта 2009 № 23-3 «О регулировании земельных отношений на территории Республики Мордовия».

Закон Республики Мордовия от 07 июля 2003 № 32-3 «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения в Республике Мордовия».

Постановление Правительства Республики Мордовия от 6 апреля 2009 № 145 «Об изъятии земельных участков для государственных нужд Республики Мордовия».

Постановление Правительства Республики Мордовия от 6 апреля 2009 № 133 «Об утверждении Порядка добычи собственниками земельных участков, землепользователями, землевладельцами и арендаторами земельных участков общераспространенных полезных ископаемых в Республике Мордовия и внесении изменений в постановление Правительства Республики Мордовия».

Постановление Правительства Республики Мордовия от 8 декабря 2008 № 551 «Об утверждении кадастровой стоимости земель лесного фонда в Республике Мордовия».

Постановление Правительства Республики Мордовия от 3 августа 2015 № 460 «О внесении изменений в Положение о Государственном комитете имущественных и земельных отношений Республики Мордовия»

Постановление Правительства Республики Мордовия от 9 июля 2007 № 320 «О реализации полномочий по принятию решений о включении земельных участков границы населенных пунктов либо исключении земельных участков из границ населенных пунктов».

Постановление Правительства Республики Мордовия от 21 мая 2007 № 222 «Об организации работ по государственной кадастровой оценке земель населенных пунктов в Республике Мордовия».

###### Площади территорий населенных пунктов Мичуринского сельского поселения

Площади населенных пунктов подсчитаны на основе сведений, содержащиеся в государственном кадастре недвижимости (ГКН).

Таблица 3.2.1.

| № п/п | Наименование населенного пункта | Площадь (сущ. положение) (га) |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
|  | Всего, площадь территории Мичуринского сельского поселения, в том числе: | 12316 |
| 1 | с. Мичурино | 218 |
| 2 | с. Красный поселок | 117 |
| 3 | с. Знаменское | 122,7 |
| 4 | с.Новоселки | 127,7 |
| 5 | д. Азарьевка | 18,6 |
| 6 | д. Александровка | 7,4 |
| 7 | п. Железный | 16,7 |
| 8 | с. Инелей | 40,9 |
| 9 | п. Макеевка | 26,4 |
| 10 | д. Нагорная Вышенка | 24,2 |
| 11 | п. Смирновка | 20,6 |
|  | ИТОГО, площадь территории населенных пунктов | 740,2 |
|  | Территория за границами населенных пунктов | 11575,8 |

Границы поселения установлены законом Республики Мордовия от 28.12.2004 № 128-З «Об установлении границ муниципальных образований Чамзинского муниципального района, Чамзинского муниципального района и наделении их статусом сельского поселения, городского поселения и муниципального района».

Земельный фонд на территории Мичуринского сельского поселения по целевому назначению представлен всеми семью категориями, согласно согласно Земельного кодекса РФ (статьи 7, 77–103):

- земли сельскохозяйственног назначения; - земли населенных пунктов;

- земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения (далее земли промышленности и иного специального назначения);

- земли особо охраняемых территорий и объектов земли лесного фонда;

- земли водного фонда;

- земли запаса.

При разработке проекта проведены измерения и подсчет баланса земель на основе сведений, содержащиеся в государственном кадастре недвижимости (ГКН).

Согласно установленных границ большую часть территории поселения занимают земли сельскохозяйственного назначения (60 % от общей площади земельного фонда поселения).

Представленные результаты, отражают современное состояние данных территорий и приведены ниже в таблицах 3.2.2.

##### Современное использование земель Мичуринского сельского поселения

Таблица 3.2.2.

| № п/п | Категория земель* | Площадь (га) |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
|  | Всего, площадь территории Мичуринского сельского поселения, в том числе: | 12316 |
| 1. | Земли сельскохозяйственного назначения | 7763,6 |
| 2. | Земли населенных пунктов | 740,2 |
| 3. | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения | - |
| 4. | Земли особо охраняемых территорий и объектов | - |
| 5. | Земли лесного фонда | 3769,6 |
| 6. | Земли водного фонда | 42,6 |
| 7. | Земли запаса | - |

* в соответствии со ст. 7 Земельного кодекса РФ

Категория земель населенных пунктов представлена 11 населенными пунктами, крупнейшие из них - с. Мичурино (218 га).

К землям населенных пунктов относятся земли, используемые и предназначенные для застройки и развития населенных пунктов.

Согласно п. 1 ст. 83 Земельного кодекса Российской Федерации «землями населенных пунктов признаются земли, используемые и предназначенные для застройки и развития населенных пунктов». Территория в границах населенных пунктов находится в ведении администрации поселения и может быть использована по ее усмотрению в целях получения дохода. В результате предоставления земельных участков в аренду администрация может пополнять бюджет поселения за счет земельного налога, но с учетом соблюдения вида разрешенного использования предоставляемых земельных участков.

Село Мичурино - административный центр Мичуринского сельского поселения.

В современной инфраструктуре села - основная школа, ДК, почтовое отделение, библиотека, отделение сбербанка России, фельдшерско-акушерский пункт.

Земли сельскохозяйственного назначения в составе Мичуринского сельского поселения составляют 7763,6 га, земли данной категории преимущественно используются для:

- сельскохозяйственного производства;

- личного подсобного хозяйства;

- ведения садоводства;

- прочих нужд сельского хозяйства.

Сельскохозяйственные угодья, как основное средство производства в сельском хозяйстве, имеют особый правовой режим и подлежат особой охране, направленной на сохранение их площадей, предотвращение развития негативных процессов и повышение плодородия почв.

Земли промышленности и иного специального назначения в составе земельного фонда сельского поселения отсутствуют.

Земли особо охраняемых территорий в составе Мичуринского сельского поселения отсутствуют.

К землям особо охраняемых территорий и объектов относятся земли, которые имеют особое природоохранное, научное, историко-культурное, эстетическое, рекреационное, оздоровительное и иное ценное значение, которые изъяты в соответствии с постановлениями федеральных органов государственной власти, органов государственной власти субъектов Российской Федерации или решениями органов местного самоуправления полностью или частично из хозяйственного использования и оборота и для которых установлен особый правовой режим. К землям особо охраняемых территорий относятся земли особо охраняемых природных территорий, в том числе лечебнооздоровительных местностей и курортов; земли природоохранного назначения; земли рекреационного назначения; земли историко-культурного назначения; а также иные особо ценные земли в соответствии с настоящим Кодексом, федеральными законами.

На 01.01.2017 г. земли в составе категории лесного фонда составили 3769,6га. Земли данной категории находятся в государственной собственности Российской Федерации.

В соответствии с Лесным кодексом Российской Федерации к данной категории относят лесные и нелесные земли. Лесные земли представлены участками, покрытыми лесной растительностью, и участками, не покрытыми лесной растительностью, но предназначенными для ее восстановления (вырубки, гари, участки, занятые питомниками и т.п.). К нелесным отнесены земли, предназначенные для обслуживания лесного хозяйства (просеки, дороги и др.). Законодательно лесные отношения регулирует Лесной кодекс Российской Федерации.

Земли водного фонда составили в границах поселения 42,6га. К землям водного фонда относятся земли, покрытые поверхностными водами, сосредоточенными в водных объектах и (или) занятые гидротехническими и иными сооружениями, расположенными на водных объектах.

Земли запаса в составе Мичуринского сельского поселения отсутствуют.

К землям запаса относятся земли, находящиеся в государственной или муниципальной собственности и не предоставленные гражданам или юридическим лицам, за исключением земель фонда перераспределения земель, формируемого в соответствии со статьей 80 Земельного кодекса. Использование земель запаса допускается после перевода их в другую категорию, за исключением случаев, если земли запаса включены в границы охотничьих угодий, и иных предусмотренных федеральными законами случаев.

###### 3.3. Взаимосвязь стратегических направлений территориального планирования Мичуринского сельского поселения со Схемами территориального планирования Республики Мордовия и Чамзинского муниципального района

Положения Схемы территориального планирования Чамзинского муниципального района, куда структурно, наряду с 13 поселениями входит территория Мичуринского сельского поселения, базируются на материалах Схемы территориального планирования Республики Мордовия.

В соответствии с этими градостроительными документами определяются основные перспективные направления социально-экономического развития и системы расселения на территории района и муниципального образования и формируются мероприятия по территориальному планированию по следующим вопросам:

- функционально-планировочная организация территории;

- земельный фонд;

- жилищное строительство;

- система культурно-бытового и социального обслуживания;

- транспортная инфраструктура;

- инженерная инфраструктура;

- оценка экологической ситуации;

- отходы производства и санитарная очистка территории;

- основные факторы риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и обеспечение пожарной безопасности.

Развитие Чамзинского муниципального района предусматривается на основе расширения деятельности АПК и строительства производственных объектов, в т.ч. объектов по производству стройматериалов позволит развивать капитальное строительство, как в жилом, так и общественном секторах. Основные объекты общественного назначения, как и в настоящее время, будут сосредоточены в п. Чамзинка и п. Комсомольский (в т.ч. футбольное поле в соответствии с региональной программой).

Помимо развития этих двух населенных пунктов проектом предлагается развивать и другие населенные пункты с целью создания новых рабочих мест, закрепления их как «ключевых» планировочных элементов (точек роста), связанных с природно-экологическим и транспортным каркасом., в том числе с. Мичурино.

В Схеме территориального планирования Республики Мордовия одним из мероприятий по развитию промышленного и агропромышленного комплекса предусмотрено развитие промузла «Чамзинка-Комсомольский». Для этого есть все возможности:

-    наличие федеральной и региональных автомагистралей, которые будут реконструироваться;

-    наличие железной дороги, имеющей ответвления в районе цемзавода;

-    наличие незастроенных территорий в СЗЗ от существующих объектов;

-    выделены территории горных отводов для добычи сырья;

-    имеют возможности по реконструкции и модернизации существующих производств.

Республиканской программой также предусмотрено:

-    строительство мясокомбината в п. Чамзинка (2015-2030 гг.);

-    строительство комбикормового завода в п. Чамзинка (2015-2030 гг.);

-    строительство сахарного завода (2015-2030 гг.);

-    строительство цемзавода в п. Комсомольский (2015-2030 гг.);

-    реконструкция и новое строительство животноводческого комплекса ООО «Сабур-Мачкаское» в с. Сабур-Мачкасы на 500 голов;

-    реконструкция и новое строительство животноводческого комплекса на 1100 голов в ООО «Рассвет»;

-    развитие складской инфраструктуры у п. Чамзинка (логистика) в непосредственной близости от транспортных магистралей.

Помимо перечисленных мероприятий предполагается также реконструкция и модернизация основных производственных объектов района – ОАО «Мордовцемент», ОАО «Лато», а также объектов АПК.

С учетом имеющегося хозяйственного, производственного, социально-культурного потенциала, а также наличия условий для развития проектом определены следующие перспективные населенные пункты «точки роста», в том числе с. Алексеевка.

Схемой территориального планирования территории Чамзинского района предусматривается:

- реорганизация среды обитания в районе, повышение ее качества;

- усиление взаимосвязи мест приложения труда и мест проживания;

- размещение новых производственных объектов в основном на уже сформировавшихся площадках за счет упорядочения территорий и интенсификации их использования;

- максимальный учет природно-экологических и санитарно-гигиенических ограничений, создание на основе существующих лесных массивов с ценными породами деревьев, памятников природы;

- создание максимально компактных жилых образований, в существующих границах населенных пунктов;

- развитие природно-экологического каркаса и инженерно-транспортной инфраструктуры района;

- размещение многофункциональных объектов вдоль основных транспортных артерий района.

В последующий период до 2030 года численность населения предположительно будет колебаться в пределах 30,0-31,0 тыс. чел., в том числе городского – 23,5-24,0 тыс. чел, сельского – 6,5-7,0 тыс. чел.

При оценке потребности в жилищном фонде и объемов ввода дополнительной жилищной площади учитывались нормативы 26,7 и 30,4 кв. м жилищной площади в среднем на одного человека соответственно в 2015 и 2030 годах («Региональные нормативы градостроительного проектирования Республики Мордовия»), нормативы ввода жилья 0,4 и 0,8 кв. м жилищной площади в среднем на одного человека соответственно в 2015 и 2030 годах (проект «Стратегии массового жилищного строительства в РФ»). При определении убыли и ввода жилищного фонда на территории района приняты во внимание расчетные показатели схемы территориального планирования Республики Мордовия.

На территории Мичуринского сельского поселения в соответствии со Схемой территориального планирования Чамзинского муниципального района планируется:

###### в области социальной инфраструктуры:

- организация подвоза детей в школы МОУ «Наченальская СОШ»;

развитие транспортной и инженерной инфраструктуры:

- реконструкция с заменой опор и ТП 10/0,4 кВ и строительство дополнительных сетей для резервирования электроснабжения потребителей электроэнергии;

- строительство миниочистных мощностью 1,0 тыс. м3/сут в с. Мичурино;

- строительство очистных сооружений канализации в с. Мичурино;

- восстановление радиофикации;

- реконструкция автодороги п. Комсомольский–с. Мичурино–с. Мичурино–д. Азарьевка–Курмагнасы (Ромодановский район);

###### развитие рекреации и туризм:

- размещения объектов отдыха на базе лесных массивов и водных объектов;

- размещения объектов спорта на базе лесных массивов и овражно-балочной сети;

- размещения объектов охоты и спортивного рыболовства на базе имеющихся лесных угодий и водных объектов;

- организации пешеходных и транспортных маршрутов по наиболее интересным природным и историческим местам района;

- организации сельскохозяйственного туризма на базе существующих сельскохозяйственных объектов и организаций.

##### РАЗДЕЛ 4. ОЦЕНКА ПРИРОДНО-РЕСУРСНОГО ПОТЕНЦИАЛА

###### 4.1. Характеристика природных и инженерно-строительных условий

###### Климатические и метеорологические параметры

Мичуринское сельское поселение расположено в зоне умеренно континентального климата с продолжительной холодной зимой и умеренно жарким летом. Район, как и вся республика, относится к зоне неустойчивого увлажнения. Число дней в году со снежным покровом 144.  Наиболее солнечным является период с апреля по сентябрь.

Среднегодовая температура воздуха от плюс 3,5°С до плюс 4,0°С. Амплитуда колебаний температуры воздуха довольно велика. Самый холодный месяц – январь, среднемесячная температура изменяется в пределах от минус 11,5° до минус 12,3° С.  Самый жаркий месяц – июль, среднемесячная температура плюс 19,8° С. Абсолютный минимум температуры минус 44° С. Абсолютный максимум температуры плюс 39° С.

Господствующие среднегодовые ветра – северные и южные.

Период активной вегетации растений, когда среднесуточная температура выше плюс 10° С длится с начала мая до середины сентября, продолжается в среднем 140 дней.

Безморозный период длится 128 дней. Первый заморозок в среднем 10-12 октября, последний – 15-20 мая.

За год среднее количество осадков составляет 516 мм, в том числе 361 мм за теплый период (апрель – сентябрь). Устойчивый снежный покров образуется во второй половине ноября  и лежит до второй половины апреля.

Высота снежного покрова за зиму достигает в поле 30-33 см, в лесу до 74 см. Май и июнь – самые сухие месяцы.

Из неблагоприятных явлений погоды следует отметить туманы, метели,  глубокое промерзание почвы, гололед.

К одному из опасных метеорологических явлений относятся засухи. Засухи сопровождаются суховеями, которые бывают практически ежегодно.

###### Выводы:

Мичуринское сельское поселение относится к северной строительно-климатической зоне (условия наименее суровые). Климатические условия планировочных ограничений не вызывают. Расчетные температуры для проектирования отопления и вентиляции равны соответственно – минус 30°С и плюс 25°С. Средняя глубина промерзания почвогрунта – 155 см. Летний период с мая по август и зимний с декабря по февраль характеризуются комфортными для отдыха. Агроклиматические условия характеризуются теплообеспеченностью вегетационного периода, что дает возможность возделывания яровых и озимых зерновых культур, а также овощных, плодовых и кормовых культур.

Мичуринское сельское поселение находится в зоне умеренного потенциала загрязнения атмосферы.

###### Рельеф, геологическое строение

Территория Чамзинского района расположена в пределах западного склона пластово-ярусной Приволжской возвышенности, которая переходит в пластовую низменность. Это определяет тенденцию уменьшения эрозионно-денудационных процессов.

Рассматриваемая территория расположена в восточной части Русской платформы. Особенности развития Мордовии в неоген-четвертичное время привели к обособлению эрозионно-денудационной и вторичной моренной равнины.

Эрозионно-денудационная равнина, отличающаяся значительной эрозионной расчлененностью, занимает южную, центральную и восточную части района. Минимальные абсолютные отметки отмечаются в долине реки Нуя – 120,0 м.

Активизация развития эрозионных процессов обусловлена значительной тектонической подвижностью земной коры в раннекайнозойский период. Повсеместное распространение на водораздельных массивах и крутых склонах подтверждают выходы карбонатных и кремнисто-карбонатных пород. Вся равнина расчленяется хорошо развитой гидрографической сетью.

В геологическом строении принимают участие палеозойские, мезозойские и кайнозойские отложения.

Каменноугольные отложения представлены всеми тремя отделами и сложены карбонатными породами: известняки, доломиты, мергели с прослоями глин и песчаников.

Выше по разрезу залегают юрские отложения, распространенные на сильноразмытой поверхности каменноугольных пород. Данные образования сложены преимущественно глинами с линзами песков и песчаников.

Меловые отложения развиты повсеместно и слагают, в основном, междуречные пространства. Представлены отложения глинами, песками, с прослоями песчаников, мергелей, трепелов, опок с включениями желваков фосфорита.

Древнеаллювиальные отложения встречаются в долине реки Нуя и сложены слоистыми песками различной зернистости.

Элювиально-делювиальные отложения встречаются на пологих склонах водоразделов, надпойменных террасах и представлены суглинками и глинами пылеватыми, макропористыми с тонкими прослойками песка.

###### Инженерно-геологическая оценка территории

В соответствии с общностью структурно-геоморфологических особенностей, составом горных пород, их свойствами, гидрогеологическими условиями площадок и современными геологическими условиями площадок и современными геологическими процессами, на территории Чамзинского района выделены следующие категории для градостроительного освоения:

Неблагоприятные зоны;

Ограниченно-благоприятные зоны;

Благоприятные зоны.

###### Выводы:

- Зона неблагоприятная для строительства, в которую включены низкие и высокие пойменные террасы, подверженные затоплению весенними паводковыми водами, а также территории современного оврагообразования, эрозии и территории долин мелких рек и речек.

- Зона ограниченно-благоприятная для строительства, которая охватывает различные формы повышения и понижения рельефа. Неглубокие овраги и балки.

- Зона благоприятная для строительства занимает значительную часть района, с уклонами поверхности до 10%.

Территория Мичуринского сельского поселения относится к зоне ограниченно- благоприятной для строительства.

###### Водные ресурсы

###### Поверхностные воды

Территория Чамзинского района относится к бассейну реки Суры.

Гидрографическая сеть Чамзинского района представлена реками: -   Нуя, правый приток реки Алатырь, левого притока реки Суры, с притоками: Инелейка, Бутырлейка, Сырятино, Кочкушка, Палейка (левые притоки), Жельбовка, Мусалейка, Перпелейка (правые притоки);

- река Штырма, левый приток р. Суры с притоками: Косматка, Медведка, Майданка;

- река Скалей, приток Семилейки, левого притока Суры.

По гидрологическому режиму при незначительном различии река Алатырь является типично равнинной с широкой долиной и спокойным течением.

Реки бассейна Суры–Алатырь, Нуя имеют хорошо разработанные долины и широкие поймы. Долины рек асимметричные, извилистые, трапецеидального поперечного профиля. Реки мелководны и представляют собой чередование ярко выраженных плесов и перекатов. Долины рек имеют разный возраст, но все они древние, широкие, разработанные, с хорошо развитой поймой.

Гидрологический режим рек характеризуется высоким весенним половодьем, низкой летнее-осенней меженью, нарушаемой в дождливые годы двумя-тремя паводками, и устойчивой зимней меженью.

По виду питания и водному режиму реки относятся к восточно-европейскому типу, характеризуются высоким длительным половодьем, пониженным стоком в летнюю и зимнюю межени и повышенным стоком в осенний период.

Питание рек смешанное. Распределение стока внутри года в соответствии с климатическими факторами и факторами подстилающей поверхности неравномерно и характерно для рек лесостепной зоны: снеговое – 60-80%, дождевое – до 10%, грунтовое – 15-30%.

Реки бассейна Алатыря отличаются наименьшей естественной зарегулированностью стока: на долю весеннего стока приходится 85% годового стока, летне-осеннего – 10%, зимнего – 5%.

Весенний подъем уровня начинается еще в период ледостава в третьей декаде марта – начале апреля. Спад сравнительно медленный. Заканчивается половодье в середине мая – начале июня. Его продолжительность составляет в среднем полтора-два месяца, в отдельные годы больше. Максимум весеннего половодья наступает обычно в первой половине апреля, на реках с более крупными водосборами несколько позднее – во второй его половине.

Высота половодья зависит от площади бассейна, колеблется в широких пределах и составляет от 2–3 м на малых реках до 4–7, реже 10 м, на средних и больших реках.

Максимальный расход половодья в 10-25 раз выше среднего годового.

Дождевые паводки на реках и водотоках района в летне-осенний период наблюдаются не ежегодно, но иногда случаются по нескольку раз в год. Преобладающее количество высоких дождевых паводков (40-60%) наблюдается в мае-июне, а наименьшее в августе-сентябре. Продолжительность дождевых паводков составляет 3-15 суток.

Летне-осенняя межень устанавливается обычно к середине мая–первой половине июня. Заканчивается летне-осенняя межень в середине сентября, октябре и очень редко в ноябре. Продолжительность межени в разные годы различна  и изменяется в широких пределах – от 60 до 180 дней.

Минимальный сток на реках наблюдается в период летне-осенней и зимней межени. Наименьший сток обычно бывает в зимний период.

Ледовые явления начинаются с образования заберегов и наступают в среднем в первой половине ноября. Замерзают реки в конце октября – начале ноября, вскрываются – во второй половине апреля – начале мая. Устойчивый ледовый покров держится 4–5 месяцев. Толщина льда достигает 85 см, а в суровые зимы – 115 см.

Искусственные водоемы – водохранилища являются водоемами комплексного использования. Все водохранилища сезонного регулирования, с земляными низконапорными плотинами.

Большую часть искусственных водоемов составляют пруды, созданные на балках, оврагах и в верховьях рек. Назначение их в основном мелиоративное и противоэрозионное. Используются они так же для рыборазведения.

Болота и заболоченные земли распространены преимущественно в поймах рек, встречаются в пониженных местах оврагов и балок, особенно в их верховьях и образуются в связи с избытком атмосферных осадков или выходом на поверхность грунтовых вод в районах с затрудненными условиями поверхностного стока или полным его отсутствием.

На территори поселения построены 2 водохранилища для мелиоративных целей (орошения земель). Все водохранилища оборудованы водосбросными сооружениями. При наполнении водохранилищ выше расчетного уровня (отметки НПУ) сброс воды в нижний бьеф происходит в автоматическом режиме.

Водохранилища созданы на реках:

-    р. Нуя (бассейн р. Алатырь), у с. Мичурино. Водохранилище создано для орошения. Год заполнения – 1988. Площадь водного зеркала при НПУ – 1,35 км2, полный объем – 5,08 млн. м3;

-    р. Переплейка (бассейн р. Алатырь), у с. Мичурино. Водохранилище создано для орошения. Год заполнения – 1976. Площадь водного зеркала при НПУ – 0,35 км2, полный объем – 2,02 млн. м3;

###### Выводы:

- Наивысшие подъемы уровней водостоков наблюдаются в период весеннего половодья до 4 -5 метров на более крупных реках, и 1,5 – 2,0 метра на малых водостоках. При этом затапливаются поймы рек и пониженные участки, прилегающие к ним.

- Стоки всех рек, протекающие по территории района, в маловодный меженный период незначителен. Использование его возможно только в условиях регулирования.

- Продолжительность ледостава 130-140 дней в году.

- Продолжительность купального сезона на реках, по температурным условиям, возможна в течение трех летних месяцев.

- В наиболее маловодный период поверхностные воды обладают повышенной минерализацией и жесткостью.

###### Ресурсы подземных вод

Планируемая территория района в гидрогеологическом отношении приурочена к северо-восточной части Сурско-Хоперского артезианского бассейна. Гидрогеологические условия характеризуются наличием нескольких водоносных горизонтов, встречающихся как в коренных, так и в четвертичных отложениях.

Водоносный комплекс каменноугольных отложений является основным водоносным горизонтом, пригодным для централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения. Вскрыт артезианскими скважинами и широко эксплуатируется. Водовмещающими породами служат трещиноватые известняки и доломиты с залегания кровли от 50,0 до 200,0 м в зависимости от рельефа. Мощность горизонта изменяется от 95,0 до 165,0 м. Удельный дебит скважин варьируется от 2,0 до 12,0 л/сек. Воды пресные с минерализацией 0,5-0,9 г/л и общей жесткостью 5,6-6,3 мг-экв/л. По химическому составу преимущественно, гидрокарбонатно-сульфатные-натриево-магниевые. Содержание фтора в воде несколько отклоняется от нормы и колеблется в пределах 2,0-3,0 мг/л. В перспективе для использования воды в питьевых целях предусматривается обесфторивание, с доведением содержания фтора до 0,8-1,5 мг/л.

Водоносные горизонты юрских и меловых отложений исследованы недостаточно. По имеющимся данным все они маломощные и малодебитны. Качество вод удовлетворительно, однако, практического значения для целей водоснабжения не имеют.

Воды четвертичных образований наблюдаются во флювиогляциальных и аллювиальных отложениях.

Воды флювиогляциальных образований имеют ограниченное распространение и приурочены к песчаным толщам и отличаются хорошим качеством. Водоупором являются нижнемеловые и верхнеюрские глины. Дебиты родников незначительные.

К древнеаллювиальным отложениям, слагающие надпойменные террасы рек Штырма и Нуя, приурочен водоносный горизонт незначительной мощности.Водовмещающими грунтами служат пески различной крупности. Уровень грунтовых вод залегает на глубине 1,5-3,0 м. Водообильность горизонта незначительная, с производительностью колодцев до 0,1-0,3 л/сек. Питание происходит за счет инфильтрации атмосферных осадков. Используется населением для хозяйственно-питьевых целей при помощи колодцев.

К современным аллювиальным отложениям, слагающим пойменные террасы рек и малых речек, приурочен водоносный горизонт незначительной мощности. Водовмещающими грунтами служат прослои и линзы песков, залегающих среди суглинков. Грунтовые воды встречены на глубинах 1,0-2,5 м. Водообильность горизонта незначительная. Питание происходит за счет инфильтрации атмосферных осадков. Воды часто неудовлетворительного качества. Однако они используются населением для хозяйственных нужд.

###### Подземные воды

Водоносный горизонт верхне-татарских отложений верхней перми, имеет повсеместное распространение. Водовмещающие породы – трещиноватые мергели, известняки и доломиты. По химическому составу: гидрокарбонатно-сульфатные-натриево-магниевые. Содержание фтора в воде несколько отклоняется от нормы и колеблется в пределах 2,0-3,0 мг/л. В перспективе для использования воды в питьевых целях предусматривается обесфторивание, с доведением содержания фтора до 0,8-1,5 мг/л.

Подземные воды каменноугольно-пермских карбонатных отложений широко используются для водоснабжения населенных пунктов. Пермские и каменноугольные отложения представлены карбонатными породами – известняками, доломитами трещиноватыми, кавернозными.

Водовмещающими грунтами служат пески различной крупности. Уровень грунтовых вод залегает на глубине 1,5-3,0 м. Водообильность горизонта незначительная, с производительностью колодцев до 0,1-0,3 л/сек. Питание происходит за счет инфильтрации атмосферных осадков

Посредством одиночных скважин, воды горизонта используются     для хозяйственно – питьевых целей Мичуринского сельского поселения.

###### Минерально – сырьевые ресурсы

Минерально-сырьевая база Чамзинского района характеризуется наличием нерудных полезных ископаемых, являющихся сырьем для строительной промышленности. Из месторождений строительных материалов в Чамзинском районе известны следующие:

- Алексеевское месторождение минерально-меловых пород и опок;

- Кочкушское месторождение глины.

Разработка полезных ископаемых на территории Мичуринского сельского поселения не планируется.

###### Почвы и растительность

###### Почвы

Почвы в Чамзинском районе представлены черноземами оподзоленными, черноземами выщелоченными, серые лесными, темно-серыми лесными, светло-серыми и дерново-подзолистыми. Почвенный покров поселения в основном благоприятен для возделывания сельскохозяйственных культур. В Мичуринском сельском поселении преобладают выщелоченные и оподзоленные черноземы.

Непригодные к возобновлению обработки территории располагаются в основном на мене плодородных почвах, близко к поймам рек. На данных территориях происходит деградация почв – заболачивание, дегумификация, зарастание пашни и кормовых угодий кустарником и мелколесьем.

Земли, пригодные к возобновлению сельскохозяйственной обработки покрыты черноземами и серыми.

Для повышения урожайности, почвы нуждаются во внесении органических, минеральных удобрений и углублений пахотного слоя на 20-22 см, что дает прибавку урожая в 3-8 ц с га. К эрозии почвы малоустойчивы.

###### Выводы:

- Почвы для сельского хозяйства благоприятны, но требуют внесения удобрений (азотных, фосфорных, калийных и органических).

- Почвы не устойчивы к эрозии.

- Смешанные леса представляют основную растительность Чамзинского района. Из мелколиственных пород преобладают береза, осина. Широколиственные леса представлены дубом, ясенем, орешником, липой, ольхой. Из хвойных – сосна.

Мичуринское сельское поселение расположено в лесостепной зоне. Растительность представлена смешанными и хвойными лесами, кустарниковыми зарослями по поймам рек, лугами, культурной растительностью полей и незначительными участками естественной степной растительностью. В составе флоры имеются разнообразные породы полезных растений: береза, дуб, осина, сосна, липа, клен. В кустарниковом покрове господствуют орешник, жимолость, бересклет, шиповник, крушина и др. Травяной покров хорошо развит и представлен такими видами как сныть обыкновенная, осока волосистая, ветреница; слабо развит моховой покров.

Естественная травянистая растительность сохранилась по склонам, днищам балок и в поймах.

- Мичуринское сельское поселение обладает разнообразными и значительными запасами растительных ресурсов.

- Основное значение защитное и рекреационное. Главная задача лесного хозяйства охрана леса, лесовосстановление защитных функций леса, а также их эстетической ценности.

- Заросли кустарника, произрастающие по склонам и вершинам оврагов, имеют почвозащитное значение.

- Разнообразие ассортимента и декоративность дикорастущих растений позволяет широко использовать их в озеленении населенных пунктов.

- Древесно-кустарниковые растения с сильно развитой корневой системой пригодны для противоэрозионных посадок.

- Необходим строгий режим эксплуатации растительных ресурсов с учетом  допустимой нагрузки.

- Луга – кормовая база животноводства.

###### 4.2. Биологическое и ландшафтное разнообразие

###### Лесосырьевые ресурсы

Народнохозяйственное значение лесов Мичуринского сельского поселения определяют следующие естественные и экономические факторы:

- Расположение лесов носят островной характер.

- Изрезанность рельефа овражно-балочными системами и развитие процессов водной эрозии почвы

- Густота населения

- Развитая дорожная сеть

- Степень развития сельскохозяйственного производства.

Леса Мичуринского сельского поселения относятся к I группе. Назначение природоохранное, санитарно-гигиеническое и рекреационное.

Лесные насаждения богаты растениями, обладающие фитоницидными и лекарственными свойствами. Это, прежде всего, древесные породы – дуб, сосна, береза.

Состав лесов разнообразен. Преобладают мягколиственные породы  береза, осина, липа, клен, дуб. Из хвойных пород сосна. По возрасту преобладают молодняки и средневозрастные насаждения.

###### Выводы:

Разнообразие лесного ландшафта в сочетании с пересеченным рельефом создают пейзажи и панорамы эстетической ценности, которые просто необходимо использовать для рекреационных целей.

###### Главная задача лесного хозяйства:

- Охрана леса, его восстановление, усиление защитных функций лесов и их эстетической ценности.

- Строгий режим эксплуатации растительных ресурсов.

- Кустарниковые заросли, произрастающие по склонам и вершинам оврагов имеют почво-защитное значение.

- Луга и степные участки являются кормовой базой животноводства.

- Промышленную заготовку леса на расчетный срок не устанавливать.

- Заготовка ягод, грибов, лекарственных растений, пчеловодство использовать как дополнительный экономический потенциал развития Мичуринского сельского поселения.

- Настоящим проектом предлагается в соответствии с нормативами (3 % от площади пашни) довести ежегодные полезащитные посадки до нормы.

###### Охотничье-промысловые ресурсы

Фауна района богата и разнообразна. Наиболее типичными представителями лесной зоны являются лось, кабан, куница, медведь, заяц-беляк.

Из птиц встречаются глухарь, рябчик, дятлы, дрозды, синицы и другие птицы.

По берегам рек обитают ондатра, водяная крыса, бобр, численность которого вследствие интенсивного освоения пойм и уменьшения кормовой базы сокращается.

Лесной фонд является местообитанием дикой фауны и используется  в качестве охотничьих угодий

Организацию и осуществление охоты определяют Правила производства охоты на территории Республики Мордовия, утвержденные постановлением Правительства Республики Мордовия от 19.04.1999г  № 221. В соответствии с этими правилами к охотничьей фауне отнесены:

млекопитающие – кабан, лось, пятнистый олень, бобр речной, выдра, енотовидная собака, крот, куница, ласка, норка, ондатра, медведь, заяц, волк, лисица;

птицы – гусь, лебедь, краснозобая казарка, утки, чибис, глухарь, перепел, тетерев, вальдшнеп, бекас, голубь, дрозд.

В реках и озерах: голавль, щука, окунь, лещ, пескарь, ерш, карась. Реже – судак, налим, сом.

###### Рыбное хозяйство

Рыбохозяйственное значение на территории не развито. Зарыбление прудов, построенных для целей орошения и противоэрозионных производится лишь для любительской рыбалки. Систематической работы по зарыблению и кормлению не ведется.

Для поднятия рыбохозяйственного значения естественных водоемов,  необходимо:

- Обеспечить чистоту воды.

- Создать благоприятные условия в нерестилищах, включая искусственные нерестилища.

- Соблюдать сроки рыболовства, ограничить лов в период нереста, бороться с браконьерами.

###### Ландшафтно-рекреационные ресурсы

Территория Мичуринского сельского поселения расположена в пределах западного склона пластово-ярусной Приволжской возвышенности, которая переходит в пластовую низменность. Здесь развиты ландшафты южнолесных, водноледниковых, волнисто-увалистых равнин со смешанными мелколиственными, широколиственными лесами.

Потенциал района позволяет наращивать рекреационную емкость района. Основными направлениями рассматриваются экологический туризм, промысловый туризм.

Базой для развития рекреационного направления является развитие инфраструктуры и материально-технической базы.

В рыночных условиях необходимо максимальное использование уже существующих основных фондов и коммуникаций – зданий, хозяйственных блоков, водопроводов и т.д.

При основной ориентации рекреационной зоны на отдыхающих извне, необходимо организовывать места отдыха местного населения – базы кратковременного отдыха, дома рыбака и т.д.

Важным аспектом является взаимное стимулирование развития агропромышленного и рекреационного направлений. Возможно развитие сельскохозяйственных предприятий, ориентированных на потребности отдыхающих (агропродукция для туристов). Вместе с тем, возможна организация экологического туризма с размещением отдыхающих в гостевых домах местных жителей на территории деревень.

###### Выводы:

- Ландшафтно-рекреационный потенциал поселения значителен.

- Рекреационные возможности снижены из-за широкого развития водной эрозии в    лесу.

- Выборчно-благоприятными являются леса в развитой эрозии.

- Малоблагоприятными являются леса с сильно развитой овражной сетью и мелколесье с вырубкой.

- Неблагоприятные – сельскохозяйственные земли, поймы мелких рек.

###### 4.3. Состояние здоровья населения

###### Характеристика состояния здоровья населения

Состояние здоровья населения является показателем социально-экономического развития общества, наличия в стране действенной системы социальных гарантий, характеризующих степень ответственности государства перед своими гражданами.

Республика Мордовия осуществляет серьезное реформирование в социальной сфере, в том числе в системе здравоохранения.   Внедрена   новая   медико-экономическая   модель, предусматривающая финансирование отрасли по законченному случаю. Оптимизирована структура управления организациями здравоохранения.

66,9 % от всего населения поселения составляют лица трудоспособного возраста;

19,5 % составляют лица старше трудоспособного возраста.

С 2006 года Республика Мордовия участвует в реализации национального проекта «Здоровье».

###### Общая заболеваемость населения

Общая заболеваемость населения района ежегодно увеличивается. Среди детей и подростков отмечен рост показателя общей заболеваемости.

Здоровье населения является зримым показателем социального благополучия, нормального экономического функционирования поселения.

Популяционное здоровье, измеряемое системой статистических показателей, многообразно в своем формировании в зависимости от условий жизни, факторов окружающей среды, характера гигиенического поведения, наследственной предрасположенности, уровня развития медицинской помощи и других условий, преимущественно социально-психологического характера, являющихся выражением способности общества к воспроизводству населения и обеспечения качества его здоровья.

###### Выводы:

В инженерно-геологическом отношении территория проектирования изучена слабо.

Инженерно-геологические условия рассматриваемой территории определяются геоморфологическими особенностями, литологическим составом пород, слагающих территорию, гидрогеологическими условиями и физико-геологическими процессами.

Исходя из анализа условий рельефа и геологического строения территория Мичуринского сельского поселения благоприятна для застройки и хозяйственного освоения.

Природные условия сельского поселения не налагают особых ограничений на планировочную организацию поселения. Территория сельского поселения пригодна для застройки.

##### РАЗДЕЛ 5. СОВРЕМЕННОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТЕРРИТОРИИ. ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ РАССЕЛЕНИЯ. СВЕДЕНИЯ О ВИДАХ, НАЗНАЧЕНИИ И НАИМЕНОВАНИЯХ ОБЪЕКТОВ, ИХ ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ

Формирование современной планировочной структуры Мичуринского сельского поселения обусловлено географическим положением поселения, природноклиматическими условиями, процессами хозяйственной деятельности, историческими предпосылками.

Планировочные особенности территории поселения показаны на «Карте современного использования территории (Опорный план) поселения. Карте зон с особыми условиями использования территории. Карте границ зон территорий объектов культурного наследия (при наличии ОКН)» в масштабе 1:25 000, где отражены границы земель населенных пунктов, входящих в состав Мичуринского сельского поселения, нанесены объекты транспортной инфраструктуры.

На «Карте современного использования территории (Опорный план) поселения. Карте зон с особыми условиями использования территории. Кареа границ зон территорий объектов культурного наследия (при наличии ОКН)» в масштабе 1:5 000 показано сложившееся использование территории в границах земель населенных пунктов – основные функциональные зоны, объекты транспортной, инженерной, социальной инфраструктур.

В масштабе 1:5 000 на чертеже «Карта современного использования территории (Опорный план) поселения. Карта зон с особыми условиями использования территории. Карта границ зон территорий объектов культурного наследия (при наличии ОКН)» показано функциональное зонирование населенных пунктов.

###### 5.1. Функционально-планировочная организация территории

Анализ системы расселения на территории Мичуринского сельского поселения и на территории Чамзинского муниципального района приведен в таблице 5.1.1.

##### Сравнительный анализ системы расселения

##### Мичуринского сельского поселения и

##### Чамзинского муниципального района

Таблица 5.1.1.

| № п/п | Наименование показателей | Мичуринское сельское поселение | Чамзинский муниципальный район |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Территория (всего), км2, в том числе: | 123,16 / 12,2 | 1009,5 |
| 2. 2.1. 2.2. | Население (всего), тыс. чел./%, в том числе: Городское население Сельское население | 0,885 / 2,9 - 0,885 / 2,9 | 30,6 22,2 8,3 |
| 3. | Плотность населения (всего), чел./кв. км | 7,2 | 30,3 |
| 4. | Количество районов, ед. | - | 1 |
| 5. | Количество поселений, ед. | 1 | 14 |
| 6. | Количество НП, ед./% | 11 / 20,7 | 53 |

К основным особенностям планировочной структуры Мичуринского сельского поселения относятся:

- расположение административного центра поселения с. Мичурино;

- близость к нему районного центра пгт Чамзинка.

###### 5.2. Состав и характеристика земельного фонда

###### Сводные данные по использованию земель

Проектным решением предусматривается осуществление мероприятий по планировочной организации территории Мичуринского сельского поселения, включающих в себя формирование новых жилых кварталов, реконструкцию существующих территорий, упорядочение системы культурно-бытового обслуживания населения, благоустройство территорий, устройство зеленых насаждений общего пользования и мест массового отдыха и досуга.

Настоящим проектом предлагается вести застройку, в основном, в существующих границах населенных пунктов, с учетом дополнительных территорий.

Для компактности застройки и рациональности развития инженерной, социальной и транспортной инфраструктур – необходимо освоение территорий по очередям (1 очередь – до 2025 г., 2 очередь – до 2037 г., часть территорий, предназначенных для освоения – определены за расчетный срок). Данная информация отражена в картографических материалах настоящего проекта.

Данное предложение обосновано экономическими прогнозами количественного роста населения, предполагаемого жилищного строительства, основанного на динамике строительства прошлых лет, нормативными расчетами состава и емкости объектов социально-бытового обслуживания.

##### Существующее использование территорий населенных пунктов

##### Мичуринского сельского поселения

Таблица 5.2.1.

| Зона | Макеевка | Александровка | Азарьевка | Красный Поселок | Смирновка | Инелей | Знаменское | Ногорная Вышенка | Мичурино | Новоселки | Железный |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ж1 | 26,2 | 7,4 | 18,6 | 70,3 | 19,7 | 40,9 | 83,6 | 24,2 | 143,42 | 72 | 16,7 |
| Сх1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 20,7 |  |  |
| Сх2 |  |  |  | 5,5 |  |  | 15,5 |  | 13,2 | 12,5 |  |
| О1 |  |  |  | 0,2 |  |  | 0,3 |  | 0,57 |  |  |
| О2 |  |  |  |  |  |  | 0,2 |  | 0,5 |  |  |
| О3 |  |  |  | 0,4 |  |  |  |  |  | 0,2 |  |
| О4 |  |  |  |  |  |  | 0,2 |  |  |  |  |
| И |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,01 |  |  |
| Р1 |  |  |  | 40,6 | 0,9 |  | 22,9 |  | 39,6 | 41,6 |  |
| Земли, покрытые поверхностными водами | 0,2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,4 |  |

В границах населенных пунктов Мичуринского сельского поселения имеются зелёные насаждения общего пользования, в границах с. Мичурино которые занимают 39,6 га.

Значительное количество зелёных насаждений приходится на жилую застройку – 50 % от площади индивидуальной (усадебной) застройки. Ассортимент пород традиционный – плодовые деревья и кустарники. В палисадниках произрастают сирень, калина, рябина.

Земли населенных пунктов и земли транспорта и инженерных коммуникаций занимают малые доли территории поселения, но материальная среда на этих территориях составляет каркас расселения с комплексом видов использования (различного функционального назначения).

###### 5.3. Социально-экономический потенциал

###### 5.3.1. Население. Демографический потенциал. Трудовые ресурсы.

Численность населения – важнейший базисный социально-экономический показатель, являющийся основой для социально-экономической политики, планирования экономического роста, в значительной мере влияющий на устойчивость развития территории. Демографические процессы определяют характер воспроизводства населения, изменение его численности, состояние рынка труда.

Численность населения Мичуринского сельского поселения на 01.02.2017 г. составила 885 чел. (по данным Администрации Мичуринского сельского поселения), что соответствует примерно 2,9 % от общей численности населения Чамзинского муниципального района.

##### Основные характеристики расселения Мичуринского сельского поселения

Таблица 5.3.1.1.

| № п/п | Наименование | Численность постоянного населения, чел. | Площадь муниципального образования, кв. км | Плотность населения чел./кв. км | Количество населенных пунктов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Мичуринское сельское поселение | 885 | 123,16 | 7,2 | 11 |

##### Количество населения, проживающего на территории Мичуринского сельского поселения, в разрезе населенных пунктов на 01.01.2016 г.

Таблица 5.3.1.2.

| № п/п | Наименование населенного пункта | Современное состояние |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | чел. | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Всего, в том числе: | 885 | 100,0 |
| 1 | с. Мичурино | 432 | 48,8 |
| 2 | с. Красный поселок | 167 |  |
| 3 | с. Знаменское | 94 |  |
| 4 | с.Новоселки | 1 |  |
| 5 | д. Азарьевка | 2 |  |
| 6 | д. Александровка | 0 |  |
| 7 | п. Железный | 173 |  |
| 8 | с. Инелей | 4 |  |
| 9 | п. Макеевка | 4 |  |
| 10 | д. Нагорная Вышенка | 6 |  |
| 11 | п. Смирновка | 2 |  |

Крупный населенный пункт - с. Мичурино, на который приходится 48,8 %, от общей численности населения.

Средняя продолжительность жизни населения поселения составляет в среднем 69 лет. Преобладание женщин сохраняется в силу более ранней смертности мужчин.

В соотношении мужчин и женщин преобладает женское население.

Национальный состав населения характерезуется неоднородностью. Основное население – мордва-эрьзя. Помимо мордвы и русских встречаются такие национальности как татары, украинцы, белорусы и другие.

Демографическая ситуация Мичуринского сельского поселения неуравновешенна. Перепись населения зарегистрировала уменьшение жителей в течение минувшего пятилетия. Эта тенденция сохраняется. Важнейшее влияние на состояние показателей работы сельскохозяйственных предприятий оказывает демографическая ситуация, сложившаяся в поселении.

С 2012 г. для сельского поселения, характерна четко выраженная естественная убыль населения, сложившаяся под влиянием низкой рождаемости, высокой смертности населения, большого количества людей пенсионного возраста и оттока трудоспособного населения. Убыль населения происходит не только за счет естественной убыли. Общие итоги миграции также влияют на отрицательную динамику численности населения.

В результате крайне низкой рождаемости, высокой смертности, неблагоприятного возрастного состава в поселении наблюдается уменьшение численности населения.

Сложившаяся тенденция изменения численности населения Мичуринского сельского поселения также обусловлена взаимодействием двух основных факторов:

- стремление повысить уровень и качество жизни, в том числе, увеличить доходы, в связи с чем население переезжает в крупные города;

- формирование и развитие у молодежи новых типов репродуктивного поведения, связанных с изменением в стиле и образе жизни, в результате чего наметилась тенденция трансформации возрастных кривых брачности и рождаемости в сторону их «постарения», что является типичным для многих европейских стран.

Основными факторами, определяющими численность населения, является естественное движение (естественный прирост-убыль) населения, складывающееся из показателей рождаемости и смертности, а также механическое движение населения (миграция).

###### Основными проблемами в сфере демографического развития:

- Неустойчивость позитивных тенденций в демографической динамике Мичуринского сельского поселения, в том числе:

- высокий уровень смертности трудоспособного населения;

- низкий уровень рождаемости;

- Суммарный коэффициент рождаемости в поселении остается низким. Рождаемость не компенсирует естественную убыль населения.

В поселении отмечается высокий уровень смертности.

- Недостаточность естественных резервов повышения уровня рождаемости;

- Миграционный отток населения.

К основным целям и задачам в области демографической политики можно отнести:

- повышение рождаемости, снижение уровня смертности, укрепление семьи, здоровья, стимулирование квалифицированной трудовой миграции и, как следствие, стабилизация численности населения и создание предпосылок для демографического роста;

- стимулированию рождаемости будет способствовать укрепление института семьи, повышение легитимности брачности, рост благосостояния населения, организация социальной защиты и материальной помощи молодым, многодетным и малообеспеченным семьям;

- в области снижения смертности основные направления должны быть связаны с предупреждением и снижением материнской и младенческой смертности, увеличением продолжительности жизни за счёт сокращения летальных исходов населения трудоспособного возраста от предотвратимых причин, улучшением качества жизни, созданием условий для укрепления здоровья и здорового образа жизни.

###### Трудовые ресурсы

Основными факторами, определяющими численность населения, является естественное движение (естественный прирост-убыль) населения, складывающееся из показателей рождаемости и смертности, а также механическое движение населения (миграция).

Численность трудоспособного населения Мичуринского сельского поселения на 01.01.2014 г. составила 52,2 % от населения поселения.

Преобладающая часть занятого населения сосредоточена в бюджетных организациях и субъектах среднего предпринимательства. По видам экономической деятельности в структуре занятых в экономике основную долю составляют розничная торговля, образование, медицина, сельское хозяйство. Экономически активное население в основном работает на предприятиях пгт. Чамзинка или занято ЛПХ.

Достаточно большое количество жителей, достигнув пенсионного возраста или получив право на льготную пенсию, продолжают трудиться в организациях сельского поселения.

В решении задачи оптимизации численности населения для обеспечения стабильности и устойчивости социально-экономического развития важное значение имеет учёт трудовых ресурсов, а особенно занятых, постоянно проживающих и работающих на территории.

Трудовые ресурсы формируются из лиц трудоспособного населения в трудоспособном возрасте, лиц старших возрастов и подростков, занятых в экономике.

Трудовые ресурсы являются одним из главных факторов развития территории. Уровень зарегистрированной безработицы в поселении относительно невысокий. Однако, в сельском поселении наблюдается регулярная, складывающаяся уже на протяжении более десяти лет, тенденция наличия группы жителей, которые нигде не работают, не ищут работу, не состоят на бирже. Причина наличия такой группы: откровенное нежелание некоторых граждан работать вследствие изменения в социально-психологическом сознании; материальное содержание личности за счет периодических заработков.

Рассматривая структуру занятости населения сельского поселения, следует отметить, что некоторые работники трудоустроены в организациях территории без официального трудоустройства. Причина: нежелание работодателей в соответствии с действующим законодательством оформлять трудовые отношения с работниками, осуществлять регулярные отчисления в различные фонды, брать на себя обязательства по социальным выплатам (пособиям, больничным). Все это не может не сказываться на доходной части местного бюджета.

###### Выводы:

Для решения демографической проблемы необходимо реализовать мероприятия в области здравоохранения, защиты социально уязвимых слоев населения, поддержание семьи, детства, молодежи, инвалидов, пожилых людей, изменить положение миграции.

На перспективу уровень естественного прироста во многом будет зависеть от реализации целевых программ: федеральных, областных и районных, а также мероприятий, которые должны быть осуществлены администрацией района и муниципального образования для решения демографических проблем в развитии федеральных программ.

###### 5.3.2. Экономический потенциал территории

Экономика поселения имеет аграрную направленность. В настоящее время общая земельная площадь составляет 12316 га, в том числе земли сельскохозяйственного назначения 7763,6 га.

###### Сельское хозяйство

В настоящее время в сельском поселении функционируют три сельскохозяйственных предприятия.

##### Перечень сельскохозяйственных предприятий

##### Мичуринского сельского поселения

Таблица 5.3.2.1.

| Наименование предприятия | Место расположения | Выпускаемая продукция | Площадь сельскохозяйственных угодий |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| ООО «Садовод» | Мичуринское с.п. | Животноводство, растениводство | 2506 га |
| ООО «Калиновское» | Мичуринское с.п. | Животноводство, растениводство | 570,72 га |
| ООО «Юбилейное» | Мичуринское с.п. | Животноводство, растениводство | 1288,32 га |
| КФХ «Жалилов» | Мичуринское с.п. | Животноводство, растениводство | 170,24 га |

Основная цель отрасли – восстановление, стабилизация и развитие сельского хозяйства, возобновление роста производства продукции, создание благоприятных условий для устойчивого развития сельского хозяйства, использование элитных семян высоких репродукций, районированных сортов, устойчивых к болезням и вредителям.

Основные цели Муниципальной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Чамзинском муниципальном районе на 2015–2020 годы:

- обеспечение роста объемов производства основных видов продукции, производимой предприятиями агропромышленного комплекса района;

- повышение конкурентоспособности сельскохозяйственной продукции, производимой районными сельхозтоваропроизводителями, на внутреннем и внешнем рынках в рамках вступления России во Всемирную торговую организацию;

- повышение финансовой устойчивости предприятий агропромышленного комплекса;

- устойчивое развитие сельских территорий;

- воспроизводство и повышение эффективности использования в сельском хозяйстве земельных и других ресурсов

###### Животноводство

Приоритетными направлениями животноводства в районе являются молочно-мясное и мясомолочное скотоводство, птицеводство и свиноводство. Основные породы крупного рогатого скота – молочного направления: симментальская, черно-пестрая, красно-пёстрая, голштино-фризская; мясного наплавления – лимузин; свиней – крупная белая, ландрас, дюрок.

Приоритетным направлением в развития в отрасли животноводства является повышение продуктивности животных и снижение затрат на производство продукции:

- развитие кормовой базы на основе производства культур, обеспечивающих кормопроизводство белком, которое позволит существенно уменьшить зависимость от импортных закупок белковых компонентов;

- проведение селекционной работы, направленной на совершенствование племенных и продуктивных качеств сельскохозяйственных животных;

- приобретение племенного скота и современного оборудования для животноводческих комплексов и ферм;

- внедрение достижений науки и техники, российского и иностранного инновационного опыта в сфере развития животноводства и поддержание генофонда животных;

- проведение противоэпизоотических мероприятий.

Развитие животноводства определяется наличием кормовых ресурсов при расчете 30-35 ц кормовых единиц на 1 условную голову скота.

Для развития скотоводства в районе имеются благоприятные условия в связи с наличием кормовых угодий. Существующее поголовье скота может полностью обеспечиваться кормами местного производства (грубые, сочные, зелёные, концентрированные).

Необходимо строительство новых и реконструкция животноводческих помещений, а также летних лагерей для содержания скота, строительство навозохранилищ.

Увеличение производства продукции животноводства является актуальной проблемой. Требуется рациональное использование имеющегося поголовья, его генетического потенциала. С улучшением генофонда имеющегося стада, необходимо усилить ветеринарную сеть, создать хозрасчетные пункты по искусственному осеменению животных. С развитием зернового хозяйства, предполагается развитие скотоводства, за счет производства зерна и его переработки в концентрированные корма, в составе которых 70% составляет зерно и 30% прочие компоненты. Повысится продуктивность животноводства.

Роль личного сектора в производстве сельхозпродуктов на расчетный период сохранится и, даже, рекомендуется  делать упор на развитие личных подсобных хозяйств (это актуально для безработных). Под бизнес-план - бесплатная ссуда за счет социальных выплат.

Для хозяйств,  всех форм собственности,  требуется:

- организация ремонта техники;

- создание кооперативных (частных) МТС, а также станции по техническому обслуживанию оборудования животноводческих ферм;

- агросервисное обслуживание;

- прокат и сдача в аренду техники;

- прием и переработка сельхозпродукции.

###### Выводы:

Мичуринское сельское поселение внесет достойную лепту в ресурсный потенциал района, который позволит обеспечить потребности населения в продуктах местного производства в полном объеме.

Для этого необходимо:

Совершенствовать структуру посевных площадей, расширять посевы бобовых и многолетних трав, что ведет к повышению плодородия почвы, применять приемы биологизации земледелия.

Применять элитные семена и животных.

Повысить механизацию труда.

Решить вопрос заготовки, переработки и сбыта сельхозпродукции.

Кормовая база.

Стратегическое направление развития – производство продовольственного (сильных сортов), фуражного зерна на местах. Своими силами (сушка, переработка) сбор и переработка продукции личных подсобных хозяйств.

###### Промышленность

Промышленное производство в Чамзинском районе развито незначительно и носит  внутрирайонный характер.

Промышленные предприятия сосредоточены в райцентре Чамзинка.

В с. Мичурино промышленные предприятия отсутствуют.

###### Лесная промышленность

На территории Мичуринского сельского поселения лесная промышленность отсутствует.

###### Малое предпринимательство

Малое предпринимательство является основой развития экономики, способствует ее росту, создает дополнительные рабочие места.

С учетом того, что численность занятых на крупных предприятиях, промышленного и сельскохозяйственного профиля не будет существенно расти благодаря использованию новых технологий и повышению производительности труда, большую важность приобретает вопрос использования в экономике избыточной рабочей силы. Основной потенциал в осуществлении данного процесса – развитие малого предпринимательства и в том числе личных подсобных хозяйств.

###### Туризм, рекреация

Современная туристическая индустрия является одной из крупнейших, высокодоходных и наиболее динамично развивающихся отраслей. Развитие туризма оказывает стимулирующее воздействие на развитие других секторов экономики (торговля, строительство, транспорт, связь и т.п.).

###### Кустарное производство и ремесла

Развитие кустарных промыслов – один из важнейших факторов социальной дифференциации населения.

Кустарное производство в Мичуринском сельском поселении не развито.

###### Выводы:

Мичуринское сельское поселение имеет выгодное экономико-географическое положение. Развитие промышленных производств в Мичуринском сельском поселении практически отсутствует. Большая часть учреждений и организаций сельского поселения в статистической отчетности представлены сельскохозяйственных производством. Благодаря природно-климатическим условиям и расположению вблизи пгт Чамзинка, Мичуринское сельское поселение обладает высоким потенциалом для развития рекреации и туризма.

###### 5.4. Социальная инфраструктура

###### 5.4.1. Жилищный фонд

Жилищный фонд Мичуринского сельского поселения представлен индивидуальной застройкой, а также многоквартирными домами. Количество жилых домов – 430. В с. Мичурино всего 227 жилых домов: многоквартирных домов - 0, индивидульных жилых домов - 227.

Жилищная обеспеченность, составляет около 24,4 м2/чел. Для сравнения, в Чамзинском муниципальном районе жилищная обеспеченность в целом составляет 24,7 м2/чел, в Республике Мордовия – 22,9 м2/чел.

Дома индивидуальной застройки составляют порядка 100 % от общего объема жилого фонда. Многоэтажный жилищный фонд отсутствует.

В настоящее время часть индивидуальной (усадебной) жилой застройки Мичуринского сельского поселения не используется для проживания постоянно зарегистрированных жителей. Часто такие участки используются, как дачи жителей г. Саранска.

Ввод в действие жилых домов на территории Мичуринского сельского поселения за последние 5 лет составил в среднем составил около 0,1 тыс. м2 общей площади в год (темп строительства по данным Федеральной службы государственной статистики).

В основном в поселении е ведется индивидуальное жилищное строительство, в том числе по программе «Социальное развитие села». На территории района реализуются программы Федеральная целевая программа «Жилище», ее подпрограмма «Выполнение государственных обязательств по обеспечению граждан, установленных Федеральным законодательством».

Строительство жилья в районе, да и в поселении, ведется в основном своими силами за счет собственных средств и с привлечением механизмов субсидирования, ипотечного кредитования.

Жилищно-коммунальная сфера занимает одно из важнейших мест в социальной инфраструктуре, а жилищные условия являются важной составляющей уровня жизни населения.

Для характеристики жилищных условий важен их количественный и качественный аспект. Количественная оценка позволяет определить уровень обеспеченности населения жилым фондом, плотности заселения.

В целом техническое состояние жилья удовлетворительное.

В перспективе планируется увеличить объемы вводимого и реконструируемого жилья, улучшить жилищные условия населения района, обеспечить доступность приобретения жилья, модернизировать жилищно-коммунальное хозяйство (капитальный ремонт жилого фонда), построить полигон ТБО, реконструировать и отремонтировать канализационные сети.

###### Выводы:

Основными проблемами и рисками в сфере являются:

- сравнительно высокая стоимость жилья и низкая доступность жилья эконом-класса;

- отсутствие рынка некоммерческого и коммерческого арендного жилья.

- слабо развито строительство жилья.

- высокая доля ветхого, аварийного жилья.

###### Перечень вопросов в сфере муниципальной жилищной политики, решение которых обеспечивают муниципальные органы власти:

- учет (мониторинг) жилищного фонда,

- определение существующей обеспеченности жильем населения муниципального образования,

- установление нормативов жилищной обеспеченности, учитывающие местные условия муниципального образования:

- организация жилищного строительства (вопросы его содержания относятся к жилищно-коммунальному комплексу) за счет всех источников финансирования,

- формирование нормативно-правовой базы в жилищной сфере.

###### 5.4.2. Социальная инфраструктура

К учреждениям и предприятиям социальной инфраструктуры относятся учреждения образования, здравоохранения, социального обеспечения, спортивные и физкультурно-оздоровительные учреждения, учреждения культуры и искусства, предприятия торговли, общественного питания и бытового обслуживания, организации и учреждения управления, проектные организации, кредитно-финансовые учреждения и предприятия связи, научные и административные организации и другие учреждения и предприятия обслуживания.

Наличие и разнообразие объектов обслуживания, их пространственная, социальная и экономическая доступность, являются важными показателями качества жизни населения.

Социальная инфраструктура Мичуринского сельского поселения представлена сферами дошкольного и среднего образования, здравоохранения, физической культуры и спорта, досуга, а также торговли.

Основная проблема культурно-бытового обслуживания – это качество предоставляемых услуг. Поэтому при высоких количественных показателях обеспеченности, необходимо улучшать техническое оснащение объектов образования и здравоохранения, привлекать квалифицированный персонал необходимых специальностей, расширять спектр предоставляемых бытовых услуг.

###### Общеобразовательные и дошкольные образовательные учреждения

В сельском поселении функционирует 1 образовательное учреждение (МБОУ общеобразовательная школа в с. Мичурино).

Техническое состояние образовательных учреждений удовлетворительное.

##### Образовательные учреждения на территории Мичуринского сельского поселения

Таблица 5.4.2.2.

| № п/п | Наименование школы | Местонахождение | Ёмкость, кол-во учащихся |  | Численность учителей | Состояние школьного здания (% износа) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Единица измерения | Факти- ческая |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | МБОУ «Мичуринская ООШ» | с. Мичурино | чел. | 21 | 23 | - |

* по данным Мичуринского сельского поселения

###### Учреждения дополнительного образования

В районе функционируют муниципальные бюджетные образовательные учреждения дополнительного образования детей «Чамзинская детская музыкальная школа» и «Комсомольская детская музыкальная школа», где обучаются игре на музыкальных инструментах.

###### Учреждения здравоохранения

Главной целью развития здравоохранения является увеличение продолжительности жизни и периода активной жизнедеятельности человека, обеспечение доступной медицинской и лекарственной помощи.

К основным необходимым населению, нормируемым учреждениям здравоохранения относятся врачебные амбулатории (повседневный уровень) и больницы (периодический уровень). Кроме того, в структуре учреждений первого уровня обслуживания могут быть медпункты, аптечные пункты и фельдшерско-акушерские пункты (ФАП), которые должны заменять врачебные амбулатории в тех районах, где их нет.

Медицинскую помощь населению Мичуринского сельского поселения оказывает три ФАПа.

Мощность больничных учреждений в «Социальных нормативах и нормах», одобренных распоряжением Правительства Российской Федерации от 3.07.1996 г. (в ред. распоряжения Правительства Российской Федерации от 14.07.2001 г. № 942-р), определена исходя из 134,7 коек на 10 тыс. населения, мощность амбулаторнополиклинических учреждений должна составлять 119,6 посещений в смену на 10 тыс. населения.

В соответствии с программой государственных гарантий оказания гражданам Российской Федерации бесплатной медицинской помощи норматив обеспеченности койками круглосуточного стационара должен составлять 8,42 койки и 2,19 коек дневного стационара на тыс. жителей, что несколько ниже показателя, указанного в «Социальных нормативах и нормах». Норматив обеспеченности амбулаторно-поликлинической помощью выше, указанных в «Социальных нормативах и нормах», и составляет 9,7 посещений на чел. в год (в пересчете на сменный показатель 20,1 посещений в смену на тыс. жителей) без профилактических осмотров.

Таким образом, в соответствии с «Социальными нормативами и нормами» нормативная мощность больничных учреждений должна составлять около 120 коек на тыс. жителей (на 21 % больше существующей мощности), в соответствии с программой государственных гарантий оказания гражданам Российской Федерации бесплатной медицинской помощи – 95,8 коек на тыс. жителей.

Нормативная мощность амбулаторно-поликлинических учреждений должна составлять 163,8 пос. в смену, а в соответствии с программой государственных гарантий оказания гражданам Российской Федерации бесплатной медицинской помощи – 181,4 пос. в смену.

Подводя итог вышеизложенному можно сделать вывод, что существующая мощность амбулаторно-поликлинических учреждений в муниципальном образовании соответствует нормативной.

###### Учреждения культуры и искусства

Главная задача учреждений культуры Мичуринского сельского поселения направлена на сохранение и использование историко-культурного наследия, сохранение сложившейся инфраструктуры отрасли, поддержка народных традиций, народных талантов и юных дарований, развитие разнообразных форм и видов культурно-досуговой деятельности различных слоев населения.

На территории Мичуринского сельского поселения функционирует МБУК «Культурно-досуговый центр», который включает в себя: три Дома культуры и три библиотеки.

Сформировавшиеся и сохраненные за последние годы учреждения культуры достаточно успешно функционируют, пользуются поддержкой населения. Население получает услуги, как за счет бюджетных средств, так и за счет иной, приносящей доход деятельности.

«Социальные нормативы и нормы», одобренные распоряжением Правительства Российской Федерации от 3.07.1996 г. (в ред. распоряжения Правительства Российской Федерации от 14.07.2001 г. № 942-р), предполагают для населенных пунктов людностью от 5 тыс. человек и более наличие 70 зрительских мест в клубах или учреждениях клубного типа на 1 тыс. жителей. В соответствии с СП 42.13330.2011 для клубов и библиотек сельских поселений или их групп людность от 5 до 10 тыс. человек необходимо соблюдать норму 190-140 мест на 1 тыс. чел. Из этого следует, что в Мичуринском сельском поселении необходимая нормативная мощность учреждений культурнопросветительской деятельности должна составлять от 632 зрительских мест в соответствии с «Социальными нормативами и нормами» до 1264 зрительских мест в соответствии с нормативом СП 42.13330.2011, что на 29 и 64 % выше существующей мощности.

Согласно СП 42.13330.2011 норматив обеспеченности библиотечными фондами для сельских населенных пунктов и их групп людностью от 5 до 10 тыс. человек составляет 4,5–5 тыс. единиц хранения. Обеспеченность книжным фондом в целом по сельскому поселению выше нормативных значений.

###### Объекты физической культуры и спорта

К нормируемым учреждениям физической культуры и спорта относятся стадионы и спортзалы, как правило, совмещённые со школами (повседневное обслуживание), бассейн – периодическое обслуживание.

Развитие физкультуры и спорта в Мичуринского сельского поселения должно являться одним из приоритетных направлений социальной политики администрации муниципального образования.

На территории Мичуринского сельского поселения находятся 2 спортивных учреждения:

- 1 плоскостное спортивное сооружение в с. Мичурино;

- 1 спортивный зал при школе с. Мичурино.

Особенную популярность у жителей поселения приобрела лыжная база с трассой в лесопарке пгт Чамзинка, а также Ледовый дворец, тренажерные и спортивные залы в физкультурно-оздоровительных комплексах пгт Комсомольский и Чамзинка, спортзал Алексеевского техникума.

По «Социальным нормативам и нормам», одобренные распоряжением Правительства Российской Федерации от 3.07.1996 г. (в ред. распоряжения Правительства Российской Федерации от 14.07.2001 г. № 942-р) норматив обеспеченности спортивными залами (включая спортзалы в образовательных учреждениях) составляет 3,5 тыс. кв. м площади пола на 10 тыс. чел., а норматив обеспеченности плоскостными сооружениями – 19494 кв. м на 10 тыс. чел. В соответствии с СП 42.13330.2011 норматив обеспеченности спортивными залами составляет 2,0 тыс. кв. м площади пола на 10 тыс. чел.

###### Учреждения, предприятия и организации связи, управления и финансирования

Услуги связи населению Мичуринского сельского поселения оказывают отделение почтовой связи, охват составляет 100%. Объем услуг, предоставляемых населению, за три последних года остался неизменным.

Сотовой связью пользуется все желающее население. Качество связи хорошее.

На территории поселения развит Интернет, оптико-волоконная связь, действуют местные телеканалы.

###### Административные учреждения, предприятия торговли, общественного питания и бытового обслуживания

Наиболее массовым из этих видов обслуживания являются торговля, общественное питание, бытовое и большая часть коммунального обслуживания. Развитие данных отраслей происходит, и будет происходить по принципу сбалансирования спроса и предложения. При этом спрос на те, или иные виды услуг будет завесить от уровня жизни населения.

Государственные и муниципальные власти должны создавать условия для развития услуг необходимых населению. Основные цели создания полноценной комплексной системы обслуживания муниципального образования – повышение качества и улучшение условий жизни местного населения, повышение инвестиционной привлекательности поселения путём развития системы предоставления услуг и сервиса в нём.

Качество жизни населения во многом зависит от уровня развития торговли и бытового обслуживания. В Мичуринском сельском поселении имеется 4 магазина общей площадью 176,4 кв.м. Планируется открыть магазин хозяйственных товаров и кафе.

Нормативы минимальной обеспеченности населения площадью торговых объектов в сельских поселениях в соответствии с нормативом СП 42.13330.2011 составляет 300 кв. м торговой площади на 1000 чел. Обеспеченность населения общей мощностью объектов торговли значительно ниже нормативного значения.

Сфера общественного питания и бытового обслуживания в Мичуринском сельском поселении не развита.

Для объектов общественного питания используется норматив СП 42.13330.2011 – 40 мест на тысячу населения. Обеспеченность населения этим видом услуг ниже нормативного значения.

###### Обеспечение территории местами захоронения

На территории Мичуринского сельского поселения расположены 11 кладбищ:

- с. Мичурино -12440 кв.м.;

- с. Новоселки -7825 кв.м.;

- с.Знаменское-4176 кв.м.;

- д. Нагорная Вышенка-1300 кв.м.;

- п. Железный- 1130 кв.м.;

- с. Инелей -2500 кв.м;

- с. Красный Поселок-1270 кв.м;

- с. Красный Поселок-850 кв.м;

- д. Александровка-400 кв.м.;

- п.Смирновка  -1250кв.м.;

- п.Смирновка  -1540кв.м.;

- д.Азарьевка –1020кв.м.;

- п. Макеевка-1000кв.м..

Проектом генерального плана планируется изменение существующих границ населенных пунктов за счет земель сельскохозяйственного назначения (перевод кладбищ в территорию населенных пунктов).

###### Основными проблемами и рисками в сфере социальной инфраструктуре являются:

- недостаточный уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями, в том числе современными;

- низкий уровень развития туристического потенциала и туристической привлекательности поселения;

- низкая степень вовлеченности молодежи поселения в социально-экономические процессы;

- недостаточность организации досуга молодежи;

- недостаточность работы по профилактике правонарушений молодежи и подростков;

- отсутствие молодежных инициатив;

- финансовая неподкрепленность мероприятий по молодежной политике;

- отсутствие у значительной части молодых семей нормальных условий для жизни, а также перспектив на улучшение жилищных условий, что ведет к снижению репродуктивных функций, а также к распаду семей.

###### 5.5. Инженерно-транспортная инфраструктура

Жилищный фонд Чамзинского района благоустроен лучше, чем в целом по Республике, однако общая площадь жилых помещений, оборудованных одновременно водопроводом, канализацией, отоплением, горячим водоснабжением и газом в городских поселениях составляет всего лишь 27%, в сельской местности 3% от жилищного фонда района.

###### 5.5.1. Инженерная инфраструктура

Объекты инженерной инфраструктуры коммунального назначения (водоснабжение, водоотведение, теплоснабжение и др.) предназначены для жизнеобеспечения населения и функционирования объектов центра муниципального образования.

Структура обеспеченности жилищно-коммунальными услугами в значительной степени предопределяется уровнем благоустройства жилищного фонда.

На территории Мичуринского сельского поселения имеются дома индивидуальной застройки и населенные пункты, в которых отсутствуют централизованные услуги, в основном к ним относятся дома частной застройки. В данном случае население использует индивидуальные источники тепла и водоснабжения.

В качестве напорно-регулируемой емкости используются водонапорные башни. Все водозаборные узлы требуют реконструкции.

Водоснабжение населенных пунктов осуществляется по следующей схеме: вода из скважин забирается глубинными насосами и подается непосредственно в водопроводную сеть или в водонапорную башню, а из нее в сеть.

В некоторых населенных пунктах, ввиду малой численности населения, система централизованного водоснабжения не построена, и население для хозяйственно-питьевых целей пользуется колодцами или скважинами, расположенными на приусадебных участках. Вода в этих источниках не имеет надежной защиты и поэтому представляет высокую эпидемиологическую опасность для населения.

Животноводческие комплексы обеспечиваются водой от собственных водозаборных узлов, в состав которых входят артезианские скважины и водонапорные башни.

Согласно данным проведенного анализа структуры потребления коммунальных услуг основными потребителями коммунальных услуг являются население и учреждения бюджетной сферы, что определяет ее социально значимый характер. Следовательно, оказание качественных услуг в коммунальной сфере и бесперебойная работа систем коммунального комплекса является важнейшей задачей в работе администрации поселения.

Основная проблема коммунального хозяйства - высокий уровень износа объектов инженерной инфраструктуры. Степень изношенности объектов коммунально-инженерной инфраструктуры на 01.01.2016 года составляет порядка 70 %. Большинство объектов были построены еще в советское время, так называемым хозспособом, сельскохозяйственными и промышленными предприятиями Республик Мордовия, прежде всего для собственных нужд. В связи с чем, после распада или банкротства большинства сельскохозяйственных предприятий, в муниципальную собственность были переданы изношенные объекты зачастую с избыточной мощностью, низкой эффективностью работы, не способные обеспечить современные требования, предъявляемые к качеству коммунальных услуг.

##### Показатели обеспеченности коммунальными услугами населения

##### Мичуринского сельского поселения

Таблица 5.5.1.1.

| Обеспеченность потребителей коммунальными услугами (%) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Водоснабжение | Водоотведение | Отопление |  | Газоснабжение |
|  |  | центральное | индивидуальное |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 40,0 | - | 100 |  | 100 |

###### Водоснабжение

Источниками водоснабжения Мичуринского сельского поселения являются поверхностные и подземные воды.

На территории поселения нет водозаборов с утвержденными запасами подземных вод, групповые водопроводы также отсутствуют.

Основным поставщиком услуг по обеспечению населения питьевой водой является МП Чамзинского района «Водоканал».

В хозяйственном ведении МП «Водоканал» находятся водозаборы с. Мичурино.

Ни один действующий объект водоснабжения Мичуринского сельского поселения не соответствует полностью требованиям санитарных норм и правил.

Эксплуатируемые источники не имеют нормативных размеров зон санитарной охраны в соответствии с СанПиНом 2.1.4.1110-02.

Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов хозяйственно-питьевого назначения. Зоны строгого режима не отражены, оголовки скважин находятся в неудовлетворительном состоянии. Водоразборные колонки разбиты, разрушены отмостки, смотровые колодцы заполняются талыми и дождевыми водами.

В рамках развития инфраструктуры водоснабжения необходимы следующие мероприятия:

- строительство новых подземных водозаборов и реконструкция существующих;

- установка приборов учета на водозаборные сооружения;

- обустройство зон санитарной охраны водозаборов и водопроводных сооружений на всех объектах, где их нет в настоящее время в соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02.Для водозаборов (артезианских скважин) необходимо разработать проекты и обустроить ЗСО трех поясов (Таблица 5.5.1.6.).

Зоны санитарной охраны (далее - ЗСО) объектов хозяйственно-питьевого водоснабжения назначаются в соответствии с действующими нормативами (СанПиН 2.1.4.1110-02) с целью:

- обеспечения санитарно-эпидемиологической надежности хозяйственно-питьевого водоснабжения сельского поселения;

- предупреждения загрязнения источника водоснабжения и изменения качественного состава воды в источнике ЗСО организуются в составе трех поясов.

##### Регламенты использования территории зон санитарной охраны подземных источников водоснабжения

Таблица 5.5.1.3.

| Наименование зон и поясов | Запрещается | Допускается |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| I пояс ЗСО | Все виды строительства; Выпуск любых стоков; Размещение жилых и хозяйственно-бытовых зданий; Проживание людей; Загрязнение питьевой воды через оголовки и устья скважин, люки и переливные трубы резервуаров | Ограждение и охрана; Озеленение; Отвод поверхностного стока на очистные сооружения. Твердое покрытие на дорожках Оборудование зданий канализацией с отводом сточных вод на КОС Оборудование водопроводных сооружений с учетом предотвращения загрязнения питьевой воды через оголовки и устья скважин и т.д. Оборудование водозаборов аппаратурой для контроля дебита |
| II и III пояса | Закачка отработанных вод в подземные горизонты, подземного складирования твердых отходов и разработки недр земли Размещение складов ГСМ, накопителей промстоков, шламохранилищ, кладбищ. | Выявление, тампонирование или восстановление всех старых, бездействующих или неправильно эксплуатируемых скважин, представляющих опасность в загрязнении водоносных горизонтов Благоустройство территории населенных пунктов (оборудование канализацией, устройство водонепроницаемых выгребов, организация отвода поверхностного стока) В III поясе при использовании защищенных подземных вод, выполнении спецмероприятий по защите водоносного горизонта от загрязнения: размещение складов ГСМ, ядохимикатов, накопителей промстоков, шламохранилищ и др. |

Учитывая вышесказанное, в системе водоснабжения Мичуринского сельского поселения, можно выделить следующие основные проблемы:

- высокий износ скважин и водонапорных башен;

- отсутствие санитарных зон скважин;

- высокий уровень потерь воды в сетях;

- частый выход из строя скважинных насосов;

- высокий уровень энергоемкости системы водоснабжения.

Представляется целесообразным в программе комплексного развития системы водоснабжения Мичуринского сельского поселения, предусмотреть следующие мероприятия:

- замена водонапорных башен;

- строительство новых и реконструкция старых скважин;

- строительство новых и реконструкция ветхих распределительных сетей водоснабжения;

- оптимизация энергопотребления оборудования системы водоснабжения.

###### Водоотведение

В населённых пунктах Мичуринского сельского поселения централизованная система канализации отсутствует.

Сточные воды от населения поступают в выгребы и колодцы, а затем используются для удобрения на поля и приусадебные участки.

В хозяйственную канализацию предусматривается приём сточных вод от жилой застройки, сельхозпредприятий.

В с. Мичуриноимелись канализационные очистные сооружения (отстойник), но настоящий момент они разрушены, и сточные воды без очистки сливаются в овраг.

Протяженность канализационных сетей по с. Мичурино – 1,94 км. Износ сетей канализации – 70%. Удельный вес жилой площади, оборудованной канализацией – 63,9%.

Жилая застройка большинства населенных пунктов в основном оборудована выносными туалетами с выгребными ямами. В некоторых селах имеются примитивные локальные системы водоотведения, принимающие стоки от отдельных зданий. Сточные воды сбрасываются либо напрямую, на рельеф и в водотоки, либо собираются в фильтрующие выгребные ямы и вывозятся ассенизационным транспортом на необорудованные свалки.

Сточные воды от мытья и дезинфекции машин и доильных установок перед выпуском в канализацию должны проходить предварительную очистку в грязеотстойниках с бензоуловителями.

В хозяйственную канализацию не принимается навозная жижа, которая должна собираться в водонепроницаемые жижесборники и компостироваться. В перспективе целесообразно устройство специальных установок по обработке и сушке навоза с дальнейшим использованием для целей удобрения полей.

###### Ливневая канализация

Организованное отведение поверхностного стока в сельском поселени не производится. Сетей и сооружений дождевой канализации в настоящее время не существует.

###### Теплоснабжение

Теплоснабжение потребителей Чамзинского района обеспечивается от ТЭЦ-3 «Алексеевская» мощностью 73 Гкал/час, котельными промышленных предприятий и муниципальными котельными.

На территории Чамзинского муниципального района в сфере теплоснабжения осуществляют свою деятельность предприятие ООО «Малахит».

Теплоснабжение потребителей децентрализованное.

Теплоснабжение сельского поселения осуществляется от источников, работающих на природном газе и на расчётный период теплоснабжение новых потребителей начинается от этих же источников с использованием новых энергосберегающих технологий и быстровозводимых (транспортабельных) котельных для обслуживания соц. культ. быта и сельскохозяйственного производства.

Потребители имеют индивидуальные газовые котлы.

Потребителями тепловой энергии являются:

- жилищно-коммунальный сектор;

- сельскохозяйственное производство;

- прочие потребители.

Теплоснабжение усадебной застройки осуществляется от поквартирных газовых теплогенераторов, топливом для которых является природный газ. Часть населенных пунктов района, не имеющих природного газа, используют для отопления жилых домов твердое (уголь, дрова) и жидкое топливо.

Используемые газовые теплогенераторы могут быть одноконтурные – только для отопления помещений и двухконтурные – для отопления и приготовления горячей воды.

Система теплоснабжения промышленных объектов осуществляется от индивидуальных котельных.

###### Выводы:

Теплоснабжение индивидуальной жилой застройки осуществляется от индивидуальных отопительных систем (печи, камины, котлы).

Отопление населенных пунктов необходимо развивать на основе блочных котельных установок на газовом топливе, а частную застройку коттеджного типа - индивидуальными газовыми котлами.

###### Газоснабжение

Источником газоснабжения Чамзинского района является участок магистрального газопровода Саратов - Горький, диаметром 820 мм Р≤7,5 МПа.

От магистрального газопровода Саратов-Горький с юго-западной стороны через весь район (с выходом в восточной части района) проложен газопровод-отвод на ГРС «Дубенки», диаметром 529 мм, давлением 7,5 МПа.

От газопровода-отвода газ поступает на 5 ГРС района: «Победа», «Чамзинка», «Алексеевка», «Алексеевка –2» и «Медаево». От ГРС по распределительным газопроводам среднего (0,3 МПа) давления газ поступает на ГРП населенных пунктов.

Поставку природного газа в Чамзинский район осуществляет филиал ООО «Волготрансгаз» Починковское ЛПУМГ от Уренгойского месторождения. Сжиженным газом район снабжает Саранская ГНС ОАО «Мордовгаз».

Потребителями природного газа в районе являются:

- население, использующее природный газ для приготовления пищи, горячей воды и нужд отопления;

- промышленные и коммунально-бытовые предприятия.

В 1977 - 1979 г. введен в эксплуатацию газопровод высокого и среднего давления, проходящий по территории Мичуринского сельского поселения. Газифицирован на 95 % один населенный пункт: с. Мичурино.

В настоящее время поселение полностью газифицировано.

В газифицированных домах установлены индивидуальные газовые водонагреватели различной производительности (в зависимости от площади отапливаемого помещения).

Жители населенных пунктов, в которые природный газ не поступает, используют сжиженный газ для приготовления пищи и горячей воды, а также для отопления жилых домов.

Техническое состояние газового хозяйства (трубопроводы, ГРС, ГРП) находятся в удовлетворительном состоянии.

###### Основные проблемы в газоснабжении:

К основным проблемам, препятствующим эффективному развитию газификации поселения, относятся:

- межпоселковые газопроводы высокого давления не закольцованы, что снижает надежность в газоснабжении населенных пунктов.

###### Электроснабжение

Собственных источников электроснабжения Мичуринское сельское поселение не имеет, поэтому электроснабжение осуществляется от системы ОАО «Мордовэнерго» через опорные подстанции 110/10 кВ.

Основными распределительными сетями ОАО «Мордовэнерго» в районе являются сети напряжением 110/10 кВ, выполненные на металлических и железобетонных опорах.

Электрические сети и трансформаторные подстанции находятся на балансе Чамзинского РЭС, ГУП РМ «Мордовкоммунэнерго» Чамзинского участка «Электротеплосеть».

В Чамзинском районе находится Алексеевская ТЭЦ-3, расположенная пгт. Комсомольский.

На территории Мичуринского сельского поселения имеется понизительная подстанция ПС «Мичурино» 35/10 кВ.

Существующая схема высоковольтных электрических сетей обеспечивает надёжное электроснабжение поселения. Основной проблемой является изношенность распределительных электрических сетей.

##### Оснавные характеристики ПС 35/10 кВ

##### Мичуринского сельского поселения

Таблица 5.5.1.5.

| № п/п | Наименование ПС | Напряжение, кВ | Кол-во и мощность установленных трансформаторов, Шт, МВА | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | ПС «Мичурино» | 35/10 | 2 х 2,5 |  |

Техническое состояние сельских электрических сетей удовлетворительное. Износ воздушных линий электропередач и трансформаторных подстанций составляет 70%.  Большой процент потерь электроэнергии, в основном на отопление жилых помещений.

В связи с высокой степенью износа электрического оборудования и сетей для надёжного электроснабжения потребителей в соответствии с требуемыми категориями надёжности электроснабжения необходимо включение в программу комплексного развития мероприятий по модернизации электросетевого оборудования и замене изношенных линий электропередач.

Для обеспечения дополнительной мощности новых объектов сельской инфраструктуры необходимо осуществление мероприятий по строительству новых трансформаторных подстанций и прокладке новых электрических сетей (воздушных и кабельных линий электропередач напряжением 0,4-10 кВ).

###### Связь

За счёт частных инвестиций и государственных вложений в Мичуринском сельском поселении существует телефон, сотовая связь.

Телефонная сеть Чамзинского района эксплуатируется оператором сети Электросвязи – Линейно-техническим цехом (ЛТЦ) пгт. Чамзинка, входящим в состав филиала ОАО «ВолгаТелеком» Республики Мордовия.

Телефонизация Мичуринского сельского поселения осуществляется от двух автоматических телефонных станции (АТС) расположенных в селе Мичурино.

Сети сотовой подвижной связи в настоящее время в значительной степени удовлетворяют потребности Мичуринского сельского поселения в услугах мобильной связи.

###### Санитарная очистка территории

###### Анализ сложившейся в настоящее время ситуации в среде обращения с отходами производства и потребления на территории Мичуринского сельского поселения позволил выявить следующее:

- твердые бытовые отходы (ТБО) населенных пунктов с.п. Мичуринского вывозятся на свалку. При отсутствии договоров на вывоз мусора на лицензированный полигон, администрации необходимо заключить их со специализированной организацией;

- планово-регулярной системой сбора ТБО охвачено с. Мичурино. Основным поставщиком услуг по санитарной очистке является ООО «Спецавтохозяйство».

- применяется контейнерный сбор ТБО от населения с учетом количества образующихся ТБО. На территории поселения 1 контейнерная площадка. Жители сектора индивидуальной застройки частично производят утилизацию мусора на приусадебных участках, частично также выносят отходы и оставляют в специализированной машине, регулярно объезжающей по закрепленным территориям. Часть мусора вывозится жителями самостоятельно собственными транспортными средствами либо на договорной основе с физическими и юридическими лицами;

- отсутствуют региональные схемы размещения объектов по захоронению, утилизации и обезвреживанию отходов, в том числе решение вопросов по утилизации ртути и ртутьсодержащих приборов, захоронения пестицидов и других особо опасных токсических веществ отсутствуют. Строительство установок по утилизации ртути и ртутьсодержащих приборов, по обезвреживанию, утилизации пестицидов в районе не ведется. Промышленные, ртутьсодержащие отходы хранятся на временных площадках на предприятиях, для дальнейшего вывоза на специализированные предприятия для обезвреживания и утилизации;

- отсутствует схема санитарной очистки сельского поселения. На территории действует Схема санитарной очистки Чамзинского муниципального района;

- отсутствие централизованных пунктов по сбору вторичного сырья;

- отсутствие мусороперерабатывающих и мусоросортировочных заводов в Чамзинском муниципальном районе;

- не ведется утилизация ртути и ртутьсодержащих приборов в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 03.09.2010 г. № 681 «Об утверждении Правил обращения с отходами производства и потребления в части осветительных устройств, электрических ламп, ненадлежащие сбор, накопление, использование, обезвреживание, транспортирование и размещение которых может повлечь причинение вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям и окружающей среде», Федерального закона от 06.10.2003г №131-ФЗ  «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ», Федерального закона от  24.06.1998 г. № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления»  в целях регулирования деятельности по обращению с отработанными ртутьсодержащими лампами.

В настоящее время требуется решение проблемы по ликвидации несанкционированных свалок.                 Часть отходов производства и потребления размещается на территории несанкционированных свалок на окраинах населенных пунктов и в лесополосе.

Продолжающиеся загрязнения природной среды жидкими и твердыми отходами производства вызывают деградацию среды обитания и наносят ущерб здоровью населения, в последнее время остается острой экологической проблемой, имеющей приоритетное социальное и экономическое значение.

Очистка территорий населенных пунктов – одно из важнейших мероприятий, обеспечивающих экологическое и санитарно-эпидемиологическое благополучие населения и охрану окружающей среды.

Сложившаяся система сбора и удаления твердых бытовых отходов не предусматривает раздельного сбора бытовых опасных отходов и отходов, которые могут быть использованы в качестве вторичного сырья.

Сбор твердых бытовых отходов на территориях предприятий и организаций производится работниками данных предприятий и организаций. Вывоз ТБО осуществляется транспортными средствами данных предприятий и организаций либо на основании договоров с иными юридическими или физическими лицами.

В связи с вышеизложенным, вывезенные на территорию свалки ТБО подлежат регулярному (не реже одного раза в месяц) буртованию и уплотнению с целью уменьшения их объёма и занимаемой площади.

Администрацией Мичуринского сельского поселения осуществляется контроль за состоянием территории посредством объезда территории Поселения с целью выявления несанкционированных свалок и принятия мер по их ликвидации.

Для обеспечения финансирования данных работ при планировании бюджета на соответствующие периоды закладывается определенная сумма на ликвидацию несанкционированных свалок.

Основными нерешенными вопросами в сфере санитарной очистки территории Мичуринского сельского поселения являются:

- отсутствие пунктов приема вторичного сырья;

- наличие несанкционированных свалок на территории Мичуринского сельского поселения, приводящих к загрязнению почвы, грунтовых вод, атмосферного воздуха.

Система обезвреживания отходов противоречит санитарно-гигиеническим требованиям в следующем:

- отсутствует разработанная система снижения объема отходов, поступающих на захоронение;

- захоронение отходов производится без предварительного извлечения вторичных ресурсов и опасных отходов.

В Мичуринском сельском поселении отсутствует система управления потоками твердых бытовых отходов, отсутствует ведение статистической отчетности по отходам, нет единой базы данных по накоплению различных видов отходов, объемам их складирования и переработки. Отсутствует нормативная документация, устанавливающая объемы образования и размещения отходов, регулирующая вопросы обращения отходов производства и потребления, нет информации о морфологическом составе муниципальных отходов.

###### Выводы:

Основными проблемами и рисками в инженерной инфраструктуре являются:

- возрастающее количество отходов потребления, не отвечающих нормативным требованиям, что создает угрозу загрязнения окружающей среды.

- недостаточное развитие инфраструктуры, высокий износ сетей, инфраструктурные риски: 80 % износа:

- водопроводных сетей;

- водонапорных башен;

- скважин;

- трансформаторных подстанций;

- отсутствие санитарных зон скважин.

###### Скотомогильник

Одной из серьезных экологических проблем Чамзинского муниципального района остается проблема обустройства охранных зон, существующих и консервация недействующих скотомогильников. Согласно данным ветеринарной службы, на территории Мичуринского сельского поселения скотомогильники отсутствуют.

###### 5.5.2. Транспортная инфраструктура

Транспортная инфраструктура представляет собой материальную основу осуществления взаимосвязей, необходимых для жизнедеятельности, функционирования и развития производства. Она играет одну из ключевых ролей в экономическом и социальном развитии общества, обеспечивая осуществление производственных, трудовых, рекреационных, социально-культурных и бытовых связей, посредством доставки грузов к местам производства, граждан к местам приложения труда и обратно, приобретения товаров и получения услуг, отдыха и оздоровления, развлечений и контактов.

Основные транспортные связи (с райцентром и столицей) осуществляются по автомобильным дорогам личным и общественным автотранспортом.

###### Внешние и внутренние транспортные связи

Внешние и внутренние транспортные связи осуществляются автомобильным транспортом.

Транспортный каркас сельского поселения сформирован автомобильными дорогами федерального, регионального и местного значения.

Дороги, ведущие к населённым пунктам Мичуринского сельского поселения - асфальтированы.

На территории Мичуринского сельского поселения имеются грунтовые дороги.

Опорная сеть – республиканские дороги утверждаются 1 раз в 5 лет.

По территории Мичуринского сельского поселения проходят автодороги общего пользования.

###### Выводы:

В зимнее время возникает проблема очистки дорог от снега в населённых пунктах.

В период снежных заносов и весенней распутицы ограничены возможности оказания первой медицинской помощи и подъезда в экстренных ситуациях.

###### Водный транспорт

Водный транспорт на территории Мичуринского сельского поселения отсутствует. На период развитие этой инфраструктуры не намечается.

###### Трубопроводный транспорт

Территорию Мичуринского сельского поселения не пересекает магистральный трубопроводный транспорт. На период развитие этой инфраструктуры не намечается.

###### Улично-дорожная сеть

Улично-дорожная сеть внутри населенных пунктов, как правило, не благоустроена, исключая те её участки, по которым проходят автодороги местного значения. Общая протяженность улично-дорожной сети составляет около 19,9 км.

##### Улично-дорожная сеть

##### Мичуринского сельского поселения*

Таблица 5.5.2.2.

| № п/п | Наименование улицы, объекта | Длина (м) | Покрытие (км) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | асфальт | гравийное | грунтовое |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | с. Мичурино ул. Садовая | 1,0 | 1,0 | 0 | 0 |
| 2 | ул . Пугачева | 0,500 |  |  | 0,500 |
| 3 | Ул Полевая | 0,400 |  | 0,400 |  |
| 4 | Ул. Молодежная | 0,450 |  |  | 0,450 |
| 5 | Ул.Школьная | 0,460 |  |  | 0,460 |
| 6 | Ул. Пролетарская | 0,300 | 0,300 |  |  |
| 7 | Ул. Советская | 0,100 |  |  | 0,100 |
| 8 | Ул.Центральная | 1,5 |  |  | 1,5 |
| 9 | Ул. Молодежная | 0,300 |  |  | 0,300 |
| 10 | с. Новоселки ул.Ленина | 0,500 |  |  | 0,500 |
| 11 | Ул. Центральная | 0,200 |  |  | 0,200 |
| 12 | Ул. Заводская | 0,400 |  |  | 0,400 |
| 13 | Ул. Новая | 0,500 | 0,500 |  |  |
| 14 | Ул.Огнеупорная | 0,400 |  |  | 0,400 |
| 15 | с. Знаменское ул. Центральная | 0,800 |  |  | 0,800 |
| 16 | Ул. Молодежная | 0,500 |  |  | 0,500 |
| 17 | С. Красный Поселок ул. Центральная | 2,0 |  |  | 2,0 |
| 18 | Ул. Подлесная | 0,800 |  |  | 0,800 |
| 19 | п. Смирнока Ул. Дачная | 1,0 |  |  | 1,0 |
| 20 | Ул. Садовая | 1,5 |  |  | 1,5 |
| 21 | д. Александровка, ул. Нагорная | 0,800 |  |  | 0,800 |
| 22 | п. Макеевка ул. Зеленая | 1,5 |  |  | 1,5 |
| 23 | д. Нагорная Вышенка,ул. Центральная | 0,800 |  |  | 0,800 |
| 24 | с. Мичурино – д.Нагорная Вышенка | 2,5 |  |  | 2,5 |
| 25 | С. Мичурино до кладбища | 0,690 |  |  | 0,690 |
|  | ИТОГО: | 19,9 | 1,8 |  | 18,1 |

* по данным администрации Мичуринского сельского поселения

Существующая улично-дорожная сеть населенных пунктов обеспечивает внутреннюю транспортную связь, местами приложения труда, а также обеспечивает выход на внешние автодороги.

###### Пассажирское сообщение

Паасажирское сообщение Мичуринского сельского поселения осуществляет Чамзинское муниципальное автотранспортное предприятие и автобусы частных предпринимателей с лицензиями на перевозки.

Сельский транспорт (маршруты общественного транспорта): один маршрут общественного транспорта Чамзинка- Мичурино.

Пригородные маршруты связывают Мичуринское сельское поселение с основными городами республики и с другими поселениями регулярными автобусными сообщениями по дорогам с твёрдым покрытием, имеющим IV техническую категорию.

Основные проблемы:

- зимнее содержание дорог;

- высокий износ автопарка;

- техническое состояние дорог.

###### Автомобильный транспорт

На протяжении всего анализируемого периода отмечается рост численности легковых автомобилей. Уровень автомобилизации – 40% населения имеют личный транспорт. Количество грузовых автомобилей незначительно снижается, а количество автобусов – сохраняется на прежнем уровне.

Согласно прогнозу, эта же тенденция сохранится.

###### Объекты обслуживания транспорта:

На территории Мичуринского сельского поселения отсутсвуют топливозаправочные комплексы.

###### Выводы:

Основными проблемами и рисками в транспортной инфраструктуре являются - недостаточное развитие транспортной инфраструктуры (недостаточно финансовых средств для приведения автомобильных дорог поселения в нормативное состояние).

##### РАЗДЕЛ 6. ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ ОБЪЕКТОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ НА КОМПЛЕКСНОЕ РАЗВИТИЕ ЭТИХ ТЕРРИТОРИИ

При разработке генерального плана Мичуринского сельского поселения на архитектурно-планировочное решение основное влияние оказали: сложившаяся застройка, внешние транспортные связи, рельеф местности, природное окружение села.

В основу организации поселения положены принципы создания наилучших условий для труда, быта и отдыха населения и отвечающих санитарно-гигиеническим, техническим и эстетическим требованиям, целесообразное размещение по их функциональному назначению и архитектурной выразительности в композиции поселения. Максимальное сохранение исторически сложившейся структуры поселения.

Архитектурно-композиционным ядром Мичуринского сельского поселения является село Мичурино. В нем пространственно объединены ведущие объекты общественного назначения – школа, 4 магазина, ФАП, библиотека, Дом культуры, отделение связи, филиал сбербанка, 2 АТС.

В соответствии с проектными решениями  «Территориальной комплексной схемы градостроительного развития Республики Мордовия» принятая на территории республики система расселения строится по ранговому принципу:

- республиканский опорный центр;

- опорные центры зональных систем расселени;

- центры групповых систем расселения;

- центры местных систем расселения

Село Мичурино является центром Мичуринского сельского поселения с транспортными условиями и объектами межселенных функций.

Мичуринское сельское поселение состоит из 11 населённых пунктов с численностью 885 человек.

Плотность населения по Чамзинскому району – 30,3 чел./км².

Плотность населения по Мичуринскому сельскому поселению – 7,2 чел./км².

Проектом предлагается не вносить существенных изменений в сложившуюся систему расселения.

###### Архитектурно-планировочная организация населённых пунктов

В основу архитектурно-планировочной организации населённых пунктов Мичуринского сельского поселения были положены следующие принципы:

Взаимосвязанное расположение всех архитектурно-планировочных элементов, образующих каждый населённый пункт в единый рационально-организованный государственный организм.

- Чёткое функциональное зонирование (членение села на зоны промышленные, жилые и общественные).

- Организация санитарно-защитных зон, соблюдение природоохранных, и санитарно-гигиенических требований.

- Целесообразная транспортная схема, обеспечивающая удобную и скоростную связь между зонами.

- Максимальное сохранение исторически сложившейся застройки.

- Полное освоение резервов в границах населённых пунктов.

###### 6.1. Функциональное зонирование территории

Перспективная территориальная организация Мичуринского сельского поселения базируется на исторически сложившейся планировочной структуре и дальнейшем ее совершенствовании.

Выполнен системный планировочный анализ территории Мичуринского сельского поселения по следующим факторам:

- Современному градостроительному состоянию территории.

- Оценки сельскохозяйственных земель

- Лесохозяйственной деятельностью и лесоустройством

- Анализу состояния особо охраняемых территорий

- Инженерно-строительным условиям

- Условиям водообеспеченности

- Агроклиматическим условиям

- Экологической оценке

- Планировочным условиям, включающим оценку по транспортной обеспеченности

Кроме перечисленных факторов выявлены эродированные территории, на которых необходимо проведение противоэрозионных мероприятий.

Функциональное зонирование является одним из основных инструментов регулирования градостроительной деятельности. Зонирование устанавливает рамочные условия использования территории, обязательные для всех участников градостроительной деятельности в части функциональной принадлежности, плотности и характере застройки, ландшафтной организации территории.

Функциональное зонирование территории области основывается на анализе современного использования территории, положения элементов территории в общей пространственной системе районов, характера природопользования.

Разработанное в Генеральном плане Мичуринского сельского поселения функциональное зонирование базируется на выводах комплексного градостроительного анализа, учитывает планировочную специфику поселения, сложившиеся особенности использования сельских земель, требования охраны объектов природного и культурного наследия. При установлении территориальных зон учтены положения Градостроительного, Земельного и Водного кодексов Российской Федерации, требования специальных нормативов и правил, касающиеся зон с нормируемым режимом градостроительной деятельности.

Проектом предусмотрено чёткое функциональное зонирование Мичуринского сельского поселения. При проектировании был произведен комплексный учёт архитектурно градостроительных традиций природно-климатических ландшафтных, национальных бытовых, охраны окружающей среды памятников истории и культуры. Упорядочение планировочной структуры и сети улиц, системы общественного обслуживания.

Генеральным планом на территории населенных пунктов муниципального образования Мичуринского сельского поселения устанавливаются границы следующих функциональных зон:

######     Жилые зоны:

- зона застройки индивидуальными жилыми домами;

- зона застройка малоэтажными жилыми домами;

######    Общественно-деловые зоны:

- зона делового, общественного и коммерческого назначения,

- зона дошкольных и общеобразовательных учреждений;

- зона учреждений здравоохранения и социальной защиты;

- зона культовых зданий;

######     Зоны производственного использования:

- зона производственных объектов IV, V класса опасности;

######    Зоны инженерной и транспортной инфраструктур:

- зона объектов инженерной инфраструктуры;

######    Зоны сельскохозяйственного использования:

- зона сельскохозяйственных угодий;

- зона сельскохозяйственного производства;

######    Зоны рекреационного назначения:

- зона озеленения общего пользования,

######    Зоны специального назначения:

- зона кладбищ;

######    Зоны, не вовлеченная в градостроительную деятельность.

Границы функциональных зон установлены с учетом границ зон с особыми условиями использования территорий и отображены на чертеже «Карте функциональных зон».

- Жилые зоны – необходимо предусматривать в целях создания для населения удобной, здоровой и безопасной среды проживания.  В жилых зонах разрешается размещать жилые дома разных типов, с включением встроенных или пристроенных объектов социального и культурно-бытового обслуживания, в соответствии с СП 42.13330.2011, п.5.1.

- Общественно-деловые – предназначены для размещения объектов здравоохранения, культуры, торговли, общественного питания, социального и коммунально-бытового назначения, предпринимательской деятельности, объектов среднего и высшего профессионального образования, административных, научно-исследовательских учреждений, культовых зданий, стоянок автомобильного транспорта, объектов делового, финансового назначения, иных объектов, связанных с обеспечением жизнедеятельности граждан.

- Зоны производственного использования – предназначены для размещения промышленных и коммунально-складских объектов или иных предназначенных для этих целей производственных объектов, с различными воздействиями на окружающую среду, как правило, требующих устройства санитарно-защитных зон шириной более 50 м.

- Зоны инженерной и транпортной инфраструтур – предназначены для застройки объектами железнодорожного, автомобильного, речного, морского, воздушного и трубопроводного транспорта, связи, инженерной инфраструктуры.

- Рекреационные зоны – это территории, занятые лесами, скверами, парками, садами, прудами, озерами, водохранилищами, пляжами, а также территории, предназначенные для отдыха, туризма, занятий физической культурой и спортом.

- Зоны сельскохозяйственного использования – предназначены под пашни, под многолетние насаждения, для размещения предприятий и объектов сельскохозяйственного назначения, а также для ведения сельского хозяйства, дачного хозяйства, садоводства, личного подсобного хозяйства.

- Зоны специального назначения – территории, используемые или предназначенные для размещения кладбищ и свалок, а также территории санитарно-защитных зон и санитарных разрывов;

- Зоны, не вовлеченная в градостроительную деятельность – территории лугов, пастбищ, сенокосов, залежей, болот, древесно-кустарниковой растительности, нарушенных земель и т. п.

Режимы использования территории в пределах рассматриваемых зон должны соответствовать строительным, экологическим, противопожарным и другим действующим нормам. Цель функционального зонирования - обеспечить сохранение качеств местности и последовательное оздоровление окружающей среды, которая достигается выполнением комплекса мероприятий. Данные положения являются базой для последующей разработки регламентов в «Правилах землепользования и застройки», на основе функционального зонирования в качестве местного нормативного акта.

###### 6.1.1. Зоны с особыми условиями использования территории

К основным ограничениям градостроительной деятельности относятся зоны с особыми условиями использования территории. В соответствии с Градостроительным кодексом РФ к зонам с особыми условиями использования территории отнесены:

- санитарно-защитные зоны;

- охранные зоны:

- зоны санитарного разрыва;

###### Санитарно-защитные зоны

Основные требования по организации и режимы использования территорий санитарно-защитных зон определены в СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» Новая редакция, СанПиН 2.2.1./2.1.1.-2361-08 «Изменения № 1 к СанПиН 2.2.1./2.1.1.1200-03 Новая редакция, СанПиН 2.2.1/2.1.1.2555-09 «Изменение № 2 к СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 Новая редакция, СанПиН 2.2.1/2.1.1.2739-10 «Изменения и дополнения № 3 к СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 Новая редакция, СНиП 42-01-2002 «Газораспределительные системы», СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность», СНиП 32-03-96 «Аэродромы»; ГОСТ 22283-88 «Шум авиационный. Допустимые уровни шума на территории жилой застройки и методы его измерения»; СНиП 23-03-2003 Защита от шума.

###### Санитарно-защитные зоны предприятий, сооружений и иных объектов

Санитарно-защитные зоны (СЗЗ) предприятий предназначены для создания защитного барьера между территориями промышленных площадок и жилой застройки, ландшафтно-рекреационных зон, зон отдыха, курортов с обязательным установлением специальных информационных знаков, а также организации дополнительных озелененных площадей. Размеры СЗЗ устанавливаются в соответствии с санитарной классификацией предприятий, производств и объектов (СанПиН.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов»).

В целях обеспечения безопасности населения и в соответствии с ФЗ «О санитарно – эпидемиологическом благополучии населения», вокруг объектов и производств, являющихся источниками воздействия на среду обитания и здоровье человека, устанавливается специальная территория с особым режимом использования, размер которой обеспечивает уменьшение воздействия загрязнений на атмосферный воздух (химического, биологического и физического) до значений, установленных гигиеническими нормативами.

Ориентировочный размер СЗЗ промышленных производств и объектов разрабатывается последовательно: расчетная (предварительная) санитарно – защитная зона, выполненная на основании проекта с расчетами рассеивания загрязнения атмосферного воздуха и физического воздействия на атмосферный воздух и установленная (окончательная) – на сновании натурных наблюдений и измерений для подтверждения расчетных параметров.

Размеры и границы санитарно-защитной зоны определяются в проекте санитарно-защитной зоны (СЗЗ). Разработка проектов СЗЗ для объектов I-III класса опасности является обязательной.

Использование площадей С33 должно осуществляться с учетом ограничений, установленных действующим законодательством и нормативными документами.

###### Территория санитарно-защитной зоны предназначена для:

- обеспечения снижения уровня воздействия до требуемых гигиенических нормативов по всем факторам воздействия за её пределами;

- создания санитарно-защитного и эстетического барьера между территорией предприятий и территорией жилой застройки;

- организации дополнительных озелененных площадей, обеспечивающих экранирование, ассимиляцию и фильтрацию загрязнителей атмосферного воздуха, и повышение комфортности микроклимата.

##### Основные требования по организации и режимы использования территорий санитарно-защитных зон (СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов»

Таблица 6.1.1.1.

| Допускается | Запрещается |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| Допускается размещать в границах санитарнозащитной зоны промышленного объекта или производства здания и сооружения для обслуживания работников указанного объекта и для обеспечения деятельности промышленного объекта (производства): - нежилые помещения для дежурного аварийного персонала; - помещения для пребывания работающих по вахтовому методу (не более двух недель); - здания управления, конструкторские бюро; - здания административного назначения; - научно-исследовательские лаборатории; - поликлиники; - спортивно-оздоровительные сооружения закрытого типа; | В санитарно-защитной зоне не допускается размещать: - жилую застройку, включая отдельные жилые дома, ландшафтно-рекреационные зоны; - зоны отдыха; - территории курортов, санаториев и домов отдыха; - территорий садоводческих товариществ и коттеджной застройки; - коллективных или индивидуальных дачных и садово-огородных участков; - а также других территорий с нормируемыми показателями качества среды обитания; |
| Допускается размещать в границах санитарнозащитной зоны промышленного объекта или производства здания и сооружения для обслуживания работников указанного объекта и для обеспечения деятельности промышленного объекта (производства): - бани, прачечные; объекты торговли и общественного питания; - мотели, гостиницы; - гаражи, площадки и сооружения для хранения общественного и индивидуального транспорта; - пожарные депо; - местные и транзитные коммуникации, ЛЭП; - электроподстанции, нефте- и зопроводы; - артезианские скважины для технического водоснабжения; - водоохлаждающие сооружения для подготовки технической воды; - канализационные насосные станции; - сооружения оборотного водоснабжения; автозаправочные станции; - станции технического обслуживания автомобилей; - в санитарно-защитной зоне объектов пищевых отраслей промышленности, оптовых складов продовольственного сырья и пищевой продукции, производства лекарственных веществ, лекарственных средств и (или) лекарственных форм, складов сырья и полупродуктов для фармацевтических предприятий, допускается размещение новых профильных, однотипных объектов, при исключении взаимного негативного воздействия на продукцию, среду обитания и здоровье человека. | В санитарно-защитной зоне не допускается размещать: − спортивные сооружения, детские площадки; − образовательные и детские учреждения, − лечебно-профилактические и оздоровительные учреждения общего пользования. |
|  | В санитарно-защитной зоне и на территории объектов других отраслей промышленности не допускается размещать: - объекты по производству лекарственных веществ; лекарственных средств и (или) лекарственных форм; - склады сырья и полупродуктов для фармацевтических предприятий; - объекты пищевых отраслей промышленности; - оптовые склады продовольственного сырья и пищевых продуктов; - комплексы водопроводных сооружений для подготовки и хранения питьевой воды, которые могут повлиять на качество продукции. |

Санитарно-защитная зона является обязательным элементом промышленного предприятия и объекта, являющегося источником химического, биологического или физического воздействия. Уровень загрязнения или уровень воздействия в ней выше нормативов, принятых для селитебных территорий. Предоставление земельных участков в границах санитарно-защитных зон производится при наличии заключения территориальных органов Госсанэпиднадзора об отсутствии нарушений санитарных норм и правил.

Достаточность ширины санитарно-защитной зоны должна быть подтверждена выполненными по согласованным и утвержденным в установленном порядке методам расчета рассеивания выбросов в атмосфере для всех загрязняющих веществ, распространения шума, вибрации и электромагнитных полей с учетом фонового загрязнения среды обитания по каждому из факторов за счет вклада действующих, намеченных к строительству или проектируемых предприятий.

Ограничения градостроительной деятельности, связанные с санитарно-защитными зонами, носят временный характер и подлежат корректировке в системе градостроительного и санитарно-гигиенического мониторинга.

Рекомендуется на промышленных и производственных предприятиях, которые являются источниками вредных выбросов и в санитарно-защитную зону которых попадает жилая застройка и другие запрещенные нормативами объекты, предусмотреть внедрение передовых ресурсосберегающих, безотходных и малоотходных технологических решений, позволяющих максимально сократить или избежать поступлений вредных химических или биологических компонентов выбросов в атмосферу, почву и водоемы, предотвратить или снизить воздействие физических факторов до гигиенических нормативов и ниже.

После реализации мер по уменьшению вредного воздействия на окружающую среду возможно сокращение размеров санитарно-защитных зон и разрывов.

Подобные решения принимаются и осуществляются учреждениями государственной санитарно-эпидемиологической службы с учетом результатов данных санитарно-эпидемиологической экспертизы, материалов, характеризующих применяемый технологический процесс, расчетов рассеивания выбросов загрязняющих веществ и вредных физических воздействий, и при обязательном подтверждении достаточности С33 данными лабораторных наблюдений.

Использование площадей С33 осуществляется с учетом ограничений, установленных действующим законодательством, СанПиН и нормами Градостроительного кодекса РФ и должно иметь последовательную проработку её территориальной организации – озеленения и благоустройства.

Территория СЗЗ не может рассматриваться как резервная для расширения промышленной и жилой застройки без соответствующей обоснованной корректировки границ СЗЗ.

###### Охранные зоны

###### Водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы водных объектов

Водоохранной зоной является территория, примыкающая к акваториям морей, рек, озер, водохранилищ, болот и других поверхностных водных объектов, на которой устанавливается специальный режим хозяйственной и иных видов деятельности с целью предотвращения загрязнения, засорения, заиления и истощения водных объектов, а также сохранения среды обитания объектов животного и растительного мира. В пределах водоохранных зон устанавливается специальный режим хозяйствования и иных видов деятельности. Соблюдение особого режима хозяйствования на территории водоохранных зон и прибрежных защитных полос является составной частью комплекса природоохранных мер по улучшению гидрологического, гидрохимического, санитарного и экологического состояния водных объектов и благоустройству их прибрежных территорий.

В границах водоохранных зон устанавливаются прибрежные защитные полосы, на территориях которых вводятся дополнительные ограничения хозяйственной и иной деятельности.

Полоса земли вдоль береговой линии водного объекта предназначается для общего пользования. Каждый гражданин вправе пользоваться (без использования механических транспортных средств) береговой полосой для передвижения и пребывания около водных объектов, в том числе, для осуществления любительского и спортивного рыболовства и причаливания плавучих средств.

Размеры водоохранных зон и береговых полос водных объектов на территории Мичуринского сельского поселения в соответствии со статьей 65 Водного кодекса РФ представлены в таблице 6.1.1.2.

##### Размер водоохранных зон и прибрежных защитных полос водных объектов

##### Мичуринского сельского поселения

Таблица 6.1.1.2.

| № п/п. | Наименование водного объекта | Протяженность водотока, км | Размер водоохраной зоны (м) | Размер прибрежной защитной полосы (м) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Пруд |  | 50 | 50 |
| 2. | р. Инелей |  | 50 | 50 |
| 3. | р. Сингалейка |  | 50 | 50 |
| 4. | р. Б. Турлейка |  | 50 | 50 |
| 5. | р. М. Турлейка |  | 50 | 50 |
| 6. | р. Бутырлейка |  | 50 | 50 |
| 7. | р. Нуя |  | 50 | 50 |

##### Установленные регламенты хозяйственной деятельности водоохранных зон и прибрежных защитных полос (в соответствии с Водным кодексом Российской Федерации от 4.12.2006 г. № 201-ФЗ статья 65)

Таблица 6.1.1.3.

| Зоны | Запрещается | Допускается |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Водоохранная зона | - использование сточных вод для удобрения почв; - размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребления, радиоактивных, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ; - осуществление авиационных мер по борьбе с вредителями и болезнями растений; - движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие. | - проектирование, размещение, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения и истощения вод в соответствии с водным законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды. |
| Прибрежная защитная полоса | - распашка земель; - размещение отвалов размываемых грунтов; - выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн. |  |

Согласно ст. 65 ч.18 Водного кодекса РФ, установление на местности границ водоохранных зон и границ прибрежных защитных полос водных объектов, в том числе посредством специальных информационных знаков, осуществляется в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.

###### Зоны санитарной охраны источников водоснабжения

Использование территорий в соответствии с СанПиНом 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения», СНиП 2.04.02-84 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения», СанПиН 2.1.5.980-00 «Гигиенические требования к охране поверхностных вод». Основной целью создания и обеспечения режима в зонах санитарной охраны (ЗСО) является санитарная охрана от загрязнения источников водоснабжения и водопроводных сооружений, а также территорий, на которых они расположены.

В соответствии СанПиН 2.1.4.1110-02:

- границы первого пояса ЗСО подземных водозаборов должна находиться на расстоянии не менее 30 и 50 м от крайних скважин.

- граница второго пояса ЗСО определяется гидродинамическими расчетами исходя из условий, что микробное загрязнение, поступающее в водоносный пласт за пределами второго пояса, не достигнет водозабора.

- граница третьего пояса ЗСО, предназначенного для защиты водоносного пласта от химических загрязнений, также определяется гидродинамическими расчетами.

##### Ограничения на использование территорий зон санитарной охраны источников питьевого водоснабжения (СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения», СНиП 2.04.02-84 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения», СанПиН 2.1.5.980-00 «Гигиенические требования к охране поверхностных вод»)

Таблица 6.1.1.4.

| Наименование зон | Запрещается | Допускается |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| I пояс ЗСО | - все виды строительства; - проживание людей; посадка высокоствольных деревьев; - применение ядохимикатов и удобрений; - размещение жилых и хозяйственно бытовых помещений; спуск сточных вод, в т.ч. водного транспорта; купание, стирка белья, водопой скота; другие виды водопользования, оказывающие влияние на качество воды. | - ограждение; планировка территории; озеленение; отведение поверхностного стока за пределы пояса в систему КОС. |
| II пояс ЗСО | - закачка отработанных вод в подземные горизонты, подземное складирование твердых отходов, разработка недр земли; - размещение складов ГСМ, ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей промстоков, шламохранилищ и др.; - размещение кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации, полей фильтрации, навозохранилищ, животноводческих и птицеводческих предприятий и др.; - применение удобрений и ядохимикатов; - расположение стойбищ и выпас скота; - рубка главного пользования и реконструкция; сброс промышленных, сельскохозяйственных, городских и ливневых сточных вод. | - купание, туризм, водный спорт, рыбная ловля, в установленных местах при соблюдении гигиенических требований к охране вод и к зонам рекреации; рубки ухода и санитарные рубки леса; - новое строительство с организацией отвода стоков на КОС; - добыча песка, гравия, дноуглу- бительные работы по согласованию с Госсанэпиднадзором отведение сточных вод, не отвечающих гигиеническим требованиям санитарное благоустройство территории населенных пунктов. |
| III пояс ЗСО | - размещение кладбищ, ското- могильников, полей ассенизации, полей фильтрации, навозохранилищ, животноводческих и птицеводческих предприятий и др.; - применение удобрений и ядохимикатов; расположение стойбищ и выпас скота; - рубка главного пользования и реконструкция; - сброс промышленных, сельскохозяйственных, городских и ливневых сточных вод. |  |

- пояс (строгого режима) включает территорию расположения водозаборов, очистных сооружений, резервуаров чистой воды, напорных резервуаров и водонапорных башен, а также санитарно-защитные полосы водоводов, в пределах которых запрещаются все виды строительства, не имеющего непосредственного отношения к водозабору.

- пояс (режимов ограничений) включает территорию, предназначенную для предупреждения загрязнения воды источников водоснабжения. В пределах II-III поясов ЗСО градостроительная деятельность допускается при условии обязательного канализования зданий и сооружений, благоустройства территории, организации поверхностного стока и др.

###### Охранные зоны

Охранная зона – территория с особыми условиями использования, которая устанавливается в порядке, определённом Правительством Российской Федерации, вокруг объектов инженерной, транспортной и иных инфраструктур в целях обеспечения охраны окружающей природной среды, нормальных условий эксплуатации таких объектов и исключения возможности их повреждения.

Охранные зоны объектов инженерной инфраструктуры (объектов электросетевого хозяйства, объектов системы газоснабжения, сетей связи и сооружений связи, магистральных трубопроводов) устанавливаются в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 24 февраля 2009 г. № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон»; Федеральным законом от 7 ноября 2011 г. № 303-ФЗ «О газоснабжении в Российской Федерации»; Постановление Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 № 878 «Об утверждении Правил охраны газораспределительных сетей»; Федеральным законом от 7 июля 2003 г. № 126-ФЗ  «О связи»; Постановлением Правительства Российской Федерации от 09 июня 1995 № 578 «Об утверждении Правил охраны линий и сооружений связи Российской Федерации»; Постановлением Госгортехнадзора Российской Федерации от 22 апреля 1992 № 9 «Правила охраны магистральных трубопроводов».

По территории Мичуринского поселения проходит коридор ЛЭП, напряжением 110 кВ, 35 кВ и 10 кВ.

Вдоль действующих воздушных линий электропередачи по прямой линии в обе стороны от крайних проводов напряжением: до 1 кВ – 2 м; 1-20 кВ – 10 м; до 35 кВ – 15 м; до 110 кВ – 20 м.

Вдоль действующих подземных электрокабелей – по 5 м в обе стороны от коммуникаций (на чертеже условно не показаны).

Вдоль действующих кабелей связи – по 2 м в обе стороны от коммуникаций (на чертеже условно не показаны).

Охранная зона электроподстанции устанавливается шириной 15 м.

По территории Мичуринского поселения проходит газопровод.

Для межпоселкового газопровода, для обеспечения нормальных условий эксплуатации и исключения возможности повреждения должны быть установлены охранные зоны в соответствии с «Правилами охраны газораспределительных сетей» (Постановление правительства РФ от 20.11.2000. № 878) – для данных трасс – 2 метра от осей крайних газопроводов с каждой стороны.

Придорожные полосы устанавливаются в соответствии с Федеральным законом от 8 ноября 2007 г. №257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Постановлением Правительства Российской Федерации от 1 декабря 1998 г. № 1420 «Об утверждении Правил установления и использования природорожных полос федеральных автомобильных дорог общего пользования». Для автомобильных дорог, за исключением автомобильных дорог, расположенных в границах населенных пунктов, устанавливаются придорожные полосы. Решение об установлении границ придорожных полос автомобильных дорог федерального, регионального или муниципального, местного значения или об изменении границ таких придорожных полос принимается соответственно федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по оказанию государственных услуг и управлению государственным имуществом в сфере дорожного хозяйства, уполномоченным органом исполнительной власти субъекта.

Размер придорожной полосы зависит от категории автомобильной дороги. На территории сельского поселения представлены автомобильные дороги следующих категорий:

- 75 м - для автомобильных дорог первой и второй категорий;

- 50 м - для автомобильных дорог третьей и четвертой категорий;

- 25 м - для автомобильных дорог пятой категории.

###### Зоны санитарного разрыва

К зонам санитарного разрыва относятся земельные участки, необходимые для обеспечения нормального функционирования транспорта, сохранности, прочности и устойчивости сооружений, устройств и других объектов транспорта, а также прилегающие к землям транспорта земельные участки, подверженные оползням, обвалам, размывам и другим опасным воздействиям. Порядок установления охранных зон, их размеров и режима определяется для каждого вида транспорта в соответствии с действующим законодательством.

Санитарный разрыв определяется минимальным расстоянием от источника вредного воздействия до границы жилой застройки или другой территории с нормируемыми показателями среды обитания.

Санитарные разрывы от транспортных коммуникаций устанавливаются в соответствии с СанПиНом 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» (новая редакция), СанПиН 2.2.1. /2.1.1.-2361-08 «Изменения № 1 к СанПиН 2.2.1./2.1.1.1200-03 Новая редакция, СанПиН 2.2.1/2.1.1.2555-09 «Изменение № 2 к СанПиНу 2.2.1/2.1.1.1200-03 Новая редакция, СанПиН 2.2.1/2.1.1.2739-10 «Изменения и дополнения № 3 к СанПиНу 2.2.1/2.1.1.1200-03 Новая редакция, СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений».

Санитарные разрывы от инженерных коммуникаций (магистральных газопроводов, магистральных нефтепроводов, линий электропередач) определяются в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» (новая редакция), СанПиН 2.2.1. /2.1.1.-236108 «Изменения № 1 к СанПиН 2.2.1./2.1.1.1200-03 Новая редакция, СанПиН 2.2.1/2.1.1.2555-09 «Изменение № 2 к СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 Новая редакция, СанПиН 2.2.1/2.1.1.2739-10 «Изменения и дополнения № 3 к СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 Новая редакция; СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»; СНиП 2.05.06-85* «Магистральные трубопроводы»; СНиП 42-012002 «Газораспределительные системы».

- Для межпоселковых газопроводов (св. 0,6 до 1,2 МПа, диаметром до 300 мм)    создаются санитарные разрывы, минимальные расстояния от газопровода до фундаментов зданий и сооружений приняты в настоящем проекте в размере – 10 м (от оси крайнего газопровода с каждой стороны), (СП 42-101-2003).

- В районах усадебной и садово-дачной застройки расстояния от окон жилых помещений (комнат, кухонь и веранд) до стен дома и хозяйственных построек (сарая, гаража, бани), расположенных на соседних земельных участках, должны быть не менее 6 м, а расстояния до сараев для содержания скота и птицы – в соответствии с СанПиНом 2.2.1/2.1.1.1200. Расстояние от границ участка должно быть не менее: до стены жилого дома – 3 м, до хозяйственных построек – 1 м. При отсутствии централизованной канализации расстояние от туалета до стен соседнего дома необходимо принимать не менее 12 м, до источника водоснабжения (колодца) – не менее 25 м. (СП 42.13330.2011, п.7.1).

- В сельских поселениях размещаемые в пределах жилой застройки группы сараев должны содержать не более 30 блоков каждая. Сараи для скота и птицы следует предусматривать на расстоянии от окон жилых помещений дома не менее: одиночные или двойные – 10 м, до 8 блоков – 25 м, от 8 до 30 блоков – 50 м.  (СП 42.13330.2011, п.7.3).

- Вдоль автодорог муниципального значения (общей сети) для вновь размещаемой жилой застройки устанавливается санитарный разрыв - 50 метров, до садово-дачной застройки - 25 метров.

###### Зона месторождений полезных ископаемых

В соответствии с ФЗ «О недрах» и СНиП 2.07.01–89*, п. 14.3 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений», Актуализированная редакция, застройка площадей залегания подземных ископаемых, а также размещение в местах их залегания подземных сооружений допускается с разрешения Федерального органа управления государственным фондом недр или его территориальных органов и органов государственного горного надзора только при условии обеспечения возможности извлечения полезных ископаемых или доказанности экономической целесообразности застройки.

###### Зоны с особым природоохранным режимом

К территориям природоохранного назначения относятся леса, выполняющие защитные функции. В пределах земель природоохранного назначения вводится особый правовой режим использования территории, ограничивающий или запрещающий виды деятельности, которые несовместимы с основным назначением этих земель. В соответствии с Лесным Кодексом РФ к защитным лесам относятся леса, основным назначением которых является выполнение водоохранных, защитных, санитарно-гигиенических, оздоровительных и иных функций.

Все леса на землях лесного фонда в поселении относятся к защитным лесам.

По целевому назначению и категории защитности леса в поселении подразделяются:

1.       Защитные леса, в том числе:

1.1.    Леса, выполняющие функции защиты природных и иных объектов, в том числе:

1.1.1  Зеленые зоны;

1.1.2  Защитные полосы лесов, расположенных вдоль автодорог;

1.1.3  Противоэрозионные леса;

1.2.    Ценные леса, в том числе:

1.2.1. Запретные полосы лесов по берегам рек и водохранилищ.

Защитные леса подлежат освоению в целях сохранения средообразующих, водоохранных, защитных, санитарно-гигиенических, оздоровительных и иных полезных функций лесов с одновременным использованием лесов при условии, если это использование совместимо с целевым назначением защитных лесов.

###### Рыбоохранные зоны

Порядок организации рыбоохранных зон устанавливается Постановлением Правительства Российской Федерации от 6 октября 2008 г. № 743 «Об утверждении Правил установления рыбоохранных зон».

###### Рыбохозяйственные заповедные зоны

Порядок организации рыбохозяйственных заповедных зон устанавливается Постановлением Правительства Российской Федерации от 12 августа 2008 г. № 603 «Об утверждении Правил образования рыбохозяйственных заповедных зон»

###### Охранные зоны стационарных пунктов наблюдений за состоянием окружающей природной среды

Охранные зоны стационарных пунктов наблюдений за состоянием окружающей природной среды устанавливаются в соответствии с Федеральным законом от 19.07.1998 № 113-ФЗ «О гидрометеорологической службе» и Постановлением Правительства РФ от 27.08.1999 № 972 «Об утверждении Положения о создании охранных зон стационарных пунктов наблюдений за состоянием окружающей природной среды, ее загрязнением».

###### Охранные зоны и охрана геодезических пунктов

Охранные зоны и охрана геодезических пунктов устанавливаются в соответствии с Федеральным законом от 26.12.1995 № 209-ФЗ «О геодезии и картографии» и Постановлением Правительства РФ от 07.10.1996 № 1170 «Об утверждении Положения об охранных зонах и охране геодезических пунктов на территории Российской Федерации».

###### Охранные зоны стационарных пунктов наблюдений за состоянием окружающей природной среды

Охранные зоны стационарных пунктов наблюдений за состоянием окружающей природной среды устанавливаются в соответствии с Федеральным законом от 19.07.1998 № 113-ФЗ «О гидрометеорологической службе» и Постановлением Правительства РФ от 27.08.1999 № 972 «Об утверждении Положения о создании охранных зон стационарных пунктов наблюдений за состоянием окружающей природной среды, ее загрязнением».

###### Охранные зоны и охрана геодезических пунктов

Охранные зоны и охрана геодезических пунктов устанавливаются в соответствии с Федеральным законом от 26.12.1995 № 209-ФЗ «О геодезии и картографии» и Постановлением Правительства РФ от 07.10.1996 № 1170 «Об утверждении Положения об охранных зонах и охране геодезических пунктов на территории Российской Федерации».

###### 6.1.2. Инженерная подготовка территории

На территории Мичуринского сельского поселения отмечен целый ряд физико-геологических процессов и явлений, отрицательно влияющих на нормальную жизнедеятельность территории.

Среди них: затопление паводками редкой повторяемости, подтопление грунтовыми водами и наличие заболоченных территорий, неорганизованный сток поверхностных вод и сброс их в водоемы без очистки, оврагообразование, речная эрозия, наличие карстующихся, слабых и просадочных грунтов.

Развитие экзогенных геологических процессов обусловлено особенностями геоморфологического и геологического строения территории.

Экзогенные геологические процессы наносят значительный ущерб народному хозяйству, в ряде случаев приводят к разрушительным последствиям. Вследствие активизации оползней, затопления, подтопления, боковой речной эрозии разрушены или находятся под угрозой разрушения жилые здания и прочие объекты некоторых населенных пунктах.

Для ликвидации отрицательных факторов природных условий и в целях повышения общего благоустройства территории предусмотрен комплекс мероприятий по инженерной защите и подготовке территории:

- мероприятия по защите от затопления;

- понижение уровня грунтовых вод и ликвидация заболоченностей;

- регулирование русел рек и водотоков;

- противоэрозионные мероприятия (благоустройство овражных территорий, строительство берегоукрепительных и противооползневых сооружений);

- организация поверхностного стока;

- строительство очистных сооружений ливневой канализации.

##### Мероприятия по инженерной защите Мичуринского сельского поселения

Таблица 6.1.2.1.

| Наименование населенного пункта | Наименование реки |  |  | Наименование видов работ |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Защита от затопления | Защита от подтопления | Благоустр. берегового склона, противооползневые | Органи зация поверхностного стока | Противокарсто вые мероприятия |
| 1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| с. Мичурино |  | р. Большая Турлейка | + |  | + | + | + | - |

Все перечисленные мероприятия образуют единый, взаимоувязанный комплекс инженерной защиты, направленный на оптимизацию среды проживания и предотвращение возможности техногенных аварий, связанных с хозяйственной деятельностью.

На последующих стадиях проектирования по результатам инженерно-геологических изысканий проектные предложения должны уточняться.

###### Защита от затопления

Особенно опасным из перечисленных природных процессов является затопление паводком 1% обеспеченности, которому подвергаются значительные территории района, в том числе занятые жилой застройкой.

Территория поселения ежегодно подвергается воздействию весеннего половодья в большей или меньшей степени, в зависимости от ряда природных факторов, влияющих на интенсивность притока талых вод и их объем. К таким факторам относятся: запас воды в снежном покрове перед началом снеготаяния, атмосферные осадки в период весеннего таяния и половодья, глубина промерзания почвы и пр.

В период половодья возможно затопление пойменных территорий населенных пунктов, сельскохозяйственных полей и угодий, автомобильных дорог, повреждение промышленных, сельскохозяйственных и транспортных объектов.

Незначительному затоплению паводковыми водами 1% обеспеченности подвергаются территории нескольких населенных пунктов, расположенных на пойменных территориях рек

В зону возможного затопления паводком 1% обеспеченности в той или иной степени попадает с. Мичурино.

Согласно СНиП 2.07.01-89* территории поселений, расположенных на прибрежных участках, должны быть защищены от затопления паводковыми водами 1% обеспеченности.

Способы защиты затапливаемых территорий зависят от высоты расчетного горизонта высоких вод и площади территории, подверженной затоплению, особенностей использования данной территории, ценности защищаемого жилищного фонда и промышленных предприятий, инженерного городского хозяйства и природных особенностей территории.

Для защиты затапливаемых территорий от затопления паводком 1% обеспеченности необходимо проведение комплекса мероприятий по инженерной защите. В состав этих мероприятий входит: строительство дамбы обвалования с креплением напорного откоса и строительством придамбового дренажа, понижение уровня грунтовых вод, вертикальная планировка и организация поверхностного стока на всей защищаемой территории. Причем отвод собранных поверхностных и подземных вод должен быть принудительным, т. е. необходимо строительство насосных станций перекачки.

Отметка бровки дамбы или подсыпаемой территории принимается не менее чем на 0,5 м выше расчетного горизонта высоких вод с учетом высоты волны при ветровом нагоне. Превышение гребня дамбы обвалования над расчетным уровнем устанавливается в зависимости от класса сооружений согласно СНиП 2.06.15-85 и СНиП 33-01-2003.

За расчетный горизонт высоких вод принимается отметку наивысшего уровня воды повторяемостью: один раз в 100 лет – для территорий, застроенных или подлежащих застройке жилыми и общественными зданиями; один раз в 10 лет – для территорий парков и плоскостных спортивных сооружений.

В качестве основных средств инженерной защиты от затопления кроме обвалования или искусственного повышения территории предусматривается регулирование русла водотока в составе расчистки (с целью увеличения пропускной способности), и строительство берегоукрепительных сооружений.

Регулирование русла водотока как самостоятельное средство защиты от затопления может быть эффективно в условиях паводка с малым слоем затопления.

На период пока не будут осуществлены мероприятия по защите от затопления паводками, проектом предлагается единственно возможный вариант защиты населения, проживающего на затапливаемых территориях, это заблаговременное предупреждение и эвакуация населения в случае возникновения опасности затопления паводками. Эту обязанность должны взять на себя два ведомства: местные власти и управление МЧС по РМ.

###### Защита от подтопления

Подтоплению грунтовыми водами в той или иной мере подвергаются территории практически всех населенных пунктов, а также земли сельскохозяйственного назначения.

Инженерные мероприятия по защите от подтопления на территории населенных пунктов не проводились. Были построены осушительные системы на территории пастбищ и сенокосов. К настоящему времени эти системы находятся в большинстве случаев в неудовлетворительном состоянии.

Для защиты от подтопления предусматривается комплекс мероприятий, обеспечивающих предотвращение подтопления территорий и отдельных объектов в зависимости от требований строительства, функционального использования и особенностей эксплуатации.

Защита от подтопления включает:

локальную защиту от подтопления отдельно стоящих зданий и сооружений или группы зданий и сооружений, территории в целом;

водоотведение самотечное или принудительное;

при необходимости очистку дренажных вод;

ликвидацию утечек из водонесущих коммуникаций и искусственных водоемов.

Для защиты от подтопления территории поселений с высоким стоянием грунтовых вод предусматривается понижение уровня грунтовых вод. В соответствии со СНиП 2.06.15-85 понижение уровня грунтовых вод в зоне капитальной застройки предусматривается путем устройства закрытых дренажей, норма осушения 2 м. На территории усадебной застройки и на территориях стадионов, парков и других озелененных территорий общего пользования допускается открытая осушительная сеть, норма осушения – не менее 1 м.

На заболоченных и заторфованных участках, подлежащих застройке, наряду с понижением уровня грунтовых вод следует выполнить пригрузку их поверхности минеральными грунтами, а при соответствующем обосновании допускается выторфовывание. Толщина слоя пригрузки минеральными грунтами устанавливается с учетом последующей осадки торфа и обеспечения необходимого уклона территории для устройства поверхностного стока.

###### Противоэрозионные мероприятия

Эрозионные процессы на территории поселения развиты повсеместно и представлены плоскостным смывом, овражной и речной эрозией, оползневыми образованиями.

Для предотвращения плоскостного смыва и роста оврагов используются три вида мероприятий: агротехнические, гидротехнические и лесомелиоративные.

Агротехнические мероприятия включают пахоту и посев сельскохозяйственных культур поперёк склонов, снегозадержание и регулирование снеготаяния, залужение эродированных склонов, бороздование, лункование, создание микролиманов, щелевание и другие. Проведение агротехнических мероприятий не требует больших затрат.

Лесомелиоративные мероприятия заключаются в создании специальных противоэрозионных лесопосадок. Приовражные лесополосы необходимо размещать вдоль бровки оврагов. Расстояние от бровки оврага до лесополосы принимают равным 4-5 м. Ширина приовражных полос – 12-24 м.

Гидротехнические мероприятия предусматриваются в тех случаях, когда применение других мероприятий недостаточно для прекращения эрозионных процессов и заключаются в строительстве на приовражных участках и непосредственно в оврагах, балках, в руслах ручьев и рек гидротехнических сооружений.

Типы гидротехнических сооружений: водозадерживающие (канавы, валы, террасы), водонаправляющие (канавы, валы), водосбросные (быстротоки, перепады, водосбросы), перегораживающие (плотины, дамбы, запруды).

Для предотвращения дальнейшего развития эрозионных процессов (роста оврагов) на территории района построено два водохранилища и несколько прудов.

Овраги могут быть использованы для размещения жилой и коммунально-хозяйственной зон, прокладки улиц различного назначения и подземных коммуникаций, устройства зон отдыха, парков, садов, искусственных водоемов, спортивных сооружений и т.д.

В этом случае с целью благоустройства овражных территорий предлагается проведение специальных инженерных мероприятий в составе:

частичной или полной засыпки овражных территорий;

срезка и террасирование склона в целях повышения его устойчивости;

регулирования стока поверхностных вод с помощью вертикальной планировки и устройства системы поверхностного водоотвода склоновых и присклоновых территорий;

регулирования грунтового стока с помощью строительства дренажей;

каптажа родников;

агролесомелиорации склонов и присклоновых территорий.

Речной эрозии в той или иной степени подвержены практически все водотоки района. Особенную активность этот процесс приобретает во время прохождения паводков, что приводит к разрушениям или создает опасность для находящихся в береговых зонах построек и сооружений.

Для борьбы с речной эрозией необходимо проведение мероприятий по берегоукреплению на разрушенных эрозией склонах, если этот процесс угрожает жилой, общественной застройке, промышленной или складской зонам, автомобильной или железной дорогам, проходящим вдоль эрозионных склонов.

Кроме того, эрозия является одним из самых опасных негативных процессов, вызывающих деградацию и уничтожение почвенного покрова и наносящих невосполнимый ущерб земельным ресурсам. В комплексе мер по борьбе с эрозией почв первостепенное место отводится организационно-хозяйственным, агротехническим, гидротехническим и лесомелиоративным мероприятиям.

В целях защиты сельскохозяйственных земель от эрозионных процессов Республиканской программой «Сохранение и восстановление плодородия почв земель сельскохозяйственного назначения и агроландшавтов по Республике Мордовия на 2006-2010 годы» планируется строительство противоэрозионных гидротехнических сооружений и посадка защитных лесных насаждений. Средняя урожайность сельскохозяйственных культур под защитой лесных насаждений должна увеличиться на 18-19%.

###### Противооползневые мероприятия

Оползни осложняют склоны многих долин рек, отмечаются в бортах крупных оврагов.

Для стабилизации оползневых проявлений необходимо:

срезка и террасирование склона в целях повышения его устойчивости;

регулирование стока поверхностных вод с помощью вертикальной планировки территории и устройства системы поверхностного водоотвода (перехват поверхностного стока и водоотвод минуя по возможности оползневой склон);

регулирование грунтового стока по склонам и тальвегам оврагов и речным склонам;

предотвращение инфильтрации воды в грунт, в том числе обеспечение контроля и своевременную ликвидацию утечек из водонесущих коммуникаций;

строительство удерживающих сооружений;

агролесомелиорация склонов и присклоновых территорий;

закрепление грунтов.

В каждом конкретном случае необходимо учитывать, что целесообразность проведения противооползневых мероприятий определяется степенью его соответствия основной причине оползневого явления. В качестве обязательного условия при осуществлении противооползневых мероприятий следует предотвращать любые подрезки склонов, как в пределах оползневых тел, так и вне. Совершенно недопустимы подрезки склонов, находящихся в состоянии предельного равновесия. Поэтому на первых этапах следует добиться снижения степени обводненности склонов (либо отдельных их участков) за счет организации и водоотвода поверхностного стока и лесомелиорации, а затем проводить основные мероприятия противооползневого комплекса.

Проведение комплекса указанных мероприятий позволит предотвратить дальнейшее развитие эрозионных процессов в целом и оползневых процессов в частности.

###### Организация и очистка поверхностного стока

Организация поверхностного стока является одним из основных видов противоэрозионных мероприятий.

Организация стока поверхностных вод осуществляется комплексным решением горизонтальной и вертикальной планировки территории и специальной системы водоотвода.

При проектировании системы дождевой канализации предусматривается устройство сети открытых водостоков на территории индивидуальной застройки и зеленой зоны, и закрытых – на территории капитальной, блокированной и коттеджной застройки.

Согласно требованиям, предъявляемым в настоящее время к использованию и охране поверхностных вод, стоки перед выпуском в водоем необходимо подвергать очистке на очистных сооружениях дождевой канализации.

Благоустройство и регулирование русел водотоков и водоемов

Предусматривается комплекс мероприятий по улучшению состояния водотоков и водоемов:

расчистка русла ручьев и прудов, частичное дноуглубление;

берегоукрепление отдельных разрушающихся участков;

соблюдение режима водоохранных зон и прибрежных защитных полос.

Выполнение мероприятий по инженерной подготовке территории позволит облегчить рациональное использование территорий населенных пунктов, создаст условия для полноценного и эффективного градостроительного использования неудобных и непригодных территорий, подверженных воздействию отрицательных физико-геологических процессов, обеспечит стабильность зданиям и сооружениям, позволит защитить сельскохозяйственные земли от эрозионных процессов и ввести их в сельскохозяйственный оборот.

###### Водохозяйственные системы и сооружения

Водохозяйственные системы на территории района представлены прудами и водохранилищами, системами технического и хозяйственно-питьевого водоснабжения промышленных и коммунальных предприятий, системами очистки и сброса сточных вод, мелиоративными системами.

###### Гидротехнические сооружения

На территории построены водохранилища для мелиоративных целей (орошение земель). Все пруды и водохранилища оборудованы водосбросными сооружениями. При наполнении водохранилищ выше расчетного уровня (отметки НПУ) сброс воды в нижний бьеф происходит в автоматическом режиме.

В настоящее время водохранилища в мелиоративных целях (для орошения земель) в основном не используются, а служат только для рекреации и любительского рыболовства.

Ввиду разукомплектования насосно-силового оборудования, дождевальной техники, разрушения оросительной сети, а также в результате реорганизации самих сельскохозяйственных предприятий, полив сельскохозяйственных культур в последние годы практически не производился.

Техническое состояние гидротехнических сооружений искусственных водоёмов неудовлетворительное. Требуется реконструкция и капитальный ремонт перегораживающих и водозаборных сооружений, расчистка водоёмов, благоустройство берегов.

С целью вовлечения в сельскохозяйственное производство существующие мелиоративные системы и сооружения предусматривается реконструкция, восстановление, ремонт и надежная эксплуатация существующих гидротехнических сооружений, расчистка и благоустройство искусственных прудов и водохранилищ.

Это позволит ввести орошаемые земли в сельскохозяйственный оборот, а также использовать водоемы для целей полива зелёных насаждений и организации отдыха населения.

###### 6.2. Развитие и совершенствование планировочной структуры поселения и системы расселения

Развитие населённых пунктов населения направлено на улучшение планировочной структуры и благоустройства территории.

На первую очередь наибольшее планировочное развитие получат населённые пункты, определённые проектом, как центры хозяйственной деятельности, туризма и отдыха.

Предприятия сельского хозяйства и коммунально-складские объекты будут развиваться на общественных площадках за счёт упорядочения и благоустройства территории с соблюдением санитарных норм.

Проектом предлагается рассмотреть вопрос организации въездов в населённые пункты. Для этого необходимо планировочное и объектно-пространственное решение населённых пунктов, а также их благоустройство.

###### 6.2.1. Планируемое использование территории

Проектом планируется следующее использование земель в Мичуринском сельском поселении.

##### Сведения о планированном использовании земель по категориям

##### Мичуринского сельского поселения

Таблица 6.2.1.1.

| № п/п | Категория земель* | Площадь (га) | % от общей площади |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Всего, площадь территории Мичуринского сельского поселения, в том числе: | 12316 | 100 |
| 1. | Земли сельскохозяйственного назначения | 7754,8 |  |
| 2. | Земли населенных пунктов | 749 |  |
| 3. | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения | - |  |
| 4. | Земли особо охраняемых территорий и объектов | - |  |
| 5. | Земли лесного фонда | 3769,6 |  |
| 6. | Земли водного фонда | 42,6 |  |
| 7. | Земли запаса | - |  |

*Проектом генерального плана планируется изменение существующих границ населенных пунктов за счет земель сельскохозяйственного назначения (перевод кладбищ).

##### Планируемое использование территорий населенных пунктов

##### Мичуринского сельского поселения

Таблица 6.2.1.3.

| Зона | Макеевка | Александровка | Азарьевка | Красный Поселок | Смирновка | Инелей | Знаменское | Ногорная Вышенка | Мичурино | Новоселки | Железный |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ж1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сх1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сх2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| О1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| О2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| О3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| О4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| И |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Р1 | +0,1 | +0,3 |  | +0,03 | +0,2 | +1,4 | +1,3 | +0,1 | +0,1 | +0,3 |  |
| Сп1 | +0,1 | +0,1 | +0,1 | +0,17 | +0,6 | +1,2 | +0,6 | +0,1 | +1,2 | +0,8 | +0,06 |

Генеральным планом запланировано развитие системы озеленения вдоль водных объектов, благоустройство существующих зеленых насаждений.

На первую очередь и расчетный срок Генерального плана получают развитие зоны рекреационного назначения.

###### 6.2.2. Предложение по формированию границ населенных пунктов

Проектом генерального плана планируется изменение существующих границ населенных пунктов за счет земель сельскохозяйственного назначения, общей площадью 8,8 га для территории кладбищ.

###### 6.3. Расчет перспективной численности населения

Согласно Схеме территориального планирования Чамзинского муниципального района численность населения района будет определяться рядом условий:

- уровнем снижения или повышения рождаемости и естественного воспроизводства;

- развитием миграционных процессов, как внутри республики, так и межрегиональных, особенно из стран ближнего зарубежья;

- временем стабилизации и выхода из кризисного состояния экономики страны;

- политикой государства по отношению к отечественному сельхозпроизводителю и спросом на сельхозпродукцию на потребительском рынке;

- возможностью организации новых рабочих мест во всех сферах экономической деятельности района и т.д.

В настоящее время разработана Республиканская целевая программа по улучшению демографической ситуации в Республике Мордовия до 2020 года, целью которой является - стабилизация численности населения региона, создание условий для ее роста, а также повышение качества жизни граждан, проживающих на территории республики, увеличение ожидаемой продолжительности жизни.

###### Задачи программы:

- увеличение уровня рождаемости, укрепление института семьи;

- снижение уровня смертности, укрепление здоровья населения;

- обеспечение миграционного прироста населения.

###### Основные целевые показатели:

- повышение уровня рождаемости;

- увеличение суммарного коэффициента рождаемости;

- снижение уровня смертности;

- снижение смертности от болезней системы кровообращения;

- снижение младенческой смертности;

- снижение материнской смертности;

- снижение уровня смертности населения в трудоспособном возрасте;

- увеличение ожидаемой продолжительности жизни;

- увеличение доли детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся на семейных формах устройства;

- сокращение отрицательного сальдо миграции.

Сохранение демографического и социального капитала в «Стратегии социально-экономического развития Республики Мордовия» определено как одно из приоритетных направлений. Основными направлениями деятельности в данной области являются реализация демографической политики, повышение уровня социального обслуживания населения и улучшение условий проживания населения.

Для Мичуринского сельского поселения человеческий потенциал (ресурс) является важнейшим фактором, определяющим конкурентоспособность поселения.

Развитие человеческого потенциала осуществляется за счет стабилизации численности населения Мичуринского сельского поселения, повышения качества населения, развития рынка в сфере оказания бюджетных услуг.

Исходя из данной идеологии, в рамках социальной политики в качестве приоритетных определены следующие цели и задачи:

###### Цель: Стабилизация численности населения.

Стабилизируется численность населения, происходит естественный прирост т.е. повышение показателя рождаемости над смертностью.

###### Задачи:

- Сохранение уровня рождаемости.

- Снижение смертности населения.

- Обеспечение положительного сальдо миграции.

Прогнозирование численности населения Мичуринского сельского поселения производилось исходя из существующего социально-экономического положения, намечаемых мероприятий по дальнейшему его развитию.

Проектная численность населения была определена, основываясь на прогнозе показателей естественного и механического движения населения. Следует отметить, что естественная динамика численности населения в значительной степени инерционна и трудноизменяема. То есть, негативные демографические процессы, происходящие в настоящее время, будут оказывать влияние на формирование населения муниципального образования и в перспективе. Миграционная составляющая, в свою очередь, может испытывать значительные колебания из года в год, в определенной мере определяться общегосударственной миграционной политикой, расширением мест приложения труда на селе, совершенствованием социальной инфраструктуры поселения и условий проживания.

При расчетах перспективной численности населения Мичуринского сельского поселения в соответствии с инновационным сценарием демографического развития принимались во внимание следующие факторы:

- выгодное экономико-географическое расположение, на пересечении основных транспортных и коммуникационных коридоров будет способствовать развитию демографической ситуации на его территории;

- развитие Чамзинско-Комсомольского промышленного центра: расширение производства ОАО «Мордовцемент», развитие отрасли строительных материалов, создание логистической инфраструктуры  является предпосылкой для создания новых рабочих мест на территории района;

- активная политика привлечения мигрантов, реализация Государственной программы по переселению в Республику Мордовия, в соответствии с которой Чамзинский район определён одним из девяти муниципальных районов, принимающих переселенцев.

Рассматривая вышеперечисленные факторы, генеральным планом планируется, что к концу расчетного срока увеличение численность населения сельского поселения.

##### Перспективная численность населения Мичуринского сельского поселения

##### в разрезе населенных пунктов

Таблица 6.3.1.

| № п/п | Наименование населенного пункта | Современное состояние |  | 1 очередь (2025 г.) |  | Расчетный срок (2037 г.) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | чел. | % | чел. | % | чел. | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | Всего, в том числе: | 885 | 100,0 | 1100 | 100,0 | 1400 | 100,0 |
| 1 | с. Мичурино | 432 |  | 537 |  | 683 |  |
| 2 | с. Знаменское | 167 |  | 208 |  | 265 |  |
| 3 | с. Новоселки | 94 |  | 117 |  | 149 |  |
| 4 | пос. Железный | 1 |  | 1 |  | 1 |  |
| 5 | дер. Нагорная Вышенка | 2 |  | 2 |  | 2 |  |
| 6 | с. Инелей | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
| 7 | с. Красный Поселок | 173 |  | 215 |  | 274 |  |
| 8 | дер. Азарьевка | 4 |  | 5 |  | 7 |  |
| 9 | дер. Александровка | 4 |  | 5 |  | 7 |  |
| 10 | пос. Макеевка | 6 |  | 8 |  | 10 |  |
| 11 | пос. Смирновка | 2 |  | 2 |  | 2 |  |

Несмотря на то, что основным источником формирования прогнозной численности населения остается естественный прирост (убыль) населения, который дает 2/3 составляющей от общей численности, наиболее динамичным компонентом прогнозной численности будет миграция населения.

Прогноз возрастной структуры населения не предполагает значительного увеличения показателя рождаемости, рост численности населения будет происходить за счет миграцинного прироста.

Настоящий прогноз отличается от материалов Схемы территориального планирования Чамзинского муниципального района.

Корректировка показателей произведена на основании современных данных о возрастной структуре населения, а также с учетом тенденции последних лет – идет приток жителей на территорию Мичуринского сельского поселения, собственники земельных участков возводят жилые дома и часть из них получают постоянную регистрацию. В основном это население предпенсионного и пенсионного возраста.

Таким образом, расчетная численность населения Мичуринского сельского поселения базируется на принятых в Генеральном плане объемах и параметрах жилищного строительства и составит:

- на 1 очередь – 1,1 тыс. человек: объём жилищного фонда 30,8 тыс. кв. м общей площади, количество жилья, приходящееся на одного жителя – 28 кв. м;

- на расчетный срок – 1,4 тыс. человек: объем жилищного фонда 42 тыс. кв. м общей площади, количество жилья, приходящееся на одного жителя – 30,0 кв. м.

Реализация мероприятий, запланированных в Схеме территориального планирования Чамзинского муниципального района и Генеральном плане Мичуринского сельского поселения, должна оказать положительную тенденцию на экономическое и социальное развитие поселения, вследствие чего возможен рост численности населения сельского поселения.

###### Мероприятия по улучшению демографической ситуации:

1. Выполнение государственных программ по обеспечению доступным жильем и реформированию, и модернизации ЖКХ.

2. Модернизация производств, увеличение производственных площадей, которые повлекут увеличение доходов населения, создание новых рабочих мест, привлечение в поселение кадров из других регионов.

3. Развитие сферы туризма, которая также повлечет увеличение благосостояния жителей города, рост количества рабочих мест.

4. Создание предпосылок для развития малого и среднего предпринимательства.

5. Поддержка и развитие социальной сферы, а именно:

- сохранение и развитие системы единого образовательного пространства;

- обеспечение качественной равнодоступной бесплатной медицинской помощью;

- создание условий для роста культурного уровня населения;

- усиление адресной поддержки социально незащищённых слоев населения;

6. Оказание содействия переселению граждан в Мичуринского сельского поселения из других регионов.

###### 6.4. Развитие экономического потенциала

###### Развитие агропромышленного комплекса

Проектом Генерального плана учитываются мероприятия Схемы территориального планирования Чамзинского муниципального района и Стратегии социально-экономического развития Республики Мордовия до 2025 года.

Мероприятия по развитию агропромышленного комплекса Чамзинского муниципального района имеют целью:

- создать условия для устойчивого развития сельских территорий;

- повысить занятость и уровень жизни сельского населения;

- увеличить производство сельскохозяйственной продукции для удовлетворения потребностей населения.

Значительные площади крестьянских (фермерских) хозяйств могут использоваться более эффективно.

Площади зарастающих сельскохозяйственных земель, после проведения на них культуртехнических мероприятий должны быть вовлечены в хозяйственную деятельность. Пахотные земли целесообразно использовать под картофель, овощи и для производства кормов. Необходимо развивать на территории поселения товарное рыбоводство, а также рыболовство, в т.ч. спортивное и любительское.

Развитие сельского хозяйства придаст стимулирующий эффект развитию всего поселения.

В земельном фонде и растениеводстве:

- Улучшение существующих сельхозугодий, восстановление их почвенного плодородия в результате применения научно-обоснованной системы земледелия.

- внедрение ресурсосберегающих, экологически чистых технологий производства;

- внедрение севооборотов;

- биологизация земледелия;

- развитие семеноводства;

- проведение мелиоративных работ.

В результате: повышение продуктивности сельхозугодий и рост урожайности сельхозкультур.

- Увеличение посевных площадей за счёт неиспользуемой в настоящее время пашни на 10% (при соотношении парков к пашне – 16%).

- Производство качественной, конкурентоспособной, экологически чистой продукции растениеводства и переработка её в поселении.

- Наличие кормовых ресурсов (корма на пашне, сенокосы и пастбища) позволяющих увеличить поголовье КРС скота на 11%.

Необходима покупка племенного скота.

Производство продукции животноводства увеличится: молоко на 36 %, мясо на 68 %.

Максимально возможная переработка полученной продукции.

- Обеспечение круглогодичной занятости населения.

- Государственная поддержка:

- льготное кредитование и налогообложение;

- страхование отрасли;

- интеграция и кооперация;

- организация агросервисного обслуживания, ремонта, проката сельхозтехники и пр.;

- организация пунктов сбора, заготовки, переработки сельхозпродукции у всех товаропроизводителей.

###### Развитие рекреации и туризма

Развитие туристско-рекреационного комплекса должно стать одним из направлений развития экономического потенциала Мичуринского сельского поселения. Основным направлением развития станет благоустройство мест массового отдыха населения, строительство новых объектов туристско-рекреационной инфраструктуры, создание новых, развитие и благоустройство существующих туристских маршрутов и экологических троп.

В соответствии со статьёй 14 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» к вопросам местного значения поселения относится организация обустройства мест массового отдыха населения.

Для стимулирования развития отрасли туризма и рекреации предполагается стимулирование развития кустарных промыслов.

Рекреация и туризм Чамзинского муниципального района характеризуется наличием объектов туристско-экскурсионного показа. На его территории зарегистрировано 65 памятников истории и культуры: 40 - истории, 4 - градостроительства и архитектуры, 5 - искусства, 16 - археологии. Древнейшие элементы культурного ландшафта представлены Апраксинскими, Каменскими, Маломаресевскими и другими курганами, многие из которых относятся к эпохе бронзы.

В качестве интересных объектов для природного туризма можно отметить лесные массивы (предлагаемые в Схеме территориального планирования Чамзинского муниципального района к включению в памятники природы): лесной массив охотхозяйства (в дальнейшем комплексный памятник природы «Чамзинский»), комплексный памятник природы «Степной склон и дубрава на третичном останце» в с. Сабур-Мачкасы, ботанический памятник природы «Нагорная дубрава» севернее с. Пичеуры.

Помимо природных объектов представляют интерес и памятники истории, расположенные в различных начеленных пунктах (исторический туризм). Наиболее интересные из них Михайлово-Архангельская (п. Чамзинка), Знаменская (с. Знаменское), Ильинская (с. Сорлиней), Трехсвятская (с. Сабур-Мачкасы), Дмитрия Солунского (с. Мичурино), Казанская (с. Маколово) церкви.

Современное состояние инженерной, транспортной и социальной инфраструктуры района, способствующей развитию туристических услуг, представляет собой следующее:

- Средства размещения - 2 гостиницы.

- Транспортное обеспечение. Достаточно развитая транспортная инфраструктура района, прохождение через его территорию федеральной автомагистрали. Автобусное сообщение действует с большинством населенных пунктов. Индивидуальными предпринимателями осуществляется перевозка пассажиров на микроавтобусах «Газель». С 2005 г. функционирует служба такси. Спрос населения района на транспортные услуги полностью удовлетворен.

- Предприятия связи в районе представлены отделениями почтовой связи, телефоном (телеграфом), цифровым телевидением, сотовыми компаниями. Наблюдается увеличение доступности населения к сети Интернет. Развивается соответствующая инфраструктура, организуются пункты коллективного доступа для населения в почтовых отделениях связи.

- Система общественного питания и торговли развита, имеются предприятия общественного питания.

- Благоустройство туристских территорий способствует не только развитию туризма, но и созданию комфортных условий жизни для населения района.

- Информационное обеспечение. Потенциальным туристам нет возможности получить необходимую информацию о районе (средствах размещения, туристских и экскурсионных маршрутах, достопримечательностях, объектах развлечения и др.).

В связи с характерными физико-географическими признаками (разнообразие природных условий района, благоприятные климатические условия, богатство и разнообразие животного и растительного мира, лесные массивы и озелененная овражно-балочная сеть с водоемами), Чамзинский муниципальный район обладает туристско-рекреационным потенциалом.

##### Анализ развития и потенциала видов программного туризма в Чамзинском муниципальном районе

Таблица 6.4.1

| Вид туризма | Особенности/перспективы |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| Агротуризм | Существует ресурс для формирования агротуризма, однако главной проблемой является отсутствие соответствующей инфраструктуры туризма и туристской направленности |
| Молодежный | Главное требование - недорогое проживание и питание. Характер предоставляемых услуг - спортивно-развлекательные. Данный вид туризма не развит, несмотря на то что не требует больших затрат |
| Оздоровительный | В районе есть ресурсы для развития оздоровительного туризма |
| Познавательный | Район обладает достаточными ресурсами для формирования этого вида. Для этого потребуется их планомерная и глубокая разработка |
| Рекреационный | Как показывает анализ природных рекреационных ресурсов, условия для формирования рекреационного туризма весьма благоприятны |
| Религиозно-познавательный | Район обладает достаточными ресурсами для формирования этого вида услуг. Потребуются недорогие гостиницы и пункты питания |
| Спортивный | В настоящее время ресурсы спортивного зимнего и летнего туризма не развиты |
| Экологический | Как показывает анализ природных рекреационных ресурсов, условия для формирования экологического туризма весьма благоприятны |

Таким образом, выбор туризма как одного из видов отраслевой специализации экономики Чамзинского муниципального района Республики Мордовия определяется наличием уникального комплекса туристских ресурсов. Район обладает большим потенциалом для организации отдыха и туризма (размещение объектов отдыха и спорта на базе лесных массивов и водных объектов, охоты и спортивного рыболовства, организации пешеходных и транспортных маршрутов по наиболее интересным природным и историческим местам, организации сельскохозяйственного туризма на базе существующих сельскохозяйственных объектов и организаций), который недостаточно используется в настоящее время.

Наиболее перспективным является развитие экологического туризма. На территории района расположено три гидрологический памятника природы: родник Святой у с. Альза, Алексеевский в с. Алексеевка, Нешка Пандо Лисьма в с. Мичурино. К объекту экологического туризма необходимо также отнести ботанический памятник природы - дуб-долгожитель в лесопарковой зоне пгт Чамзинка.

Включение Чамзинского муниципального района в региональный и федеральный туристские рынки потребует материальных, трудовых и финансовых ресурсов, а также выработку стратегии формирования сети туристских объектов, разработку моделей наиболее перспективных предприятий с составлением их экономических характеристик, определение туризма как фактора сохранения и возрождения уникальных исторических и природных территорий, активизацию экономики республики.

Устойчивое развитие туризма способно благоприятно влиять на ускорение социально-экономических процессов, происходящих в районе.

###### Агротуризм

Мичуринское сельское поселение обладает значительным потенциалом для организации на его территории системы гостевых домов.

Гостевые дома – это дома жителей поселения, где возможно их использование для размещения отдыхающих, при выполнении определённых условий, в части комфорта и обустроенности с учётом всех санитарных норм.

Данная система получила большое развитие в странах Западной и Восточной Европы и сейчас развивается в нашей стране.

Основной спрос на услуги гостевых домов представляют жители крупных городов, желающие провести отдых в комфортной обстановке в тихом деревенском месте. Возможно так же участие отдыхающих в простом сельскохозяйственном труде – агротуризм.

Основными потребителями услуг гостевых домов и агротуризма могут быть иностранные граждане, в дальнейшем с повышением благосостояния и культуры отдыха в России, возможно массовое привлечение отечественных туристов.

На данном этапе не представляется возможным экономически просчитать эффективность организации гостевых домов, для этого требуется разработка специального бизнес плана.

###### Мероприятия по развитию производственных территорий:

Успешное экономическое развитие сельского поселения связано с диверсификацией экономики. Генеральным планом предусмотрено в дальнейшем развитие существующей производственных зон, перепрофилирование неиспользуемых промышленных площадок под производства IV-V класса опасности. Предусматривается комплексное благоустройство существующих производственных зон.

###### 6.5. Развитие жилищного строительства

Жилищная политика направлена на оказание содействия развитию рынка земельных участков, предоставляемых для жилищного строительства, в том числе для их комплексного освоения в целях жилищного строительства, и иного строительства, а также содействия стимулированию развития рынка жилья, а также на оказание содействия обустройству территорий посредством строительства объектов инфраструктуры и стимулирование развития энергоэффективных и экологически чистых технологий и материалов, создания условий для их использования в жилищном строительстве.

В соответствии с жилищным кодексом Российской Федерации органы местного самоуправления в пределах своих полномочий обеспечивают условия для осуществления гражданами права на жилище, в том числе:

- содействуют развитию рынка недвижимости в жилищной сфере в целях создания необходимых условий для удовлетворения потребностей граждан в жилище;

- используют бюджетные средства и иные не запрещенные законом источники денежных средств для улучшения жилищных условий граждан, в том числе путем предоставления в установленном порядке субсидий для приобретения или строительства жилых помещений;

- в установленном порядке предоставляют гражданам жилые помещения по договорам социального найма или договорам найма жилых помещений государственного или муниципального жилищного фонда;

- стимулируют жилищное строительство;

- организуют обеспечение своевременного проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах за счет взносов собственников помещений в таких домах на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, бюджетных средств и иных не запрещенных законом источников финансирования;

- осуществляют в соответствии со своей компетенцией государственный контроль за соблюдением установленных законодательством требований при осуществлении жилищного строительства.

Главной задачей жилищного строительства в первую очередь является улучшение жилищных условий населения, проживающего на территории сельского поселения.

Подавляющая часть жилищного фонда – малоэтажное частное жилье. В основном это ветхое и аварийное жилье.

На территории сельского поселения практически нет резервного жилья для переселений из ветхого и аварийного. Улучшаются жилищные условия в основном за счет индивидуального жилищного строительства.

В связи с уменьшением населения и выездом части населения за пределы сельского поселения, часть жилого фонда не используется постоянно. Неиспользуемый жилой фонд (брошенные дома) чаще всего образуются в связи с тем, что наследники жилья не используют его.

###### Основные стратегические направления в жилищной политике.

- Замена ветхого и аварийного жилья.

- Ревизия и составление реестра пустующих (заброшенных) домов.

- Переоценка технического состояния жилищного фонда.

- Обеспечение участков под жилищное строительство инженерной инфраструктурой.

В рамках реализации муниципальной программы «Муниципальной целевой программы «Модернизация и реформирование жилищно-коммунального хозяйства» на 2016 -  2019 годы в Чамзинском муниципальном районе в целях обеспечения улучшения состояния жилищного фонда и реализации Республиканской адресной программы «Проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Республики Мордовия» на 2014-2043 годы администрацией Чамзинского муниципального района подготовлен реестр многоквартирных домов, в отношении которых на период реализации Программы планируется проведение капитального ремонта общего имущества. В реестр включено 207 многоквартирных домов.

Настоящим проектом при рассмотрении вопросов, связанных с переходом к устойчивому функционированию и развитию жилищной сферы, принимаются во внимание основные положения приоритетного национального проекта «Доступное и комфортное жилье – гражданам России», а также республиканские программы:

- «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014 - 2017 годы и на период до 2020 года»;

-    Республиканская целевая программа «Жилище» на 2015-2020 г.г.;

- Республиканская целевая программа «Ликвидация административных барьеров в строительстве в Республике Мордовия» на 2011 - 2015 годы;

- Республиканская целевая программа «Чистая вода» на 2010 - 2015 годы;

- Республиканская целевая программа «Модернизация и реформирование жилищно-коммунального хозяйства» на 2011 - 2015 годы;

- Республиканская адресная программа «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Республике Мордовия» на 2013 - 2017 годы;

- Республиканская адресная программа «Проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Республики Мордовия» на 2014 - 2043 годы

- Республиканская целевая программа развития республики мордовия на 2013 - 2018 годы;

- Государственная программа «Развитие жилищного строительства и сферы жилищно-коммунального хозяйства» на 2014 - 2020 годы.

Кроме того, в работе учитываются материалы Схемы территориального планирования Республики Мордовия и Схемы территориального планирования Чамзинского муниципального района.

Проектом предлагается полная ликвидация существующего аварийного и ветхого жилья.

Предусматривается развитие селитебной территории и строительство нового комфортного жилья, что позволит переселение граждан из ветхого и аварийного жилья, а также улучшить условия проживания за счет предоставления качественных коммунальных услуг.

Практика и прогноз жилищного строительства в сельской местности показывают, что около 75 % нового жилья строится в виде индивидуальных жилых домов и около 25 % – в многоквартирных малоэтажных жилых домах.

В соответствии с «Региональными нормативами градостроительного проектирования Республики Мордовия», расчётная минимальная обеспеченность общей площадью жилых помещений принята на уровне 25,6 м2/чел. до 2015 года и 30,0 м2/чел к 2025 году. В том числе в сельской местности – 26,7 м2/чел, 30,4 м2/чел соответственно, в городской 24,9 м2/чел. и 29,7 м2/чел.

Нормативы ввода жилья 0,4 и 0,8 м2 жилищной площади в среднем на одного человека в 2015 и 2030 годах, приняты проектом «Стратегия массового жилищного строительства в РФ».

При оценке потребности жилищного строительства, проектом учитываются современный ввод жилья – 0,1 и 0,7 тыс. м2 жилищной площади в год на первую очередь и расчетный срок.

Приоритетное размещение нового строительства в Мичуринском сельском поселении не предусматривается.

Территории для нового жилищного строительства выделяются в черте населенных пунктов. Территории, высвобождающиеся в результате сноса ветхого жилья, также могут быть застроены.

##### Расчет объемов нового жилищного строительства на население,

##### постоянно проживающее в населенных пунктах

##### Мичуринского сельского поселения

Таблица 6.5.1.

| № п/п | Показатели | Единица измерения | 2025 год | 2037 год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Проектная численность постоянного населения на конец периода | тыс. чел. | 1,1 | 1,4 |
| 2 | Средняя жилищная обеспеченность постоянного населения на конец периода | кв. м общей площади на 1 чел. | 28 | 30,0 |
| 3 | Требуемый жилищный фонд для постоянного населения на конец периода | тыс. кв. м общей площади | 30,8 | 42 |
| 4 | Существующий жилищный фонд | тыс. кв. м общей площади | 30,8 | 42 |
| 5 | Убыль жилищного фонда | тыс. кв. м общей площади | 0 | 0 |
| 6 | Существующий сохраняемый жилищный фонд | тыс. кв. м общей площади | 30,8 | 42 |
| 7 | Объем нового жилищного строительства для постоянного населения | тыс. кв. м общей площади | 8,8 | 11,2 |
|  | в том числе: |  |  |  |
| 7.1. | Индивидуальные жилые дома, плотность жилого фонда 400 кв. м/га (средний размер дома – 80 кв. м, средний размер приусадебного участка – 0,1-0,3 га) | тыс. кв. м общей площади | 8,8 | 11,2 |
| 7.2. | Требуемые территории для размещения нового жилищного строительства для постоянного населения – всего | га | 11 | 14 |

Таким образом, объем нового жилищного строительства в течение расчетного срока проекта Генерального плана составит 20 тыс. кв. м и будет осуществляться за счет коммерческих и частных инвестиций, а также муниципального и областного бюджетов через реализацию целевых программ. Территория, необходимая для размещения всего объема жилищного строительства в Мичуринского сельском поселении, составит порядка 25 га.

Формирование новых зон застройки индивидуальными жилыми домами предусматривается в с. Мичурино.

Выбор площадок нового жилищного строительства осуществлен с учетом предложений органов местного самоуправления проектируемого сельского поселения.

##### Населенный пункты Мичуринского сельского поселения в которых будет осуществляться новое жилищное строительство на расчетный срок

Таблица 6.5.2.

| № п/п | Наименование участков | Территория, га | Жилищный фонд, тыс. кв. м общей площади |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | с. Мичурино | 25 | 20 |
|  | Всего | 25 | 20 |

В соответствии с Законом Республики Мордовия от 07 сентября 2011 г. № 850-З «О предоставлении в Республике Мордовия земельных участков гражданам, имеющим трех и более детей» предусматривается выделение территорий необходимых для бесплатного предоставления земельных участков в составе новых жилых зон.

Таким образом, с учетом роста численности населения и выделения земельных участков под жилищное строительство, прогнозируется увеличение площади жилищного фонда с целью обеспечения населения жилой площадью, соответствующей установленным нормативам.

Основными факторами развития жилищного строительства в Мичуринском сельском поселении на ближайшую перспективу являются следующие:

- предоставление жилья многодетным семьям;

- строительство нового жилищного фонда для молодых специалистов;

- улучшение условий проживания населения;

- выделение территорий для жилищного строительства;

- переселение граждан из ветхого и аварийного жилья;

- обеспечение населения централизованными коммунальными услугами нормативного качества;

- внедрение в практику правовых, финансовых и организационных механизмов государственной и муниципальной поддержки с целью обеспечения жильем молодых семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий.

Для обеспечения земельных участков объектами инфраструктуры для строительства на них жилых зданий, представляется целесообразным разработать и реализовать мероприятия по комплексному развитию инфраструктуры на данных участках, предусмотренных под застройку на ближайшую перспективу.

Для улучшения жилищной проблемы предлагается выполнение следующих ключевых мероприятий:

- улучшение жилищных условий;

- корректировка учета существующего жилищного фонда;

- разработка жилищных программ на 10 и 20 лет по поселению, сведение их в общий документ с указанием конкретных мероприятий по реализации и источников финансирования.

- оценка возможностей обеспечения строительной базы необходимыми стройматериалами. Дальнейшее развитие частного строительного бизнеса. Привлечение крупных строительных корпораций для осуществления жилищного строительства.

В муниципальном образовании продолжат действовать федеральные и республиканские целевые программы, программы муниципальной поддержки в рамках мероприятий по улучшению жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов, а также другие программы, которые будут приниматься в будущем.

###### Мероприятия по развитию жилого фонда муниципального образования

Анализ территориальных особенностей Мичуринского сельского поселения показал, что с. Мичурино нуждается в территориях для развития жилищного строительства.

###### 6.6. Развитие социальной инфраструктуры

Предложения проекта Генерального плана по развитию социальной инфраструктуры разработаны с учетом масштабов развития Мичуринского сельского поселения, а также места в системе расселения Республики Мордовия и Чамзинского муниципального района.

При этом учтены особенности новых социально-экономических условий и современный уровень обеспеченности учреждениями обслуживания.

Определен минимальный набор в соответствии с расчетами, рекомендуемыми нормативными документами (СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*). Объемы учреждений обслуживания сверх нормативных размеров зависят от конъюнктуры рынка и проектом не регламентируются.

Положительным опытом в решении социальных вопросов в малых населенных пунктах является строительство социально-досуговых центров, где в одном здании объединяются учреждение образования, здравоохранения и культуры. Что позволяет значительно экономить средства необходимые на содержание зданий.

Развитие социальной сферы представляется возможным в той мере, в которой это позволяют субвенции из бюджетов вышестоящих уровней. В качестве приоритетных отраслей представляется важным рассматривать образование и  здравоохранение.

###### Проектом предлагается:

При формировании системы обслуживания учитывать следующие уровни обеспеченности учреждениями и объектами:

- повседневного обслуживания - учреждения и предприятия, посещаемые населением не реже одного раза в неделю, или те, которые должны быть расположены в непосредственной близости к местам проживания и работы населения;

- периодического обслуживания – учреждения и предприятия, посещаемые населением не реже одного раза в месяц;

- эпизодического обслуживания – учреждения и предприятия, посещаемые населением реже одного раза в месяц (специализированные учебные заведения, больницы, универмаги, театры, концертные и выставочные залы и др.)

В сельской местности предусматриваются подразделения учреждений и предприятий обслуживания на объекты первой необходимости в каждом населенном пункте, начиная с 50 жителей, и базовые объекты более высокого уровня на сельское поселение, размещаемые в административном центре сельского поселения.

Для организации обслуживания необходимо предусматривать, помимо стационарных зданий, передвижные средства и сооружения сезонного использования, выделяя для них соответствующие площадки.

Обеспечение жителей каждого населенного пункта услугами первой необходимости должны осуществляться в пределах пешеходной доступности не более 30 мин.

Потребности населения в учреждениях и предприятиях обслуживания должны обеспечиваться путем нового строительства и реконструкции существующего фонда.

###### Общеобразовательные и дошкольные образовательные учреждения

Для определения расчетной вместимости проектных детских садов населенные пункты в проекте условно сгруппированы по принципу радиуса доступности.

К основным мероприятиям по развитию системы образования относятся:

на 1 очередь:

- текущий ремонт основной общеобразовательной школы в с. Мичурино;

на расчетный срок:

- реконструкция основной общеобразовательной школы в с. Мичурино.

В связи с ликвидацией и реорганизацией ряда школ Схемой территориального планирования чамзинского муниципального района предусмотрены маршруты подвоза детей:

В связи с вышесказанным необходимо предусмотреть строительство и реконструкцию транспортной инфраструктуры на вышеуказанных участках дорог, расширение и модернизацию парка школьных автобусов.

###### Учреждения дополнительного образования

Необходимо расширение и развитие существующих учреждений дополнительного образования детей. Создание центров детского и юношеского творчества, музыкальных, художественных и хореографических школ, школ искусств.

###### Учреждения здравоохранения

На ближайшую перспективу необходимо руководствоваться решениями по развитию масштабных национальных проектов, которые разрабатываются и внедряются в настоящее время. Одним из них является национальный проект «Здравоохранение», который будет финансироваться из средств федерального бюджета.

В целях дальнейшего развития материально-технической базы здравоохранения необходимо продолжить строительство и реконструкцию имеющейся базы учреждений здравоохранения, оснащение их медицинской техникой.

Обеспеченность населения объектами здравоохранения, необходимые вместимость и структура лечебно-профилактических учреждений, определяется органами здравоохранения и указывается в задании на проектирование. Оценка обеспеченности муниципальных образований учреждениями здравоохранения требует специального и достаточно специализированного медицинского исследования и в данной работе даётся только обзорно.

Доступность фельдшерско-акушерских пунктов и аптек в сельской местности принимается в пределах 30 мин. (с использованием транспорта).

К основным мероприятиям по развитию в сфере здравоохранения относятся:

на 1 очередь:

- конкретизация государственных гарантий оказания гражданам бесплатной медицинской помощи;

на расчетный срок:

- реконструкция трёх ФАП в Мичуринском сельском поселении;

- укрепление материально-технической базы учреждений здравоохранения, социального обслуживания престарелых и инвалидов;

- создание эффективной модели управления финансовыми ресурсами программы государственных гарантий;

- улучшение лекарственного обеспечения граждан в амбулаторных условиях в рамках системы обязательного медицинского страхования;

- повышение квалификации медицинских работников и создание системы мотивации их к качественному труду;

- развитие медицинской науки и инноваций в здравоохранении;

- информатизация здравоохранения.

###### Учреждения культуры и искусства

Реформирование сферы в условиях ограниченности средств должно предусматривать закрепление минимума услуг учреждений культуры, которые должны предоставляться за счет средств местных бюджетов, на основе минимальных социальных стандартов.

В области развития сельских культурно-досуговых учреждений необходимо: – предусмотреть их модернизацию и техническое перевооружение, внедрение новых технологий деятельности;

-    завершение сооружения объектов культуры, числящихся в незавершенном строительстве, реконструкцию и капитальный ремонт ветхого и аварийного фонда, ремонт отопительных систем и подключение к теплу всех без исключения сельских учреждений культуры;

-    создание социокультурных учреждений (развлекательных центров), включающих в себя помещения досугового типа, спортивные и образовательные помещения, клубы-кафе и т.д.;

-    развитие мобильных форм культурно-досугового обслуживания сельского населения на базе современных средств доставки в села из учреждений культуры республиканского центра лучших образцов культуры;

-    обеспечение сельских учреждений культуры современными специальными автосредствами.

В целом, потребности в сфере досуга определяются возрастом, семейным положением, уровнем образования, исторически сложившимися национальными традициями и жизненным складом. При реформировании в условиях ограниченности средств учреждения культуры и искусства целесообразно объединять в едином комплексе культурно-просветительских и физкультурно-оздоровительных учреждений (универсальный зал, клуб по интересам, массовая библиотека).

К основным мероприятиям по развитию в области культуры относятся:

на 1 очередь:

- пополнение книжного фонда трёх библиотек в Мичуринском сельском поселении;

- текущий ремонт библиотек;

- приобретение оборудования в МБУ «Культурно-досуговый центр».

на расчетный срок:

- увеличение книжного фонда библиотек до 20 тыс. томов;

- укрепление материально-технической базы и технического состояния МБУ «Культурно-досуговый центр» в с. Мичурино;

- капитальный ремонт здания МБУ «Культурно-досуговый центр» в с. Мичурино.

###### Объекты дополнительного образования

К основным мероприятиям по развитию в области дополнительного образования относятся:

на расчетный срок:

- создание на базе существующих домов культуры детских школ дополнительного образования.

###### Объекты физической культуры и спорта

Сфера физкультурно-спортивного досуга населения содержит значительный потенциал для развития. Схемой территориального палнирования Чамзинского муниципального района предлагается строительство комплексных спортивных площадок при крупных сельских средних общеобразовательных учреждениях.

К основным мероприятиям по развитию в области физкультуры и спорта относятся:

на 1 очередь:

- обустройство спортивной площадки в с. Мичурино;

- проведение мероприятий в области физической культуры и спорта, фестивалей, праздников здоровья, спартакиад.

на расчетный срок:

- проведение мероприятий в области физической культуры и спорта, фестивалей, праздников здоровья, спартакиад;

- капитальный ремонт спортивных учреждений в с. Мичурино.

###### Учреждения, предприятия и организации связи, управления и финансирования

На перспективу в районе сохранится выездное обслуживание сельских населенных пунктов. В настоящее время эту функцию выполняют частные предприниматели. В населенных пунктах, определенных проектом, как «точки роста» разумно возобновление и организация передвижных комплексных приемных пунктов. Передвижных мастерских по ремонту бытовой техники, одежды и обуви.

Рынки остаются социально значимыми предприятиями для населения в приобретении товаров по доступным ценам и играют важную роль в предоставлении торговых мест сельхозпроизводителям, представителям крестьянско-фермерских и личных подсобных хозяйств для реализации собственной продукции.

Основным направлением дальнейшего развития рынков является укрепление их материально-технической базы. Проводимые работы по строительству и реконструкции рынков должны быть направлены на создание максимально благоприятных условий для цивилизованной продажи товаров.

Размещение крупных рынков должно быть привязано к транспортной структуре.

К основным мероприятиям по развитию в области связи и управления и финансирования относятся:

на 1 очередь:

- перспективное развитие сетей связи.

на расчетный срок:

- реконструкция действующих и строительство новых учреждений, предприятий и организации связи, управления и финансирования.

###### Административные учреждения, предприятия торговли, общественного питания и бытового обслуживания

Основными задачами в сфере торговли и услуг являются:

- дальнейшее развитие и совершенствование отраслей торговли, общественного питания и платных услуг;

- полное удовлетворение потребностей населения;

- укрепление и развитие предпринимательской деятельности на потребительском рынке;

- поддержка и развитие социально-значимых торговых и бытовых услуг;

- обеспечение защиты прав потребителей на потребительском рынке.

Наиболее динамичное развитие торгово-бытового обслуживания населения предполагается в сфере розничной торговли (продовольственной и мелкооптовой) и общественного питания, а торговля товарами народного потребления (одежда, бытовая техника) не будет столь интенсивна в виду удобной транспортной доступности с крупной агломерацией республиканского.

К основным мероприятиям по развитию в области бытового обслуживания относятся:

на 1 очередь:

- строительство магазинов, общей площадью около 100 кв. м торговой площади в с. Мичурино;

на расчетный срок:

- строительство магазинов, общей площадью около 150 кв. м торговой площади в с. Мичурино;

- строительство предприятия общественного питания на 55 посадочных мест в с. Мичурино;

- строительство предприятий бытового обслуживания на 9 рабочих мест в с. Мичурино.

###### Обеспечение жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения

В соответствии с законодательством Российской Федерации на последующих стадиях проектирования (разработке проектов планировки территорий, разработке проектов зданий и сооружений и др.) необходимо создание условий для беспрепятственного доступа инвалидов к объектам социальной и транспортной инфраструктуры, средствам связи и информации.

Проектные решения должны учитывать физические возможности всех категорий населения, включая инвалидов, и должны быть направлены на повышение качества условий проживания по критериям доступности, безопасности и комфортности.

Основным принципом формирования безопасной и удобной для инвалидов среды проживания является создание условий для обеспечения беспрепятственной доступности объектов обслуживания в зонах застройки различного функционального назначения, зонах рекреации, а также в местах пользования транспортными коммуникациями, сооружениями, устройствами, пешеходными путями.

При создании доступной для инвалидов среды жизнедеятельности необходимо обеспечивать:

- возможность беспрепятственного передвижения с помощью трости, костылей, креслаколяски, собаки-проводника, а также при использовании транспортных средств индивидуальных, специализированных или общественных);

- создание внешней информации: визуальной, тактильной (осязательной) и звуковой; комплексное решение системы обслуживания: размещение (согласно проектному расчету) специализированных объектов и объектов обслуживания общего пользования при различных формах собственности на недвижимость.

###### Обеспечение территории местами захоронения

Современная обеспеченность местами захоронения выше нормативной потребности на расчетный срок.

##### Расчет потребности в учреждениях и предприятиях обслуживания населения Мичуринского сельского поселения

##### (население 1,4 тыс. чел.)

Таблица 6.6.1.

| Объекты | Ед. измерения | Норматив на 1000 чел. |  |  | Требуемая емкость | В том числе |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Наименование основного | Содержание норматива | Принято в проекте |  | Сохраняемые | Новое строительство |
|  |  | нормативного документа |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Учреждения образования |  |  |  |  |  |  |  |
| Общеобразовате льные учреждения | число мест | СП 42.13330.2011 | 100 % охват детей соответствующей возрастной группы неполным средним образованием и до 75 % детей – средним образованием | В соответствии с нормативом | 80 | 80 | - |
| Учреждения культуры |  |  |  |  |  |  |  |
| Клубы, учреждения клубного типа | число мест | социальные нормативы, принятые Федерации в 1996 году и методика одобренная Правительство м Российской Федерации в 1999 г. | 70 | В соответствии с нормативом | 165 | 165 | - |
| Общедоступные библиотеки | тыс. единиц хранения | СП 42.13330.2011 | Для групп населенных пунктов людностью от 5 до 10 тыс. чел. – по 4,5–5 тыс. экз. | В соответствии с нормативом | 6,8 | 5 | пополнение библиотечного фонда |
| Спортивные сооружения |  |  |  |  |  |  |  |
| Спортивные залы | кв. м площади пола | Методика определения нормативной потребности субъектов Российской Федерации в объектах социальной инфраструктуры | 350 | В соответствии с нормативом | 473,5 | есть | - |
| Плоскостные сооружения | тыс. кв. м |  | 1,95 | В соответствии с нормативом | 2,6 | есть | - |
| Предприятия торговли и общественного питания, коммунально-бытового обслуживания |  |  |  |  |  |  |  |
| Предприятия розничной торговли | кв. м | СП 42.13330.2011 | 300 | В соответствии с нормативом | 405,9 | 176,4 | 250 |
| Предприятия общественного питания открытой сети | число мест | СП 42.13330.2011 | 40 | В соответствии с нормативом | 54,1 | - | 54,1 |
| Предприятия бытового обслуживания | число рабочих мест | СП 42.13330.2011 | 7 мест на тыс. чел. в сельской местности | В соответствии с нормативом | 9,5 | - | 9,5 |

###### 6.7. Развитие инженерно-транспортной инфраструктуры

###### 6.7.1. Инженерная инфраструктура

###### Водоснабжение

Водопроводную сеть необходимо планировать на перспективу Ø 110÷63 мм из полиэтиленовых труб ПЭ100 SDR17 ГОСТ 18599-2001.

Проектные решения водоснабжения Мичуринского сельского поселения базируются на основе существующей, сложившейся системы водоснабжения с учетом фактического состояния сетей и сооружений.

Подача воды питьевого качества предусматривается населению на хозяйственно-питьевые нужды, на пожаротушение.

Принципами развития централизованной системы водоснабжения Мичуринского сельского поселения являются:

- постоянное улучшение качества предоставления услуг водоснабжения потребителям (абонентам);

- постоянное совершенствование схемы водоснабжения на основе последовательного планирования развития системы водоснабжения, реализации плановых мероприятий, проверки результатов реализации и своевременной корректировки технических решений и мероприятий.

###### Основные задачи по организации системы водоснабжения:

- реконструкция и модернизация существующих источников водоснабжения с целью обеспечения качества воды, поставляемой потребителям, повышения надежности водоснабжения и снижения аварийности;

- привлечение инвестиций в модернизацию и техническое перевооружение объектов водоснабжения, повышение степени благоустройства зданий;

- обновление основного оборудования объектов водопроводного хозяйства, поддержание на уровне нормативного износа и снижения степени износа основных производственных фондов комплекса;

- соблюдение технологических, экологических и санитарно-эпидемиологических требований при заборе, подготовке и подаче питьевой воды потребителям;

- улучшение обеспечения населения питьевой водой нормативного качества и в достаточном количестве, улучшение на этой основе здоровья человека;

- внедрение мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности систем водоснабжения, включая приборный учет количества воды, забираемый из источника питьевого водоснабжения, количества подаваемой и расходуемой воды.

###### Расчет расхода воды

Расходы воды определены соответственно проектной численности населения на 1 очередь и расчетный срок. Средние нормы водопотребления, приняты с учетом ГОСТ Р 51617-2000, СП 31.13330.2012 (Актуализированная редакция СНиП 2.04.02-84*); СНиП 2.04.01-85* «Внутренний водопровод и канализация зданий»; СНиП 2.04.03-85 «Канализация. Наружные сети и сооружения».

Проектом принята следующая степень благоустройства:

- Средний расход воды всех населенных пунктовна хозяйственно-питьевые нужды в жилых домах (в том числе на содержание скота и птицы). Норма водопотребления принимается равной 100 л/сут. на человека.

- Многоквартирная застройка зданиями, оборудованная внутренним водопроводом, канализацией, ванными с местными водонагревателями в с. Мичурино. Норма водопотребления принимается равной 160 л/сут. на человека.

- Индивидуальная (усадебная) застройка в  достальных населенных пунктах принимается равной 50 л/сут на человека.

В нормы водопотребления включены все расходы воды на хозяйственно-питьевые нужды в жилых зданиях (в том числе на содержание скота и птицы).

Полив территории и зеленых насаждений общего пользования предусматривается специализированным автотранспортом из естественных водоемов и принят в расчете на одного жителя 50 л/сут. на одного человека.

Расход воды по объектам обслуживания принимается согласно СП 31.13330.2010 «СНиП 2.04.02-84* Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» (п. 2.10 примечание 4) в размере до 20% от общего расхода воды.

Неучтеные расходы приняты в размере 10 % от суммарных расходов воды на хозяйственно-питьевые нужды.

Расчетные объемы водоснабжения Мичуринского сельского поселения на 1 очередь строительства и на расчетный срок приведены в Таблицах 6.7.1.1. и 6.7.1.2.

##### Расчет водопотребления Мичуринского поселения на 1 очередь строительства

Таблица 6.7.1.1.

| № п/п | Наименование потребителя | Население, тыс. чел. | Норма водопотребеления, л/сут/чел. | Среднесуточный расход, тыс. м3/сут | Макс. суточный расход, тыс. м3/сут | Коэф-т часовой неравномерности | Макс. часовой расход, тыс. м3/час | Расчет.сек расход, л/с |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | Средний расход воды всех населенных пунктовна хозяйственно-питьевые нужды в жилых домах (в том числе на содержание скота и птицы) | 0,885 | 100 | 0,1 | 0,13 | 1,9 | 26,5 | 7,4 |
| 2 | Неучтенные расходы (10 % от п.1) |  |  | 0,01 | 0,01 |  | 2,7 | 0,7 |
| 3 | Расход воды по объектам обслуживания (20 % от п.1) |  |  | 0,02 | 0,03 | 0,4 | 5,3 | 1,5 |
| 4 | Полив зеленых насаждений | 1,1 | 50 | 0,06 | 0,07 | не учитывается |  |  |
| 5 | Наружное пожаротушение 1 пожар с расходом 15 л/с в течении 3 часов |  |  | 162,00 | 162,00 |  | 54 | 15 |
| 6 | Внутреннее пожаротушение 1 струя по 2,5 л/с в течении 3 часов |  |  | 27,00 | 27,00 |  | 9 | 2,5 |
|  | Итого: | 1 |  | 189,20 | 189,24 |  | 97,5 | 27,1 |
|  | Без учета пожаротушения: |  |  | 0,20 | 0,24 |  | 34,5 | 9,6 |

Примечания:

Крупные промышленные предприятия на территории населенного пункта отсутствуют.

##### Расчет водопотребления Мичуринского сельского поселения

##### на расчетный срок (в том числе на 1 очередь строительства)

Таблица 6.7.1.2.

| № п/п | Наименование потребителя | Население, тыс. чел. | Норма водопотребеления, л/сут/чел. | Среднесуточный расход, тыс. м3/сут | Макс. суточный расход, тыс. м3/сут | Коэф-т часовой неравномерности | Макс. часовой расход, тыс. м3/час | Расчет.сек расход, л/с |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | Средний расход воды всех населенных пунктовна хозяйственно-питьевые нужды в жилых домах (в том числе на содержание скота и птицы) | 1,4 | 100 | 0,14 | 0,16 | 2,4 | 32,4 | 9,0 |
| 2 | Неучтенные расходы (10 % от п.1) |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 3,2 | 0,9 |
| 3 | Расход воды по объектам обслуживания (20 % от п.1) |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,5 | 6,5 | 1,8 |
| 4 | Полив зеленых насаждений | 1,4 | 50 | 0,1 | 0,1 | не учитывается |  |  |
| 5 | Наружное пожаротушение 1 пожар с расходом 15 л/с в течении 3 часов |  |  | 162 | 162 |  | 54 | 15 |
| 6 | Внутреннее пожаротушение 1 струя по 2,5 л/с в течении 3 часов |  |  | 27 | 27 |  | 9 | 2,5 |
|  | Итого: | 1 |  | 189,2 | 189,5 |  | 105,1 | 29,2 |
|  | Без учета пожаротушения: |  |  | 0,24 | 0,53 |  | 42,1 | 11,7 |

Примечания:

Крупные промышленные предприятия на территории населенного пункта отсутствуют.

###### Пожаротушение

Расход воды на наружное пожаротушение для населенных пунктов Мичуринского сельского поселения принят в соответствии с СП 8.13130.2009 и составляет 1 пожар с расходом 15 л/с в течение 3 часов.

Дополнительное пожаротушение возможно из открытых водоёмов, для чего следует предусматривать устройство съездов, обеспечивающих забор воды автотранспортом.

###### Мероприятия по модернизации и развитию водоснабжения:

В Мичуринском сельском поселении не предусматривается развитие водоснабжения, населенные пункты будут использовать существующую систему.

Территория Мичуринского сельского поселения представлена водотоками рек Нуя и Наченалка.

Объем необходимых водных ресурсов для хозяйственно-питьевых нужд предполагается покрывать за счет подземных вод.

Качество питьевой   воды по санитарно-микробиологическим показателям в источниках централизованного водоснабжения соответствует гигиеническим нормативам, по санитарно-химическим показателям наблюдается превышение в воде содержания железа и общей жесткости.

Для хозяйственно-питьевого водоснабжения будут использоваться подземные воды. Извлечение             воды   осуществляется         водозаборными        скважинами, водоразборными колонками.

Проектом предусмотрено:

- строительство водопроводных сетей и сооружений для жилищного строительства в с. Мичурино;

- строительство новых водопроводных сетей с подключением их в единую кольцевую сеть;

- обустройство зон санитарной охраны источников водоснабжения;

- защита подземных источников от загрязнения;

- мониторинг источников питьевого водоснабжения;

- реконструкция действующих и строительство новых сетей канализации и насосных станций с применением безопасных методов обеззараживания воды (ультрафиолетовое облучение, озонирование);

- инвентаризация и паспортизация систем водоснабжения и водоотведения с восстановлением утраченной технической документации.

- введение новой очистки воды гипохлоритом натрия взамен хлорирования в качестве метода обеззараживания воды.

Основными первоочередными мероприятиями являются:

- ремонт сетей водоснабжения в с. Мичурино;

- реконструкция водозаборного узла в с. Мичурино;

- ремонт скважин;

- обустройство водоохранных зон и прибрежных защитных полос объектов гидрографической сети;

- облесение и залужение приовражных прибрежных и водоохранных зон;

- обвалование объектов загрязнителей и вынос их из пределов водоохранных зон.

###### Водоотведение

В Мичуринском сельском поселении не предусматривается развитие централизованной системы канализации.

В новой жилой застройке возможно использование локальных очистных сооружений.

В населенных пунктах сохраняется система сбора и вывоза стоков.

В проектных предложениях предусматривается организация системы водоотведения поверхностного стока с. Мичурино путем строительства закрытой сети дождевой канализации и открытых лотков, с направлением стоков на очистные сооружения дождевой канализации, со сбросом очищенного стока в ближайший водоем.

Принято производить очистку наиболее концентрированной части стока.

На очистных сооружениях предусматривается механическая очистка стоков от плавающего мусора, взвешенных веществ, нефтепродуктов. В состав ОС входят отстойники твердого стока, нефтеловушки. В целях создания комфортных условий проживания населения, Мичуринского сельского поселения, необходимо рассмотреть реализацию данного мероприятия в долгосрочной перспективе

Расчетные расходы сточных вод от жилой застройки подсчитаны по нормам СНиП 2.04.03-85, при этом удельные среднесуточные нормы водоотведения бытовых сточных вод на одного жителя приняты равными среднесуточному водопотреблению.

Расход сточных вод по объектам обслуживания принимается согласно СП 31.13330.2010 «СНиП 2.04.02-84* Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» (п. 2.10 примечание 4) в размере 20 % от общего расхода воды.

Неучтенные расходы стоков предусмотрены в размере 10%.

Расчетные объемы водоотведения Мичуринского сельского поселения на 1 очередь строительства и на расчетный срок приведены в Таблицах 6.7.1.3. и 6.7.1.4.

##### Расчет водоотведения Мичуринского сельского поселения

##### на 1 очередь строительства

Таблица 6.7.1.3.

| № п/п | Наименование потребителя | Население, чел. | Норма водопотребеления, л/сут/чел. | Среднесуточный расход, м3/сут | Макс. суточный расход, м3/сут | Коэф-т часовой неравномерности | Макс. часовой расход, м3/час | Расчет.сек расход, л/с |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Хозяйственно - бытовые стоки жилых домов | 1,1 | 100 | 0,11 | 0,13 | 1,9 | 26,5 | 7,4 |
| 2 | Неучтенные расходы (10 % от п.1) |  |  | 0,01 | 0,01 |  | 1,3 | 0,4 |
| 3 | Расход воды по объектам обслуживания (20 % от п.1) |  |  | 0,02 | 0,03 |  | 5,3 | 1,5 |
|  | Итого: | 1 |  | 0,30 | 0,36 |  | 33,2 | 9,2 |

Примечания:

Крупные промышленные предприятия на территории населенного пункта отсутствуют.

##### Расчет водоотведения Мичуринского сельского поселения

##### на расчетный срок (в том числе на 1 очередь строительства)

Таблица 6.7.1.4.

| № п/п | Наименование потребителя | Население, чел. | Норма водопотребеления, л/сут/чел. | Среднесуточный расход, м3/сут | Макс. суточный расход, м3/сут | Коэф-т часовой неравномерности | Макс. часовой расход, м3/час | Расчет.сек расход, л/с |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Хозяйственно - бытовые стоки жилых домов | 1,4 | 100 | 0,14 | 0,16 | 2,4 | 32,4 | 9,0 |
| 2 | Неучтенные расходы (10 % от п.1) |  |  | 0,01 | 0,01 |  | 1,6 | 0,4 |
| 3 | Расход воды по объектам обслуживания (20 % от п.1) |  |  | 0,03 | 0,03 |  | 6,5 | 1,8 |
|  | Итого: | 1 |  | 0,36 | 0,44 |  | 40,5 | 11,2 |

Примечания:

Крупные промышленные предприятия на территории населенного пункта отсутствуют.

В с. Мичурино предусматривается строительство централизованных систем водоотведения.

В новой жилой застройке предусматривается отведение стоков по канализационным сетям, с подключением к существующей сети.

Санитарно-защитная зона для КОС составит 200 м.

В остальных населенных пунктах сохраняется система сбора и вывоза стоков, возможно строительство локальных очистных сооружений для отдельных зданий или групп зданий.

В проектных предложениях предусматривается организация системы водоотведения поверхностного стока с. Мичурино путем строительства закрытой сети дождевой канализации и открытых лотков, с направлением стоков на очистные сооружения дождевой канализации, со сбросом очищенного стока в ближайший водоем.

Принято производить очистку наиболее концентрированной части стока.

На очистных сооружениях предусматривается механическая очистка стоков от плавающего мусора, взвешенных веществ, нефтепродуктов. В состав ОС входят отстойники твердого стока, нефтеловушки.

Санитарно-защитная зона от очистных сооружений поверхностных вод открытого типа составляет 100 м, закрытого – 50 м.

###### Мероприятия по модернизации и развитию водоотведения:

Проектом предусмотрено:

- усовершенствование технологии очистки сточных вод, разместив на территории существующих очистных сооружений блок для глубокой очистки сточных вод до качества, удовлетворяющего приему очищенных сточных вод в водоем рыбохозяйственного назначения;

- ликвидация сброса сточных вод без очистки в водные объекты;

- строительство централизованных систем водоотведения в с. Мичурино;

- строительства закрытой сети дождевой канализации и открытых лотков в с. Мичурино.

Основными первоочередными мероприятиями являются:

- строительство миниочистных мощностью 1,0 тыс. м3/сут в с. Мичурино;

- строительство канализационных сетей в с. Мичурино.

###### Ливневая канализация

Согласно СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89* в районах одно-, двухэтажной застройки допускается применение открытых водоотводящих устройств (канав, кюветов, лотков).

Проектом предусмотрена открытая водосточная сеть в районах новой жилой застройки. Открытые водостоки представляют собой придорожные канавы, собирающие поверхностный сток и отводящие его на рельеф в места естественного водосброса. В местах пересечения канав с автодорогами устраиваются железобетонные лотки. Ширина канавы по дну составляет 0,3 м, глубина в начальной точке 0,4 м, в конечной точке – 1,0 м, заложение откосов 1:1.5. Размеры канав приняты в соответствии с требованиями пункта 2.43 СНиП 2.04.03-85 «Канализация. Наружные сети и сооружения». Укрепление дна и бортов канав производится в зависимости от уклона канавы по дну засевом травы или укладкой бетонных плит.

В районах новых садово-дачных участков предусмотрено размещение дождевой (ливневой) канализации, необходимой для организованного и достаточно быстрого отвода выпавших на проектируемой территории атмосферных осадков или талых вод. Устройство водосточной сети предусмотрено открытого типа, в виде канавы, расположенной вдоль проезжей части. При проектировании канавы следует придерживаться следующих норм: ширина канавы по дну при трапецеидальном поперечном сечении не меньше 0,3 м, глубина — 0.4 м. Откосы и дно канавы необходимо укреплять при помощи бетонных плит, либо засевом травы. Конкретные параметры сооружения устанавливаются на последующих стадиях проектирования, исходя из инженерных расчетов, зависящих от множества факторов.

###### Теплоснабжение

Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в перспективных зонах действия источников тепловой энергии равны существующим, проектом не предусмотрено значительного изменение существующей схемы теплоснабжения Мичуринского сельского поселения.

С учетом характера новой застройки (индивидуальное жилищное строительство) предлагается покрытие тепловых потребностей: от локальных котельных для социально значимых объектов; от автономных источников теплоты (АИТ) - для индивидуальной застройки.

Расходы тепла на отопление и вентиляцию жилых зданий определены согласно СНиП 2.04.07-86* «Тепловые сети» по укрупненным измерителям (по площади жилого фонда) с учетом улучшенных теплотехнических характеристик наружных ограждений. Расходы тепла на отопление приняты на 20 % меньше указанных в приложении 2 СНиП 2.04.07-86*. Расходы тепла на нужды горячего водоснабжения приняты по численности населения с коэффициентом 2,4 (соотношение между максимальным и средним расходом на горячее водоснабжение).

Расходы тепла на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение для учреждений и предприятий обслуживания определены по проектам – аналогам.

Проектируемая подключаемая нагрузка указана с учетом 5% потерь тепла в тепловых сетях.

Расчетная температура наружного воздуха минус 35 град.С.

Суммарные тепловые нагрузки приведены в таблице 6.7.1.5.

Крупные промышленные предприятия на территории населенного пункта отсутствуют.

С учетом характера новой застройки предлагается покрытие тепловых потребностей:

- от автономных источников теплоты (АИТ) - для индивидуальной застройки;

- от локальных котельных для социально значимых объектов.

###### Мероприятия по модернизации и развитию теплоснабжения:

###### Проектом предусмотрено:

На основании имеющихся резервов существующих источников теплоснабжения, а также учитывая близость расположения объектов проектирования к основному источнику тепла и тепловым сетей от него, данным проектом предлагается:

- внедрение энергосберегающих технологий (приборы коммерческого учета тепловой энергии на тепловых источниках и др.).

- капитальный ремонт объектов теплоснабжения;

- замена теплоизоляционных материалов;

- строительство новых сетей теплоснабжения.

Основными первоочередными мероприятиями являются:

- использование для децентрализованного теплоснабжения автономных индустриальных 2-х функциональных теплогенераторов, обеспечивающих потребности отопления и горячего водоснабжения потребителей, с возможностью перевода их на природный газ.

###### Электроснабжение

На планируемый срок электроснабжение потребителей в границах Мичуринского сельского поселения намечается от существующей подстанции ПС «Мичурино» 35/10 кВ с присоединением к ним новых нагрузок.

В районах новой жилой застройки и к объектам, предлагаемым к размещению в данном проекте, необходимо строительство электросетей 10 кВ и трансформаторных подстанций.

В соответствии с «Правилами установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон» (постановление Правительства Российской Федерации от 24 февраля 2009г. № 160) охранная зона вдоль проектируемых воздушных линий электропередачи напряжением 10 кВ составляет 10 м по обе стороны линии от крайних проводов при не отклонённом их положении.

Основными потребителями электроэнергии Мичуринского сельского поселения являются: жилая застройка, предприятия соцкультбыта и уличное освещение.

Электрические нагрузки определены по удельным показателям электропотребления на 1 человека при пищеприготовлении на природном газе, в соответствии с «Инструкцией по проектированию городских электрических сетей» РД 34.20.185-94, с изменениями и дополнениями за №213 от 29 июня 1999 г., табл.2.4.3*, СП-31-110-2003 «Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий».

Электрические нагрузки по проектируемым общественным зданиям и сооружениям определены по укрупненным удельным показателям в соответствии с «Инструкцией по проектированию городских электрических сетей» РД 34.20.185-94, с измененииями и дополнениями за № 213 от 29 июня 1999 г., табл.2.4.1* и по аналогам соответствующих проектов.

Удельная расчетная коммунально-бытовая нагрузка на 1 человека составляет в целом по поселению 0.323кВт на существующее положение, 0.447 кВт на 1 очередь строительства и 0.682кВт на расчетный срок строительства при обеспеченности жилой площадью по 23,7 м²/чел. на существующее положение; 32,8 м²/чел. на 1очередь строительства и 50,1 м²/чел. на расчетный срок строительства.

Расчетные показатели электрических нагрузок в целом по жилищной застройке Мичуринского сельского поселения приведены в таблице 6.7.1.6.

##### Расчетные показатели электрических нагрузок

##### Мичуринского сельского поселения

Таблица 6.7.1.6.

| № п/п | Наименование | Современное состояние |  | Проектные решения |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1 очередь строительства 2020 г. |  | Расчетный срок строительства 2037 г. |  |
|  |  | Численность населения тыс. чел. | Расчетная мощность, тыс. кВт | Численность населения, тыс. чел. | Расчетная мощность, тыс. кВт | Численность населения, тыс. чел. | Расчетная мощность, тыс. кВт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Мичуринское сельское поселение | 0,885 | 0,27 | 1,1 | 0,496 | 1,4 | 0,923 |

Примечание:

Приведенные в таблицах электрические нагрузки приняты из расчета установки в жилье стационарных газовых плит на природном газе.

###### Мероприятия по модернизации и развитию электроснабжения:

Проектом предусматривается развитие сетей 10 кВ для электроснабжения жилищного строительства в с. Мичурино.

На расчетный срок:

- реконструкция с заменой опор и ТП 10/0,4 кВ и строительство дополнительных сетей для резервирования электроснабжения потребителей электроэнергии;

- модернизация существующих ТП 10/0,4 кВ с внедрением энергосберегающих технологий и реконструкция сетей 10 кВ (в соответствии с планами эксплуатирующей организации);

- установка независимых источников питания (контейнерных дизельэлектропод-станций ДЭС);

- приведение к нормативной категории надежности электроснабжения существующих объектов соцкультбыта, газо-, тепло-, и водоснабжения не обеспеченных в настоящее время такой категорией;

- реконструкция существующих сетей 0,4 кВ (увеличения сечения проводов, уменьшение протяженности электрических сетей) для достижения нормативного уровня напряжения в жилых домах в соответствии с Правилами устройства электроустановок и «Инструкцией по проектированию городских электрических сетей» РД 34.20.185-94.

Основными первоочередными мероприятиями:

- реконструкция распределительных сетей 0,4 – 10 кВ;

- модернизация существующих ТП 10/0,4 кВ с внедрением энергосберегающих технологий и реконструкция сетей 10 кВ (в соответствии с планами эксплуатирующей организации);

- установка уличного освещения;

- установка приборов учета используемых энергетических ресурсов.

На планируемый срок проектом предлагается применение альтернативных источников электроэнергии. Целесообразно широкомасштабное использование гелиоресурсов, при современном уровне развития оборудования по выработке электроэнергии из солнечной радиации, ввиду большой солнечной активности в Республике Мордовия. Наращивание мощностей солнечных электростанций в районе, создание энергетической базы для развития экономики и комфортных условий проживания могут стать важным фактором роста промышленного потенциала района, привлечения населения и дальнейшего освоения его территории.

Помимо этого, в качестве альтернативных источников электрообеспечения малых населенных пунктов предлагается использование:

-    Ветроэнергоустановки малой мощности – 10 кВт, для малых населенных пунктов, где присутствует относительно стабильная на протяжении года мощность ветряного потока;

-    Биогаз, получаемый с помощью переработки бытовых и сельскохозяйственных отходов сельхозпредприятий, индивидуальных фермерских хозяйств и животноводческих комплексов. Один кубометр такого биогаза примерно эквивалентен 0,6 кубометрам природного газа, 0,7 литрам мазута или 3,5 килограммам дров.

Важное значение имеет также реализация Закона Республики Мордовии об энергосбережении. Настоящий Закон устанавливает правовые, экономические и организационные основы государственной политики в области энергосбережения и повышения эффективности использования энергетических ресурсов на территории Республики Мордовия.

Энергосберегающая политика реализуется по следующим принципам:

- приоритета повышения эффективности использования энергетических ресурсов над увеличением объемов их производства и потребления;

- рационального, эффективного использования энергоресурсов;

- обеспечения безопасности жизни и здоровья человека, социально-бытовых условий его жизни;

- сочетания интересов потребителей и поставщиков энергетических ресурсов в их эффективном использовании;

- государственной финансовой поддержки целевых программ и проектов повышения эффективности использования энергоресурсов в реальном секторе экономики и социальной сфере;

- эффективного применения органами государственной власти экономических мер воздействия на повышение уровня энергоэффективности хозяйственного комплекса Республики Мордовия;

- совершенствования систем учета потребления энергетических ресурсов, включая разработку топливно-энергетических балансов и энергетических паспортов;

- ответственности за нерациональное использование энергетических ресурсов;

- гласности и доступности информации о методах повышения эффективности использования энергетических ресурсов в реальном секторе экономики и социальной сфере.

###### Газоснабжение

Система газоснабжения Чамзинского района остается неизменной – от магистрального газопровода «Саратов-Горький». Потребители района будут получать газ по газопроводам высокого Р ≤ 1,2 МПа и Р ≤ 0,6МПа, а также среднего Р ≤ 0,3 МПа и низкого давления через соответствующие ГРП и ШРП.

Подача природного газа в районе предусматривается для целей отопления, приготовления пищи и горячей воды в жилой застройке.

На территории района намечается новое жилищное строительство многоквартирных и индивидуальных жилых домов, а также промышленного и сельскохозяйственного производства.

На перспективу ожидается увеличение расхода природного газа. Это произойдет, в основном, за счет предлагаемых к размещению в районе новых котельных различной мощности на новых промышленных площадках АПК и площадках под строительство современных животноводческих комплексов и предприятий по переработке сельскохозяйственной продукции.

Годовые нормы расхода газа на одного человека или на какого-либо потребителя регламентируются соответствующими строительными нормами и правилами. В настоящее время в первую очередь принято руководствоваться СНиП 42-01-2002 «Газораспределительные системы».

Расчетная потребность Мичуринского сельского поселения в природном газе определена:

- на индивидуально-бытовые и коммунальные нужды, исходя из количества газоснабжаемых квартир и укрупненных норм расхода газа на эти нужды;

- на отопление и вентиляцию жилых и общественных зданий, исходя из количества газоснабжаемых квартир и укрупненного расчета объемов газа на нужды отопления и вентиляции;

- на использование природного газа при модернизации котельной в связи с высокой величиной удельного расхода топлива на выработку электрической и тепловой энергии или дефицитом электроэнергии на прилегающей территории;

- на использование газа в качестве технологического сырья на отдельных промышленных предприятиях.

Расходы газа по потребителям на  1 очередь и расчетный срок рассмотрены в Таблице 6.7.1.7.

Газоснабжение автономных котельных и теплогенераторов предусматривается от существующих сетей. Диаметры газопроводов определяются на следующих стадиях проектирования. В тех случаях, где существующий диаметр не обеспечивает требуемую пропускную способность, при выполнении рабочих проектов следует предусмотреть замену диаметра в соответствии с расчетами.

##### Прогнозируемые потребности природного газа

##### на нужды жилищно-коммунального строительства

Таблица 6.7.1.7.

| № п/п | Потребитель | млн куб. м/год |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1-я очередь | Расчётный срок |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Население | 1,1 | 1,4 |
| 2 | Теплоисточники | - | - |
|  | Всего | 1,4 | 2,3 |

В результате проведенного анализа численности населения, структуры жилого фонда с. Мичурино, мощности существующих коммунально-бытовых, сельскохозяйственных и промышленных потребителей, социальной значимости, в населенных пунктах необходима полная газификация.

Годовые расходы газа для жилых домов, предприятий бытового обслуживания населения, общественного питания, а также для бюджетных учреждений определены по нормам расхода теплоты в соответствии с утвержденными нормами и правилами.

###### Мероприятия по модернизации и развитию газоснабжения:

На расчетный срок:

- последующая газификация перспективных потребителей – в с. Мичурино и других сёлах поселения.

- перевод источников теплоты жилого фонда населенных пунктов поселения на природный газ;

- внедрение энергосберегающих технологий (приборы коммерческого учета тепловой энергии на тепловых источниках и др.) в с. Мичурино;

- строительство внутриплощадочных газопроводов к площадкам новой застройки.

Основными первоочередными мероприятиями:

- строительство распределительного газопровода в с. Мичурино.

###### Связь

###### Телефонизация

Основными задачами по развитию телефонной сети общего пользования является ее модернизация с использованием современных цифровых и оптико-волоконных технологий для возможности предоставления населению и организациям различных телекоммуникационных услуг.

Развитие телефонной сети общего пользования должно вестись из условия 100% удовлетворения заявок на данный вид связи.

Для повышения уровня телефонизации, систем информатизации и расширения предоставления телекоммуникационных услуг населению потребуется модернизация АТС с использованием современных цифровых технологий и внедрение оптоволоконной техники.

Это позволит в будущем производить неограниченное увеличение номерных емкостей любых АТС, а также оказывать доступ в сеть Интернет на высоких скоростях.

Радиофикация

В настоящее время сеть проводного вещания в районе отсутствует.

Для восстановления радиофикации в районе осуществляется установка передатчика УКВ ЧМ вещания и, соответственно, для приема программы распределение населению на определенных условиях приемников с фиксированной частотой.

Телевидение

Перспективой развития телевещания является переход с аналогового сигнала на цифровое телерадиовещание, согласно концепции развития телерадиовещания в Российской Федерации.

В Республике создана региональная сеть цифрового эфирно-кабельного телевидения с использованием стандарта цифрового эфирного вещания DVB-T. В качестве транспортной сети используется зоновая волоконно- оптическая сеть ОАО «ВолгаТелеком».

Сеть цифрового телевидения имеет ряд преимуществ перед аналоговыми сетями как по количеству передаваемых программ (не менее 10), так и по качеству передачи изображения и звука и приему ТВ сигналов, позволяет осуществлять прием не менее 10 программ на одну дециметровую антенну, использовать передатчики меньшей мощности по сравнению с аналоговыми передатчиками, а также обеспечивает возможность сопряжения сетей телевещания с компьютерными сетями.

Наряду с цифровым телевидением население сельского поселения имеет возможность приема аналогового телевидения.

###### Мероприятия по модернизации и развитию связи:

Телефонизацию планируется осуществить от действующих на территории АТС. Развитие телефонной связи будет направлено на реконструкцию и расширение существующей телефонной сети на базе современного цифрового оборудования.

###### Проектом предусмотрено:

- модернизация АТС с использованием современных цифровых технологий.  Перевод аналогового оборудования АТС на цифровое станционное с использованием, по возможности, оптико-волоконных линейных сооружений;

- развитие оптико-волоконной связи, сотовой связи, IP-телефонии, сети Internet.

- строительство линейных сооружений связи;

- внедрение новейших технологических достижений в области средств связи включая спутниковую связь и цифровое телерадиовещание.

###### Основными первоочередными мероприятиями являются:

- обновление технической базы телефонной связи с использованием цифровой АТС и оптических кабелей для и удовлетворения всех заявок на установку телефонов;

- обеспечение содействия организациям связи, оказывающим универсальные услуги связи, в строительстве сооружений связи и предоставлении помещений, предназначенных для оказания универсальных услуг связи. Подготовка сети телевизионного вещания к переходу на цифровое вещание.

Рекомендуется установка дополнительных базовых станций стандарта GSM для расширения зоны охвата в Мичуринском сельском поселении.

Для радиофикации Мичуринского сельского поселения следует рассмотреть строительство радиоузла, обеспечивающего подачу радиосигнала и строительство распределительных фидеров по стоечной радиолинии с подключением существующего и проектируемого жилья и объектов соцкультбыта.

В зависимости от темпов развития, повышения спроса на оказываемые услуги высококачественной связью на территории Мичуринского сельского поселения будут продолжать развиваться средства всех видов связи.

Развитие данных видов связи, создание современных телекоммуникационных сетей является необходимым условием повышения комфортного проживания и активизации деловой жизни Мичуринского сельского поселения.

###### Санитарная очистка территории

Численность населения является одним из основных факторов, определяющих объем работ по сбору и удалению ТБО, а также выбор оптимального варианта обезвреживания.

В соответствии Постановлением Администрации Чамзинского муниципального района от 16.04.2012 № 287 «Об утверждении норм накопления твердых бытовых отходов на 1 жителя в Чамзинском муниципальном районе», среднегодовая норма накопления для твердых бытовых отходов в год – около 1,7 куб. м на одного жителя. В перспективе объем твердых бытовых отходов на одного человека планируется на том же уровне.

В таблице 6.7.1.8. приводятся ориентировочные расчёты образования твёрдых бытовых отходов на расчётный срок на территории Мичуринского сельского поселения.

##### Ориентировочные расчеты образования ТБО на территории

##### Мичуринского сельского поселения

Таблица 6.7.1.8.

| № п/п | Наименование поселения | Численность населения расчетный срок год (2037 г.), тыс. чел | Проектный норматив образование ТБО, куб. на 1 жителя в год | Проектное кол-во ТБО, тыс. м3 | Отбор утильной части ТБО (40%), тыс. м3 | Кол-во отходов на захоронение, тыс. м3 | Кол-во на захоронение в уплотнённом виде, тыс. м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | Всего | 1,4 | 1,7 | 2,38 | 0,95 | 1,13 | 0,3 |

Обеспечение безопасного обращения с отходами производства и потребления, в первую очередь их хранения и захоронения, на сегодняшний день остается одной из важных экологических проблем.

В целях безопасного обращения с отходами в Республике Мордовия на территории республики создана комиссия по вопросам совершенствования системы обращения с отходами производства и потребления Постановление Правительства Республики Мордовия от 19 сентября 2016 г. N 472 «О создании комиссии по вопросам совершенствования системы обращения с отходами производства и потребления на территории Республики Мордовия».

###### Мероприятия по санитарной очистке территории:

- разработка и реализация Генеральной схемы санитарной очистки территории Мичуринского сельского поселения;

- разработка рабочего проекта и строительство организованной свалки;

- ликвидация несанкционированных свалок;

- организация и максимальное использование селективного сбора ТБО с целью получения вторичных ресурсов и сокращение объема выводимых на полигон ТБО;

- организация мест временного складирования ТБО в каждом населённом пункте с последующим их вывозом на полигон. Организация контейнерных площадок для сбора и временного накопления отходов с установленными на них контейнерами (бункерами):

- покрытие площадки выполняется из не разрушаемого и не проницаемого для токсичных веществ материала (асфальт, бетон, плитка и др.);

- площадка должна иметь удобный подъезд автотранспорта для вывоза отходов;

- для защиты массы отходов от воздействия атмосферных осадков и ветра должна быть предусмотрена эффективная защита (навес, упаковка отходов в тару, контейнеры с крышками и др.).

- обеспечение предприятий коммунального хозяйства необходимым специализированным транспортом и организовать мытьё и дезинфекцию мусороуборочных контейнеров и ящиков.

- поиск инвестора для строительства полигона ТБО.

Площадки для сбора бытовых отходов устанавливать на расстоянии не менее чем 20 метров от окон жилых домов, но не более чем в 100 метрах от наиболее удаленного входа в жилище.

Вывоз мусора на полигон ТБО производить не реже 1 раза в 3 дня. Периодичность вывоза мусора определена расчетом.

Временное хранение КГМ следует осуществлять в специальных местах на контейнерных площадках. Сбор КГМ предусматривается патрульным методом, в определенный день недели (месяца). Население информируется о графике сбора КГМ.

Владельцам индивидуальных жилых домов с приусадебными участками рекомендуется собирать мусор на улицах в периметре своих приусадебных участков и компостировать растительные остатки (опавшая листва, обрезь, ветки, скошенная трава и т.п.) и пищевые отходы личного потребления домовладельцев в компостных кучах на территории собственного земельного участка. Сжигание указанных твердых бытовых отходов на территории приусадебного участка на иных территориях запрещается на расстоянии менее 50 метров от жилых и хозяйственных построек.

Складирование отходов от объектов инфраструктуры в контейнеры, предназначенные для сбора ТБО от жилых домов, не допускается.

В целях незасорения площадей, улиц, скверов устанавливаются урны во всех общественных местах, при входах в административные и общественные здания, объекты общественной торговли и сферы услуг.

На территории садовых кооперативов рекомендуется оборудовать контейнерные площадки для сбора отходов и вторичного сырья (полиэтиленовая пленка, бумага, PET-бутылка, стеклянная бутылка), количество которых определяется исходя из числа земельных участков. В садоводческих кооперативах, как и в частном жилом секторе, основная масса отходов сжигается или подвергается компостированию. Поэтому достаточно установки небольшого числа контейнеров, отходы из которых будут вывозиться по мере заполнения контейнера, с учетом сезонности образования отходов.

Для промышленных и иных предприятий и учреждений устанавливаются собственные места сбора твердых бытовых отходов. Предприятиям и организациям, осуществляющим хозяйственную деятельность, необходимо обеспечить условия, при которых отходы не оказывают вредного воздействия на состояние окружающей среды и здоровье людей при необходимости временного накопления производственных отходов на промышленной площадке (до момента использования отходов в последующем технологическом цикле или направления на объект для размещения).

Всем предприятиям, осуществляющим хозяйственную деятельность, необходимо обеспечивать выполнение установленных нормативов предельного накопления и размещения отходов, согласно утверждённым лимитам на размещение отходов на территории предприятия.

Предприятиям, осуществляющим хозяйственную деятельность, следует вести достоверный учет наличия, образования, использования и размещения всех отходов собственного производства, т.к. данные учета используются при составлении сводного по предприятию статистического отчета по форме 2ТП-отходы и являются основанием для расчета платы за размещение отходов.

Транспортировка отходов должна осуществляться способами, исключающими возможность их потери в процессе перевозки, создание аварийных ситуаций, причинение вреда окружающей среде, здоровью людей, хозяйственным и иным объектам.

Генеральным планом предлагается ликвидировать несанкционированные свалки ТБО.

В местах массового отдыха людей должен быть организован сбор и вывоз ТБО.

Вывоз ТБО и ЖБО непосредственно на поля и огороды запрещается.

Главная задача реализации этих целей состоит в комплексном использовании всех рычагов управления и ресурсосбережения: экологических, технических, экономических, нормативных, правовых и информационных.

###### 6.7.2. Транспортная инфраструктура

Исходя из прогнозов по увеличению личного транспорта предлагается, что количество занятых в отрасли, обслуживающей автотранспорт, увеличится.

###### Мероприятиям по развитию транспортной инфраструктуры:

###### Внешние и внутренние транспортные связи

Схемой территориального планирования Чамзинского муниципального района обозначены мероприятия по ремонту автодороги общего пользования в границах Мичуринского поселения:

Для обеспечения транспортного сообщения с районным центром, проезда к населенным пунктам сельского поселения автомобилей скорой помощи, служб МЧС, доставки топлива (дров), товаров первой необходимости, а также для обеспечения проезда временно проживающих (дачников) проектом предусматривается реконструкция автодорог местного значения с созданием покрытий переходного типа.

Структура главных улиц населенных пунктов сохраняется. Строительство жилых улиц в населенных пунктах предполагается на площадках нового жилищного строительства. Ширина улиц в районах новой и реконструируемой застройки принимается в соответствии со СП 42.13330.2011 СНиП 02.07.01-89* «Рекомендации по проектированию улиц и дорог городов и сельских поселений».

###### Улично-дорожная сеть

Согласно муниципальной программе «Развитие автомобильных дорог на 2015 – 2018 годы» в Чамзинском муниципальном районе Республики Мордовия, на территории Мичуринского сельского поселения требуется благостройство улиц.

на 1 очередь:

- благоустройство существующих сельских улиц, по которым проходят основные автомобильные дороги, предусматривающее строительство тротуаров и полос озеленения;

- строительство улиц местного значения в населенных пунктах на площадках нового малоэтажного строительства первой очереди.

на расчетный срок:

- строительство улиц местного значения в населенных пунктах на площадках нового малоэтажного строительства;

- для обеспечения транспортного сообщения с республиканским центром, с населенными пунктами поселения, а также обеспечения проезда временно проживающих (дачников) проектом предусматривается реконструкция второстепенных автодорог местного значения с созданием покрытий переходного типа;

- строительство разворотных площадок, благоустройство автопавильонов, обустройство дорог и устройство ограждений;

- введение системы главных и поселковых улиц с их благоустройством (совершенствование покрытия проезжей части, ликвидация грунтовых разрывов, строительство тротуаров, озеленение), а также оснащение улично-дорожной сетью новых районов жилой застройки.

- строительство улиц местного значения в населенных пунктах на площадках нового малоэтажного строительства. Предлагается поэтапное оборудование всех улиц населенных пунктов поселения средствами наружного искусственного освещения.

По главным улицам предусматривается движение легкового и общественного транспорта, а также грузового транспорта, связанного с обслуживанием населенных пунктов.

Генеральным планом предлагаем дальнейшее улучшение организационно-технических условий в организации перевозок пассажиров и повышение их качества обслуживания. Улицы и искусственные сооружения необходимо привести в удовлетворительное техническое состояние, габариты проезжих частей улично-дорожной сети необходимо принять в соответствии с рекомендациями СНиП.

###### Пассажирское сообщение

- обновление парка автобусов, обустройство линий движения муниципальных автобусов, а именно: организация конечных пунктов с площадками отстоя автобусов, строительство заездных карманов и пассажирских павильонов по трассам всех автобусных маршрутов;

- улучшение организационно-технических условий в организации перевозок пассажиров и повышение их качества обслуживания;

- по мере совершенствования дорожной сети поселения, настоящим проектом предусмотрено развитие автобусной сети, с тем, чтобы охватить все населенные пункты поселения. Также предлагается возведение остановочных павильонов на линиях пригородного автобуса. Для повышения качества пассажирских перевозок целесообразно увеличение числа рейсов на существующих автобусных маршрутах на 25%.

###### Объекты обслуживания транспорта

###### Автомобильный транспорт

На протяжении всего анализируемого периода отмечается рост численности легковых автомобилей. Количество грузовых автомобилей незначительно снижается, а количество автобусов – сохраняется на прежнем уровне.

Согласно прогнозу, эта же тенденция сохранится.

Пропускная способность сети улиц и дорог, количество мест для хранения автомобилей рассчитывается исходя из прогнозируемого уровня автомобилизации на расчетный срок.

Анализ дорожной сети и населённых пунктов поселения выявил основные узлы в которых можно рекомендовать размещение предприятий автосервиса, с учетом роста интенсивности движения. При этом количество станций тех. обслуживания и постов на них, количество АЗС и прочих сооружений будет регулироваться конкуренцией в условиях рыночной экономики.

Рынок транспортных услуг превышает расчётные потребности по действующим нормативам. Причина этого – новые условия для развития частного предпринимательства и конкуренции между предпринимателями.

Предусматривается сформировать систему технического обслуживания и контроля автотранспортных средств и придорожного сервиса в соответствии с международными требованиями.

Дополнительные мероприятия, обеспечивающие выполнение программы развития транспортной инфраструктуры:

- тендерные торги подрядных организаций;

- конкурсы на лучшее содержание территориальных дорог и сооружений на них;

- информационное обеспечение (радио, телевидение, интернет, газеты);

- развитие рекламного и информационного комплексов по трассе;

- реконструкция существующих и строительство новых сооружений линейной автотранспортной службы;

- строительство на средства предпринимателей и сельской администрации инвестиционных комплексов, включающих автобусный павильон, пункт общественного порядка, автостоянку, телефон, предприятия торговли и общественного питания, наглядную аннотацию.

Проектом предусматривается строительство станции технического обслуживания автомобилей в с. Мичурино.

###### Сооружения и устройства для хранения транспортных средств

Территория поселения в основном застроена усадебными жилыми домами. Генеральный план на следующих стадиях развития сохраняет эту тенденцию.

К концу расчетного срока по поселению ориентировочно предполагается 700 индивидуальных легковых автомобилей.

В пределах проектируемых территорий индивидуальной жилой застройки гаражи-стоянки размещаются в границах приусадебного участка.

Количество мест для постоянного хранения транспортных средств индивидуальных владельцев автотранспорта многоквартирного жилого дома в с. Мичурино, принято в соответствии с СП 42.13330.2011 СНиП 2.07.01-89* – не менее 90% расчетного числа индивидуальных легковых автомобилей, при пешеходной доступности не более 800 м.

Места хранения транспортных средств жителей многоквартирного жилого дома предусматривается на придомовой территории, проектом предлагается предусмотреть расширение стояночных мест на прилегающей территории.

Более детальное определение мест для хранения индивидуального автотранспорта для многоквартирной жилой застройки будет прорабатываться на стадии проекта планировки с учетом нормативных санитарных разрывов.

##### РАЗДЕЛ 7. ОХРАНА ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ

###### 7.1. Объекты культурного наследия

На территории Мичуринского сельского поселения расположены объекты культурного наследия местного значения – памятники истории и культуры.

Помимо памятников на территории Мичуринского сельского поселения в с. Мичурино, с. Знаменское, с. Новоселки, с. Красный Поселок и д. Азарьевка установлены обелиски погибшим в Великой Отечественной войне (1941-1945) воинам-землякам.

##### Перечень объектов культурного наследия местного значения,

##### расположенных на территории Мичуринского сельского поселения

Таблица 7.2.1.

| Наименование объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) | Местонахождение | Датировка |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Мемориальные памятники истории местного значения |  |  |
| Обелиски погибшим в Великой Отечественной войне (1941-1945) воинам-землякам | с. Мичурино, с. Знаменское, с. Новоселки, с. Красный Поселок, д. Азарьевка | - |

###### 7.2. Мероприятия по сохранению объектов, представляющих собой историко-культурную ценность

Согласно ст. 35, 36 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятники истории и культуры) народов Российской Федерации» (далее – Федеральный закон) на территории памятника или ансамбля запрещаются все виды работ, за исключением работ по сохранению объекта культурного наследия, а также деятельности, не создающей угрозы повреждения, либо уничтожения памятника, Хозяйственная деятельность на территории памятника истории и культуры ведется при наличии проекта, содержащего раздел по обеспечению сохранности объекта культурного наследия при проведении работ.

В силу ст.36, 45 Федерального закона раздел по обеспечению сохранности объектов культурного наследия подлежит обязательному согласованию с Министерством. Работы по сохранению объекта культурного наследия проводятся при наличии письменных заданий и разрешений, выдаваемых Министерством.

В целях обеспечения сохранности объектов культурного наследия, необходимо реализовать следующие мероприятия территориального планирования:

- инициировать выделение денежных средств на проведение историко-культурной экспертизы для включения объектов, представляющих собой историко- культурную ценность в объекты культурного наследия местного и/или регионального значения;

- обеспечить сохранность существующих объектов, представляющих собой историко-культурную ценность;

- организовать контроль за поддержанием состояния объектов, представляющих собой историко-культурную ценность в удовлетворительном состоянии, находящихся в собственности поселения;

- инициировать организацию мероприятий по изучению, фиксации объектов, представляющих собой историко-культурную ценность.

В настоящее время историко-архитектурные планы, границы территорий объектов культурного наследия, границы зон объектов археологии и проекты зон охраны объектов культурного наследия для Мичуринского сельского поселения не утверждались.

В целях обеспечения охраны объектов культурного наследия, расположенных на территории Мичуринского сельского поселения, необходимо учитывать ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства, расположенных на территориях, прилегающих к объектам культурного наследия (при отсутствии разработанного проекта зон охраны объекта культурного наследия) в соответствии с требованиями Федерального закона от 25 июня 2002 года №73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации».

После разработки и утверждения проекта зон охраны объекта культурного наследия, документы территориального планирования (генеральный план поселения, правила землепользования и застройки, проекты планировки) подлежат соответствующей корректировке с обязательным внесением изменений и дополнений.

Необходимо соблюдать требования федерального закона от 25 июня 2002 года №73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», в соответствии с которым проектирование и проведение землеустроительных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ на территории памятника или ансамбля запрещаются, за исключением работ по сохранению данного памятника или ансамбля и (или) их территорий, а также хозяйственной деятельности, не нарушающей ценности памятника или ансамбля и не создающей угрозы их повреждения, разрушения или уничтожения. Кроме того, генеральные планы, проекты планировки, застройки и реконструкции населенных пунктов, имеющих объекты культурного наследия, подлежат согласованию с Государственной инспекцией по охране объектов культурного наследия Республики Мордовия.

В случае обнаружения на территории, подлежащей хозяйственному освоению, объектов, обладающих признаками объектов культурного наследия, в проекты проведения работ должны быть внесены разделы об обеспечении сохранности обнаруженных объектов.

По инициативе органов местного самоуправления возможно проведение государственной историко-культурной экспертизы объектов, обладающих признаками объектов культурного наследия с целью обоснования включения объектов культурного наследия в реестр в качестве выявленных объектов или объектов культурного наследия местного значения.

Владение, пользование или распоряжение участком, в пределах которого обнаружен объект археологического наследия, осуществляется с соблюдением условий, установленных Федеральным законом от 25 июня 2002 года №73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации».

Все земляные, строительные работы на таких участках ведутся при условии проведения предварительных полномасштабных археологических исследований; работы и иные действия по использования памятника и земли в пределах зоны его охраны осуществляются в строгом соответствии с требованиями охранного обязательства и содержащимися в нем техническими и иными условиями.

На расчетный срок представляется целесообразным составление перечня объектов, обладающих признаками объектов культурного наследия и включение их в реестр объектов культурного наследия местного (муниципального) значения.

##### РАЗДЕЛ 8. ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

В современном мире все большее и большее значение приобретают вопросы экологического состояния территории. В этой связи, при разработке проектов территориального планирования большое внимание уделяется мероприятиям по охране окружающей среды. Несмотря на их очевидность, зачастую они в муниципальных образованиях не проводятся или проводятся эпизодически, что ухудшает экологическую обстановку, а значит ухудшает и условия проживания населения. В соответствии с Градостроительным кодексом РФ, в настоящем проекте приводятся только те мероприятия, которые относятся к полномочиям сельского поселения.

Основной целью проектирования и строительства населенных мест является создание благоприятной и безопасной среды проживания людей. В связи с этим особое внимание при разработке проектов уделяется требованиям в области охраны окружающей среды.

На органы местного самоуправления законодательством возложен целый ряд задач, связанных с решением вопросов, относящихся к охране окружающей среды, природопользованию, обеспечению экологической безопасности населения. Они определены следующими законами Российской Федерации:

- ФЗ № 131 «Об общих принципах организации местного самоуправления» от 6 октября 2003 года;

- ФЗ № 52 «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30 марта 1999 года;

- ФЗ № 5487-1 «Основы законодательства РФ об охране здоровья граждан» от 22 июля 1993 года;

- ФЗ № 7 «Об охране окружающей природной среды» от 10 января 2002 г.

###### Муниципальная программа Чамзинского муниципального района Республики Мордовия «Охрана окружающей среды и повышение экологической безопасности на 2014 - 2018 годы»

###### Цели программы:

- охрана и рациональное использование природных ресурсов как необходимые условия обеспечения благоприятной окружающей среды и экологической безопасности в районе;

- минимизация образования отходов и уменьшение степени их опасности;

- разделение отходов при их сборе и подготовке к переработке;

- приоритет переработки отходов перед их уничтожением;

- приоритет уничтожения отходов перед их захоронением;

- недопущение организации свалок отходов и захламления территории;

- определение стратегических направлений политики Чамзинского муниципального района Республики Мордовия на ближайшую перспективу по стабилизации экологической обстановки.

###### Задачи программы:

- повышение комфортности проживания жителей путем внедрения современных технологий сбора и вывоза ТБО;

- повышение эффективности сбора и вывоза ТБО/крупногабаритный мусор (далее - КГМ): замена контейнерного парка на евроконтейнеры, внедрение современных высокопроизводительных мусоровозов;

- внедрение селективного сбора отходов в целях уменьшения количества отходов и вовлечения их в хозяйственный оборот;

- экологическое воспитание жителей по внедрению раздельного сбора;

- создание современных объектов для сортировки, вторичной переработки и утилизации ТБО/КГМ;

- создание современной инфраструктуры по сбору, переработке и утилизации отходов производства и потребления;

- стабилизация экологической обстановки в районе и ее улучшение.

Ожидаемые результаты реализации подпрограммы

- оздоровление окружающей среды, устранение последствий загрязнения окружающей среды отходами производства и потребления;

- минимизация образования отходов и уменьшение степени их опасности;

- разделение отходов при их сборе;

- приоритет уничтожения отходов перед их захоронением;

- недопущение организации свалок отходов и захламления территории;

- развитие рынка вторичных материальных ресурсов и вовлечение их в хозяйственный оборот в качестве вторичного сырья.

###### 8.1. Экологическое состояние окружающей среды

В целом экологическое состояние окружающей среды Чамзинского муниципального района характеризуется, как удовлетворительное.

Для населенных пунктов также характерен высокий уровень запыленности атмосферы, обусловленный интенсивным движение автотранспорта в сочетании с невысоким уровнем благоустройства их территории.

На территории Чамзинского административного района активные источники радионуклидного загрязнения отсутствуют. Гамма-фон на территории района – в пределах естественного. Средние значения мощности экспозиционной дозы изменяются в пределах от 9 до 12 мкР/час. Средняя по республике плотность радиоактивных выпадений ниже средней по России.

###### 8.1.1. Состояние атмосферного воздуха

Атмосферный воздух является важнейшим фактором, определяющим санитарно-эпидемиологическое благополучие населения.

Источники загрязнения атмосферы подразделяются на:

- производственные объекты;

- объекты коммунальной инфраструктуры;

- низкие источники выбросов частного сектора;

- автомобильный транспорт.

Основные загрязняющие вещества - пыль, сернистый газ, окислы азота, окись углерода, поступают в атмосферный воздух от автотранспорта и котельных.

Автомобильные выбросы представляют собой смесь загрязняющих веществ, из которых в атмосферу в опасных для здоровья количествах могут поступать такие токсичные газы, как оксид углерода (СО), диоксид азота (№02), соединения свинца (РЬ), сажа (С), а при очень высокой интенсивности движения - формальдегид и бензопирен. Большая часть этих выбросов остается в атмосфере, а меньшая часть откладывается в почвах, растительном покрове и может выноситься, и эмигрировать в гидросеть. В виду малой интенсивности движения, применения улучшенного дорожного покрытия, а также качественное озеленение территории: устройство скверов и бульваров, посадка деревьев и кустарников вдоль основных транспортных магистралей состояние атмосферного воздуха заметно не ухудшается.

С выбросами сельскохозяйственных предприятий в атмосферный воздух могут поступать: аммиак, сероводород, метан, метанол, фенол, этилформиат, пропаналь, гексановая кислота, диметилсульфид, диметиламин, метантиол, метиламин, микроорганизмы, пыль меховая.

Метеорологические условия оказывают существенное влияние на перенос и рассеивание вредных примесей, поступающих в атмосферу. Для характеристики рассеивающей способности атмосферы используются комплексный показатель – потенциал загрязнения атмосферы, учитывающий данным о повторяемости, мощности и интенсивности температурных инверсий, режим ветра, застои воздуха, высота слоя перемешивания, турбулентный обмен, туманы.

Дополнительными источниками загрязнения в поселении являются печное отопление частного сектора, несанкционированные свалки.

Учитывая, что большая часть населения использует дровяное отопление, в дальнейшем планируется перевод индивидуального жилищной застройки на индивидуальное газовое отопление, негативное воздействие на здоровье населения будет минимальным.

Качество атмосферного воздуха в поселении формируется в результате сложного взаимодействия природных и антропогенных факторов. Уровень концентраций различных примесей в воздухе формируется под влиянием перемешивания, переноса, рассеивания и вымывания вредных веществ, поступающих в атмосферу с выбросами промышленных источников и от различных видов транспорта. Основными источниками загрязнения атмосферы являются промышленные производства, энергетические установки и транспорт.

Качество воздуха оценивается в соответствии с принятыми стандартами – предельно-допустимыми концентрациями (ПДК), которые подразделяются на максимально-разовые (осредненные на 20 минут) и среднесуточные. Средние за месяц и за год концентрации сравниваются со среднесуточными предельно-допустимыми концентрациями (ПДК ср. сут.). Концентрации, измеренные за 20 минут, сравниваются с максимально разовыми предельно-допустимыми концентрациями (ПДК макс. раз.).

На территории Мичуринского сельского поселения стационарные посты систематического наблюдения за состоянием атмосферного воздуха по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды отсутствуют.

К основным источникам загрязнения компонентов окружающей среды Мичуринского сельского поселения относятся:

-    отстойники – 300 м;

-    животноводческие фермы – 300 м;

-    кладбища – 50 м;

-    карьеры – 300 м;

-    подстанция «Мичурино» (50 м);

-    воздушные линии электропередачи 110 кВ (санитарный разрыв 20 м);

-    воздушные линии электропередачи 35 кВ (санитарный разрыв 15 м);

-    свалки и полигоны ТБО (до 1000 м);

-    автомобильные дороги (санитарный разрыв 50 м);

-    складские территории (50 м).

###### Рекомендации:

В целях предупреждения вреда, который может быть причинен окружающей среде, здоровью и генетическому фонду человека, стандартами на новые технику, материалы, вещества и другую продукцию, которые могут оказать вредное воздействие на атмосферный воздух, необходимо соблюдать требования в области охраны окружающей среды.

При размещении, проектировании, строительстве и вводе в эксплуатацию новых и реконструируемых объектов, при техническом перевооружении действующих объектов граждане, индивидуальные предприниматели, юридические лица обязаны осуществлять меры по максимально возможному снижению выброса загрязняющих веществ с использованием малоотходной и безотходной технологии, комплексного использования природных ресурсов, а также мероприятия по улавливанию, обезвреживанию и утилизации вредных выбросов и отходов.

Размещение объектов капитального строительства должно приниматься с учетом требований законодательства в области охраны атмосферного воздуха и санитарно-эпидемиологического благополучия населения. При градостроительной деятельности необходимо учитывать следующие требования:

- не допускается жилая застройка территорий, находящихся в зоне негативного влияния стационарных источников загрязнения атмосферы и характеризующихся превышением ПДК по одному или нескольким компонентам;

- организация и благоустройство СЗЗ: коммунальных предприятий, инженерно-технических и санитарно-технических объектов, транспортных коммуникаций, коридоров инженерных коммуникаций.

- юридические лица, имеющие источники выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух, обязаны соблюдать гигиенические требования к качеству атмосферного воздуха при эксплуатации объектов.

- юридические лица, имеющие источник выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух, должны обеспечивать проведение лабораторных исследований загрязнений атмосферного воздуха в зоне влияния выбросов данного объекта.

В целом, при соблюдении соответствующих природоохранных мероприятий реализация проекта окажет положительное влияние на атмосферный воздух, за счет мероприятий, представленных в проекте.

###### 8.1.2. Состояние подземных и поверхностных вод

###### Источники и уровень загрязнения поверхностных вод

Уровень антропогенного воздействия на поверхностные водные объекты в границах с.п. Мичуринское характеризуется качеством воды основных объектов гидрографической сети в границах проектирования.

Выделяют три основные группы антропогенных факторов, определяющих качество воды поверхностных водных объектов:

- фоновое загрязнение, поступающее от организованных и диффузных источников, расположенных выше по течению;

- организованные выпуски различных категорий сточных вод в пределах рассматриваемой акватории;

- диффузное загрязнение с площади водосбора рассматриваемого водного объекта, поступающее с ливневыми и талыми водами, дренажными водами мелиорированных территорий, переносимыми с боковой приточностью.

Другую категорию источников загрязнения поверхностных водных объектов составляют расположенные в пределах водоохранных зон и прибрежных защитных полос свалки, склады, объекты рекреации и т.п.

Основное отрицательное воздействие на чистоту малых рек оказывают:

- стоки от животноводческих комплексов, ферм, летних лагерей и загонов для скота;

- бессистемная пастьба скота на прилегающих к берегам естественных пастбищах;

- хозяйственно-бытовые стоки населенных пунктов;

- производственные стоки предприятий местной промышленности;

•      стоки с полей, обработанных пестицидами и минеральными удобрениями.

Сточные воды от населения поступают в выгребы и колодцы, а затем используются для удобрения на поля и приусадебные участки.

В хозяйственную канализацию предусматривается приём сточных вод от жилой застройки, сельхозпредприятий.

Сточные воды от мытья и дезинфекции машин и доильных установок перед выпуском в канализацию должны проходить предварительную очистку в грязеотстойниках с бензоуловителями.

В хозяйственную канализацию не принимается навозная жижа, которая должна собираться в водонепроницаемые жижесборники и компостироваться. В перспективе целесообразно устройство специальных установок по обработке и сушке навоза с дальнейшим использованием для целей удобрения полей.

Очистка сточных вод – полная биологическая с системой очистки. Ил образующийся для удобрений складировать на площадке с дальнейшей обработкой. Следовательно, хозяйственно-бытовые стоки частного сектора жилой застройки с.п. Мичуринское, неочищенные или недостаточно очищенные производственные стоки промышленных и сельскохозяйственных предприятий, бессистемный сброс неочищенных дождевых и талых вод оказывают отрицательное воздействие на чистоту поверхностных водных объектов в границах проектирования.

###### Источники и уровень загрязнения почв и подземных вод

Основными причинами, оказывающими влияние на загрязнение почв и подземных вод населенных территорий, являются:

- Отсутствие организации вывоза бытовых отходов с территорий частных домовладений.

- Возникновение стихийных свалок вокруг дачных поселков и садовых товариществ.

- Отсутствие организованных мест выгула домашних животных.

- Несоблюдение утвержденного порядка захоронения трупов домашних животных.

- Увеличение числа не канализованных объектов мелкой розничной торговли.

- Недостаточное количество общественных туалетов.

- Недостаточное количество оборудованных сливных станций для приема жидких бытовых отходов.

- Недостаточное количество свободных площадей для размещения объектов
по переработке (утилизации) отходов.

Негативное воздействие на экологическое состояние территорий оказывают объекты сельскохозяйственного производства: животноводческие комплексы, хранилища и площадки для буртования навоза и помета, склады горюче-смазочных материалов и др.

Выпас скота и размещение летних лагерей в водоохранных зонах рек и водоёмов, неизбежно приводят к вытаптыванию пойменной растительности, загрязнению воды рек, озер, прудов и водохранилищ навозсодержащими стоками, что представляет опасность для сохранения нормативных показателей качества поверхностных вод, почв и равновесного состояния прибрежных и водных экосистем в целом, а значит, может отразиться на здоровье населения.

Значительную опасность для экологического состояния территорий представляют объекты захоронения биологических отходов (скотомогильники), несанкционированные свалки бытовых и промышленных отходов.

Опасность, которую представляют собой не оборудованные соответствующим образом места складирования отходов, заключается в просачивании образующегося при гниении отходов фильтрата в почву и далее - в нижележащие горизонты грунтовых вод. С потоком грунтовых вод токсичные соединения, содержащиеся в фильтрате, попадают в поверхностные водные объекты в местах разгрузки грунтовых вод (овраги, балки, озера, болота, долины и русла рек).

Антропогенное воздействие на подземные воды проявляется, с одной стороны в ухудшении их качества и загрязнении, с другой - в снижении уровней и истощении водоносных горизонтов. Оба эти процесса взаимосвязаны.

Часто источники негативного влияния на геологическую среду размещаются в пределах распространения подземных вод, не защищенных (I категория защищенности),

слабо защищенных (II категория защищенности) или средне защищенных (III-IV категория защищенности) от загрязнения с поверхности.

I категория защищенности подземных вод, как правило, приурочена к речным долинам, II - к надпойменным террасам, III-IV - к склонам речных долин.

На территориях распространения подземных вод I-IV категорий защищенности нельзя допускать устройство скотомогильников, хранилищ промотходов, ядохимикатов, удобрений, сброса промышленных и хозяйственно-бытовых сточных вод.

На сегодняшний день очень многие объекты промышленной и сельскохозяйственной инфраструктуры размещены без учета таких требований, что и предопределяет высокую потенциальную возможность загрязнения подземных вод и их реальное загрязнение, а, следовательно, загрязнение вод поверхностных водных объектов в местах разгрузки подземных водоносных горизонтов. Таким образом, создается угроза возможности снабжения населения водой питьевого качества.

Загрязнение подземных вод неразрывно связано с загрязнением всей природной среды (атмосферы, почвы, поверхностных вод). Выбросы техногенных веществ в природную среду неизбежно передаются подземным водам и изменяют их качество. Загрязненные атмосфера, почва и поверхностные воды можно рассматривать как вторичные источники загрязнения подземных вод, понимая под первичными -техногенные объекты.

Это относится к загрязненным почво-грунтам, которые даже после ликвидации основного источника загрязнения (например, земляного приемника отходов) в течение длительного времени могут оставаться вторичным источником загрязнения подземных вод за счет вымывания из них фильтрующимися осадками накопленных токсичных соединений.

Для территории Мичуринского сельского поселения проблема актуальна, поскольку хозяйственно-питьевое и производственное водоснабжение осуществляется, из подземных водозаборов.

###### Рекомендации:

- собственники водных объектов осуществляют мероприятия по охране водных объектов, предотвращению их загрязнения, засорения и истощения вод, а также меры по ликвидации последствий указанных явлений. Охрана водных объектов, находящихся в федеральной собственности, собственности субъектов Российской Федерации, собственности муниципальных образований, осуществляется исполнительными органами государственной власти или органами местного самоуправления в пределах их полномочий в соответствии со статьями 24 – 27 Водного Кодекса;

- проведение мониторинга за состоянием воды, подаваемой населению Мичуринского сельского поселения.

###### 8.1.3. Физические факторы окружающей среды

К группе факторов физического воздействия на компоненты окружающей среды селитебных территорий относятся: шум, инфразвук, вибрация, электромагнитное и ионизирующее излучение, физические поля различного происхождения, которые способны оказывать серьезное влияние на здоровье человека и могут являться причиной астеновегетативных нарушений и ряда профессиональных заболеваний.

Основными источниками электромагнитных излучений промышленной частоты (50/60 Гц) на территории поселения являются элементы токопередающих систем различного напряжения (линии электропередачи, открытые распределительные устройства, их составные части).

Провода работающей линии электропередачи создают в прилегающем пространстве электрическое и магнитное поля промышленной частоты. Расстояние, на которое распространяются эти поля от проводов линии, достигает десятков метров.

Дальность распространения электрического поля зависит от класса напряжения ЛЭП, чем выше напряжение – тем больше зона повышенного уровня электрического поля, при этом размеры зоны не изменяются в течение времени работы ЛЭП.

Линии напряжением 10 кВ имеют малую мощность и не повлияют на здоровье населения.

###### Рекомендации:

Для защиты населения от воздействия электромагнитного поля на территории Мичуринского сельского поселения следует соблюдать охранные зоны линий электропередачи в соответствии с ГОСТ 12.1.051-90 «Система стандартов безопасности труда. Электробезопасность. Расстояния безопасности в охранной зоне линий электропередачи напряжением свыше 1000 В» (утв. И введен в действие постановлением Госстандарта СССР от 29 ноября 1990 г. № 2971).

При соблюдении охранных зон линий электропередачи, согласно Санитарным нормам и правилам «Защита населения от воздействия электрического поля, создаваемого воздушными линиями электропередачи переменного тока промышленной частоты» от 28 февраля 1984г. № 2971-84 защита населения от воздействия электрического поля воздушных линий электропередачи напряжением 220 кВ и ниже, удовлетворяющих требованиям Правил устройства электроустановок и Правил охраны высоковольтных электрических сетей, не требуется.

###### Шум и вибрация

Шумовое воздействие в настоящее время является одним из основных факторов загрязнения жилой среды, оказывающих неблагоприятное воздействие на здоровье населения. Шум как экологический фактор приводит к повышению утомляемости, снижению умственной активности, неврозам, росту сердечнососудистых заболеваний, перенапряжению центральной нервной системы, ухудшению зрения и т.д. По месту возникновения шумы могут быть отнесены к следующим группам: транспортные, промышленные, строительные, внутриквартальные и домовые. Звуковой дискомфорт создают антропогенные источники с высоким (более 60 дБА) уровнем шума. Нормативные уровни шума для различных функциональных зон городских территорий определены в соответствующих нормативных документах (СНиП II-12-77, СН 2.2.4./2.1.8.562-96 «Шум на рабочих местах, в помещениях жилых, общественных зданий и на территории жилой застройки»). Нормы допустимого уровня звука для жилого района составляют 60 и 50 дБА для дневного и ночного времени, для внутриквартальных территорий жилой застройки – 55 и 45 дБА соответственно.

Основным источником шума в Мичуринском сельском поселении является автомобильный транспорт. Интенсивность транспортных потоков по территории поселения незначительная, также отсутствуют исследования по шумовому загрязнению на территории поселения. Разработку мероприятий по снижению шумового воздействия на население необходимо проводить после более детального изучения уровня этого воздействия для данной территории.

###### Рекомендации:

Для достижения нормативных уровней рекомендуются следующие мероприятия:

- уменьшение шумности транспортных средств, усовершенствование покрытия проезжей части;

- организация шумозащитного озеленения.

В целях изучения динамики радиационной и электромагнитной обстановок целесообразно рекомендовать следующие мероприятия:

- периодическое проведение гамма спектрометрической съемки в комплексе с наземным обследованием;

- проведение контрольных замеров по напряженности полей;

- установление дозиметрического контроля ввозимого на территорию сырья и используемых строительных материалов.

Для защиты застройки от шума и выхлопных газов необходимо предусматривать вдоль дороги полосу зеленых насаждений, шириной не менее 10 м (согласно СП 42.13330.2011 «СНиП 2.07.01. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений от 28 декабря 2010 г № 820 пункт 8.20 и 8.21).

###### Радиационное излучение

Радиационная обстановка на территории оценивается как удовлетворительная.

На территории Мичуринского сельского поселения техногенные источники радиоактивного излучения отсутствуют.

В общем, радиационная обстановка на территории поселения остается стабильной, радиационных аварий не было, профессиональных заболеваний и лучевых травм не выявлено, превышения основных дозовых пределов не зарегистрировано.

###### Рекомендации:

Для объективной оценки радиационной обстановки на территории муниципального образования, обеспечения контроля облучения населения за счет основных источников ионизирующего излучения и оптимизации мероприятий по ограничению доз облучении населения, необходимо:

- обеспечивать производственный контроль радиационного качества воды водоисточников в соответствии с требованиями нормативных документов, а также необходимо соблюдать государственные санитарно-эпидемиологические правила и нормативы ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» № 52-ФЗ от 30.03.99 и ФЗ «О радиационной безопасности населения» № 3-ФЗ от 09.01.96;

- соблюдение требований СанПиН 2.6.1.2523-09 «Нормы радиационной безопасности (НРБ-99/2009);

- рекомендуется провести территориальное районирование по уровню загрязнения техногенными радионуклидами в системе зарубежных нормативов радиационной безопасности и предусмотреть проведение радиационного мониторинга с целью разработки мер по радиоэкологической реабилитации.

###### 8.1.4. Состояние почв

Почва является местом сосредоточения всех загрязняющих веществ, главным образом поступающих с воздухом. Перемещаясь воздушными потоками на большие расстояния от места выброса, они возвращаются с атмосферными осадками, загрязняя почву и растительность, вызывая разрушения самой экосистемы. Также почва является важнейшим объектом биосферы, где происходит обезвреживание и разрушение подавляющего большинства органических, неорганических и биологических загрязнений окружающей среды. Уровень загрязнения почвы оказывает заметное влияние на контактирующие с ней среды: воздух, подземные и поверхностные воды, растения.

Нарушенными считают почвы, утратившие свое плодородие и ценность в связи с хозяйственной деятельностью человека. Почвы нарушаются в результате образования карьерных выемок, траншей и трасс трубопроводов, ликвидированных предприятий, строительства промышленных площадок и транспортных коммуникаций и др.

Источником загрязнения почв проектируемой территории являются бытовые отходы, мусор, загрязнения от автотранспорта.

Автомобильные дороги оказывают негативное влияние на все компоненты окружающей среды, включая почву. При эксплуатации дорог происходит постоянное загрязнение почв такими тяжелыми металлами, как свинец, цинк, медь, кадмий и некоторые другие. Из этих металлов особо выделяется свинец, к значительным выбросам которого приводит применение этилированных марок бензина в карбюраторных двигателях автотранспорта.

Считается, что около 20% общего количества свинца разносится с газами в виде аэрозолей, 80% - выпадает в виде твердых частиц и водорастворимых соединений на поверхности прилегающих к автодороге земель, накапливается в верхнем (до 10 см) слое почв.

Надзор за соблюдением требований санитарного законодательства к почвам, содержанию территорий городских и сельских поселений, проведением мероприятий по предотвращению ее загрязнения осуществлялся на основании действующих нормативных правовых актов: Федерального закона «О санитарно - эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.99 № 52-ФЗ (с дополнениями и изменениями); СанПиН 2.1.7.1287-03 «Санитарно-эпидемиологические требования к качеству почвы» (в ред. Изменения № 1, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 25.04.2007 № 20); ГН 2.1.7.2041-06 «Предельно допустимые концентрации (ПДК) химических веществ в почве»; ГН 2.1.7.2511-09 «Ориентировочно допустимые концентрации (ОДК) химических веществ в почве».

Решение вопросов охраны окружающей среды требует выполнения на современном уровне комплекса мероприятий по совершенствованию схемы санитарной очистки и уборки населенных мест.

###### Основные источники загрязнения почв

Почва, как фактор окружающей среды, может служить источником вторичного загрязнения подземных вод, атмосферного воздуха, сельскохозяйственной продукции. В почве кумулируются химические загрязнения, сохраняют жизнеспособность патогенная микрофлора, что создает опасность для здоровья населения.

Основную проблему составляет загрязнение почв отходами производства и потребления. Из общего объема твердых бытовых отходов 90% размещается на полигонах ТБО, а 10% несанкционированно размещается в окружающей среде. Несанкционированное размещение отходов в окружающей среде приводит к нанесению существенного экологического ущерба, ухудшению санитарно-эпидемиологической ситуации.

Данных об объемах образования бытовых отходов на территории Мичуринского сельского поселения отсутствуют.

На территории поселения отсутствуют санкционированные территории по сбору мусора. Также на территории поселения имется скотомогильник, который является бесхозным и не отвечает требованиям безопасности - не огорожен глухим забором с въездными воротами, не оканавлены и представляют угрозу возникновения и распространения заразных болезней и, прежде всего, сбирской язвы.

В Чамзинском муниципальном районе не организованы пункты приема бумаги, картона, резинотехнических изделий, стеклобоя. Отсутствуют мощности по переработке полиэтилена, пластиковой бутылки, текстиля.

Свалки представляют серьезную опасность, так как существенно влияют на все компоненты окружающей среды и являются мощным загрязнителем атмосферного воздуха, почв, и соответственно создаёт возможность для загрязнения подземных и поверхностных вод.

При интенсивных осадках на нарушенных антропогенным воздействием склонах вполне возможны проявление или активизация водно-эрозионных процессов – плоскостного смыва и линейной эрозии. Последняя наиболее активна по колеям неулучшенных грунтовых автомобильных дорог.

Решение вопросов охраны окружающей среды требует выполнения на современном уровне комплекса мероприятий по совершенствованию схемы санитарной очистки и уборки населенных мест.

Первоочередными задачами в области охраны окружающей среды от загрязнения почвы отходами производства и потребления являются – внедрение системы селективного сбора отходов и возвращение вторичных ресурсов в дальнейшую переработку, которая будет являться возможным решением проблемы заполнения полигона.

Кроме того, потенциальными источниками загрязнения почв на территории поселения являются:

- механическое воздействие при строительстве и эксплуатации проектируемых объектов, включая изъятие отдельных почвенных горизонтов или толщи в целом, нарушение верхнего слоя почв в результате строительства площадных сооружений, строительства и эксплуатации коммуникаций (дорог и т.д.). К факторам механического воздействия также следует относить изъятие из ландшафта наземного растительного покрова и подстилки;

- химическое загрязнение почв производственными и хозяйственно-бытовыми выбросами и отходами;

- строительные отходы;

- продукты сгорания топлива при работе двигателей внутреннего сгорания;

- хозяйственно-бытовые сточные воды;

- горюче-смазочные материалы. Вследствие смыва загрязняющих веществ при выпадении осадков и снеготаянии возможно локальное загрязнение вблизи таких сооружений, как парковка автотранспорта, конюшня, коровник или свинарник;

- источником также может являться антропогенная нарушенность рассматриваемой территории, которая обусловлена воздействием лесных пожаров, рубок просек под ЛЭП к населенным пунктам поселения.

###### Рекомендации:

В целях сохранения и повышения плодородия почв в процессе эксплуатации их необходимо проведение следующих основных мероприятий:

- обработка почв на высоком агротехническом уровне;

- организация агротехнической службы для постоянного контроля за качественным   изменением почвенного покрова и принятия соответствующих мер по его охране;

- внесение минеральных удобрений в строгом соответствии с потребностями почв в отдельных химических компонентах;

- предотвращение загрязнения земель неочищенными сточными водами, ядохимикатами, производственными и прочими технологическими отходами.

###### Проектом планируется:

Ликвидация с проведением дальнейшей рекультивации несанкционированных свалок. Для регулирований вопроса образования ТБО проектом предлагается разработать генеральную схему очистки территории Мичуринского сельского поселения. А также консервация скотомогильника с соблюдение зоны санитарной охраны законсервированных скотомогильников равной 500 м;

Для объектов 4 и 5 классов опасности, в границы СЗЗ которых попадает жилая застройка, необходимо проводить контрольные измерения поступающих в атмосферный воздух загрязняющих веществ и измерения физического воздействия в случае возникновения жалоб со стороны населения.

Для обеспечения охраны и рационального использования почвы необходимо предусмотреть комплекс мероприятий по ее рекультивации. Рекультивации подлежат земли, нарушенные и (или) загрязненные при складировании и захоронении бытовых и пр. отходов, ядохимикатов.

Порядок выдачи разрешений на проведение внутрихозяйственных работ, связанных с нарушением почвенного покрова, а также приемку и передачу рекультивированных земель, необходимо осуществлять в соответствии с требованиями приказа Минприроды РФ и Роскомзема от 22.12.1995 № 525/67 «Об утверждении Основных положений о рекультивации земель, снятии, сохранении и рациональном использовании плодородного слоя почвы».

Кардинально проблему загрязнения почв свинцом можно решить переходом на неэтилированный марок бензин. Для обеспечения защиты земель от загрязнения соединениями тяжелых металлов рекомендуется древесно-кустарниковые посадки лиственных пород вдоль дорог. Состав пород должен подбираться с учетом рекомендаций по озеленению автомобильных дорог.

С целью предотвращения загрязнения почвенного покрова, проектом предлагается:

- организация сбора и удаления бытовых отходов;

- защитное озеленение полос вдоль автодорог.

###### 8.1.5. Состояние зеленого фонда населенных пунктов

###### Зеленые насаждения общего пользования

На территории сельского поселения имеются зеленые насаждения общего пользования в с. Мичурино. На территории остальных населённых пунктах зелёные насаждения общего пользования отсутствуют.

###### Рекомендации:

По климатическим условиям, в целом, территорию можно считать благоприятной для градостроительного освоения при условии выполнения всех требований по инженерной подготовке территории под застройку.

- целесообразно направить усилия на сохранение и развитие объектов растительного мира в границе поселения;

- разработка и создание единой системы озеленения территории, озеленение внутриквартальных улиц;

- организация санитарно-защитных зон от существующих и планируемых объектов, от которых есть негативное воздействие, с формированием фильтрующих посадок с учетом возраста растений и оптимальных условий проветривания территории;

- реконструкция и развитие зеленых насаждений на участках ограниченного пользования (придомовые территории, др.).

###### 8.2. Мероприятия по охране окружающей среды

Согласно закону РФ «Об охране окружающей среды», органы местного самоуправления ответственны за экологическое состояние всей подведомственной территории и обязаны оказывать содействие гражданам в реализации их прав в области охраны окружающей среды. Муниципальные власти вправе использовать данные экологического мониторинга для разработки прогнозов социально-экономического развития и целевых программ в области охраны окружающей среды.

В соответствии с ФЗ № 131 (ст.14), к вопросам местного значения сельского поселения относятся, в частности, и вопросы охраны окружающей среды:

- организация мероприятий по охране окружающей среды в границах муниципального образования;

- организация и осуществление экологического контроля объектов производственного и социального назначения на территории поселения, за исключением объектов, экологический контроль которых осуществляют федеральные органы государственной власти;

- организация сбора, вывоза, утилизации и переработки бытовых и сельскохозяйственных отходов.

Действия администрации Мичуринского сельского поселения должны быть направлены в первую очередь на предупреждение загрязнений окружающей среды путём последовательного и планомерного внедрения современных технологий, способствующих снижению негативного воздействия хозяйственной деятельности на окружающую среду.

Мероприятия по оценке основных элементов районной экологической среды складываются из совокупности мероприятий по улучшению качеств атмосферного воздуха, мероприятий по охране водных объектов, мероприятий по охране и восстановлению почв и мероприятий по охране недр, минерально-сырьевых ресурсов и подземных вод.

Проектные предложения генерального плана Мичуринского сельского поселения направлены на обеспечение устойчивого и экологически безопасного развития территории, рационального природопользования, формирования благоприятных условий жизнедеятельности населения. Прогнозируемое увеличение техногенной нагрузки обусловлено развитием существующих и организацией новых производств, в том числе сельскохозяйственных, развитием транспортных коммуникаций, увеличением объёмов жилищного строительства, что требует усиления мер по охране окружающей среды.

Данные мероприятия будут способствовать обеспечению экологического баланса, для достижения которого необходимо создание такой системы природно-территориальных комплексов, которая минимизировала бы или предотвращала отрицательное воздействие хозяйственной деятельности человека на природную среду.

###### 8.2.1. Мероприятия по охране атмосферного воздуха

Для поддержания благоприятного состояния атмосферного воздуха рекомендуется проводить следующие мероприятия:

- установить для всех стационарных и передвижных источников нормативов предельно-допустимых выбросов (ПДВ), которые не приведут к превышению предельно-допустимых концентраций (ПДК). Разработать и утвердить нормативы ПДВ в атмосферу по всем предприятиям, имеющим выбросы. Осуществлять оперативное регулирование работы предприятий и производств при неблагоприятных метеорологических условиях (НМУ);

- установить размеры санитарно-защитных зон предприятий принять в соответствии с СанПиНом 2.2.1. /2.1.1.2361-08;

- достижение нормативов (ПДВ, ПДК) по охране атмосферного воздуха на стацинарных источниках на основе:

- оснащения источников выбросов в атмосферу газоочистными и пылеулавливающими установками;

- совершенствования на предприятиях технологических процессов производства с целью полной ликвидации или сокращения до минимума вредных выбросов в атмосферный воздух, снижения воздействия физических факторов до гигиенических нормативов (главное направление в решении проблемы оздоровления воздушного бассейна). После реализации мер по уменьшению вредного воздействия на окружающую среду, возможно сокращение размеров санитарно-защитных зон и санитарных разрывов в соответствии с п. 2.14-2.19 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03;

- организации и благоустройства санитарно-защитных зон (СЗЗ) предприятий с высвобождением из СЗЗ жилого фонда; изменение функционального назначения жилых зданий на общественно-деловое;

- увеличение доли использования газообразного топлива при выработке тепла и энергии (проектом планируется реконструкция котельной в с. Мичурино);

- сокращения или прекращения выбросов загрязняющих веществ в атмосферу в связи с ожидаемыми НМУ;

- совершенствования и развития системы озеленения;

- асфальтирование дорог и улиц, оптимизация дорожного движения.

- достижение нормативов (ПДВ, ПДК) по охране атмосферного воздуха на автотранспорте на основе:

- перевода автотранспортных средств на малотоксичные виды топлива (перевод на газ), использования неэтилированного бензина для снижения концентрации в атмосфере соединений свинца;

- технического усовершенствования топливной аппаратуры, направленного на уменьшение токсичности отработавших газов двигателей внутреннего сгорания;

- снижения токсичности отработавших газов благодаря систематическому контролю при регулировке систем питания и зажигания двигателей автомобилей;

- организации контрольно-регулировочных пунктов по проверке сокращения токсичности выхлопных газов автомобилей;

- осуществления организационных мер, направленных на сокращение простоев автотранспорта (рациональной организации движения транспортных потоков).

###### 8.2.2. Мероприятия по охране подземных и поверхностных вод

В целях охраны, рационального использования, улучшения санитарного состояния поверхностных и подземных вод и предотвращения возможности их загрязнения проектом предлагаются следующие мероприятия:

- обеспечение контроля за химическим составом и свойствами сбрасываемых вод;

- соблюдение зон санитарной охраны подземных источников водоснабжения.

Для улучшения санитарного состояния водных объектов, а также для повышения качества воды питьевого назначения проектом предусматривается развитие и реконструкция водопроводны и канализационных сетей. В населенных пунктах предусматривается развитие системы ливневой канализации с организацией предварительной очистки. Для сохранения водных объектов необходимо осуществлять контроль за соблюдением режима прибрежных защитных полос и водоохранных зон.

###### 8.2.3. Мероприятия по охране окружающей среды от физических факторов

Для оперативного принятия градостроительных решений необходимо разработать карту вредных физических воздействий с выявлением зон дискомфорта (превышением допустимого уровня вредного воздействия физических факторов) сельского поселения.

На последующих стадиях проектирования при размещении новой усадебной застройки и жилых домов в существующих микрорайонах проводить оценку шумового, электромагнитного загрязнения и оценку возможности реализации градостроительных мероприятий.

###### Мероприятия по защите населения от шума

Проектом предлагается комплекс эколого-градостроительных мероприятий, направленных на снижение уровня шума в Мичуринском сельском поселении:

- реконструкция дорог и улиц поселения, в том числе асфальтирование;

- оптимизация транспортного движения с выводом грузового транспорта из центральной части;

- соблюдение нормативных санитарных разрывов от проектируемых источников шума до жилой застройки;

- выделение зоны общественно-жилой застройки вдоль основных магистралей жилых районов;

- формирование системы зеленых насаждений;

- использование специальных приемов планировки и застройки. Выбор компактных геометрических форм межмагистральных территорий;

- шумовая защита зданий, выходящих на внешние дороги и магистральные улицы (установка шумозащитных экранов, шумозащитных стеклопакетов и пр.);

- повышение звукоизолирующей способности ограждающих конструкций типовой застройки, ориентированных на дороги и улицы.

Реконструкция и развитие улично-дорожной сети населенных пунктов может привести к росту уровней шума центральных улиц и расширению зоны акустического дискомфорта территорий жилой застройки, прилегающих к улицам.

На следующих стадиях проектирования жилых районов и УДС следует обратить особое внимание на комплексное решение проблемы защиты селитебных территорий от транспортного шума. В каждом конкретном случае для получения количественных характеристик шумового режима проектируемого жилого массива или элемента УДС необходимо выполнение специальных акустических расчетов. На основании результатов расчетов разрабатываются конкретные градостроительные и строительно-акустические мероприятия по защите территорий жилых районов от воздействия автотранспорта.

Основные способы и средства защиты от транспортного шума:

1. Метод зонирования застройки примагистральных и межмагистральных территорий, т.е. взаимное удаление источников шума и объектов, требующих шумозащиты; экранирование источников шума застройкой;

2. Шумозащитные окна – окна с повышенной звукоизоляцией, снабженные специальными вентиляционными устройствами, глушителями шума;

3. Шумозащитные экраны (экраны-стенки, элементы рельефа, здания, тоннели, барьеры и пр.);

4. Шумозащитное озеленение.

###### Мероприятия по защите населения от электромагнитного излучения

В соответствии с нормативными требованиями, а также с учетом планировочной ситуации, в генплане предложены следующие мероприятия по снижению воздействия источников ЭМИ:

- организация и соблюдение охранных зон (защитных коридоров) вдоль линий электропередач, СЗЗ объектов системы энергоснабжения (электроподстанций), которые включены в систему планировочных ограничений при размещении жилой застройки, рекреационных зон;

- реконструкция ЛЭП, имеющих значительный физический износ, замена устаревшего оборудования на современное, обновление существующих трансформаторов, установленных в трансформаторных подстанциях 6/0.4кВ населенных пунктов и вынос воздушных линий электропередачи 0,4кВ, попадающих в зону проектируемой застройки, в коридоры существующих улиц;

- проведение инвентаризации и комплексного исследования источников электромагнитного излучения, расположенных вблизи жилой застройки;

- достижение нормативов предельно-допустимых уровней (ПДУ) излучений на основе постоянного контроля за источниками электромагнитного излучения (ЭМИ).

###### 8.2.4. Мероприятия по охране почв

В целях решения задач по охране почв в проекте предлагаются следующие планировочные и организационные мероприятия, способствующие снижению антропогенных нагрузок на природную среду:

- на всех предприятиях должны быть проведены меры по сокращению объемов промышленных отходов и их вторичному использованию;

- строительство на всех предприятиях, где образуются промышленные отходы природоохранных утилизационных установок для переработки и обезвреживания отходов.

- для ликвидации загрязнения почв горюче-смазочными материалами произвести очистку территорий предприятий, имеющих производственные гаражи, автотранспорт. Обязать организации и частных лиц своевременно сдавать на нефтебазы отработанные масла.

- передача нефтесодержащих отходов на нейтрализацию и переработку спец. организациям;

- передача опасных отходов производства и потребления (люминесцентные лампы) на утилизацию спец. организациям;

- передача специализированным предприятиям отходов производства и потребления на утилизацию в целях снижения объемов складирования нетоксичных твердых отходов на территории предприятий населенных пунктов;

- строительство механизированных моек автотранспорта с системой оборотного водоснабжения, нефте- и грязеловушками;

- организация централизованного сбора отходов, их удаления с территории населенных пунктов (с установкой контейнеров в частном жилом секторе). Твердые отходы от жилых и общественных зданий временно складируются в мусорные контейнеры и вывозятся на полигон твердых бытовых отходов;

- удаление жидких отходов с усадебной неканализованной территории производится ассенизационными машинами и вывозятся на существующие очистные сооружения в с. Мичурино.

Органы местного самоуправления должны стимулировать переход предприятий на безотходное производство, либо вовлечение отходов в производственный цикл в качестве вторичного сырья.

Рекомендуется осуществление раздельного сбора образующихся отходов производства и потребления по их видам, классам опасности (с учетом федерального классификационного каталога отходов) и другим признакам с тем, чтобы обеспечить их использование в качестве вторичного сырья, переработку или последующее размещение, снизить количество образования отходов высокого класса опасности.

Отвод участков под усадебную застройку и строительство дошкольных и школьных учреждений в зонах с зафиксированным или потенциальным загрязнением почвенного покрова осуществлять только при заключении об экологической безопасности почв или при наличии программы мероприятий по ее рекультивации.

Исключить выращивание продуктов питания в границах установленных нормативных СЗЗ предприятий с источниками химического воздействия на почву вдоль автомагистралей.

###### 8.2.5. Мероприятия по охране объектов растительного и животного мира

Проектом предлагаются следующие мероприятия, направленные на улучшение состояния зеленого фонда:

- профилактические противопожарные мероприятия;

- предупреждение (профилактика) вспышек массового размножения и распространения вредных насекомых и болезней;

- преподавание основ экологических знаний в образовательных учреждениях;

- распространение экологических знаний через средства массовой информации, учреждения культуры;

- создание внутрисельских систем озеленения общего пользования и специального назначения.

###### Особо охраняемые природные территории

###### Существующие особо охраняемые природные территории

На территории Мичуринского сельского поселения отсутствуют особо охраняемые природные территории.

###### 8.2.6. Мероприятия в области санитарной очистки и обращения с отходами

В целях решения задач в области санитарной очистки и обращения с отходами в проекте предлагаются следующие планировочные и организационные мероприятия, способствующие снижению антропогенных нагрузок на природную среду:

- ликвидация с проведением дальнейшей рекультивации несанкционированных свалок;

- контроль за санитарно-техническим состоянием свалки ТБО, санитарным состоянием помещений, территории, прилегающей к свалке, осуществляется один раз в месяц, программа производственного контроля;

- в случаях, когда в соответствии с действующими нормами и правилами невозможно устройство контейнерной площадки, организацией по согласованию с уполномоченными органами определяются места временного хранения отходов;

- организации, управляющие жилищным фондом, иные организации, а также владельцы индивидуальных жилых домов обязаны заключать договоры на вывоз и утилизацию (захоронение) отходов только с организациями, имеющими разрешение на транспортировку и размещение опасных отходов.

- все организации обязаны предусмотреть места для сбора твердых бытовых отходов и обеспечить их вывоз силами специализированной организации.

Несанкционированные свалки образуются из-за отдаленности санкционированных свалок, санитарной неграмотности населения. Меры, принятые для ликвидации – выданы предписания, наложены административные взыскания.

Для ликвидации несанкционированных свалок предлагаются следующие планировочные и организационные мероприятия:

- ликвидация свалок является действенным средством борьбы за чистоту почвы;

- строительство установок по утилизации ртути и ртутьсодержащих приборов, по обезвреживанию, утилизации пестицидов в районе не ведется. Промышленные, ртутьсодержащие отходы хранятся на временных площадках на предприятиях, для дальнейшего вывоза на специализированные предприятия для обезвреживания и утилизации;

- сбор жидких бытовых отходов в не канализованных домовладениях должны устраиваться дворовые выгребные ямы и туалеты, имеющие водонепроницаемый выгреб и наземную часть с крышкой и решеткой для отделения твердых фракций.

- расчет объем и необходимого количества выгребов устанавливается исходя в соответствии с нормами накопления жидких бытовых отходов и количества жителей.

Для решения вопросов переработки и утилизации бытовых отходов, отнесенных к вопросам местного значения Чамзинского муниципального района необходимо:

- строительство новых объектов по переработке и захоронению бытовых отходов;

- организация экологически безопасного сбора, хранения, транспортировки, использования и обезвреживания опасных бытовых отходов;

- разработка мероприятий по извлечению вторичных сырьевых ресурсов из бытовых отходов и использование их в качестве вторичного сырья;

- внедрение новых технологий использования вторичных материальных ресурсов, позволяющих обеспечить получение качественной продукции;

- создание эффективной системы информирования населения, юридических лиц по вопросам обращения с отходами и вовлечение вторичных сырьевых ресурсов в гражданский оборот;

- обеспечение эффективного мониторинга окружающей среды в районе объектов по сбору, складированию, обеззараживанию и захоронению бытовых отходов;

- формирование механизмов экономического стимулирования сбора и использования вторичных сырьевых ресурсов;

- отработка технологии утилизации энергосберегающих ламп в рамках муниципальной Программы повышения энергетической эффективности и энергосбережения.

###### Выводы:

Проектные решения, в том числе экологические мероприятия, должны обеспечить:

- Устойчивое социально-экономическое развитие территории;

- Рациональное природопользование;

- Комфортные условия проживания населения, отвечающие утвержденным нормативам и требованиям населения к качеству окружающей среды;

- Защиту территории от неблагоприятных природных и техногенных воздействий;

- Формирование благоприятной озелененной городской среды.

Предложенные мероприятия предполагают дальнейшую детальную проработку в специализированных проектах и на следующих стадиях проектирования.

##### РАЗДЕЛ 9. ПЕРЕЧЕНЬ И ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ РИСКА ВОЗНИКНОВЕНИЯ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ ПРИРОДНОГО И ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА

Общие положения по основным факторам риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера приведены с учетом Схемы территориального планирования Чамзинского муниципального района.

При разработке раздела использована следующая проектная и нормативная документация:

Федеральные законы:

«О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» от 21.12.1994 № 68-ФЗ;

«О промышленной безопасности опасных производственных объектов» от 21.07.1997 № 1116-ФЗ;

«Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 28.07.2008 № 123-ФЗ;

Постановления Правительства РФ:

«О создании локальных систем оповещения» от 01.03.1998 № 178;

«О мерах по противодействию терроризму» от 15.09.1999 № 1040;

«О порядке создания убежищ и иных объектов гражданской обороны» от 29.11.1999 № 1309;

«Об утверждении Положения О гражданской обороне в Российской Федерации» от 26 ноября 2007 г. № 804;

«Об утверждении Положения о согласовании проектов схем территориального планирования субъектов РФ и проектов документов территориального планирования муниципальных образований» от 24.03.2007г. № 178.

Строительные нормы и правила:

СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений»;

СНиП 2.01.51-90 «Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны»;

СНиП 22-01-95 «Геофизика опасных природных воздействий»;

СНиП II-11-77 «Защитные сооружения гражданской обороны»;

СНиП 22-02-2003 Инженерная защита территорий, зданий и сооружений от опасных геологических процессов. Основные положения;

СНиП 2.01.09-91 «Здания и сооружения на подрабатываемых территориях и просадочных грунтах»;

СНиП 2.01.53-84 «Световая маскировка населенных пунктов и объектов народного хозяйства»;

СНиП II-7-81 «Строительство в сейсмических районах»;

СНиП 2.01.01-82 «Строительная климатология и геофизика»;

СНиП 2.01.57-85 «Приспособление объектов коммунально-бытового назначения для санитарной обработки людей, специальной обработки одежды и подвижного состава автотранспорта»;

СНиП 2.06.15-85 Инженерная защита территории от затопления и подтопления;

СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «2.2.1/2.1.1. Проектирование, строительство, реконструкция и эксплуатация предприятий, планировка и застройка населенных мест» «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов»;

СП 11-107-98 «Порядок разработки и состав раздела «Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны. Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций» проектов строительства»;

СП 11-112-2001 «Порядок разработки и состав раздела «Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны. Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций» градостроительной документации для территорий городских и сельских поселений, других муниципальных образований»;

СП 11.13130.2009 Места дислокации подразделений пожарной охраны. Порядок и методика определения;

СП 12.13130.2009 Определение категорий помещений, зданий и наружных установок по взрывопожарной и пожарной опасности;

СП 4.13130.2013 Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям.

Государственные стандарты РФ:

ГОСТ Р 22.0.01-94. Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Основные положения.

ГОСТ Р 22.0.02-94. Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Термины и определения основных понятий.

ГОСТ Р 22.0.03-95. Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Природные чрезвычайные ситуации. Термины и определения.

ГОСТ Р 22.0.05-94. Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Техногенные чрезвычайные ситуации. Термины и определения.

ГОСТ Р 22.0.06-95. Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Источники природных чрезвычайных ситуаций. Поражающие факторы. Номенклатура параметров поражающих воздействий.

ГОСТ Р 22.0.07-95. Источники техногенных чрезвычайных ситуаций. Классификация и номенклатура поражающих факторов и их параметров.

ГОСТ Р 22.0.11-99. Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Предупреждение природных чрезвычайных ситуаций. Термины и определения.

ГОСТ Р 22.1.06-99. Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Мониторинг и прогнозирование опасных геологических явлений и процессов. Общие требования.

ГОСТ Р 22.1.07-99. Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Мониторинг и прогнозирование опасных метеорологических явлений и процессов. Общие требования.

ГОСТ Р 22.1.08-99. Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Мониторинг и прогнозирование опасных гидрологических явлений и процессов. Общие требования.

Нормативно-правовые акты Республики Мордовия, Чамзинского муниципального района и Мичуринского сельского поселения.

###### 9.1. Основные факторы риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного характера

Согласно СНиП 22.01-95 «Геофизика опасных природных воздействий» по оценке сложности природных условий участки строительства относятся к категории простых.

Поскольку Мичуринское сельское поселение не находится в зоне опасных сейсмических воздействий, выполнение норм проектирования, установленных СНиП 11-7-81* «Строительство в сейсмических районах» не требуется.

###### К основным факторам риска возникновения ЧС природного характера на территории МО относятся:

- ландшафтные и лесные пожары;

- ураганы, бури, смерчи;

- ливневые дожди;

- подтопления (весенние паводки);

- снежные бури;

- эрозии;

- град, оказывающий ударную динамическую нагрузку;

- сильные морозы, приводящие к температурным деформациям ограждающих конструкций, замораживанию и разрушению коммуникаций;

- грозы с электрическими разрядами.

###### Ландшафтные и лесные пожары

Климатические и физико-географические условия на территории Мичуринского сельского поселения способствуют возникновению ЧС и природного характера в виде ландшафтных и лесных пожаров. На территории Мичуринского сельского поселения располагаются лесные насаждения и сельскохозяйственные угодья, которые в летний период времени являются источниками распространения огня и представляют большую пожароопасность. Населённые пункты поселения близко примыкают к полям и при возникновении пожаров, представляет серьёзную опасность для жизни и здоровья жителей и сохранности их имущества.

Пожароопасность лесов Чамзинского муниципального района средняя (V класс пожарной опасности) подавляющая часть пожаров вызвана неосторожным обращением с огнём населения. Особенно большое количество пожаров возникает в местах массового отдыха населения. Следовательно, при проектировании и оборудовании рекреационных зон, следует обратить особое внимание на меры противопожарной безопасности.

Основными причинами возникновения пожаров являются неосторожное обращение с огнем, нарушение правил пожарной безопасности.

Ураган – это ветер разрушительной силы и значительной продолжительности. Ураган возникает внезапно в областях с резким перепадом атмосферного давления. Скорость урагана достигает 30 м/с и более. По своему пагубному воздействию ураган может сравниться с землетрясением. Это объясняется тем, что ураганы н ес у т в себе колоссальн у ю э нергию, ее количество, выделяемое средним по мощности ураганом в течение одного часа, можно сравнить с энергией ядерного взрыва.

Буря – разновидность урагана. Скорость ветра при буре не много меньше скорости урагана (до 25-30 м/с). Убытки и разрушения от бурь существенно меньше, чем от ураганов. Иногда сильную бурю называют штормом.

Смерч – это сильный маломасштабный атмосферный вихрь диаметром до 1000 м, в котором воздух вращается со скоростью до 100 м/с, обладающий большой разрушительной силой (в США носит название торнадо).

Затопление

Среди опасных природных процессов наводнение являются одним из наиболее разрушительных явлений. Опасны не только весенние половодья, определяемые в первую очередь запасами снега, дружностью весны, глубиной промерзания почв и грунтов, но и внезапные дождевые паводки, расходы воды при которых на ручьях и на малых реках часто превышают весенние.

В зону возможного затопления паводком 1% обеспеченности в той или иной степени попадает с. Мичурино.

Ведение нового строительства на затопляемой территории возможно только при проведении специальных мероприятий по защите территории.

Подтопление

Подтопление территорий — это неблагоприятный результат изменения существующего водного режима, выразившийся в подъеме уровня грунтовых вод или в повышении влажности грунтов зоны аэрации до критической величины.

Эрозия

Климатические условия, характеризующиеся большим объемов осадков, интенсивность сельскохозяйственного освоения территории, литологический состав пород, величина весеннего стока (запасы воды в снеге), геоморфология, тектоническая трещиноватость пород являются основными факторами оврагообразования. В настоящее время все крупные овраги и лога на территории поселения находятся в стадии стабилизации. Значительного роста оврагов не наблюдается вследствие их значительной залесенности и задернованности склонов. Хозяйственное освоение склонов и верхних частей оврагов (вырубка лесов, вспашка, земляные работы) могут активизировать процессы оврагообразования.

Снежная буря – одна из разновидностей урагана, характеризуется значительными скоростями ветра, что способствует перемещению по воздуху огромных масс снега, имеет сравнительно узкую полосу действия (до нескольких десятков километров). Во время бури резко ухудшается видимость, может прерваться транспортное сообщение как внутригородское, так и междугородное. Продолжительность бури колеблется от нескольких часов до нескольких суток.

Гроза – атмосферное явление, связанное с развитием мощных кучево-дождевых облаков, которое сопровождается многократными электрическими разрядами между облаками и земной поверхностью, громом, сильным дождем, нередко градом. Согласно статистике, в мире ежедневно случается 40 тысяч гроз, ежесекундно сверкает 117 молний.

###### 9.2. Основные факторы риска возникновения чрезвычайных ситуаций техногенного характера

###### К основным факторам риска возникновения ЧС техногенного характера на территории МО относятся:

- автомобильная дорога, разливы нефтепродуктов и химически опасных веществ, аварии на транспорте;

- межпоселковые газопроводы, газовое хозяйство: аварийные ситуации, повреждение систем газоснабжения;

- наличие коридоров ЛЭП с защитными зонами: взрывы трансформаторов, повреждение электросетей, пожары, перебои в электроснабжении;

- очистные канализационные сооружения: аварийная остановка очистных сооружений;

- котельные (защитная зона – 100 м), электропостанции: аварийная остановка, фонд скважин;

- аварии на гидродинамических объектах;

- взрывопожароопасные объекты (склады ГСМ);

- пожары. Необходимо отметить, что в последнее время происходит существенное увеличение рисков возникновения чрезвычайных ситуаций на объектах промышленности, ЖКХ. Дополнительным фактором риска является значительный рост численности населения, прибывающего на территорию сельского поселения в летний период, выходные и праздничные дни на отдыхе.

###### 9.3. Мероприятия по предотвращению чрезвычайных ситуаций

###### Мероприятия по защите от ЧС техногенного и природного характера

В соответствии с Федеральными законами  от 12.02.1998 № 28-ФЗ «О гражданской обороне», от 21.12.1994 года № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», от 21.12.1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», Законом Республики Мордовия от 28 декабря 2004 года № 110-З «Об обеспечении пожарной безопасности в Республике Мордовия», Постановлениями Правительства Российской Федерации от 02.11.2000 № 841 «Об утверждении Положения об организации обучения населения в области гражданской обороны», на территории муниципального образования действует порядок подготовки и обучения населения способам защиты при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

Обеспечение безопасности населения и территории» должно предусматривать:

- Проведение мероприятий с населением по информированию и пропаганде первичных мер пожарной безопасности;

- Содержание муниципальных пожарных водоемов;

- Привлечение добровольных пожарных к участию в тушении пожаров, проведению аварийно- спасательных работ, спасению людей и имущества при пожарах;

- Создание материальных резервов для обеспечения мероприятий гражданской обороны и для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

- Обеспечение деятельности муниципальных казённых учреждений.

Подготовка к ведению гражданской обороны заключается в заблаговременном выполнении мероприятий по подготовке к защите населения, материальных и культурных ценностей от опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий, а также при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и осуществляется на основании годовых и перспективных планов, предусматривающих основные мероприятия по вопросам гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций  сельского поселения.

План основных мероприятий на год разрабатывается администрацией Мичуринского сельского поселения, согласовывается с Главным управлением МЧС России по Республике Мордовия и утверждается Главой сельского поселения. Планирование основных мероприятий гражданской обороны производится с учетом всесторонней оценки обстановки, которая может сложиться на территории муниципального образования в результате применения современных средств поражения, а также в результате возможных террористических актов и чрезвычайных ситуаций.

Методическое руководство созданием и обеспечением готовности сил и средств гражданской обороны в муниципальном образовании, а также контроль в этой области осуществляется Главным управлением МЧС России по Республике Мордовия.

Глава Мичуринского сельского поселения несет персональную ответственность за организацию и проведение мероприятий по гражданской обороне и защите населения (статья 11 Федерального закона от 12 февраля 1998 г. № 28-ФЗ).

Основными мероприятиями по предотвращению ЧС техногенного характера на территории поселения в соответствии с планом действий Мичуринского сельского поселения по предотвращению и ликвидации ЧС, являются:

###### При пожарах на объектах экономики:

- оповещение руководящего состава объектов о возникновении пожара и вызов пожарных подразделений, населения данных хозяйств;

- проведение экстренной эвакуации в безопасные районы населения, животных, материальных ценностей;

- при небольшом очаге возгорания тушение пожара до приезда пожарной команды силами отделений пожаротушения;

-      проверка отсутствия людей, персонала в горящих зданиях, помещениях;

- оказание первой медицинской помощи пострадавшим;

- после тушения пожара проведение силами спасательных групп хозяйств аварийно-восстановительных работ по ликвидации последствий пожара;

- установление дежурства на месте пожара на случай возможного повторного загорания.

###### При аварии на коммунально-энергетических сетях:

- доведение информации о прекращении подачи воды, электроэнергии и теплоснабжения до населения;

- в зимнее время силами МУП ЖКХ принятие мер к недопущению размораживания систем водо- и теплоснабжения.

###### При разливе нефти и нефтепродуктов

С целью предупреждения возникновения ЧС и ликвидации возможных источников их возникновения на объектах, имеющих нефтепродукты, заблаговременно планируются и осуществляются мероприятия профилактического характера по снижению последствий крупных аварий, по защите населения и материальных ценностей. При предупреждении растекания нефтепродуктов, загрязнения ими атмосферы, грунта и воды в зависимости от места ЧС могут применяться и использоваться способы:

- обвалование растекающихся ГСМ;

- создание препятствий на пути растекания ГСМ;

- сбор ГСМ в естественных углублениях (ловушках);

- сбор (перекачка) ГСМ в специальные емкости, бочки;

- поглощение парогазовой фазы при помощи водяных завес;

- поглощение жидкой фазы слоем сыпучих адсорбирующих материалов;

- дегазация (нейтрализация) разливов нефтепродуктов растворами химических реагентов.

###### При получении информации о закладке взрывного устройства в учреждениях соцкультбыта:

- немедленное сообщение в РСЧС (единая дежурно-диспетчерская служба) Коношского района;

- проведение экстренной эвакуации людей из опасных зданий в безопасное место;

- силами звеньев ООП осуществление контроля за отсутствием людей в помещениях и оцепление здания с целью недопущения проникновения в него людей;

- обеспечение в угрожаемом здании отключения электроосвещения, газа, воды;

- подготовка для оказания первой медицинской помощи пострадавшим медицинских учреждений, сандружины и санпосты.

Защита от ЧС природного характера в данном поселении заключается в планировании мероприятий по инженерной подготовке территории.

Инженерная подготовка территории заключается в мероприятиях по вертикальной планировке новых дорог и прилегающих зон, которые при минимальном объеме земляных работ обеспечат поверхностный водоотвод. Для отвода поверхностных вод с проездов и прилегающей территории предусматривается использование сети дождевой канализации со сбросом вод в системы водоотводных коллекторов. Для обеспечения водоотвода от зданий выполняется водонепроницаемая отмостка. Для обеспечения защиты сооружений от подтопления грунтовыми водами предусматривается система дренажа. Целесообразно предусмотреть откачку дренажных вод из подвалов и подземных сооружений со сбросом ее во внутриквартальные коллекторы и далее в систему общесплавной канализации. Пропускная способность системы канализации должна рассчитываться с учетом приема максимального количества сточных и дренажных вод.

Основными мероприятиями по предотвращению ЧС природного характера на территории поселения в соответствии с планом действий Мичуринского сельского поселения по предотвращению и ликвидации ЧС, являются:

###### При возникновении сильных снегопадов:

- приведение в готовность всей имеющейся снегоуборочной техники, распоряжение на расчистку конкретных дорог и путей (первоочередное внимание уделяется расчистке дорог, по которым осуществляется первоочередное обеспечение населения. При необходимости мобилизовать на расчистку дорог население);

- производительность системы отопления должна быть рассчитана в соответствии с требованиями СНиП 2.04.05-91* «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха».

###### При возникновении резких похолоданий:

- доведение информации о сильном похолодании до населения администрации;

- организация круглосуточных дежурств и наблюдение за подачей теплоснабжения в учреждения соцкультбыта и населению;

- при прекращении их подачи уточнение обстановки и при необходимости принятие мер по слитию воды из систем отопления;

- приведение в готовность сил ликвидации аварий на сетях энергоснабжения.

###### При возникновении затоплений и подтоплений:

- информирование населения о возникновении угрозы затопления и подтопления,

- усиление наблюдения за уровнем воды,

приведение в готовность сил и средств, предназначенных для борьбы со стихией и для эвакуации населения.

- проверка состояние дамб, плотин, мостов и устранение выявленных недостатки.

- возведение дополнительной насыпи, организация водоотводных канав, готовка гидротехнических сооружений.

###### При возникновении бурь, смерчей, ураганов:

- доведение информации до населения, руководителей учреждений соцкультбыта;

- приведение в готовность объектовых гражданских организаций ГО для возможного проведения аварийно-восстановительных работ и оказания пострадавшему населению помощи, в том числе медицинской.

###### Мероприятия по обеспечению безопасности на дорогах

Существующие превентивные мероприятия по обеспечению безопасности на дорогах:

- определение зоны аварийности на автодорогах;

- организация регулирования на новых маршрутах;

- обеспечение регламентирующими знаками, указателями;

- осуществление комплекса лечебно-профилактических мероприятий по оказанию помощи пострадавшим в стационарных и специализированных лечебных учреждениях квалифицированными специалистами с использованием лечебно-диагностического оборудования.

###### Мероприятия по защите от ЧС биолого-социального характера

Основными мероприятиями по предотвращению ЧС биолого-социального характера на территории поселения в соответствии с планом действий муниципального образования по предотвращению и ликвидации ЧС, являются:

- проведение вакцинации, ежегодных медицинских обследований населения;

- проведение вакцинации, ежегодных обследований объектов по содержанию КРС и других сельскохозяйственных животных.

###### Мероприятия по предотвращению несчастных случаев на водоемах

Основными мероприятиями по предотвращению несчастных случаев на водоемах на территории поселения в соответствии с планом действий муниципального образования являются:

- запрещение в весенний период повсеместно выходить (выезжать на автотранспорте) населения на лед водоемов (в том числе для рыбной ловли);

- в учебных заведениях активизирование разъяснительно – профилактической работы по вопросам безопасности на воде в весенний период;

- проведение беседы с рыбаками, любителями подводного лова рыбы, по мерам безопасности на льду;

- информирование населения поселения о складывающей обстановке на водоемах через информационные стенды администрации Мичуринского сельского поселения.

###### Обеспечение противопожарной безопасности поселения

Для стабилизации обстановки с пожарами администрацией Мичуринского сельского поселения совместно с отделом по делам ГО и ЧС, и мобилизационной работе Чамзинского муниципального района ведется определенная работа по предупреждению пожаров:

- проводится переработка, корректировка нормативных документов, руководящих и планирующих документов по вопросам обеспечения пожарной безопасности;

- ведется периодическое, всестороннее освещение в средствах массовой информации материалов данной тематики;

- проводятся совещания, заседания комиссии по чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной безопасности с руководителями объектов и ответственными за пожарную безопасность по вопросам обеспечения пожарной безопасности;

- при проведении плановых проверок жилищного фонда особое внимание уделяется посещение неблагополучных семей.

Пожароопасная обстановка на территории Мичуринского сельского поселения обусловлена также наличием деревянного жилищного фонда, угрозой бытовых пожаров на объектах жилого сектора и объектов социальной инфраструктуры, подверженностью территории лесным пожарам.

В соответствии с федеральным законом «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» №123-ФЗ от 22.07.2008 г.:

- дислокация подразделений пожарной охраны на территории поселения определяется исходя из условия, что время прибытия первого подразделения не должно превышать 20 мин;

- размещение подразделения пожарной охраны населенных пунктов должно осуществляться в зданиях пожарных депо.

Основными проблемами и рисками в обеспечении противопожарной безопасности населения являются:

- рост числа пожаров и погибших при пожарах;

- отсутствие мобильной техники для тушения пожаров;

- отсутствие устойчивой телефонной связи в населенных пунктах поселения;

- отсутствие системы оповещения в удаленных населенных пунктах поселения;

- существенную угрозу возникновения пожаров и образования взрывов на территории поселения представляют объекты теплоснабжения и электроснабжения хозяйства Мичуринского сельского поселения (4 котельных, износ которых составляет до 70 %).

Для обеспечения безопасности населения и территории Мичуринского сельского поселения планируется также

- реализация мероприятий, направленных на предупреждение пожаров;

- активизация противопожарной пропаганды среди населения (сходы граждан); организация обучения населения правилам пожарной безопасности, проведение практических занятий на предприятиях и в учреждениях

- ликвидация бесхозных строений на всей территории Мичуринского сельского поселения;

- формирование у населения противопожарной культуры, обучение навыкам безопасного поведения людей в случае пожара;

- создание необходимых условий для укрепления пожарной безопасности поселения, уменьшение гибели, травматизма людей и размера материальных потерь от пожара;

- установка указателей, знаков, обозначений расположения противопожарных водоисточников;

- ремонт дорог, обеспечение подъездов во всех населённых пунктах поселения;

- оказание помощи малообеспеченным слоям населения по монтажу, ремонту и обслуживанию отопительных печей и электропроводки.

###### Требования пожарной безопасности

###### Размещение подразделений пожарной охраны с соблюдением требований пожарной безопасности (в соответствии с Федеральным законом от 22.07.2008 г. № 123 – ФЗ).

В соответствии с Федеральным законом №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008 года ст.76 дислокация подразделений пожарной охраны на территориях поселений и городских округов определяется из условия, что время прибытия первого подразделения к месту вызова в сельских поселениях не должно превышать 20 минут.

На территории поселения расположено 1 пожарное депо: в с. Мичурино.

В удаленных населенных пунктах, с малой численностью населения, оказывающихся за двадцатиминутным временным радиусом выезда, проектом предлагается организация добровольных пожарных дружин и снабжение их необходимыми техническими средствами тушения пожаров.

Во всех населенных пунктах на искусственных и естественных водоемах предлагается организация пирсов и подъездов для забора воды пожарными автомобилями.

На объектах должна предусматриваться система пожарной безопасности, направленная на предотвращение воздействия на людей опасных факторов пожара, в том числе их вторичных проявлений.

Согласование отступлений от требований пожарной безопасности проводится в соответствии с требованиями приказа МЧС России «Об утверждении инструкции о порядке согласования отступлений от требований пожарной безопасности, а также не установленных нормативными документами дополнительных требований пожарной безопасности» от 16.03.2007 г. № 141 по конкретному объекту в обоснованных случаях при наличии дополнительных требований пожарной безопасности, не установленных нормативными документами и отражающих специфику противопожарной защиты конкретного объекта, и осуществляется органами Государственного пожарного надзора (подробнее о мероприятиях, обеспечивающих пожарную безопасность, см. раздел «Основные факторы риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»).

Порядок и методика определения мест дислокации подразделений пожарной охраны на территориях населенных пунктов устанавливается нормативными документами по пожарной безопасности.

К мероприятиям по предотвращению пожаров относятся:

- соблюдение противопожарных норм и правил;

- проведение разъяснительной работы с населением;

- привести в исправное состояние все пожарные водоемы;

- совершенствование системы оповещения.

###### Общие мероприятия по обеспечению пожаробезопасности

Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов отнесено к вопросам местного значения поселений.

Пожарная безопасность тесно взаимосвязана с вопросами чрезвычайных ситуаций. Приказом МЧС России от 08.07.2004 №239 утверждены критерии чрезвычайных ситуаций, к которым относятся и пожары. Проведение работы по предупреждению пожаров следует отнести к работе по предупреждению чрезвычайных ситуаций.

Исходя из опыта тушения пожаров, статистических данных о них, степени защищенности от пожаров зданий и домов, а также осведомленности населения об элементарных требованиях пожарной безопасности предполагается организация и проведение программных мероприятий, направленных на предупреждение пожаров.

Необходимо предусматривать размещение всех зданий и сооружений с соблюдением противопожарных разрывов в соответствии с требованиями действующих норм. При планировке территории предусматриваются системы зеленых насаждений и свободных от застройки территорий, обеспечивающие членение селитебных и производственных территорий противопожарными разрывами на участки нормативной площади.

Ширина проездов между зданиями принимается с учетом обеспечения эвакуации людей и свободного передвижения пожарных и аварийно-спасательных средств. Подъезды к зданиям планируются с учетом обеспечения возможности доступа аварийно-спасательных команд во все помещения зданий. Внутрирайонные проезды соединяются с городскими магистралями устойчивого функционирования. Ввод на территорию сил и средств ликвидации ЧС осуществляется не менее чем с двух направлений по магистралям районного значения. Степень огнестойкости зданий на рассматриваемой территории предусматривается не ниже второй.

По борьбе с пожарами, возникшими при ведении военных действий или вследствие этих действий должны осуществляться следующие основные мероприятия:

- создание и организация деятельности муниципальной пожарной охраны, организация ее подготовки в области гражданской обороны и взаимодействия с другими видами пожарной охраны;

- организация тушения пожаров в районах проведения аварийно-спасательных и других неотложных работ и на объектах, отнесенных в установленном порядке к категориям по гражданской обороне, в военное время.

###### Подготовка и обучение населения в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

В соответствии с Федеральными законами  от 12.02.1998 № 28-ФЗ «О гражданской обороне», от 21.12.1994 года № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», от 21.12.1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», Законом Республики Мордовия от 28 декабря 2004 года № 110-З «Об обеспечении пожарной безопасности в Республике Мордовия», Постановлениями Правительства Российской Федерации от 02.11.2000 № 841 «Об утверждении Положения об организации обучения населения в области гражданской обороны», от 04.09.2003 № 547 «О подготовке населения в области защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», на территории муниципального образования организуется группа населения, подлежащие обучению в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций.

По обучению населения в области гражданской обороны должны осуществляться следующие основные мероприятия:

- разработка с учетом особенностей сельского поселения и на основе примерных программ, утвержденных Главой Республики Мордовия в соответствии с программами, которые рекомендованы МЧС России, примерных программ обучения работающего населения, должностных лиц и работников гражданской обороны, личного состава аварийно-спасательных формирований и спасательных служб муниципальных образований;

- организация и обучение населения муниципального образования способам защиты от опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий, а также при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

- обучение личного состава формирований и служб сельского поселения;

- проведение учений и тренировок по гражданской обороне;

- организационно-методическое руководство и контроль за обучением работников, личного состава аварийно-спасательных формирований и спасательных служб, находящихся на территории сельского поселения;

- создание, оснащение курсов гражданской обороны, учебно-консультационных пунктов по гражданской обороне и организация их деятельности, а также обеспечение повышения квалификации должностных лиц и работников, ответственных за мероприятия по гражданской обороне сельского поселения в образовательных учреждениях дополнительного профессионального образования, имеющих соответствующую лицензию;

- пропаганда знаний в области гражданской обороны.

Порядок подготовки и обучения населения на территории сельского поселения устанавливается нормативными правовыми актами органов местного самоуправления Мичуринского сельского поселения.

###### Оповещение и информирование населения об угрозе возникновения чрезвычайных ситуациях

Система оповещения представляет собой организационно-техническое объединение сил, средств связи и оповещения, сетей связи (общего пользования, выделенных, технологических, специального назначения), сетей вещания, обеспечивающих доведение информации и сигналов оповещения до органов управления, сил единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий, возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории сельского поселения.

Системы оповещения могут быть задействованы как в мирное, так и в военное время.

По оповещению населения об опасностях, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий, а также при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера должны осуществляться следующие основные мероприятия:

- поддержание в состоянии постоянной готовности системы централизованного оповещения населения, осуществление ее реконструкции и модернизации;

- установка специализированных технических средств оповещения и информирования населения в местах массового пребывания людей;

- комплексное использование средств единой сети электросвязи Российской Федерации, сетей и средств радио-, проводного и телевизионного вещания и других технических средств передачи информации;

- сбор информации в области гражданской обороны и обмен ею.

Оповещение и информирование населения сельского поселения может осуществляться следующими способами:

- телефонная сеть;

- сотовая система телефонной связи;

- посыльные (пешие и на автотранспорте);

- локальные системы оповещения (при наличии);

- автомобили с громкоговорящими установками.

Способы оповещения и информирования населения на территории Мичуринского сельского поселения устанавливается нормативными правовыми актами органов местного самоуправления Мичуринского сельского поселения.

По предоставлению населению убежищ и средств индивидуальной защиты должны осуществляться следующие основные мероприятия:

- поддержание в состоянии постоянной готовности к использованию по предназначению и техническое обслуживание защитных сооружений гражданской обороны и их технических систем;

- разработка планов наращивания инженерной защиты территорий, отнесенных в установленном порядке к группам по гражданской обороне;

- приспособление в мирное время и при переводе гражданской обороны с мирного на военное время заглубленных помещений и других сооружений подземного пространства для укрытия населения;

- планирование и организация строительства недостающих защитных сооружений гражданской обороны в военное время;

- обеспечение укрытия населения в защитных сооружениях гражданской обороны;

- накопление, хранение, освежение и использование по предназначению средств индивидуальной защиты населения;

- обеспечение выдачи населению средств индивидуальной защиты и предоставления средств коллективной защиты в установленные сроки.

Во исполнение требований Федерального закона от 12 февраля 1998 г. № 28-ФЗ «О гражданской обороне», в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Постановлением Правительства Российской Федерации от 22.06.2004 № 303 «О порядке эвакуации населения, материальных и культурных ценностей в безопасные районы» и другими нормативными актами Российской Федерации и Республики Мордовия, для планирования, подготовки и проведения эвакуационных мероприятий в сельском поселении заблаговременно в мирное время создаются комиссия по повышению устойчивости функционирования организаций, находящихся на территории Мичуринского сельского поселения, в чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера и военное время.

По проведению аварийно-спасательных работ в случае возникновения опасностей для населения при ведении военных действий или вследствие этих действий, а также при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера должны осуществляться следующие основные мероприятия:

- создание, оснащение и подготовка в области гражданской обороны аварийно-спасательных формирований и спасательных служб, а также планирование их действий;

- создание и поддержание в состоянии постоянной готовности к использованию по предназначению запасов материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств для всестороннего обеспечения аварийно-спасательных и других неотложных работ.

По первоочередному обеспечению населения, пострадавшего при ведении военных действий или вследствие этих действий, в том числе по медицинскому обслуживанию, включая оказание первой медицинской помощи, срочному предоставлению жилья и принятию других необходимых мер должны осуществляться следующие основные мероприятия:

- планирование и организация основных видов жизнеобеспечения населения;

- создание и поддержание в состоянии постоянной готовности к использованию по предназначению запасов материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств;

- нормированное снабжение населения продовольственными и непродовольственными товарами;

- предоставление населению коммунально-бытовых услуг;

- проведение санитарно-гигиенических и противоэпидемических мероприятий среди населения, пострадавшего при ведении военных действий или вследствие этих действий;

- проведение лечебно-эвакуационных мероприятий;

- развертывание необходимой лечебной базы в загородной зоне, организация ее энерго- и водоснабжения;

- оказание населению медицинской помощи;

- определение численности населения, оставшегося без жилья;

- инвентаризация сохранившегося и оценка состояния поврежденного жилого фонда, определения возможности его использования для размещения пострадавшего населения;

- размещение пострадавшего населения в домах отдыха, пансионатах и других оздоровительных учреждениях, временных жилищах (сборных домах, палатках, землянках и т.п.), а также подселение его на площади сохранившегося жилого фонда;

- предоставление населению информационно-психологической поддержки.

По обнаружению и обозначению районов, подвергшихся радиоактивному, химическому, биологическому и иному заражению (загрязнению) должны осуществляться следующие основные мероприятия:

- организация создания и обеспечение готовности сети наблюдения и лабораторного контроля гражданской обороны на базе организаций, расположенных на территории сельского поселения, имеющих специальное оборудование (технические средства) и работников, подготовленных для решения задач по обнаружению и идентификации различных видов заражения (загрязнения);

- введение режимов радиационной защиты на территориях, подвергшихся радиоактивному загрязнению;

- совершенствование методов и технических средств мониторинга состояния радиационной, химической, биологической обстановки, в том числе оценка степени зараженности и загрязнения продовольствия и объектов окружающей среды радиоактивными, химическими и биологическими веществами.

По санитарной обработке населения, обеззараживанию зданий и сооружений, специальной обработке техники и территорий должны осуществляться следующие основные мероприятия:

- заблаговременное создание запасов дезактивирующих, дегазирующих веществ и растворов;

- создание и оснащение сил для проведения санитарной обработки населения, обеззараживания зданий и сооружений, специальной обработки техники и территорий, подготовка их в области гражданской обороны;

- организация проведения мероприятий по санитарной обработке населения, обеззараживанию зданий и сооружений, специальной обработке техники и территорий.

По восстановлению и поддержанию порядка в районах, пострадавших при ведении военных действий или вследствие этих действий, а также вследствие чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и террористических акций должны осуществляться следующие основные мероприятия:

- создание и оснащение сил охраны общественного порядка, подготовка их в области гражданской обороны;

- восстановление и охрана общественного порядка, обеспечение безопасности дорожного движения на маршрутах выдвижения сил гражданской обороны и эвакуации населения;

- обеспечение беспрепятственного передвижения сил гражданской обороны для проведения аварийно-спасательных и других неотложных работ;

- осуществление пропускного режима и поддержание общественного порядка в очагах поражения;

- усиление охраны объектов, подлежащих обязательной охране органами внутренних дел, имущества юридических и физических лиц по договорам, принятие мер по охране имущества, оставшегося без присмотра.

По вопросам срочного восстановления функционирования необходимых коммунальных служб в военное время должны осуществляться следующие основные мероприятия:

- обеспечение готовности коммунальных служб к работе в условиях военного времени, разработка планов их действий;

- создание запасов оборудования и запасных частей для ремонта поврежденных систем газо, энерго- и водоснабжения;

- создание и подготовка резерва мобильных средств для очистки, опреснения и транспортировки воды;

- создание на водопроводных станциях необходимых запасов реагентов, реактивов, консервантов и дезинфицирующих средств;

- создание запасов резервуаров и емкостей, сборно-разборных трубопроводов, мобильных резервных и автономных источников энергии, оборудования и технических средств для организации коммунального снабжения населения.

По срочному захоронению трупов в военное время должны осуществляться следующие основные мероприятия:

- заблаговременное, в мирное время, определение мест возможных захоронений;

- создание, подготовка и обеспечение готовности сил и средств гражданской обороны для обеспечения мероприятий по захоронению трупов, в том числе на базе специализированных ритуальных организаций;

- оборудование мест погребения (захоронения) тел (останков) погибших;

- организация работ по поиску тел, фиксированию мест их обнаружения, извлечению и первичной обработке погибших, опознанию и документированию, перевозке и захоронению погибших;

- организация санитарно-эпидемиологического надзора.

По разработке и осуществлению мер, направленных на сохранение объектов, необходимых для устойчивого функционирования экономики и выживания населения в военное время должны осуществляться следующие основные мероприятия:

- создание и организация работы в мирное и военное время комиссий по вопросам повышения устойчивости функционирования объектов экономики территорий, отнесенных в установленном порядке к группам по гражданской обороне;

- рациональное размещение объектов экономики и инфраструктуры, а также средств производства в соответствии с требованиями строительных норм и правил осуществления инженерно-технических мероприятий гражданской обороны;

- разработка и реализация в мирное и военное время инженерно-технических мероприятий гражданской обороны, в том числе в проектах строительства;

- планирование, подготовка и проведение аварийно-спасательных и других неотложных работ на объектах экономики, продолжающих работу в военное время;

- заблаговременное создание запасов материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств, необходимых для восстановления производственного процесса;

- создание страхового фонда документации;

- повышение эффективности защиты производственных фондов при воздействии на них современных средств поражения.

По вопросам обеспечения постоянной готовности сил и средств гражданской обороны должны осуществляться следующие основные мероприятия:

- создание и оснащение сил гражданской обороны современными техникой и оборудованием;

- подготовка сил гражданской обороны к действиям, проведение учений и тренировок по гражданской обороне;

- разработка и корректировка планов действий сил гражданской обороны;

- определение порядка взаимодействия и привлечения сил и средств гражданской обороны, а также всестороннее обеспечение их действий.

Таким образом, реализация предусмотренных проектом инженерно-технических мероприятий позволит обеспечить подготовку к работе и устойчивое функционирование территории в «особый период» и при ЧС мирного времени. Для разработки системы защиты территории от ЧС техногенного и природного характера необходим комплексный подход, а также учет прогноза изменения окружающей среды. Проектные решения должны охватывать всю территорию и включать все необходимые виды защитных мероприятий, независимо от формы собственности и принадлежности защищаемых территорий и объектов.

Район должен иметь энергетическую базу, полностью обеспечивающую все потребности в электроэнергии, для повышения надежности электроснабжения необходима установка автономных источников электроснабжения, и обеспечение минимальной потери в электросетях. Очень важно поддержание технического состояния и модернизация трубопроводов и инженерных сетей для обеспечения устойчивости к ЧС.

Для устойчивого функционирования территории при возникновении ЧС техногенного и природного необходимо на территории поселения и района предусмотреть использование в качестве резервных источников электроэнергии мелких стационарных и передвижных электростанции. В случае выхода из строя систем, водоснабжения с централизованной подачей необходимо обеспечить хранение резервно-аварийного запаса воды в подземных резервуарах. Подверженность ЭГП должна учитываться при выборе строительных площадок или разработке инженерных мероприятий с оценкой возможной активизации процессов при техногенной нагрузке.

Проблема оповещения должна быть решена с учетом новых технических средств. Все инженерно-технические мероприятия должны проводиться заблаговременно. Одна из главных проблем предупреждения природных ЧС – правильное прогнозирование возникновения и развития стихийных бедствий, заблаговременное предупреждение органов власти и населения о приближающейся опасности. Заблаговременная информация дает возможность провести предупредительные работы, привести в готовность силы и средства, разъяснить людям правила поведения.

Для последовательного снижение рисков чрезвычайных ситуаций, повышение безопасности населения и важных объектов, необходимо создание центра управления в кризисных ситуациях и экстренного реагирования в чрезвычайных ситуациях; поддержание в готовности пожарно-спасательные формирования, аварийные бригады, коммунальные и дорожные службы к немедленному реагированию в случае возникновения аварийных и кризисных ситуаций.

При получении информации о сложных погодных условиях:

1. немедленно информировать население по телевидению и радио;

2. проинформировать дежурные службы объектов электроснабжения, потенциально опасных объектов экономики, объектов с массовым пребыванием людей, в том числе лечебных учреждений;

3. привести в готовность аварийно-спасательные формирования;

4. проверить готовность резервов материальных средств для ликвидации ЧС на объектах электроснабжения;

5. особое внимание обратить на готовность резервных источников питания в лечебных учреждениях, системах жизнеобеспечения, на потенциально опасных объектах экономики с непрерывным производственным циклом.

Необходимо также создание условий для укрепления пожарной безопасности в поселении; в период высокой пожарной опасности принимать дополнительные меры по охране лесов, включая ограничения на их посещение населением и въезд в них транспортных средств, а также приостанавливать работы в лесах на определенных участках. С наступлением четвертого класса пожарной опасности, осуществлять передачу по областному радио, телевидению объявлений по предупреждению населения об осторожном обращении с огнем в лесу, запрещению входа и въезда в леса в период высокой пожарной опасности. Создать резерв материальных ресурсов для предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; совершенствовать системы связи и оповещения населения муниципального образования.

При реализации этих мероприятий, по предварительным оценкам, в 1,5-2 раза можно сократить затраты на ликвидацию чрезвычайных ситуаций, уменьшить потери населения от ЧС, а также снизить риски для населения, проживающего в поселении, подверженных воздействию опасных природных и техногенных факторов.

К расчетному сроку в поселении:

- преодолеть неблагоприятную тенденцию роста количества чрезвычайных ситуаций;

- снизить риск возникновения чрезвычайных ситуаций для населения;

- сократить затраты на ликвидацию чрезвычайных ситуаций;

- повысить пожарную безопасность объектов экономики;

- оперативно доводить информацию до населения об угрозе или возникновению чрезвычайной ситуации, информировать о принимаемых мерах и правилах поведения в ЧС.

###### 9.4. Мероприятия по обеспечению антитеррористической защищенности зданий и сооружений

Согласно п. 7 ст. 14 Федерального закона от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации самоуправления в Российской Федерации», ст.3, ст.5 Федерального закона от 25.07.2002 года № 114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности», п.4 ст.3 и ч.3 ст.5 Федерального закона от 06.03.2006г. № 35-ФЗ «О противодействии терроризму» администрацией Мичуринского сельского поселения должна быть утверждена муниципальная программа по обеспечению безопасности населения и территории поселения.

##### 10. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

| Показатели |  | Ед. изм. | Современное состояние 01.01.2017 г. | I очередь 2025 г. | Расчетный срок 2037 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. Территория |  |  | 12316 | 12316 | 12316 |
| 1.1. Общая площадь земель в границах муниципального образования - всего, в т.ч.: |  |  |  |  |  |
| Земли сельскохозяйственного назначения |  | га | 7763,6 | 7754,8 | 7754,8 |
| Земли населенных пунктов |  | га | 740,2 | 749 | 749 |
| с. Мичурино |  | га | 218 | 219,3 | 219,3 |
| с. Красный поселок |  | га | 117 | 117,2 | 117,2 |
| с. Знаменское |  | га | 122,7 | 124,6 | 124,6 |
| с.Новоселки |  | га | 127,7 | 128,8 | 128,8 |
| д. Азарьевка |  | га | 18,6 | 18,7 | 18,7 |
| д. Александровка |  | га | 7,4 | 7,8 | 7,8 |
| п. Железный |  | га | 16,7 | 16,76 | 16,76 |
| с. Инелей |  | га | 40,9 | 43,5 | 43,5 |
| п. Макеевка |  | га | 26,4 | 26,6 | 26,6 |
| д. Нагорная Вышенка |  | га | 24,2 | 24,4 | 24,4 |
| п. Смирновка |  | га | 20,6 | 21,4 | 21,4 |
| Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения |  | га | - | - | - |
| Земли особо охраняемых территорий и объектов |  | га | - | - | - |
| Земли лесного фонда |  | га | 3769,6 | 3769,6 | 3769,6 |
| Земли водного фонда |  | га | 42,6 | 42,6 | 42,6 |
| Земли запаса |  | га | - | - | - |
| 1.2. Функциональное зонирование |  | га |  |  |  |
| Жилые зоны |  |  |  |  |  |
| Зона застройки индивидуальными жилыми домами |  | га | 523,02 | 523,02 | 523,02 |
| Общественно-деловые зоны |  |  |  |  |  |
| Зона делового, общественного и коммерческого значения |  | га | 1,07 | 1,07 | 1,07 |
| Зона дошкольных и общеобразовательных учреждений |  | га | 0,7 | 0,7 | 0,7 |
| Зона учреждений здравоохранения и социальной защиты |  | га | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
| Зона культовых зданий |  | га | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| Зоны производственного использования |  |  |  |  |  |
| Зона производственных объектов IV, V класса опасности |  | га | - | - | - |
| Зоны инженерной и транспортной инфраструктур |  |  |  |  |  |
| Зона объектов инженерной инфраструктуры |  | га | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| Зоны сельскохозяйственного использования |  |  |  |  |  |
| Зона сельскохозяйственных угодий |  | га | 20,7 | 20,7 | 20,7 |
| Зона сельскохозяйственного производства |  | га | 46,7 | 46,7 | 46,7 |
| Зоны рекреационного назначения |  |  |  |  |  |
| Зона озеленения общего пользования |  | га | 145,6 | 149,43 | 149,43 |
| Зоны специального назначения |  |  |  |  |  |
| Зона кладбищ |  | га | - | 5,03 | 5,03 |
| Зоны, не вовлеченная в градостроительную деятельность |  |  |  |  |  |
|  |  | га | 1,6 | 1,6 | 1,6 |
| 2. Население |  |  |  |  |  |
| Численность постоянного населения |  | тыс. чел. | 0,9 | 1,1 | 1,4 |
| Возрастная структура населения: население моложе |  | % | 14,3 | 20,5 | 27,1 |
| трудоспособного возраста |  |  |  |  |  |
| население в трудоспособном возрасте |  | % | 52,1 | 52,0 | 54,5 |
| население старше трудоспособного возраста |  | % | 33,6 | 27,5 | 18,5 |
| 3. Жилищный фонд |  |  |  |  |  |
| Жилищный фонд – всего, в том числе: |  | тыс. кв. м | 22,0 | 30,8 | 42,0 |
|  |  | % | 100 | 100 | 100 |
| Существующий сохраняемый жилищный фонд |  | тыс. кв. м | 22,0 | 30,8 | 42,0 |
| Новое жилищное строительство – всего, в том числе: |  | тыс. кв. м | - | 8,8 | 11,2 |
|  |  | % | - | 100 | 100 |
| - индивидуальная жилая застройка с участками |  | тыс. кв. м | - | 8,8 | 42,0 |
|  |  | % | - | 100 | 100 |
| Средняя обеспеченность населения общей площадью квартир |  | кв. м/чел. | 24,4 | 28,0 | 30,0 |
| 4. Учреждения и предприятия обслуживания населения |  |  |  |  |  |
| Объекты местного значения |  |  |  |  |  |
| Дошкольные образовательные учреждения |  | число | - | - | - |
|  |  | мест |  |  |  |
|  |  | ед. | - | - | - |
| Общеобразовательные учреждения |  | число | 80 | 80 | 80 |
|  |  | мест |  |  |  |
|  |  | ед. | 1 | 1 | 1 |
| Клубы, учреждения клубного типа | всего | ед. | 3 | 3 | 3 |
|  | на 1000 чел. | число мест | 165 | 165 | 165 |
| Общедоступные библиотеки | всего | ед. | 3 | 3 | 3 |
|  | на 1000 чел. | тыс. единиц хранения | 17,0 | 18,0 | 20 |
| Спортивные залы | всего | кв. м | 1 | 1 | 1 |
|  | на 1000 чел. | площ. пола | 120 | 120 | 120 |
| Плоскостные сооружения | всего | тыс. кв. м | 1 | 1 | 1 |
|  | на 1000 чел. |  | 200 | 200 | 200 |
| Предприятия розничной торговли | всего | кв. м | 176,4 | 276,4 | 276,4 |
|  | на 1000 чел. | торговой площади | 176,4 | 276,4 | 276,4 |
| Предприятия общественного питания | всего | число | н/д | 100 | 100 |
|  | на 1000 чел. | мест | н/д | 100 | 100 |
| Предприятия бытового обслуживания | всего | число | н/д | 9 | 9 |
|  | на 1000 чел. | рабочих мест | н/д | 9 | 9 |
| 5. Транспортная инфраструктура |  | км |  |  |  |
| Протяженность автомобильных дорог - всего |  |  | 19,9 | 19,9 | 19,9 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |
| - федерального значения |  |  |  |  |  |
| - регионального значения |  |  |  |  |  |
| - местного значения |  |  | н/д | н/д | н/д |
| Протяженность улично-дорожной сети поселения |  | ед. | 19,9 | 19,9 | 19,9 |
| АЗС |  |  |  |  |  |
| СТО |  | ед. | 0 | 1 | 1 |
| 6. Инженерное оборудование и благоустройство |  |  |  |  |  |
| 6.1. Электроснабжение: |  |  |  |  |  |
| 6.1.1. Потребность в электроэнергии на коммунально-бытовые нужды в год |  | тыс. кВт час. | н/д | 0,5 | 0,9 |
| 6.2. Газоснабжение: |  |  |  |  |  |
| 6.2.1. Потребление природного газа на ЖКС– всего, в т.ч.: |  | млн. куб. м/год | н/д | 1,4 | 2,3 |
| на бытовые нужды населения |  |  |  | 12,6 | 15,7 |
| тепловые источники, |  |  |  | 1,9 | 2,6 |
| 6.2.3. Источники подачи газа. |  | комп. |  |  |  |
| 6.3. Теплоснабжение: |  |  |  |  |  |
| Потребность тепла на коммунально-бытовые нужды ЖКС – всего, в том числе: |  | Гкал/ч | н/д | 3,65 | 5,14 |
| автономные источники тепла |  | Гкал/ч |  |  |  |
| 6.4. Водоснабжение: |  |  |  |  |  |
| 6.4.1. Суммарное водопотребление |  | тыс. | 0,15 | 0,20 | 0,24 |
|  |  | куб. м/сут |  |  |  |
| 6.4.2. Производительность водозаборных сооружений |  | тыс. куб. м/сут | 2,48 | 2,48 | 2,73 |
| 6.4.3. Водопотребление в среднем на 1 чел. |  | л/сут | 100 | 100 | 100 |
| 6.5. Канализация: |  |  |  |  |  |
| 6.5.1. Объем сброса сточных вод в поверхностные водоемы |  | тыс. | 0,30 | 0,30 | 0,36 |
|  |  | куб. м/сут |  |  |  |
| 6.5.2. Из общего количества сброс сточных вод после биологической очистки |  |  | н/д | 2,69 | 2,99 |
| Производительность очистных сооружений канализации |  |  | н/д | 2,69 | 2,99 |
| 6.6. Санитарная очистка: |  |  |  |  |  |
| Ориентировочные расчеты образования ТБО |  | тыс. куб. м | 1,8 | 1,9 | 2,3 |
| 7. Ориентировочная стоимость реализации мероприятий проекта Генерального плана |  |  |  |  |  |
| - жилищное строительство |  | млн руб. | - | 432 | 540 |
| - учреждения и предприятия обслуживания |  | млн руб. | - | - | 45 |
| - транспортная инфраструктура |  | млн руб. | - | 16 | 18 |
| - инженерное оборудование |  | млн руб. | - | 12,9 | 28,6 |
| - охрана окружающей среды и благоустройство территории |  | млн руб. | - | - | - |